| 号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 附件1：主要招标技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、视频安防监控系统 |  |  |  |  |
| A | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 网络红外一体化枪式摄像机 | 台 | 292 | 1、传感器类型：≥1/3" 英寸CMOS； 2、像素：≥400万； 3、分辨率：≥2560×1440； 4、最低照度：0.005lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7~12mm； 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 7、补光灯类型：红外补光 8、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 9、支持不低于1个音频出入口、1个音频输出口； 10、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测等 11、供电方式：DC12V/POE供电； |
| 2 | 网络红外一体化半球摄像机 | 台 | 949 | 1、传感器类型：≥1/3" 英寸CMOS； 2、像素：≥400万； 3、分辨率：≥2560×1440； 4、最低照度：0.005lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7~12mm； 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 7、补光灯类型：红外补光 8、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 9、支持不低于1个音频出入口、1个音频输出口； 10、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测等 11、供电方式：DC12V/POE供电； |
| 3 | 考试半球摄像机 | 台 | 15 | 1、传感器类型：≥1/3" 英寸CMOS； 2、像素：≥400万； 3、分辨率：≥2560×1440； 4、最低照度：0.005lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7~12mm； 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 7、补光灯类型：红外补光 8、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 9、支持不低于1个音频出入口、1个音频输出口； 10、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测等 11、供电方式：DC12V/POE供电； |
| 4 | 人脸识别枪式摄像机 | 台 | 38 | 1、传感器类型：≥1/1.8" 英寸CMOS； 2、像素：≥400万； 3、分辨率：≥2560×1440； 4、最低照度：0.0005 lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 6、宽动态：≥120 dB 6、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 7、人脸检测：支人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图，支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式； 8、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码； 9、支持不低于1个音频出入口、1个音频输出口； 10、供电方式：DC12V/PoE； |
| 5 | 人脸识别半球摄像机 | 台 | 37 | 1、传感器类型：≥1/1.8" 英寸CMOS； 2、像素：≥400万； 3、分辨率：≥2560×1440； 4、最低照度：0.0005 lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 6、宽动态：≥120 dB 6、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 7、人脸检测：支人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图，支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式； 8、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码； 9、支持不低于1个音频出入口、1个音频输出口； 10、供电方式：DC12V/PoE； 11、设备采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中不少于2颗近光灯、2颗远光灯； 12、灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 |
| 6 | 半球摄像机（毒麻洗手池） | 台 | 3 | 1、传感器类型：≥1/1.8" 英寸CMOS； 2、像素：≥800万； 3、分辨率：≥3840×2160； 4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002 lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.8~12 mm； 6、宽动态：≥120 dB 8、人脸检测：支人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图，支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式； 8、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码； 9、支持不低于1个音频出入口、1个音频输出口； 10、供电方式：DC12V/PoE； |
| 7 | 充电车位枪式摄像机 | 台 | 6 | 1、传感器类型：≥1/2.7" 英寸CMOS 2、像素：≥400万； 3、镜头：≥7mm 4、分辨率：≥2688 × 1520 5、报警联动：≥1个内置白光灯、≥1个内置扬声器，支持联动白光报警 6、防火应用检测：支持温度异常检测、吸烟检测、测温防火 7、SD卡存储：1个内置SD卡卡槽,最大支持内存256G 8、供电方式：DC12V/PoE 9、▲烟火报警功能检验：可见光视频图像:设备可对监控画面中≥100x100个像素点的烟雾目标进行检测并给出报警提示；热成像视频图像:设备可对监控画面中大小为25x25像素的火焰目标进行检测并给出报警提示 10、▲双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息 11、▲噪声等效温差(NETD)检验：热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8mK |
| 8 | 红外球形摄像机 | 台 | 2 | 1、不低于6寸全彩智能球机； 2、传感器类型：≥1/2.8＂CMOS； 3、像素：≥400万，分辨率≥2560×1440@30fps 4、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR； 5、焦距：5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍； 6、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随； 7、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看； 8、支持切换为人脸抓拍模式； 9、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 10、宽动态：支持真宽动态 11、供电方式：DC36V 12、防护：IP66 |
| 9 | 270°全景制高点摄像机 | 个 | 3 | 1、传感器类型：≥1/1.8＂CMOS 2、像素：全景，≥6个1/1.8＂4MP CMOS，细节摄像机≥1个1/1.8＂ 4MP CMOS； 3、最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 4、水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） 5、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达300m 6、宽动态：细节支持120dB超宽动态 8、焦距：全景：2 mm；细节6~240 mm 7、全景镜头支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能，支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米； 8、细节镜头支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能，支持视频全结构化； 9、支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心； 10、接口：支持光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口 11、▲设备支持图像拼接功能，可将不少于6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 12、▲设备支持画中画预览功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 |
| 10 | AR高空点位授权 | 个 | 3 | 1、支持对高点视频点位进行添加、删除和编辑。 2、支持对高点视频信息（包括：高点类型、高点编号、高点名称、设备类型、高点通道、顺序号、高点经纬度、可视域信息）进行添加、删除和编辑。 高点视频信息添加成功后以列表形式展示，并支持按组织和点位名称进行精确和模糊检索。 3、支持对高点视频点位显示顺序进行排序配置，客户端显示高点点位资源时按照配置的顺序进行展示。 |
| 11 | AR实景地图应用 | 套 | 1 | AR实景地图应用以增强现实技术为核心，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情 |
| 12 | 电梯轿厢摄像机（人脸） | 套 | 22 | 1、传感器类型：≥1/3" 英寸CMOS； 2、像素：≥400万； 3、分辨率：≥2560×1440； 4、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 5、镜头：2.8 mm、4mm可选； 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 7、补光灯类型：支持红外补光 8、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 9、支持不低于1个音频出入口、1个音频输出口； 10、内置麦克风：支持1个内置麦克风 11、人脸抓拍：支持 12、目标检测：支持≥16种目标检测 13、支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传 14、供电方式：DC12V/POE供电； 15、内置麦克风：支持1个内置麦克风 16、▲可加载运行AI开放平台。 17、▲支持用户自定义不低于4个AI算法库，可设置当前生效的算法库和显示当前算法库的运行状态，并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称。 18、▲可在线导入不低于8个APP，并可在线切换运行的APP，允许同时运行不少于4个APP。 |
| 13 | 楼层叠加器 | 套 | 22 | 1、支持最接主流的数字摄像机 2、支持自定义楼层。 3、网络接口：≥ 两个10/100Mbps(RJ45) |
| 14 | 无线网桥 | 套 | 22 | 1、组网方式：点对点 2、无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2*2 MIMO 300 Mbps） 3、工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz 3、网络接口类型：机房端：≥1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 4、摄像机端：≥2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 5、工作场景：机房端/摄像机端 6、网络模式：桥接 |
| 15 | 吸顶拾音器 | 只 | 36 | 1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 2、拾音范围: 0 m~5 m 3、灵敏度:≤ -32 dB 4、信噪比: ≥90 dB 5、频率响应: 20 Hz~20 kHz |
| 16 | 网络二合一防雷器 | 个 | 46 | 1、电源最大通流容量10kA、网络最大通流容量5kA保护 2、电源电涌保护失效带LED指示 |
| 17 | 3.5米室外摄像机立杆(含基础） | 根 | 51 | 1、3.5米热镀锌管立杆，下部主体直径≥114mm、上部直径壁≥76mm，厚度不低于2.0mm，底部法兰盘≥250mm×250mm。 2、含立杆基础、防雷接地 |
| 18 | 4.0米室外摄像机立杆(含基础） | 根 | 1 | 1、4.0米热镀锌管立杆，下部主体直径≥114mm、上部直径壁≥76mm，厚度不低于2.0mm，底部法兰盘≥250mm×250mm。 2、含立杆基础、防雷接地 |
| 19 | 室外设备箱 | 个 | 5 | 500mm*600mm*200mm，室外防水性，含接线排等 |
| 20 | 枪机支架 | 个 | 336 | 采用铝合金材质，表面经喷砂防腐处理；承重≥3kg |
| 21 | 球机支架 | 个 | 2 | 采用铝合金材质，表面经喷砂防腐处理；承重≥6kg |
| 22 | 24V/5A开关电源 | 个 | 2 | 24V/5A开关电源 |
| 23 | 12V/2A开关电源 | 个 | 41 | 12V/2A开关电源 |
| 24 | 电源排插 | 个 | 44 | 轿厢及电梯机房各配置一个4位5孔排插 |
| B | 消防控制室 |  |  |  |
| 26 | 安防平台软件 | 套 | 1 | 1、平台支持提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、AI模型管理、设备运维服务、图上监控。 2、综合管理平台集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、停车管理、设备运维、安全数据库、院区基础管理、一键报警等业务系统； 3、系统兼容与开放 1）国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2）用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3）国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4）平台配套的APP支持国产操作系统，比如鸿蒙系统； 5）平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6）支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现； 4、摄像头最多支持管理容量为1000000路； 5、系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置； |
| 27 | 管理服务器 | 台 | 1 | 1、CPU：配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥2.0 GHz； 2、内存：配置≥128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3、硬盘：配置≥480G SATA×2（RAID 1） ，≥4TB SATA 7.2K×2（RAID 1）； 3、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 4、PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 5、网口：标配板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 6、其他接口：≥1个IPMI RJ-45管理接口；≥4个USB 3.0接口；≥2个VGA接口； 7、电源：配置550W（1+1）冗余电源； |
| 28 | 摄像机软件授权 | 个 | 1 | 1、支持通过GB28181协议、ONVIF协议将前端视频接入平台进管理，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 2、支持接入路数二期不少于1500，一期不少于1000路 |
| 29 | 流媒体服务器 | 套 | 1 | 1、CPU：配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥2.0 GHz； 2、内存：配置≥32G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3、硬盘：配置≥600G SAS 10K×2（RAID 1）； 4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 5、网口：标配板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 、其他接口：标配≥1个IPMI RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥2个VGA接口； 7、电源：配置550W（1+1）冗余电源； |
| 30 | 48盘位磁盘阵列 | 台 | 18 | 1、48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 2、系统内存：标配≥16GB（可扩展至64GB） 3、存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔 4、网络接口：≥2个千兆数据网口，≥1个千兆管理口 5、视频性能：支持接入监控路数≥350路（接入带宽≥700Mbps） 6、回放性能：支持≥32路2Mbps 7、▲设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品 8、▲内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本最大支持文字数量不低于30个 9、▲支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围 10、▲支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹 |
| 31 | 8TB企业级硬盘 | 块 | 864 | 8TB；7200RPM；256M；SATA |
| 32 | 监控客户端终端 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz 2、配置≥8GB DDR4 UDIMM内存； 3、配置≥1块1T SATA硬盘； 4、显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 5、接口：≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI； 6、配置≥22寸液晶显示器；配置USB键盘鼠标； |
| 33 | 操作键盘 | 台 | 1 | 1、≥10英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800 2、支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 3、支持≥4路1080P或者1路4K解码 4、支持4000路以上设备控制 5、支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 6、支持POE供电，语音对讲，一键抓图 7、支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 |
| 34 | 电视墙 | 套 | 1 | 定制，前维护液压支架，含包边 |
| 35 | 操作台 | 套 | 1 | 5联，定制，镀锌钢板 |
| 36 | 49寸专业拼接监视器 | 台 | 20 | 1、LCD显示单元为： ≥49英寸，物理分辨率≥1920×1080； 2、物理拼缝双边相加≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡，对比度应≥3000:1，具有VGA，CVBS，DVI，HDMI，RS232，RJ45，USB接口。 3.LCD显示单元亮度鉴别等级≥11级。 4.LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角要求：水平≥160°，垂直≥160°。 |
| 37 | 拼接控制器 | 台 | 1 | 1. 支持不低于4路HDMI输入、24路HDMI输出 2. ▲支持双主控热备，当前主控异常后可以切换到备用主控工作，切换过程中电视墙画面无缝切换，无闪屏，无卡顿。 3. 输入板卡与输出板卡支持混插。 4. 输入视频分辨率支持4096*2160@30Hz、1920*1080@25Hz、1920*1080@30Hz、1920*1080@50Hz、1920*1080@60Hz、1920*1200@60Hz、3840*2160@30Hz、3840*2160@60Hz、4096*2160@30Hz、4096*2160@60Hz。 5. 信号从输入至输出延时≤10ms。 6. 支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/64画面分割显示。 7.▲ 支持窗口叠加，支持调整叠加顺序，叠加窗口数≥32。支持设置窗口锁定，关闭所有窗口时，锁定窗口不关闭。 8. 支持电源备份，当一路电源模块出现异常时，系统可自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程中系统运行不受影响。 9. ▲支持图形化展示机箱状态、板卡在线状态、板卡信号接入状态。 10. 支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前状态。 11. 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 |
| 38 | HDMI跳线 | 条 | 20 | 15米HDMI跳线 |
| C | 科研楼8层实验室监控室 |  |  |  |
| 39 | 监控客户端终端 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥2.8GHz 2、配置≥16GB DDR4 UDIMM内存； 3、配置≥1块1T SATA硬盘； 4、显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 5、接口：≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI； 6、配置≥22寸液晶显示器；配置USB键盘鼠标； |
| 40 | 操作键盘 | 台 | 1 | 1、≥10英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800 2、支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 3、支持≥4路1080P或者1路4K解码 4、支持4000路以上设备控制 5、支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 6、支持POE供电，语音对讲，一键抓图 7、支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 |
| 41 | 电视墙 | 套 | 1 | 定制，前维护液压支架，含包边 |
| 42 | 55寸专业拼接监视器 | 台 | 4 | 1、LCD显示单元为： 55英寸，物理分辨率≥1920×1080； 2、物理拼缝双边相加≤1.8mm，亮度≥500cd/㎡，对比度应≥3000:1，具有VGA，CVBS，DVI，HDMI，RS232，RJ45，USB接口。 3.LCD显示单元亮度鉴别等级≥11级。 4.LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角要求：水平≥160°，垂直≥160°。 |
| 43 | 4路视频解码器 | 台 | 1 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。 2. 支持≥2路3200W、或≥4路1200W、或≥8路800W、或≥10路分辨率为600W、或≥16路400W、或≥32路200W、或≥64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3. 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 4. 支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 5. 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 6. 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 7. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 |
| 44 | HDMI跳线 | 条 | 4 | 10米HDMI跳线 |
| D | 地下室二层调度中心 |  |  |  |
| 45 | 监控客户端终端 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥2.8GHz 2、配置≥16GB DDR4 UDIMM内存； 3、配置≥1块1T SATA硬盘； 4、显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 5、接口：≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI； 6、配置≥22寸液晶显示器；配置USB键盘鼠标； |
| 46 | 操作键盘 | 台 | 1 | 1、≥10英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800 2、支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 3、支持≥4路1080P或者1路4K解码 4、支持4000路以上设备控制 5、支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 6、支持POE供电，语音对讲，一键抓图 7、支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 |
| 47 | 电视墙 | 套 | 1 | 定制，前维护液压支架，含包边 |
| 48 | 操作台 | 套 | 1 | 3联，定制 |
| 49 | 55寸专业拼接监视器 | 台 | 9 | 1、LCD显示单元为：55英寸，物理分辨率≥1920×1080； 2、物理拼缝双边相加≤1.8mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥3000:1，具有VGA，CVBS，DVI，HDMI，RS232，RJ45，USB接口。 3.LCD显示单元亮度鉴别等级≥11级。 4.LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角要求：水平≥160°，垂直≥160°。 |
| 50 | 拼接控制器 | 台 | 1 | 1. 支持不低于4路HDMI输入、12路HDMI输出 2. ▲支持双主控热备，当前主控异常后可以切换到备用主控工作，切换过程中电视墙画面无缝切换，无闪屏，无卡顿。 3. 输入板卡与输出板卡支持混插。 4. 输入视频分辨率支持4096*2160@30Hz、1920*1080@25Hz、1920*1080@30Hz、1920*1080@50Hz、1920*1080@60Hz、1920*1200@60Hz、3840*2160@30Hz、3840*2160@60Hz、4096*2160@30Hz、4096*2160@60Hz。 5. 信号从输入至输出延时≤10ms。 6. 支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/64画面分割显示。 7. ▲支持窗口叠加，支持调整叠加顺序，叠加窗口数≥32。支持设置窗口锁定，关闭所有窗口时，锁定窗口不关闭。 8. 支持电源备份，当一路电源模块出现异常时，系统可自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程中系统运行不受影响。 9. ▲支持图形化展示机箱状态、板卡在线状态、板卡信号接入状态 10. 支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前状态。 10. 支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前状态。 11. 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 |
| 51 | HDMI跳线 | 条 | 9 | 10米HDMI跳线 |
| E | 辅材及其他 |  |  |  |
| 51 | 机柜理线及永久标签制作 | 链路 | 1347 | 机柜理线及永久标签制作、线缆配合排查 |
| 52 | 链路测试 | 链路 | 1347 | 链路测试 |
| 53 | 监控吊杆 | 根 | 150 | 2米不锈钢吊杆，用于地下室车道及其他吊装监控 |
| 2、监控智能分析系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 软件设备 |  |  |  |
| 1 | 算法服务器 | 台 | 2 | 1、CPU：配置≥1颗64位多核C86处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz 2、GPU：配置≥3张GPU卡,GPU单卡32G内存，64Tops int8算力 4、系统内存：≥64GB DDR4内存 5、系统盘：≥2×240GB SSD 6、数据盘：≥1×480GB SSD，≥5× 8TB SATA盘，≥1× 4TB SATA盘 7、网络接口：≥4×千兆网口 8、其它接口：≥1个VGA接口，USB接口 ≥4 9、整机电源：800W ，1+1冗余电源 10、▲支持视频流的人脸、人体、机动车、非机动车（二轮车、三轮车）、行为、AI开放平台算法目标抓拍和分析功能 11、▲支持AI开放平台算法，包括物体检测、图像单标签分类、混合、视频行为异常分析、图像文字识别等类型 |
| 2 | 调度服务器 | 台 | 1 | 1、CPU：配置≥2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz； 2、内存：配置≥128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3、硬盘：配置≥480G SATA×2（RAID 1） ，≥4TB SATA 7.2K×2（RAID 1）； 3、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 4、PCIE扩展：≥4个标准PCIE插槽； 5、网口：标配板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 6、其他接口：≥1个IPMI RJ-45管理接口；≥4个USB 3.0接口；≥2个VGA接口； 7、电源：配置550W（1+1）冗余电源； |
| 3 | 应用服务器 | 台 | 1 | 1、CPU：配置≥2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz； 2、内存：配置≥128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3、硬盘：配置≥480G SATA×2（RAID 1） ，≥4TB SATA 7.2K×2（RAID 1）； 3、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 4、PCIE扩展：≥4个标准PCIE插槽； 5、网口：标配板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 6、其他接口：≥1个IPMI RJ-45管理接口；≥4个USB 3.0接口；≥2个VGA接口； 7、电源：配置550W（1+1）冗余电源； |
| 4 | 人脸抓拍比对服务器 | 套 | 3 | 1、16盘位网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源 2、存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配25TB硬盘 3、输入带宽：≥384Mbps 4、输出带宽：≥256Mbps 5、接入能力：≥128路H.264、H.265格式高清码流接入 6、解码能力：支持≥32×1080P 7、显示能力：支持≥8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 8、目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 9、目标名单库：支持≥32个名单库，总库容10万张 10、目标抓拍：≥16路视频流（2MP） 11、目标比对：≥48路图片流 12、▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 13、▲支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条含以上，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 14、▲支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 |
| B | 软件设备 |  |  |  |
| 5 | 应用模块 | 套 | 1 | 在线分析、消息中心、记录中心、个人中心等 |
| 6 | 管理模块 | 套 | 1 | 资源管理、人员管理、任务管理、系统管理等 |
| 7 | 算法模块 | 套 | 1 | 1、支持人脸算法 2、支持结构化算法 3、支持AI开放平台算法：物体检测、图像单标签分类、混合、视频行为异常分析、图像文字识别 4、支持身份证OCR识别算法 5、街面行为：肢体冲突，人群聚集，人员倒地 6、室内行为：室内人数统计，室内人数异常检测，岗位值守情况检测，室内人员倒地检测，室内肢体冲突检测，室内玩手机检测 7、周界防范：进入区域检测，离开区域检测，区域入侵，徘徊侦测 8、支持不低于100路行为分析如跌倒、患者服智能识别检测报警（不含人脸接入100路，人脸识别含如人脸抓拍对比服务器） |
| 3、入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 紧急按钮 | 个 | 222 | 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:≥125VAC、耐流:≥2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、安装方式：86盒安装 6、工作电源：无需供电 |
| 2 | 吸顶微波/红外双鉴探测器 | 个 | 1 | 1、设备类型：有线双鉴探测器（吸顶） 2、使用环境：室内 3、探测距离≥12米 4、探测角度：360° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：吸顶安装 8、安装高度：2.4-4米 |
| 3 | 壁挂微波/红外双鉴探测器 | 个 | 1 | 1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂） 2、使用环境：室内 3、探测距离≥12米 4、探测角度：≥90° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：壁挂安装 8、安装高度：1.8-2.4米 |
| 4 | 单防区输入输出模块 | 个 | 15 | 1、防区扩展：扩展≥1路有线防区输入≥1路输出 2、总线无极性：总线接口不区分极性 3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 |
| 5 | 八防区输入模块 | 个 | 34 | 1、防区扩展：扩展≥8路有线防区 2、总线无极性：总线接口不区分极性 3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 |
| 6 | 报警键盘 | 个 | 10 | 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 |
| 7 | 声光报警器 | 个 | 13 | 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量≥105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 |
| 8 | 报警模块箱 | 个 | 54 | ≥400mm*300mm*120mm，含一个12V/2A电源，一个10A/1P空开，接线端子 |
| 9 | 报警设备接线 | 个 | 448 | 线缆端接 |
| B | 中心设备 |  |  |  |
| 10 | 报警主机 | 台 | 2 | 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上，并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持≥32个报警键盘接入，包括≥1个全局键盘和≥31个子系统键盘 4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 8、子系统管理：支持≥8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、撤防、消警、旁路等功能 9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 11、防区数量：板载≥8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 |
| 11 | 报警主控键盘 | 个 | 2 | 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 |
| 12 | 声光报警器 | 个 | 2 | 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量≥105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 |
| 13 | 入侵报警数据导出终端 | 台 | 1 | 纸张大小A4，黑白激光双面 |
| 14 | 报警管理软件 | 套 | 1 | 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 |
| 15 | 报警管理终端 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥2.8GHz 2、配置≥16GB DDR4 UDIMM内存； 3、配置≥1块1T SATA硬盘； 4、显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 5、接口：≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI； 6、配置≥22寸液晶显示器；配置USB键盘鼠标； |
| C | 辅材及其他 |  |  |  |
| 16 | 机柜理线及永久标签制作 | 链路 | 224 | 机柜理线及永久标签制作、线缆配合排查 |
| 4、门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 管理中心设备 |  |  |  |
| 1 | 门禁一卡通系统软件 | 套 | 1 | 1、具有实时地图显示、门状态查询、人员权限控制等功能 2、门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、二维码等介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示等应用。 |
| 2 | 发卡器 | 台 | 1 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； |
| 3 | 定制国密用户卡（异形卡，笑脸） | 张 | 3000 | 1、国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 2、支持国密SM1、SM4算法加密； 3、容量为≥80K byt |
| 4 | 门禁系统接口对接 | 套 | 1 | 开放接口，对接医院智慧管理平台 |
| 5 | 人脸采集仪 | 台 | 1 | 1、用于人脸数据的录入 2、设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录 |
| B | 门禁设备 |  |  |  |
| 6 | 门禁管理终端 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥2.8GHz 2、配置≥16GB DDR4 UDIMM内存； 3、配置≥1块1T SATA硬盘； 4、显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 5、接口：≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI； 6、配置≥22寸液晶显示器；配置USB键盘鼠标； |
| 7 | 单门磁力锁 | 台 | 148 | ≥280KG±10%（600Lbs±10%）静态直线拉力 可自行设定12VDC 或24VDC ，带信号反馈、含支架 |
| 8 | 双门磁力锁 | 台 | 260 | ≥280KG*2±10%（600Lbs±10%）静态直线拉力 ，带信号反馈、含支架 |
| 9 | 开门按钮 | 台 | 335 | 产品尺寸：86mm*86mm ;外壳材料：ABS |
| 10 | 脚踏开关 | 台 | 68 | 脚踏紧急开关 |
| 11 | 玻璃破碎开关 | 台 | 53 | 玻璃破碎开关 |
| 12 | 壁挂感应开关按钮 | 台 | 6 | 感应距离：5~15cm可调； 节点输出：NO/NC/COM |
| 13 | 门楣感应开关 | 台 | 1 | 工作温度：AC12V~24V 微波及微处理器：24.125GHz ABS塑料 |
| 14 | 电动开门机(单门） | 台 | 4 | 1、驱动方式：直流电机/交流电机（可选） 2、开门宽度：支持1-2米 3、开门速度：0.6-1.2米/秒 4、承重能力：≥150kg（门体重量） 5、工作电压：AC220V/50Hz 或 DC24V（根据客户需求定制） 6、功率：≤500W（具体根据电机类型及负载情况） |
| 15 | 刷卡读卡器 | 台 | 348 | 1、认证方式：刷卡 2、读卡频率：13.56MHz 3、可识别卡：国密CPU卡(含加密功能) 4、按键方式：无 5、通讯方式：RS485 6、工作电压：DC 12V |
| 16 | 人脸识别读卡器 | 台 | 63 | 1、国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理； 2、屏幕参数≥ 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024； 3、摄像头参数：不低于宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（不少于5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持≥1万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录； 6、外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用； 7、组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式； 8、多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； 9、设备支持比对结果语音提示：支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。 |
| 17 | 门禁控制器（双门互锁） | 台 | 21 | 1、管控门数：2门； 2、存储容量：≥10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； 3、可接读卡器：RS485读卡器*2或者Wiegand读卡器*2； 4、其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 5、门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等 |
| 18 | 门禁控制器（双门） | 台 | 23 | 1、管控门数：2门； 2、存储容量：≥10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； 3、可接读卡器：RS485读卡器*2或者Wiegand读卡器*2； 4、其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 5、门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等 |
| 19 | 门禁控制器（四门） | 台 | 109 | 1、管控门数：4门； 2、存储容量：≥10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； 3、可接读卡器：RS485读卡器*4或者Wiegand读卡器*4； 4、其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 5、门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等 |
| 20 | 12V/20A开关电源 | 台 | 109 | 12V/20A开关电源，电锁用 |
| 21 | 12V/10A开关电源 | 台 | 44 | 12V/10A开关电源，电锁用 |
| 22 | 门禁设备接线 | 个 | 2572 | 线缆端接、水接头压接等 |
| C | 辅材及其他 |  |  |  |
| 23 | 机柜理线及永久标签制作 | 链路 | 1286 | 机柜理线及永久标签制作、线缆配合排查 |
| 5、可视对讲系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 科室对讲设备 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁对讲主机 | 台 | 25 | 1、屏幕参数≥ 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024； 2、摄像头参数：不低于宽动态200万双目摄像头； 3、认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式； 4、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（不少于5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持≥1万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录； 5、外接读卡器：支持通过RS485外接1个读卡器，可用于出门读卡器等情况使用； 6、组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式； 7、多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； 8、带对讲功能。 9、具有防假体攻击功能，人脸识别准确率≥99.99%； |
| 2 | 可视对讲分机 | 台 | 40 | 1、显示屏≥ 7英寸显示屏； 2、显示屏分辨率：≥1024×600； 3、报警输入：≥8路； 4、支持标准POE供电 |
| 3 | 可视对讲管理机 | 台 | 2 | 1、显示屏≥ 10英寸IPS彩色触摸屏； 2、显示屏分辨率：≥1280*800； 3、摄像头：CMOS ≥200W像素，可开关； 4、操作方式：触摸屏幕+触摸按键； 5、网络协议：TCP/IP 、RTSP、SIP2.0 6、硬件接口：不少于RJ45*1，RS485*1，USB*3，IO输入*2，IO输出*2，TF拓展接口*1，HDMI*1 7、供电方式：DC12V(自带电源适配器)或标准POE； 8、应具有呼叫转移、呼叫等待、群呼、呼叫优先级设置、多方对讲、对讲授权、标准SIP设置等功能 |
| 4 | 管理软件 | 套 | 1 | 可视对讲应用通过接入多种可视对讲设备，利用卡片、人脸、二维码等介质，实现身份识别、出入管控等智能应用；主要提供可视对讲权限管理应用、室内机视频权限管理应用、事件管理应用。 |
| B | 影像科应急对讲设备 |  |  |  |
| 5 | 一键式紧急求助报警 | 个 | 9 | 1、处理器：高性能嵌入式SOC处理器 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统 3、摄像头；≥200W红外高清彩色摄像头，红外补光≥5米 4、镜头 水平视场角:≥86° 5、音频输入：内置1路高灵敏度全指向麦克风 6、音频输出：内置1路扬声器 7、按键 1个或者2个可选 8、POE供电 |
| 6 | 紧急报警管理机 | 个 | 3 | 1、处理器：高性能嵌入式SOC处理器 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统 3、显示屏≥10寸720P彩色TFT LCD 4、操作方式：触摸屏、机械按键 5、音频输入：内置麦克风+外接话柄+咪头杆 6、音频输出：内置扬声器+外接话柄+3.5mm音频输出口 7、电源 DC12V、PoE (IEEE 802.3 at/af) |
| C | 辅材及其他 |  |  |  |
| 7 | 设备接线 | 链路 | 134 | 水晶头压接 |
| 8 | 机柜理线及永久标签制作 | 链路 | 67 | 机柜理线及永久标签制作、线缆配合排查 |
| 6、电梯控制系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 管理中心设备 |  |  |  |
| 1 | 梯控软件 | 套 | 1 | 梯控应用通过接入梯控设备，实现人员身份识别、楼层管控等智能应用；主要提供权限配置管理和事件管理应用 |
| 2 | 发卡器 | 台 | 1 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； |
| B | 梯控设备 |  |  |  |
| 3 | 梯控无线收发器 | 对 | 19 | 1、2.4GHz 200米电梯网桥 2、安全：智能识别终端 终端准入管控 3、可靠：无线抗干扰 故障可自愈 4、下行支持≥2个网络口 |
| 4 | 电梯控制器 | 台 | 19 | 1、支持web界面操作； 2、支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 3、支持≥2万张卡片管理，≥5万条事件存储； 4、具有消防输入接口； 5、带机箱和供电电源； 6、支持不低于16个楼层接入管理 |
| 5 | 梯控读卡器 | 台 | 19 | 1、认证方式：刷卡、二维码 2、读卡频率：13.56MHz 3、可识别卡：CPU卡(含加密功能) 4、按键方式：无 5、通讯方式：RS485 |
| 6 | 一体机读卡器（外呼电梯） | 台 | 2 | 1、国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理； 2、屏幕参数≥ 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024； 3、摄像头参数：不低于宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（不少于5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持≥1万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录； 6、外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用； 7、组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式； 8、多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； 9、设备支持比对结果语音提示：支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。 |
| 7 | 按键线 | 根 | 19 | 12头3芯6米。需要破按钮线安装；一根转接线有12个插头，可以接12个电梯按键。 |
| C | 辅材及其他 |  |  |  |
| 8 | 按键接线 | 链路 | 356 | 按键接线 |
| 7、电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| 1 | 移动巡检终端 | 根 | 4 | 1、防护等级≥IP68 2、操作系统：版本不低于Andorid11智能操作系统。 3、电池容量≥6000mAh 4、显示屏≥5.0寸; 分辨率：≥720*1280HD 4、内存≥4G+64G 5、图像尺寸：≥4096*3072像素；摄像头后置≥1300W，前置≥500万；支持指纹解锁； 6、支持Wi-Fi无线局域网，4G全网通 7、自动导航式巡检+中文显示+语音提示精确RFID、NFC识别+ GPS定位双模式巡检 ； 8、支持离线巡查：在无网络状态下可选择下载离线数据；有网络状态下可选择上传离线数据 ； 9、主控：≥八核 2.0GHz ；CPU:≥八核 2.0GHz 处理器 10、蓝牙4.0；SIK:4G全网通,双卡双待 11，实时掌握现场情况应检事项智能提示，异常事件文字描述、拍照、录像现场记录 12、数据安全：先进Flash存储技术，数据不会丢失； 13、支持手机APP推送服务 14、插电话卡可SOS一键通话语音通话 |
| 2 | 在线巡查点 | 个 | 166 | 聚碳酸脂封装芯片的NFC信息钮精确定位，具有夜光功能，无需供电，坚固耐用。内置不可修改的全球唯一的ID码 环境指标：-30℃至+70℃ |
| 3 | 云巡查管理软件 | 套 | 1 | 1、云巡系统数据库设计采用多层次、分布式的树形结构设计，支持无限扩展，便于多级多区域管理，各客户端即可独立管理 2、数据采集自动化程度高、采集方式灵活，可以使用WiFi/移动网络GPRS两种传输方式。报表形式多样化，包括各种计划表、明细表、汇总表及图形化的报表，种类齐全，有地名/线路/片区/人员明细、故障明细、人员汇总、线路/中继段汇总、单位汇总、故障汇总等。 3.巡查系统能够自动对巡检计划完成情况进行分析，巡查中遇突发事件可拍照、视频、录音上传，实时分析巡查数据、得出不合格数据，登录系统后可直接查看无需人为操作分析数据。 4、对漏检、错序、替打、合格、巡检时长不合格等数据进行分析，支持PDF格式导出。 5、信息自动推送到手机APP上，也可只推送不合格巡更信息。 6、月历报表，根据每月天数显示每日巡检情况，不同巡检结果用不同颜色标识，点击日历查看详细情况和各部门各巡检路线的合格率。 7、对比分析，对系统内多条巡检线路、地点、巡检器、巡检人员的应巡、合格、漏检、错序、替打进行对比分析。 8、巡检事件，对巡查过程中产生的巡检事件按照时间段、巡检器、巡检人员为条件进行查询统计。 9、事件关联，可对各巡更点所需要巡检的事件进行关联，当巡检器读取到此巡更点后，巡检器能够提醒此巡更点的应巡检事件。 10、多种巡检计划，可按照巡逻要求对线路进行每日、每周、每月或自定义，也可以对巡逻的顺序做出要求，也可以对巡逻路线指定巡逻人员或指定巡更机进行巡检计划的设置。 |
| 8、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 面板 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 4359 | 1.性能优异的插座模块，工作带宽大于250MHz。 2.除使用传统单根打线工具，也可使用快速压接工具，8芯线一次端接成型。 3.具有透明线缆保护盖，防止线缆脱落。 4.通用线序标签支持568A或568B端接线序。 5.接触针部分镀金50μinch，可卡接线径22-24AWG。 |
| 2 | 双孔墙插 | 个 | 1767 | 1.规格：双口，86型，与RJ45屏蔽/非屏蔽模块同时兼容。 2.材质为ABS耐冲击塑料，符合UL 94V-0规定。 |
| 3 | 单孔墙插 | 个 | 825 | 1.规格：单口，86型，与RJ45屏蔽/非屏蔽模块同时兼容。 2.材质为ABS耐冲击塑料，符合UL 94V-0规定。 |
| 4 | LC双口光纤面板 | 个 | 13 | 1 .规格：双口，86型，可安装2个LC双工光纤耦合器。 2..材质为ABS耐冲击塑料，符合UL 94V-0规定。 |
| 5 | LC双工多模光纤耦合器 | 个 | 26 | 1.LC光纤耦合器，采用精密陶瓷套筒。 2.性能符合ISO/IEC 11801和ANSI/TIA-568-C.3系列标准中连接件要求。 3.插入损耗<0.3dB。 |
| 6 | LC多模OM4尾纤，1米 | 条 | 52 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求。 2.护套：LSZH（低烟无卤）。 3.多模50/125um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB。 |
| 7 | LC/LC多模OM4双芯跳线，3米 | 条 | 13 | 1.光纤规格：多模50/125µm。 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH（低烟无卤）。 4.双工跳线的2芯采用不同颜色，以方便识别正确的极性状态。 5.平均插入损耗：<0.1dB。 |
| 8 | 6类RJ45非屏蔽跳线，2米 | 条 | 3937 | 1.六类RJ45非屏蔽跳线，工作带宽可达250MHZ。 2.通过ANSI/TIA-568-C.2和ISO/IEC 11801 Cat6/ Class E性能标准。 3.跳线线缆采用多股软线，带有十字骨架隔离技术。 4.柔性卡接设计,拔插次数大于750次。 5.带防倒钩尾套，弯折≥500次不断裂。 6.护套：LSZH |
| 9 | 光纤熔接 | 条 | 72 | 现场施工 |
| 10 | 前端面板端接 | 点 | 8616 | 水晶头压接 |
| B | 弱电间配线设备 |  |  |  |
| 11 | 24口数据配线架 | 个 | 417 | 1.类型：可兼容Cat6、Cat5e和IEEE802.3bt供电标准 2.24口RJ45模块式，后面带4孔端接管理器和背面理线盘，快接式设计 3.执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2 4.阻燃符合UL 94V-0规定 |
| 12 | 理线器 | 个 | 988 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定 |
| 13 | 6类RJ45非屏蔽跳线，3米 | 条 | 7954 | 1.六类RJ45非屏蔽成品跳线，工作带宽可达250MHZ 2.符合ANSI/TIA-568-C.2和ISO/IEC 11801 Cat6/ Class E性能标准 3.跳线线缆采用多股软线，28线规 4.柔性卡接设计,拔插次数大于750次 5.带防倒钩尾套，弯折≥500次不断裂 6.外皮：LSZH |
| 14 | 50对110配线架 | 个 | 31 | 1.机架式50对110配线架，可安装在标准19˝ 机柜内 2.满足TIA/EIA 568C/ISO11801中 Cat.3语音信道的系统传输标准 2.前端平坦凹型接线夹子及内置线对分离； 3.夹子适用于22-26AWG线缆； 4.耐用性: ≥250 次插拔； 5.触点镀银，接触良好，采用阻燃级材料，坚固，易于安装 |
| 15 | RJ45-RJ11跳线 | 条 | 422 | 1.名称：1对110-RJ45跳线 2.规格：3米，≥200次插拔，线芯护套：LSZH 3.采用24AWG Cat.3类多股双绞线110压接头材料：镀镍磷青铜、聚碳酸酯； 4.满足性能：低烟性能IEC 61034-2 ；无卤性能IEC 60754-1&2 ；阻燃性能IEC60332-1 |
| 16 | 48芯光纤配线架 | 个 | 112 | 1.19英寸标准机架式，1HU可支持48芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 17 | 4口光纤盒 | 个 | 9 | 4口光纤盒,满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 |
| 18 | LC多模OM4尾纤，1米 | 条 | 4190 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.多模50/125um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 19 | LC/LC多模OM4双芯跳线，3米 | 条 | 502 | 1.光纤规格：多模50/125µm 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.3dB，回波损耗>30dB |
| 20 | 光纤熔接 | 条 | 4190 | 现场施工 |
| C | 汇聚间设备区 |  |  |  |
| 21 | 96芯光纤配线架 | 个 | 38 | 1.19英寸标准机架式，1HU可支持96芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 22 | LC多模OM4尾纤，1米 | 条 | 3200 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.多模50/125um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 23 | LC单模尾纤，1米 | 条 | 448 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.单模9/12.5um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 24 | LC/LC多模OM4双芯跳线，5米 | 条 | 600 | 1.光纤规格：多模50/125µm 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.3dB，回波损耗>30dB |
| 25 | LC/LC单模双芯跳线，5米 | 条 | 70 | 1.光纤规格：单模9/12.5µm并符合ITUG657A2抗弯曲标准 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.25dB，回波损耗>50dB |
| 26 | 理线器 | 个 | 38 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定 |
| 27 | 光纤熔接 | 条 | 3648 | 现场施工 |
| D | 四、信息机房中心配线设备 |  |  |  |
| 28 | 96芯光纤配线架 | 个 | 12 | 1.19英寸标准机架式，1HU可支持96芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 29 | LC单模尾纤，1米 | 条 | 1152 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.单模9/12.5um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 30 | LC/LC单模双芯跳线，10米 | 条 | 300 | 1.光纤规格：单模9/12.5µm并符合ITUG657A2抗弯曲标准 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.25dB，回波损耗>50dB |
| 31 | 光纤熔接 | 条 | 1152 | 现场施工 |
| 32 | 理线器 | 个 | 23 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定提 |
| 33 | 100对110配线架 | 个 | 11 | 1.机架式100对110配线架，可安装在标准19˝ 机柜内 2.满足TIA/EIA 568C/ISO11801中 Cat.3语音信道的系统传输标准 2.前端平坦凹型接线夹子及内置线对分离； 3.夹子适用于22-26AWG线缆； 4.耐用性: ≥250 次插拔； 5.触点镀银，接触良好，采用阻燃级材料，坚固，易于安装 |
| 34 | RJ45-RJ11跳线 | 条 | 422 | 1.名称：1对110-RJ45跳线 2.规格：3米，≥200次插拔，线芯护套：LSZH 3.采用24AWG Cat.3类多股双绞线110压接头材料：镀镍磷青铜、聚碳酸酯； 4.满足性能：低烟性能IEC 61034-2 ；无卤性能IEC 60754-1&2 ；阻燃性能IEC60332-1 |
| E | 消防控制室配线设备 |  |  |  |
| 35 | 96芯光纤配线架 | 个 | 9 | 1.19英寸标准机架式，1HU可支持96芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 36 | LC多模OM4尾纤，1米 | 条 | 696 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.多模50/125um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 37 | LC单模尾纤，1米 | 条 | 168 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.单模9/12.5um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 38 | LC/LC多模OM4双芯跳线，10米 | 条 | 86 | 1.光纤规格：多模50/125µm 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.3dB，回波损耗>30dB |
| 39 | LC/LC单模双芯跳线，10米 | 条 | 4 | 1.光纤规格：单模9/12.5µm并符合ITUG657A2抗弯曲标准 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.25dB，回波损耗>50dB |
| 40 | 光纤熔接 | 条 | 864 | 现场施工 |
| 41 | 理线器 | 个 | 9 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定提 |
| F | 一期信息机房 |  |  |  |
| 42 | 96芯光纤配线架 | 个 | 6 | 1.19英寸标准机架式，1HU可支持96芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 43 | LC单模尾纤，1米 | 条 | 576 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.单模9/12.5um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 44 | LC/LC单模双芯跳线，10米 | 条 | 144 | 1.光纤规格：单模9/12.5µm并符合ITUG657A2抗弯曲标准 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.25dB，回波损耗>50dB |
| 45 | 光纤熔接 | 条 | 576 | 现场施工 |
| 46 | 理线器 | 个 | 6 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定提 |
| H | 一期汇聚机房 |  |  |  |
| 47 | 24芯光纤配线架 | 个 | 3 | 1.19英寸标准机架式，1HU可支持48芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 48 | LC单模尾纤，1米 | 条 | 72 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.单模9/12.5um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 49 | LC/LC单模双芯跳线，5米 | 条 | 18 | 1.光纤规格：单模9/12.5µm并符合ITUG657A2抗弯曲标准 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.25dB，回波损耗>50dB |
| 50 | 光纤熔接 | 条 | 72 | 现场施工 |
| 51 | 理线器 | 个 | 3 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定提 |
| I | 一期容灾机房 |  |  |  |
| 52 | 48芯光纤配线架 | 个 | 1 | 1.19英寸标准机架式，1HU可支持48芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 53 | LC单模尾纤，1米 | 条 | 48 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.单模9/12.5um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 54 | LC/LC单模双芯跳线，10米 | 条 | 2 | 1.光纤规格：单模9/12.5µm并符合ITUG657A2抗弯曲标准 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.25dB，回波损耗>50dB |
| 55 | 光纤熔接 | 条 | 48 | 现场施工 |
| 56 | 理线器 | 个 | 1 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定提 |
| J | 一期消防控制室 |  |  |  |
| 57 | 48芯光纤配线架 | 个 | 1 | 1.19英寸标准机架式，1HU可支持48芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 58 | LC单模尾纤，1米 | 条 | 48 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.单模9/12.5um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 59 | LC/LC单模双芯跳线，10米 | 条 | 2 | 1.光纤规格：单模9/12.5µm并符合ITUG657A2抗弯曲标准 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.25dB，回波损耗>50dB |
| 60 | 光纤熔接 | 条 | 48 | 现场施工 |
| 61 | 理线器 | 个 | 1 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定提 |
| K | 手术示教专线（二期报告厅及一期手术室区域光纤矩阵处） |  |  |  |
| 62 | 48芯光纤配线架 | 个 | 2 | 1.19英寸标准机架式，1HU可支持48芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 63 | LC单模尾纤，1米 | 条 | 32 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.单模9/12.5um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 64 | LC/LC单模双芯跳线，10米 | 条 | 16 | 1.光纤规格：单模9/12.5µm并符合ITUG657A2抗弯曲标准 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.25dB，回波损耗>50dB |
| 65 | 光纤熔接 | 条 | 32 | 现场施工 |
| 66 | 理线器 | 个 | 2 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定提 |
| L | 机房综合布线系统 |  |  |  |
| (一) | 设备柜配线区 |  |  |  |
| 67 | 24口数据配线架 | 个 | 46 | 1.类型：可兼容Cat6、Cat5e和IEEE802.3bt供电标准 2.24口RJ45模块式，后面带4孔端接管理器和背面理线盘，快接式设计 3.执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2 4.阻燃符合UL 94V-0规定 |
| 68 | 理线器 | 个 | 46 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定 |
| 69 | 6类RJ45非屏蔽跳线， 3米 | 条 | 1056 | 1.六类RJ45非屏蔽成品跳线，工作带宽可达250MHZ 2.符合ANSI/TIA-568-C.2和ISO/IEC 11801 Cat6/ Class E性能标准 3.跳线线缆采用多股软线，28线规 4.柔性卡接设计,拔插次数大于750次 5.带防倒钩尾套，弯折≥500次不断裂 6.外皮：LSZH |
| 70 | 24芯光纤配线架 | 套 | 46 | 1.19英寸标准机架式，1HU可支持48芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 71 | 理线器 | 个 | 46 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定 |
| 72 | LC多模OM4尾纤，1米 | 个 | 1056 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.多模50/125um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 73 | 光纤熔接 | 条 | 1128 | 现场施工 |
| 74 | LC/LC多模OM4双芯跳线，3米 | 根 | 528 | 1.光纤规格：多模50/125µm 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.3dB，回波损耗>30dB |
| (二) | 主干配线区 |  |  |  |
| 75 | 24口数据配线架 | 个 | 46 | 1.类型：可兼容Cat6、Cat5e和IEEE802.3bt供电标准 2.24口RJ45模块式，后面带4孔端接管理器和背面理线盘，快接式设计 3.执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2 4.阻燃符合UL 94V-0规定 |
| 76 | 理线器 | 个 | 46 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定 |
| 77 | 6类RJ45非屏蔽跳线， 5米 | 条 | 1056 | 1.六类RJ45非屏蔽跳线，工作带宽可达250MHZ 2.符合ANSI/TIA-568-C.2和ISO/IEC 11801 Cat6/ Class E性能标准 3.跳线线缆采用多股软线，28线规 4.柔性卡接设计,拔插次数大于750次 5.带防倒钩尾套，弯折≥500次不断裂 6.外皮：LSZH |
| 78 | 96芯光纤配线架 | 套 | 12 | 1.19英寸标准机架式，1HU可支持96芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 79 | 理线器 | 个 | 12 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定 |
| 80 | LC多模OM4尾纤，1米 | 个 | 1152 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.多模50/125um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 81 | 光纤熔接 | 条 | 1152 | 现场施工 |
| 82 | LC/LC多模OM4双芯跳线，10米 | 根 | 200 | 1.光纤规格：多模50/125µm 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.3dB，回波损耗>30dB |
| M | 患者上网布线设备 |  |  |  |
| 83 | 12口光纤配线架 | 个 | 9 | 1.19英寸标准机架式，1HU最多可支持48芯LC耦合器 2.自带水平理线环及跳线管理装置，可提供弯曲半径保护 3.抽屉式结构，采用不锈钢导轨，确保抽屉推拉顺畅 4.自带有标签装置，可以对每个端口进行标识与定义 5.配线架前面板可灵活拆卸替换，满足灵活安装LC、SC、ST、FC等适配器需求 6.金属材质，配线架表面经防静电喷涂及防盐雾处理 |
| 84 | LC单模尾纤，1米 | 条 | 137 | 1.性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求 2.护套：LSZH 3.单模9/12.5um 纤芯，平均插入损耗：<0.1dB |
| 85 | LC/LC单模双芯跳线，3米 | 条 | 9 | 1.光纤规格：单模9/12.5µm并符合ITUG657A2抗弯曲标准 2.执行标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.护套：LSZH，燃烧性能符合GB 31247-2014标准的B1级 4.双工跳线2芯结构 5.最大插入损耗：<0.25dB，回波损耗>50dB |
| 86 | 光纤熔接 | 条 | 108 | 现场施工 |
| 87 | 患者AP 24口数据配线架 | 个 | 9 | 1.类型：可兼容Cat6、Cat5e和IEEE802.3bt供电标准 2.24口RJ45模块式，后面带4孔端接管理器和背面理线盘，快接式设计 3.执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2 4.阻燃符合UL 94V-0规定 |
| 88 | 理线器 | 个 | 18 | 1.产品规格：带盖板塑料理线架，1HU 2.PC工程塑料材质，阻燃符合UL 94V-0规定提 |
| 89 | 6类RJ45非屏蔽跳线，5米 | 条 | 137 | 1.六类RJ45非屏蔽成品跳线，工作带宽可达250MHZ 2.符合ANSI/TIA-568-C.2和ISO/IEC 11801 Cat6/ Class E性能标准 3.跳线线缆采用多股软线，28线规 4.柔性卡接设计,拔插次数大于750次 5.带防倒钩尾套，弯折≥500次不断裂 6.外皮：LSZH |
| N | 辅材及其他 |  |  |  |
| 90 | 机柜理线及永久标签制作 | 链路 | 8484 | 机柜理线及永久标签制作、线缆配合排查 |
| 91 | 网线链路测试 | 链路 | 8484 | 网线链路测试 |
| 92 | 光纤链路测试 | 链路 | 6464 | 光纤链路测试 |
| 9、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 外网网络设备 |  |  |  |
| 1 | 外网核心交换机 | 台 | 2 | 1、 主控引擎模块≥2个，满足1+1冗余，业务槽位数≥6个；交换容量≥1071Tbps，包转发率≥345600Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、 单台配双主控引擎，双交换网板，双电源；万兆光口≥52，千兆电口≥48个，10G单模光模块2个（堆叠），千兆单模光模块1个； 3、 硬件采用正交CLOS架构，严格前后风道设计； 4、 支持主控、网板、风扇框、电源、电源总开关等关键器件冗余设计； 5、 主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔； 6、 ARP最大容量≥272K个，MAC最大容量≥1M个，ACL条目最大容量≥122K个，IPv4 FIB最大容量≥3M个，IPv6 FIB最大容量≥1M个； 7、 支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 8、 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议；支持端口镜像和远程端口镜像； 9、 支持IPv4/IPv6微分段； 10、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 11、▲支持不少于四框堆叠虚拟化，支持创建不少于16个虚拟交换机；支持设备重启百秒通流，从设备上电到流量转发不超过百秒； 12、支持Telemetry可视化功能； 13、▲支持全端口MACsec 256bit加密； 14、设备支持基础安全保护策略功能， 可实现ARP攻击限速、ARP防护隔离、DHCP防护、ICMP防护、IP扫描防护、DHCP V6防护、ND防护等各种攻击的自动防御； 15、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可实现对整网的可视化运维管理； 16、支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关；支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层集中式网关；支持VXLAN Fabric 的自动化部署； 17、▲支持内置扫描器； 18、▲支持独立的智能板卡，支持部署园区 SDN 方案； 19、支持TAP能力，可支持TAP同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持TAP基于端口 M:N 模型功能，M:N 模型下最大M口规格为575, N口规格为575； |
| 2 | 48口汇聚层交换机 | 台 | 4 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥786Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供100/1000Base-X SFP口≥48个，10G/25G SFP28光接口≥4个，扩展插槽≥1个；配置双电源，双风扇模块,10G堆叠线缆1条； 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 4、支持CPU保护功能； 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥256K，整机最大ARP地址表≥80K，整机最大MAC地址表≥128K 8、设备支持不同种类的业务插卡，便于扩展交换机功能，如端口扩展板卡，扫描器插卡、防火墙插卡等； 9、支持MACsec加密功能 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 11、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 12、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 13、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 3 | 接入层24口交换机 | 台 | 25 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，4个100/1000BASE-X SFP端口； 3、要求无风扇静音设计 4、支持IPv4/IPv6静态路由，RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3 5、支持CPU保护功能 6、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 7、支持端口镜像和远程端口镜像； 8、整机最大路由地址表≥3K，整机最大ARP地址表≥2K，整机最大MAC地址表≥16K 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 10、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 11、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 12、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 4 | 接入层48口交换机 | 台 | 9 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，4个100/1000BASE-X SFP端口； 3、要求无风扇静音设计 4、支持IPv4/IPv6静态路由，RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3 5、支持CPU保护功能 6、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 7、支持端口镜像和远程端口镜像； 8、整机最大路由地址表≥3K，整机最大ARP地址表≥2K，整机最大MAC地址表≥16K 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 10、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 11、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 12、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 5 | 千兆多模光模块 | 个 | 136 | SFP+ 千兆模块(850nm,0.55km,LC) |
| 6 | 万兆单模光模块 | 个 | 28 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| B | 内网网络设备 |  |  |  |
| 7 | 内网核心交换机 | 台 | 2 | 1、主控引擎模块≥2个，满足1+1冗余，业务槽位数≥6个；交换容量≥1071Tbps，包转发率≥345600Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、单台配置双主控引擎，双交换网板，双电源；万兆光口≥52，千兆电口≥48个，40G光口≥4个，40G单模光模块2个（堆叠），千兆单模光模块1个； 3、硬件采用正交CLOS架构，严格前后风道设计； 4、支持主控、网板、风扇框、电源、电源总开关等关键器件冗余设计 5、主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔； 6、ARP最大容量≥272K个，MAC最大容量≥1M个，ACL条目最大容量≥122K个，IPv4 FIB最大容量≥3M个，IPv6 FIB最大容量≥1M个需提供国家认可的具备检验（检测）资格的检验（检测）机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的有效检验（检测）报告复印件进行佐证； 7、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 8、 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议；支持端口镜像和远程端口镜像； 9、 支持IPv4/IPv6微分段； 10、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 11、▲支持不少于四框堆叠虚拟化，支持创建不少于16个虚拟交换机；支持设备重启百秒通流，从设备上电到流量转发不超过百秒； 12、支持Telemetry可视化功能； 13、▲支持全端口MACsec 256bit加密； 14、设备支持基础安全保护策略功能， 可实现ARP攻击限速、ARP防护隔离、DHCP防护、ICMP防护、IP扫描防护、DHCP V6防护、ND防护等各种攻击的自动防御； 15、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可实现对整网的可视化运维管理； 16、支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关；支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层集中式网关；支持VXLAN Fabric 的自动化部署； 17、▲支持内置扫描器； 18、▲支持独立的智能板卡，支持部署园区 SDN 方案； 19、支持TAP能力，可支持TAP同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持TAP基于端口 M:N 模型功能，M:N 模型下最大M口规格为575, N口规格为575 |
| 8 | 48口汇聚层交换机 | 台 | 6 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供1G/10G SFP Plus端口≥48个，40G QSFP+端口≥2个；配置双电源，双风扇模块,10G堆叠线缆1条 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 4、支持CPU保护功能； 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥64K，整机最大ARP地址表≥64K，整机最大MAC地址表≥128K 8、设备支持不同种类的业务插卡，便于扩展交换机功能，如端口扩展板卡，扫描器插卡、防火墙插卡等； 9、支持MACsec加密功能 10、为了贯彻节能减排，要求电源模块功率不超过500W 11、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 12、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 13、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 14、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 9 | 接入层24口交换机 | 台 | 16 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个； 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持CPU保护功能； 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥6K，整机最大ARP地址表≥4K，整机最大MAC地址表≥32K 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 9、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 10、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 11、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 10 | 接入层48口交换机 | 台 | 64 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个； 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持CPU保护功能； 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥6K，整机最大ARP地址表≥4K，整机最大MAC地址表≥32K 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 9、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 10、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 11、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 11 | 24口POE交换机 | 台 | 12 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网POE端口≥24个，万兆SFP+口≥4个 3、单端口POE最大输出≥30W，整机最大POE输出≥370W； 4、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 5、支持CPU保护功能 6、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 8、整机最大路由地址表≥6K，整机最大ARP地址表≥4K，整机最大MAC地址表≥32K 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 10、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 11、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 12、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 12 | 48口POE交换机 | 台 | 9 | 1、交换容量≥688Gbps，包转发率≥207Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000Base-T 自适应以太网POE端口≥48个，万兆SFP+口≥4个； 3、单端口POE最大输出≥30W，整机最大POE输出≥1680W； 4、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口自动节能； 5、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 6、支持CPU保护功能； 7、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 8、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 9、整机最大路由地址表≥6K，整机最大ARP地址表≥4K，整机最大MAC地址表≥32K 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 11、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 12、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 13、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 13 | 万兆多模光模块 | 个 | 402 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 14 | 万兆单模光模块 | 个 | 36 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| C | 设备网网络设备 |  |  |  |
| 15 | 设备网核心交换机 | 台 | 1 | 1、 主控引擎模块≥2个，满足1+1冗余，业务槽位数≥6个；交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、 配置双主控，双电源；千兆光口≥96，千兆电口≥48个，万兆光口≥24个； 3、 主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔；支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包明； 4、 ARP最大容量≥256K,MAC最大容量≥1M,ACL条目最大容量≥122K,IPv4 FIB 最大容量≥3M，IPv6 FIB 最大容量≥1M； 5、 支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 6、 支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 7、 ▲支持不少于4台设备虚拟化，支持创建不少于9个虚拟交换机； 8、 支持Telemetry可视化功能； 9、 ▲支持全端口MACsec加密； 10、设备支持基础安全保护策略功能， 可实现ARP攻击限速、ARP防护隔离、DHCP防护、ICMP防护、IP扫描防护、DHCP V6防护、ND防护等各种攻击的自动防御； 11、▲内置管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理的功能；能够通过图形化界面创建配置组，并对组内设备进行配置文件一键下发；可根据实际业务需求，通过图形化界面对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级； 12、IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关；支持VXLAN Fabric 的自动化部署； 13、▲支持TAP能力，可支持TAP 同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持 TAP 基于端口的 M:N 模型功能，M:N 模型下最大 M 口规格为不少于300个, N口规格为不少于300个； |
| 16 | 接入层24口POE交换机 | 台 | 34 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000BASE-T 自适应以太网POE端口≥24个，100/1000BASE-X SFP端口≥4个（其中包含4个10/100/1000BASE-T combo电口）； 3、单端口POE最大输出≥30W，整机最大POE输出≥405W； 4、支持风冷散热，智能调速； 5、支持IPv4/IPv6静态路由，RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3 6、支持CPU保护功能 7、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 8、支持端口镜像和远程端口镜像； 9、整机最大路由地址表≥3K，整机最大ARP地址表≥2K，整机最大MAC地址表≥16K 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 11、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 12、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 13、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 17 | 接入层48口POE交换机 | 台 | 24 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000BASE-T 自适应以太网POE端口≥48个，1000BASE-X SFP端口≥4个； 3、单端口POE最大输出≥30W，整机最大POE输出≥770W； 4、支持风冷散热，智能调速； 5、支持IPv4/IPv6静态路由，RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3 6、支持CPU保护功能 7、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 8、支持端口镜像和远程端口镜像； 9、整机最大路由地址表≥3K，整机最大ARP地址表≥2K，整机最大MAC地址表≥16K 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 11、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 12、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 13、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 18 | 接入层24口交换机 | 台 | 25 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，4个100/1000BASE-X SFP端口； 3、要求无风扇静音设计 4、支持IPv4/IPv6静态路由，RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3 5、支持CPU保护功能 7、支持端口镜像和远程端口镜像； 8、整机最大路由地址表≥3K，整机最大ARP地址表≥2K，整机最大MAC地址表≥16K 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 10、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 11、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 12、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 19 | 接入层48口交换机 | 台 | 3 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，4个100/1000BASE-X SFP端口； 3、要求无风扇静音设计； 4、支持IPv4/IPv6静态路由，RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3 5、支持CPU保护功能 6、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 7、支持端口镜像和远程端口镜像； 8、整机最大路由地址表≥3K，整机最大ARP地址表≥2K，整机最大MAC地址表≥16K 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 10、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 11、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 12、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 20 | 千兆多模光模块 | 个 | 172 | SFP+ 千兆模块(850nm,0.55km,LC) |
| 21 | 万兆单模光模块 | 个 | 4 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| D | 数据中心网络 |  |  |  |
| 22 | 数据中心核心交换机 | 台 | 2 | 1、主控引擎模块≥2个，满足1+1冗余，业务槽位数≥6个；交换容量≥1071Tbps，包转发率≥345600Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、单台配置双主控引擎，双交换网板，双电源；万兆光口≥52，千兆电口≥48个，40G光口≥4个，40G单模光模块2个（堆叠），千兆单模光模块1个； 3、硬件采用正交CLOS架构，严格前后风道设计； 4、支持主控、网板、风扇框、电源、电源总开关等关键器件冗余设计 5、主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔； 6、ARP最大容量≥272K个，MAC最大容量≥1M个，ACL条目最大容量≥122K个，IPv4 FIB最大容量≥3M个，IPv6 FIB最大容量≥1M个； 7、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 8、 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议；支持端口镜像和远程端口镜像； 9、 支持IPv4/IPv6微分段； 10、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 11、▲支持不少于四框堆叠虚拟化，支持创建不少于16个虚拟交换机；支持设备重启百秒通流，从设备上电到流量转发不超过百秒； 12、支持Telemetry可视化功能； 13、▲支持全端口MACsec 256bit加密； 14、设备支持基础安全保护策略功能， 可实现ARP攻击限速、ARP防护隔离、DHCP防护、ICMP防护、IP扫描防护、DHCP V6防护、ND防护等各种攻击的自动防御； 15、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可实现对整网的可视化运维管理； 16、支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关；支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层集中式网关；支持VXLAN Fabric 的自动化部署明； 17、▲支持内置扫描器； 18、▲支持独立的智能板卡，支持部署园区 SDN 方案； 19、支持TAP能力，可支持TAP同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持TAP基于端口 M:N 模型功能，M:N 模型下最大M口规格为575, N口规格为575 |
| 23 | 超融合带外管理交换机 | 台 | 2 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆 SFP+口≥4个； 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持CPU保护功能 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥6K，整机最大ARP地址表≥4K，整机最大MAC地址表≥32K 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 9、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 10、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 11、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的图形化运维管理； |
| 24 | 普通集群存储交换机 | 台 | 4 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供1/10G SFP +端口≥48个，QSFP28端口≥6个；配置双电源，三风扇模块,1条40G 3m堆叠电缆;1个40G单模光模块； 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 4、支持CPU保护功能； 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥64K，整机最大ARP地址表≥64K，整机最大MAC地址表≥128K 8、设备支持不同种类的业务插卡，便于扩展交换机功能，如端口扩展板卡，扫描器插卡、防火墙插卡等； 9、支持MACsec加密功能。 10、为了贯彻节能减排，要求电源模块功率不超过500W； 11、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 12、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 13、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 14、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 23 | 高性能集群存储交换机 | 台 | 4 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥3200Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、10/25GE SFP28端口≥48个，40/100GE QSFP28端口≥8个；配置双电源，四风扇模块；1条40G 3m堆叠电缆;2个40G单模光模块 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 4、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 5、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 6、整机最大路由地址表≥500K，整机最大ARP地址表≥90K，整机最大MAC地址表≥250k 7、▲支持Vxlan二层、三层网关，支持BGP EVPN，支持Rocev1、Rocev2无损以太网功能，支持PFC、ECN、ETS； 8、▲避免机柜功耗过大，节能减排，整机最大功耗≤290W； 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 10、支持Telemetry技术和INT可视化功能； 11、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 12、支持无损网络RoCE，支持PFC、ECN、ETS； 13、▲支持堆叠带宽≥800G 14、▲支持M-LAG/DRNI 跨设备链路聚合功能，M-LAG 支持 VxLAN，支持三层组播M-LAG； |
| 24 | 业务/管理网10G交换机 | 台 | 4 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、整机1/2.5/10 GE SFP+接口≥48个，40/100 GE QSFP28接口≥6个；配置双电源，三风扇模块,1条40G 3m堆叠电缆； 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 4、支持CPU保护功能； 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥64K，整机最大ARP地址表≥64K，整机最大MAC地址表≥128K 8、设备支持不同种类的业务插卡，便于扩展交换机功能，如端口扩展板卡，扫描器插卡、防火墙插卡等 9、支持MACsec加密功能 10、为了贯彻节能减排，要求电源模块功率不超过500W 11、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 12、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 13、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 14、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 25 | 备份网接入交换机 | 台 | 2 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、整机1/2.5/10 GE SFP+接口≥48个，40/100 GE QSFP28接口≥6个；配置双电源，三个风扇模块,1条40G 3m堆叠电缆;1个40G单模光模块； 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 4、支持CPU保护功能； 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥64K，整机最大ARP地址表≥64K，整机最大MAC地址表≥128K 8、设备支持不同种类的业务插卡，便于扩展交换机功能，如端口扩展板卡，扫描器插卡、防火墙插卡等 9、支持MACsec加密功能 10、为了贯彻节能减排，要求电源模块功率不超过500W 11、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 12、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 13、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 14、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 26 | 万兆多模光模块 | 个 | 218 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 27 | 万兆单模光模块 | 个 | 16 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| 28 | 25G多模光模块 | 个 | 20 | 25G SFP28光模块(850nm,100m,SR,MM,LC) |
| E | DMZ区网络 |  |  |  |
| 29 | DMZ区核心交换机 | 台 | 2 | 1、主控引擎模块≥2个，满足1+1冗余，业务槽位数≥3个；交换容量≥51.2Tbps，包转发率≥38400Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、单台配置双主控引擎，双电源；配置≥24端口万兆光口+24端口千兆电口，2个万兆单模光模块，1个千兆单模光模块；； 3、主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔 4、ARP最大容量≥256K,MAC最大容量≥1M,IPv4 FIB 最大容量≥3M，IPv6 FIB 最大容量≥1M； 5、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 6、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 7、支持虚拟化统一管理，支持设备数量≥2台；支持一虚多技术； 8、支持Telemetry流量可视化功能； 9、支持MACsec加密； 10、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可实现对整网的可视化运维管理； 11、支持多业务融合板卡，通过融合硬件板卡，实现SDN方案和设备一体化部署 12、支持通过Python/NETCONF/TCL等对网络自动化编排，实现DevOps自动化运维； |
| 30 | 超融合带外管理交换机 | 台 | 2 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆 SFP+口≥6个； 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持CPU保护功能 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥6K，整机最大ARP地址表≥4K，整机最大MAC地址表≥32K 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 9、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 10、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 11、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 31 | 普通集群存储交换机 | 台 | 4 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、整机1/2.5/10 GE SFP+接口≥48个，40/100 GE QSFP28接口≥6个；配置双电源，三风扇模块,1条40G 3m堆叠电缆;2个40G单模光模块； 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 4、支持CPU保护功能； 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥64K，整机最大ARP地址表≥64K，整机最大MAC地址表≥128K 8、▲设备支持不同种类的业务插卡，便于扩展交换机功能，如端口扩展板卡，扫描器插卡、防火墙插卡等 9、▲支持MACsec加密功能 10、▲为了贯彻节能减排，要求电源模块功率不超过500W 11、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 12、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 13、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 14、▲内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 24 | 业务/管理网10G交换机 | 台 | 4 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、整机1/2.5/10 GE SFP+接口≥48个，40/100 GE QSFP28接口≥6个；配置双电源，三风扇模块,1条40G 3m堆叠电缆； 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 4、支持CPU保护功能； 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥64K，整机最大ARP地址表≥64K，整机最大MAC地址表≥128K 8、设备支持不同种类的业务插卡，便于扩展交换机功能，如端口扩展板卡，扫描器插卡、防火墙插卡等 9、支持MACsec加密功能 10、为了贯彻节能减排，要求电源模块功率不超过500W 11、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 12、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 13、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 14、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 23 | 备份网接入交换机 | 台 | 2 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、整机1/2.5/10 GE SFP+接口≥48个，40/100 GE QSFP28接口≥6个；配置双电源，三个风扇模块,1条40G 3m堆叠电缆;1个40G单模光模块； 3、支持IPv4支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 4、支持CPU保护功能； 5、支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、整机最大路由地址表≥64K，整机最大ARP地址表≥64K，整机最大MAC地址表≥128K 8、设备支持不同种类的业务插卡，便于扩展交换机功能，如端口扩展板卡，扫描器插卡、防火墙插卡等 9、支持MACsec加密功能 10、为了贯彻节能减排，要求电源模块功率不超过500W 11、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 12、支持跨设备链路聚合，增强组网可靠性； 13、支持Telemetry技术,支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务； 14、内置智能管理功能，无需外加管理软件即可由中心设备实现对整网的可视化运维管理； |
| 24 | 万兆多模光模块 | 个 | 102 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 23 | 万兆单模光模块 | 个 | 16 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| F | 安全设备及其他模块 |  |  |  |
| 23 | 万兆单模光模块 | 个 | 100 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| 24 | 心研所汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、交换容量≥688Gbps，包转发率≥171Mpps（官网如果有区间值，以最小值为准)； 2、提供不少于24个100/1000BASE-X SFP口，8个10/100/1000Base-T端口，4个1/10GE SFP+口 |
| 10、无线覆盖系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 无线内网 |  |  |  |
| 1 | 无线内网核心交换机 | 台 | 2 | 1、交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps； 2、独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 3、支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包； 4、设备支持硬件健康状态可视化；能够查看设备电源、电压、电流信息，设备风扇监控状态，设备温度信息； 5、支持光口保护电路设计； 6、本次单台配置：双电源、双引擎、万兆光口≥32个、万兆多模光模块≥6个、千兆单模光模块≥1个。 7、采用节能设计，核心交换机100G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W，10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W； |
| 2 | 内网无线控制器 | 台 | 2 | 1、802.11转发性能≥10G； 2、默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理512个AP； 3、单台设备最大可配置AP数目≥2048； 4、固化千兆电口数≥10；固化千兆光口数≥2个，固化万兆光口数≥2个； 5、AC设备多账户分权管理功能； 6、支持实现AP虚拟化功能； 7、无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器； 8、配置万兆多模光模块2块 9、★为保证无线网络正常、稳定运行，投标人所投的无线控制器需与院区原有无线AP实现统一管理，统一授权 |
| 3 | 无线控制器授权 | 套 | 4 | 1、128个AP管理授权 |
| 4 | 汇聚交换机 | 台 | 4 | 1、支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32，交换容量≥2.5Tbps,包转发率≥720Mpps； 2、支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道； 3、支持所有端口在64字节下100%线速； 4、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow、NETCONF协议标准； 5、支持硬件健康状态可视化； 6、设备支持故障隔离技术； 7、支持专门基础网络保护机制； 8、本次单台配置：双电源、万兆多模光模块≥2个、5米万兆虚拟化线缆1条。 |
| 5 | 24口POE交换机 | 台 | 13 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+非复用口≥4个，交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps； 2、自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮； 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W，单端口POE输出功率≥60W； 4、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 5、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； |
| 6 | 48口POE交换机 | 台 | 8 | 1、交换容量≥1.35Tbps，转发性能≥560Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个； 3、支持并实配双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块，每块电源功率≥400W，保证24PoE状态下可冗余供电； 4、支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥48个； 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 7、支持专门基础网络保护机制的功能； 8、支持RLDP功能； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； |
| 7 | 24口高功率POE交换机 | 台 | 11 | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥220Mpps； 2、固化100M/1G/2.5G 以太网端口≥24，10G/2.5G/1G SFP+光接口≥6个； 3、支持PoE/PoE+/PoE++远程供电，PoE++同时可供电端口数≥24个;支持并实配双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块，单电源PoE输出功率≥470W，双电源PoE输出功率≥1600W； 4、自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、支持专门基础网络保护机制的功能； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 8、▲所投产品具备静音设计，在480W负载以内，设备的噪音最大声压级≤40dB； |
| 8 | 1000W电源模块 | 个 | 19 | 1、1000W电源模块 |
| 9 | 高密无线AP | 台 | 10 | 1、支持802.11ax标准，采用三射频设计； 2、整机6条空间流，整机最大无线速率≥3.8Gbps； 3、至少1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块； 4、支持5G以太网接口≥1个； 5、支持5G光口≥1个； 6、整机最大终端接入数≥1040个； 7、AP可使用额外的一个射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的AP； 8、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响； 9、支持内置蓝牙5.1； 10、支持USB 3.0。 11、▲所投无线接入点符合《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09； 12、▲支持VIP应用优先级保障、支持VIP用户的优先接入； |
| 10 | 普通放装AP | 台 | 232 | - 支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、内置蓝牙5.1； 3、至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口； 4、支持Long GI配置； 5、AP整机最大终端接入数≥512个； 6、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响； 7、AP内置智能分布式探针，本地转发下 AP 无需部署额外特征库且不受 AP 本地存储限制，实现应用识别 |
| 11 | 面板AP | 台 | 11 | 1、支持802.11ax标准； 2、采用双射频设计，整机4条空间流； 3、整机最大接入速率≥2.975Gbps； 4、面板型AP，尺寸86mm×86mm，可嵌入86盒安装； 5、1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥1个； 6、支持1对RJ45透传口； 7、AP整机最大接入用户数≥512个； 8、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。 |
| 12 | 基站AP | 台 | 9 | 1、支持802.1标准:IEE82.11a/b/g/n/ac/ax,最大接入速率887.5Mbps； 2、≥1个10/100/1000Base-T以太网上联端口，支持标准802.3 AF/AT/BT POE供电； 3、≥1个10/100/1000M自适应以太网电口，支持PSE对外供电（12V/6W）（需要上联口BT POE供电）；Console 端口≥1个； 4、WIFI射频信号输出接口：≥8个SMA型射频接口； 5、▲支持天馈链路检测； 6、无线信号强度：无线信号强度≥-65dBm； 7、安全标准：802.11i，WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA, WPA2； 8、支持多SSID、VLAN； 9、支持冗余备份、负载均衡； 10、▲内、外网物理隔离：实现物理隔离； 11、支持QoS 802.11e； 12、▲支持隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖。 |
| 13 | 功分AP | 台 | 67 | 1、功能实现：基于射频天馈技术，可以对基站AP的信号进行中继、扩展、功分、实现射频信号1分6部署； 2、接口形式：≥1个SMA型射频输入接口，≥12个SMA型射频输出接口； 3、上行接口：≥1个5G电口，1个千兆光口和1个千兆电口，下行接口：6个IOT物联网接口； 4、天馈链路检测：射频信号接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位； 5、结构要求：全金属外壳，满足楼道、吊顶等恶劣环境的部署要求； 6、内置AP功能：设备内置AP，可不依赖基站通过馈线天线实现双频802.11ax信号覆盖； 7、内置AP射频规格：2.4G 11ax，5G 11ax ； 8、整机最高提供2.68Gbps接入速率； 9、物联网支持：支持扩展物联网设备为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电、传输数据，并不需要拆装无线设备； 10、工作频段：2.4G/5G； 11、部署方式：能实现隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖。 |
| 14 | 天线（内） | 个 | 400 | 1、外观：圆形； 2、安装方式：吊顶安装； 3、增益（dBi）：7dBi@2400-2500MHz、5dBi@5150-5850MHz； 4、接口：两个反极性SMA母（内孔）； 5、工作频段（MHz）：2400-2500MHz&5150-5850MHz； |
| 15 | SDN网络管理系统 | 套 | 1 | 1、支持网元告警通过Syslog推送第三方服务器； 2、支持系统操作日志通过Syslog 推送第三方服务器； 3、对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常； 4、支持光链路状态周期巡检、手动巡检；支持单台设备光链路状态检测；支持光链路预警阈值设置； 5、支持第三方设备CPU节点，内存节点，MAC地址表，ARP表采集自定义； 6、室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； 7、支持通过Excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案； 8、支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务； 9、当室内交换机出现故障，支持使用新设备的零配置替换故障设备，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置； 10、本次配置：交换机管理授权数量≥100台、无线设备管理授权数量≥500台、终端识别、网络准入管控数量≥2000个。 |
| 16 | 万兆多模光模块 | 个 | 140 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 17 | 万兆单模光模块 | 个 | 24 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| B | 无线外网 |  |  |  |
| 18 | 无线外网核心交换机 | 台 | 2 | 1、交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps； 2、独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 3、支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包 4、设备支持硬件健康状态可视化；能够查看设备电源、电压、电流信息，设备风扇监控状态，设备温度信息； 5、支持光口保护电路设计； 6、本次单台配置：双电源、双引擎、万兆光口≥32个、万兆多模光模块≥3个、千兆单模光模块≥1个。 7、采用节能设计，核心交换机100G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W，10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W； |
| 19 | 外网无线控制器 | 台 | 1 | 1、固化千兆电口数≥8，固化千兆光口数≥8个，10G万兆接口数≥4个； 2、默认可管理AP数≥128个，最大可支持管理1152个AP，802.11转发性能≥48G； 3、1个Console口，1个10/100/1000M 管理接口； 4、2个全尺寸USB3.0接口； 5、最大支持选配2块扩展硬盘； 6、2个开关电源模块，支持冗余电源； 7、单台设备最大功耗≤70W； 8、单台配置：双电源、万兆多模光模块≥4个 9、▲支持有线口抓包功能，实现AC设备根据规则抓取端口的报文； 10、★为保证无线网络正常、稳定运行，投标人所投的无线控制器需与院区原有无线AP实现统一管理，统一授权。 |
| 20 | 无线控制器授权 | 套 | 4 | 1、128个AP管理授权 |
| 21 | 汇聚交换机 | 台 | 4 | 1、支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32，交换容量≥2.5Tbps,包转发率≥720Mpps； 2、支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道； 3、支持所有端口在64字节下100%线速； 4、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow、NETCONF协议标准； 5、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 6、本次单台配置：双电源、万兆多模光模块≥2个、5米万兆虚拟化线缆1条。 |
| 22 | 24口POE交换机 | 台 | 22 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+非复用口≥4个，交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps； 2、自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮； 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W，单端口POE输出功率≥60W； 4、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 5、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； |
| 23 | 24口高功率POE交换机 | 台 | 11 | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥220Mpps； 2、固化100M/1G/2.5G 以太网端口≥24，10G/2.5G/1G SFP+光接口≥6个； 3、支持PoE/PoE+/PoE++远程供电，PoE++同时可供电端口数≥24个;支持并实配双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块，单电源PoE输出功率≥470W，双电源PoE输出功率≥1600W； 4、自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、支持专门基础网络保护机制的功能； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 8、▲所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤40dB； |
| 24 | 1000W电源模块 | 个 | 11 | 1、1000W电源模块 |
| 25 | 高密无线AP | 台 | 10 | 1、支持802.11ax标准，采用三射频设计； 2、整机6条空间流，整机最大无线速率≥3.8Gbps； 3、至少1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块； 4、支持5G以太网接口≥1个； 5、支持5G光口≥1个； 6、整机最大终端接入数≥1040个； 7、AP可使用额外的一个射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的AP； 8、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响； 9、支持内置蓝牙5.1； 10、支持USB 3.0。 11、▲所投无线接入点符合《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09； 12、▲支持VIP应用优先级保障、支持VIP用户的优先接入； |
| 26 | 普通放装AP | 台 | 292 | 1、支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、内置蓝牙5.1； 3、至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口； 4、支持Long GI配置； 5、AP整机最大终端接入数≥512个； 6、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响； |
| 27 | 面板AP | 台 | 6 | 1、支持802.11ax标准； 2、采用双射频设计，整机4条空间流； 3、整机最大接入速率≥2.975Gbps； 4、面板型AP，尺寸86mm×86mm，可嵌入86盒安装； 5、1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥1个； 6、支持1对RJ45透传口； 7、AP整机最大接入用户数≥512个； 8、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。 |
| 28 | 电梯间AP | 台 | 22 | 1、支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、内置蓝牙5.1； 3、至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口； 4、支持Long GI配置； 5、AP整机最大终端接入数≥512个； 6、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； |
| 29 | 无线网桥 | 个 | 22 | 1、2.4GHz 200米电梯网桥 2、安全：智能识别终端 终端准入管控 3、可靠：无线抗干扰 故障可自愈 4、下行支持2个网络口 |
| 30 | 无线外网认证平台 | 套 | 1 | 1、支持哑终端、智能终端的上线自动发现功能； 2、支持终端识别功能，哑终端、非哑终端的识别率≥97%； 3、支持终端分类，支持自定义分类策略：根据终端MAC、终端类型、终端名称、终端操作系统、终端标签、设备厂商、所在地区、终端IPv4、首次发现时间、根据网络接入交换机IPv4、接入交换机Port、等条件进行终端分类； 4、支持审批入网，可自定义条件对终端进行手动或自动审批入网。自定义条件包括但不限于“终端MAC、终端类型、终端名称、终端操作系统、设备厂家、终端使用者、终端IP、5、终端配置网关IP、终端首次入网时间”等。网络权限内容包括但不限于端口级、最小化权限控制； 6、支持身份源类型：本地开户、AD域、LDAP、数字证书CA； 7、支持办公类App的OAuth认证：包括企业微信认证、钉钉认证，飞书认证； 8、支持多种认证方式：短信认证、用户名密码认证，扫码认证、动态口令、UKEY认证； 9、访客申请可选有效时间、访客可选终端数、支持自定义申请表单内容； 10、接待人可选二维码和邮箱审批模式； 11、支持认证Portal页面背景图、用户LOGO、产品LOGO、连接失败提示文案、底部版权信息自定义，支持流程节点显示与自助入口开关控制； 12、支持入网用户密码策略检测包括：最短密码长度、密码包含数字、字母大小写、特殊字符等，支持禁用预设密码。支持采集入网用户信息，包含用户性别、身份证号、出生日期、手机号、邮箱地址； 13、减少运维成本，支持无客户端的终端软件黑白名单检查； 14、支持下发安全弹窗策略，有效解决大屏、交互一体机、PC等设备恶意弹窗问题，提升用户体验； 15、支持备注终端业务用户，实现终端运维精细化管理。支持全网终端类管理，支持查看并编辑终端信息，备注终端用途、所属人、硬件信息、网络信息等，支持查看MAC全生命周期信息，支持对终端重新准入； 16、支持IP可视化分配，支持精细化显示IP状态如未分配已使用、已分配未使用、已分配已使用、僵尸、冲突、刚回收、保留状态，支持对IP状态进行调整，支持IP与mac自动绑定； 17、支持白名单认证模式，支持白名单添加或对接客户资产系统接口导入，实现仅存在白名单内的终端可以进行认证； 18、本次配置：认证用户数≥3000人。 |
| 31 | 万兆多模光模块 | 个 | 132 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 32 | 万兆单模光模块 | 个 | 22 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| C | 患者AP |  |  |  |
| 26 | 吊顶式无线AP | 台 | 137 | 1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条； 2、整机最大无线速率≥2.97Gbps； 3、支持防盗锁孔； 4、至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口； 5、支持内置蓝牙5.1； 6、整机功耗≤12.95W； 7、整机最大接入用户数≥1024； 8、为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，SAR值不高于2.0W/kg； |
| 11、医疗物联网系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 网络覆盖 |  |  |  |
| 1 | 物联网基站 | 个 | 182 | 1. 要求为国产品牌，生产商拥有完全的自主知识产权，非OEM产品； 2. 支持POE/DC9V~24V供电，支持吸顶安装； 3. 内置天线； 4. 支持LoRa低功耗远距离物联网通讯协议； 5. 支持蓝牙主被动双重定位模式和蓝牙终端数据采集； 6. 采用模组化可拓展性网络设计，网关内设卡槽不低于3个，可接入多个物联网模组 7. 支持拓展5G模组/125K模组等； 8. 支持OTA远程升级； 9. ▲工作温度：-20℃~60℃； 10. 同时支持蓝牙广播和蓝牙扫描功能； 11. ▲丢包率：以太网网络下及5G 网络模式下，丢包率<0.1%； 12. ▲产品符合国家无线电发射标准； 13. 产品符合国家电磁兼容标准。 |
| 2 | 物联网网关 | 个 | 166 | 1. 要求为国产品牌，生产商拥有完全的自主知识产权，非OEM产品； 2. 支持POE/DC9V~24V供电，支持吸顶安装； 3. 内置天线； 4. 支持多协议通信，能够实现不少于两路的Sub-1G组网通信，以及不少于两路的BLE/Zigbee/RFID/2.4G私有协议组网通信；满足主流物联网终端通信及数据采集需求； 5. 支持蓝牙主被动双重定位模式和蓝牙终端数据采集； 6. 采用模组化可拓展设计，内置不少于2个的标准Mini-PCIE卡槽，支持拓展其他协议的物联网模组； 7. 支持OTA远程升级； 8. ▲工作温度：-20℃~60℃ 9. 同时支持蓝牙广播和蓝牙扫描 10. 产品符合国家电磁兼容标准 11.▲支持以太网及WiFi接入； |
| 3 | 室内定位信标 | 个 | 2008 | 1. 要求为国产品牌，生产商拥有完全的自主知识产权，非OEM产品； 2. 支持BluetoothBLE4.0和iBeacon协议，工作于2.4GHz频段； 3. 尺寸直径≤70mm，厚度≤25mm； 4. 重量≤60g； 5. 内置锂电池，续航时间≥4年； 6. 支持VHB背胶固定安装，同时支持螺丝固定安装方式，安装效果稳定可靠； 7. 定位信标频率范围：2400-2483.5MHz； 8. 防水防尘，防护等级达到IP64； 9. 产品符合国家电磁兼容标准； 10. 底座采取"旋钮式"设计,方便电池更换。 |
| 4 | 安装杆 | 个 | 2 | 用于安装室内定位信标 |
| B | 物联网平台 |  |  |  |
| 5 | 定位引擎 | 套 | 1 | 1. 支持厘米级定位能力，支持蓝牙RSSI定位、AOA定位、UWB定位、PDR辅助定位等多种定位技术，支持主被动定位模式；实现了高精度定位算法及高并发数据结构的软件封装； 2. 支持对时延、到达角、信号强度等多源数据进行独立或联合处理，对复杂场景认知与去噪，实现高精度实时定位； 3. 可根据用户需求，灵活、便捷的对不同区域进行定位精度增强。用户可根据自身需求，进行系统的模块化配置，进行不同定位技术的组合。 |
| 6 | 地图引擎 | 套 | 1 | 1. 支持WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere坐标系； 2. 具有数字地图预览等操作，包括放大、缩小，平移、旋转、能够实现单/多楼层同时展示等； 3. 地图内的结构或科室均有符合医院标准的名称标注，可点击查看具体模型信息，且名称与详细内容可以通过系统后台进行设置； 4. 地图可360度旋转，地图旋转时，保持字体正向显示； 5. 具有开放的地图生态，提供丰富的地图SDK接口，具有很强的扩展性； 6. 地图标绘高度集成，支持定制化，样式丰富，开发简单； 7. 可根据地图大小，自动调整默认显示放大级别； 8. 具有地图引擎模块，支持2.5D地图引擎、倾斜摄影地图引擎、三维建模地图引擎，支持多数据源的地图引擎；支持天地融合一图通地图效果展示，结合卫星地图、倾斜摄影地图、3D建模地图实现天地一体化地图效果展示； |
| 7 | 规则引擎 | 套 | 1 | 1. 数据订阅：业务应用可动态订阅设备数据，支持订阅设备实时数据、历史数据、设备事件、实时位置、进出围栏事件、下发命令结果、定位设备信息等； 2. 场景联动：可基于业务场景动态配置数据规则，实现平台与业务系统、多个业务系统之间的联动，支持多个触发器、执行条件、执行动作组合配置；支持结合定位引擎及电子围栏联动指定地理位置的设备，执行动作应包括应用通知、短信通知、微信推送等。 |
| 8 | 平台接口 | 套 | 1 | 提供统一的平台接口管理，配置接口 API、维护接口 API 参数说明、管理接口 API 授权和调用限制等 |
| 9 | 监控运维 | 套 | 1 | 支持设备、消息、物模型和规则引擎相关指标数据的实时监控功能，方便第一时间了解、场景或设备运行状态 |
| 10 | 可视化看板 | 套 | 1 | 1. 提供标准的物联网数据可视化展示，并支持针对不同展示需求拓展定制可视化看板； 2. 可集成第三方看板在平台统一展示； 3. 终端看板功能：物联网平台具有终端看板模块，可以查看接入物联网平台的终端设备实时数据，包括设备的图片、名称、厂商信息、设备连接状态、通讯时间等信息，同一类型设备支持聚合到一个模块中集中展示； 4. 在可视化看板中，可以查看当前接入的物联网子系统，点击应用图标，可以跳转到对应的应用系统内。 |
| 11 | 物联网平台 | 套 | 1 | 1. 设备管理组件：支持网关设备、网关子设备、直连设备、定位设备等的综合管理。支持设备注册、鉴权、分组、状态展示、下行指令等；支持设备结构及配置组自定义，支持基于地理位置管理设备； 2. 连接管理组件：管理设备连接，动态配置连接，实时展示网络拓扑； 3. 物模型组件：建立设备的功能性描述，含属性、事件及服务，具备标准物模型库，可直接使用标准库及基于标准库自定义设备功能属性； 4. 解析引擎组件：支持设备数据解析器及解析脚本动态配置； 5. 具有数据订阅功能，基于物联网平台强大的接入能力，可以提前将标准化数据封装好，对于已经接入物联网平台的应用，可以直接订阅封装好的数据，提升对接效率； 6. ▲具有设备管理功能：支持将物联网网关设备、终端设备、直连设备接入物联网平台统一管理，可以查询设备的通信状态、所在位置、电池电量、MAC地址、IP地址、固件版本等信息；支持以拓扑结构图的形式展示各个通信节点的情况，可以查询网关设备历史连接的终端情况，便于运维人员分析某一网关离线后可能影响的终端设备；对于定位类终端设备，可以在地图上查看设备的实时位置和历史轨迹； 7. 具备设备自主接入能力，用户可以根据接入网关的实际情况，配置网关的基本信息，包括加密方式、通信协议、卡槽数量、支持拓展的物联网协议等；基于物联网平台的物模型定义和数据解析工具，快速完成第三方设备的自主接入，用户可以基于终端的属性、事件、服务定义物模型，编写解析脚本对上报的数据进行解析； 8. 数据清洗：对于终端上报的数据，用户可以在平台中自定义规则对数据进行筛选，只将符合要求的数据推送给上层应用系统，对于不满足条件的无用数据自动过滤，减轻应用层数据处理压力； 9. ▲具有压测分析组件，支持对平台性能进行测试。支持对测试的broker服务器、平台服务器、压测时长、预热时间、逐步加压时间、压测对象进行编辑；测试结果支持以图表形式直观呈现，包括任务积压、引擎定位TPS、平台处理TPS、平台处理延时、平台处理耗时、平台接收延时、设备上报TPS等； 10. 具有信号覆盖分析组件：可以查看物联网基站在各个点位的信号覆盖强度，支持设置信号等级、划分信号区域；支持通过图表的形式展示导向广播RSSI档位信息、基站接收RSSI档位信息、终端接收RSSI档位信息，支持导出测试报告； 11. 为了便于运维管理人员排查网关和终端设备通讯故障，物联网平台需要具备数测分析组件，可以对网关设备、终端设备的通讯情况进行分析，支持以时间轴的方式展示网络信号覆盖强度，通讯节点情况，可以查询网关设备连接的终端及终端设备与网关的通讯情况；支持以图表的形式展示设备通讯节点时间百分比，工作状态时间百分比等； 12. 具有设备地图功能，在设备地图模块中，可以查看所有接入物联网平台终端、网关的所在楼层、通讯状态、最后通讯时间，支持在医院电子地图上展示该设备的位置，为了便于管理人员维护，上述所有功能均在一个界面中呈现； 13. 监控运维组件：支持设备升级管理、版本控制；支持信号覆盖分析；支持定位分析，支持多种定位方式的终端轨迹分析，可查看扫描信标情况，作为调整信标配置参数的参考；支持数测分析，可查看设备实时及历史运行状态信息；支持拉距测试和基站并发测试，可查看设备的通信情况、基站并发情况； 14. 边缘计算组件：系统可弹性部署，支持部署在云端和边缘测，支持解析引擎、定位引擎、围栏引擎、规则引擎在边缘侧运行； 15. 权限管理组件：可进行账号权限管理、数据权限管理、应用权限管理； 16. 数据库组件：支持弹性扩容，支持自动备份数据，数据保留期限不低于1年； 17. ▲数据处理能力：平台数据处理能力不小于3000TPS。 |
| C | 人工服务 |  |  |  |
| 11 | 地图绘制（2.5D） | 平米 | 85440 | 根据项目CAD图纸进行面积测算及2.5D电子地图绘制 |
| 12 | 项目实施指导 | 套 | 1 | 负责项目现场指导安装、调试等工作 |
| 12、背景音乐系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 中心机房主控设备 |  |  |  |
| 1 | IP网络控制主机 | 台 | 1 | 1.采用工控机机箱设计，具有≥17英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏； 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置不低于四核处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 | 1.软件统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 5.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 6.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 7.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 |
| 3 | 话筒 | 台 | 1 | 1.钟声提示：带钟声提示功能 2.线材配备≥10米（卡农母头转6.35音频线） 3.咪杆长度 ≥400mm 4.具备有灯环提示功能 |
| 4 | CD播放器 | 台 | 1 | 1.自动播放控制，全数码伺服； 2.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 3.内置宽频监听扬声器； 4.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 5.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 6.支持上电自动播放功能。 |
| 5 | 数字调谐器 | 台 | 1 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 4.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 5.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
| 6 | 前置放大器 | 台 | 1 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 3.MIC输入和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 4.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 7 | IP音频采集器 | 台 | 1 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 |
| 8 | 寻呼话筒 | 台 | 1 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 |
| 9 | 消防联动采集器 | 台 | 1 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接≥100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 |
| 10 | IP网络音箱 | 对 | 1 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 |
| 11 | 网络节目定时器 | 台 | 1 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流≥30A。支持实时监控插座功率。 4.配备LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 |
| B | 分控设备 |  |  |  |
| 12 | 桌面式对讲寻呼话筒 | 台 | 2 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 |
| 13 | 分控软件 | 套 | 15 | 分控工作站软件是利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程音频播放，实时采播、会话管理、广播室讲话等功能。 |
| C | 前端功放设备 |  |  |  |
| 14 | 网络功放（60W） | 台 | 2 | 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比≥65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 |
| 15 | 网络功放（120W） | 台 | 6 | 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比≥65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 |
| 16 | 网络功放（240W） | 台 | 8 | 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比≥65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 |
| 17 | 网络功放（350W） | 台 | 3 | 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比≥65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 |
| 18 | 网络功放（500W） | 台 | 1 | 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比≥65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 |
| 19 | 8分区网络功放（240W） | 台 | 1 | 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，具有240W的8分区独立控制定压100V功率输出选择。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比≥65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 |
| 20 | 8分区网络功放（500W） | 台 | 1 | 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，具有500W的8分区独立控制定压100V功率输出选择。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比≥65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 |
| D | 音箱设备 |  |  |  |
| 21 | 吸顶喇叭 | 只 | 192 | 1.额定功率（100V）：6W 2.额定功率（70V）：3W 3.阻抗：Com/1.7KΩ 4.灵敏度 (1W/1M)：≥96dB 5.频率响应 (-10dB)：110Hz-18KHz 6.喇叭单元：≥5"x1 1.5"x1 7.室内带阻燃铁后盖全音频天花喇叭。 |
| 22 | 壁挂音箱 | 只 | 17 | 1.额定功率（100V）：3W,6W,10W 2.额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3.灵敏度：≥91dBdB 4.阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5.频率响应：130Hz-18kHz 6.喇叭单元：≥6.5"×1 |
| 23 | 室外草地音箱 | 只 | 49 | 1.额定功率（100V）：15W,30W 2.额定功率（70V）：7.5W,15W 3.灵敏度：93dB±3dB 4.阻抗：黑:Com绿:660Ω白:330Ω 5.频率响应：130-16KHz 6.喇叭单元：≥4"x3 7.材料：铝质 8.防护等级：≥IP66 |
| 24 | 音箱基础 | 只 | 49 | 室外混泥土基础 |
| 25 | 音控控制器 | 只 | 63 | 6W~120W，带强切,需根据图纸回路所带喇叭选择 |
| 13、多媒体会议系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| 科研2F 可分合教室（146㎡）AVC设备清单 |  |  |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 天花吸顶扬声器 | 只 | 24 | 1、低频部分：不低于6.5” 2、高频部分：不低于1〞高音，采用可变角度高音设计 3、频率响应：80-20kHz/-10dB 4、灵敏度≥88dB/m/w±3db 5、阻抗≥8Ω 6、功率≥50W@8Ω 7、覆盖角度（H × V）≥90°× 90° 8、最大声压级：≥108dB 连续，≥114dB峰值 |
| 2 | 四通道数字功率放大器 | 台 | 3 | 1、四通道；额定功率：不低于4×2Ω：1301W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×4Ω：765W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×8Ω：450W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）； 2、总谐波失真<0.01%；频率响应：20Hz – 20 kHz； 3、输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K； 4、串扰抑制：>90 dB； 5、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；DDT™/削波，信号指示，状态指示灯； |
| B | 数字信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 1、不低于16路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，不低于16路本地平衡输出； 2、可扩展不低于32x32Dante音频通道（前16路Dante/模拟二选一，后16路为Dante）；不低于一个内部混音通道； 3、不低于24bit AD/DA转换，96KHz采样频率；RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口； 4、DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由； 5、输入通道处理部分包含低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能；输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元； 6、AUTOMIX通道具有自动混音处理功能，≥12个用户预设。频率响应：20Hz-20kHz,-0.3dB 7、动态范围≥110dBu；失真度：< 0.005% at 1kHz 0dBu；串音：>70dBu，20Hz-20kHz；共模抑制比：>75dBu 1KHz； |
| C | 音源 |  |  |  |
| 1 | 双通道无线手持话筒套装 | 套 | 3 | 1、不低于15MHz开关带宽 2、自带频率扫描功能，自动选择及锁定无干扰频率 3、 红外数据自动同步功能（SYNC），一键红外自动对频 4、采用超宽频不低于120MHz， 5、载波频段：602-699MHz，超宽频段设计，可自动变频设计，内置≥2400个可调频段； 6、 谐波辐射：≤-65dBm 7、动圈式, 心型指向性 |
| 2 | 头戴无线话筒(接收机+腰包) | 套 | 3 | 1、 不低于30MHz开关带宽 2、发射器具有不低于120MHz的射频带宽 3、红外数据自动同步功能（SYNC），一键红外自动对频 4、 采用超宽频不低于120MHz， 5、载波频段：602-699MHz，超宽频段设计，可自动变频设计，内置≥2400可调频段； 6、动圈式, 心型指向性 |
| 4 | 天放系统（含天线） | 套 | 2 | 1、宽频带、低噪声及低互调失真设计，提供多频道接收系统同时使用时排除混频干扰； 2、四个带有隔离的独立输出直流电源（DC12V/1A）可供给4台接收机同时使用； 3、UHF 频段发射及接收两用的定向天线； 4、附带天线信号放大器，可以弥补长距离的电缆对信号造成的损耗 5、输出增益可调，避免过高的增益造成接收机的内调失真 |
| 6 | 天线合并器 | 个 | 2 | 1、可将1个射频信号分配成2个射频信号输出，也可将2个射频信号集合成1个射频信号使用。 2、可以将12V增幅电压通过线缆传送到前面的天线、中继放大器等使用，是一个理想的天线系统辅助器。 3、BNC接口不仅能传输射频信号，也可以传送增幅电压； 4、采用无源设计 5、频率范围：450～970MHZ 6、增益≥-3dB 7、阻抗≥50Ω |
| 7 | DI盒 | 台 | 2 | 1.降低设备间的地线环流干扰 2.非平衡转平衡设计 3.不少于两组立体声输入 |
| D | 视频系统 |  |  |  |
| 1 | 高清激光投影机 | 套 | 1 | 1.标准亮度：≥10500流明；中心亮度:≥11500流明 2.液晶显板尺寸：≥0.76英寸;标准分辨率：1920×1200； 3.激光光源，寿命:≥20000小时. 4.中心边角比:≥90% 5.端口不低于：HDMI输入端口×2；HDBaseT输入×1；D-SUB15针输入×1；DisplayPort输入×1；HDBaseT输出×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口；控制串口；3D SYNC端口； |
| 2 | 投影机吊架 | 台 | 1 | 1、行程≥1.5M，负重大于5KG小于15kg,， 2、杆内预设有穿线空间，如VGA、视频、电源、网线等均可通过，行程可调，升降控制精度≤1mm， 3、定位设置：电子定位，控制模式：遥控、中控RS-485、线控， |
| 3 | 200寸电动投影幕 | 套 | 1 | 1、采用静噪音电机。 2、幕面有效可视角度≥80度，增益≥2.8 3、外置遥控控制系统，由发射器和外置接收器组成。外置接收器位于银幕的电源线上。 4、产品规格200寸，16:10 |
| 4 | 98寸流动辅助显示屏 | 台 | 2 | 1.整机屏幕采用≥98英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率3840*2160，刷新频率≥60Hz，≥256级灰阶显示，色彩度≥1.07B（10bit），可视角度≥178°，动态对比度≥5000：1，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤8ms，全高清4K图标显示 2.色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3种图像模式，提供≥6种色彩空间模式，在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5，液晶屏幕前内置≤3.2mm防眩光玻璃，硬度≥9H，玻璃雾度5%±2，屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光，达到护眼效果 3.整机正面上居中内置单颗≥5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面，支持手动取景模式，在此模式下支持设置摄像头预设位，支持预设≥9个机位 4.内置≥8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米，内置≥4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透，支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向 5.无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏。 6、带OPS：内存不低于16GB；硬盘采用M.2固态硬盘不低于256GB 7、含红外智能笔 8、支持标准的H.323/SIP协议 9.用户电脑支持通过无线传屏器，或者传屏软件客户端，调用大屏的麦克风/摄像头/扬声器，作为电脑上视频会议软件的外设接入视频会议中，投屏前支持二次确认，通过输入验证码等方式，避免投错屏。 10.支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。 |
| 5 | 98寸显示屏支架 | 套 | 2 | 可放置≥98寸会议平板 |
| 5 | 高清会议摄像机 | 台 | 1 | 1、采用全新不低于1/1.8 英寸、 ≥840 万像素 CMOS 传感器 , 最大可输出 4KP60超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2、采用≥4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 3、支持3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 4、支持不低于HDMI2.0 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 ≥150 米（1080p30）。HDMI或3G-SDI、USB3.0、LAN 三路可同时输出 ≥3 路高清数字信号。 5、内置重力传感器，支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用 6、云台转动范围，水平不低于±162.5°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.8° ~ 800°/s，垂直1.5° ~ 49°/s 7、支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P、NDI® PTZ多种协议的对摄像机进行控制。 8、可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 |
| 6 | 摄像机伸缩支架 | 套 | 1 | 1.摄像机伸缩支架 |
| 7 | 智能会议终端 | 台 | 1 | 1、最高支持4K/60FPS视频编解码，兼容多种操作系统； 2、支持多种原生投屏协议； 3、最多可支持 4 台设备同时投屏与协作； 4、支持注释、白板、反向控制等互动协作功能； 5、支持PoE 供电和防盗锁孔； 6、支持通过云端对设备进行远程管理和远程诊断； 7、支持AES 128 位数据加密； 8、支持超声波频段通信； |
| E | 视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 台 | 1 | 1、采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，采用标准机架尺寸设计； 2、编解码器会议速率至少支持6Mb/s； 3、支持H.323和SIP等通信协议； 4、▲支持国产自主芯片/模块/模组：音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片、电源模块、PCB主板； 5、支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议； 6、支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等音频编解码协议； 7、支持不少于2个RCA线性输入接口，2个RCA线性输出接口； 8、整套支持不少于3路HDMI输出接口，不少于2路HDMI输入接口； 9、整套终端支持不少于1个1000M带屏蔽RJ45网口，支持不少于2个1000M带屏蔽RJ45作为扩展接口； 10、视频会议主流最大支持4K@30fps，辅流4K@15fps； 11、终端支持通过自带RJ45网口扩展辅流接口盒、麦克风、扬声器、控制设备终端； 12、支持基本的通话统计功能，包括音视频编解码、带宽、丢包率； 13、支持外接视频会议话机，视频会议话机支持全向至少6米拾音距离，集成不少于5英寸电容触摸屏； 14、支持噪声抑制、智能消噪，支持智能识别出非人声，并可完全消除高达90分贝的噪声； 15、支持对接会议阵列麦克风，单个麦克风拾音范围不少于3米，支持不少于4个会议阵列麦克风； 16、▲原生支持多会议平台，包含ZOOM、腾讯会议、钉钉会议等会议，各会议平台之间切换时设备无需重启。 |
| 2 | 有线辅流盒子 | 套 | 1 | 1、支持4Kp30/1080p60的投屏质量 2、支持USB-C和HDMI视频输入 3、不低于1个USB2.0接口 |
| F | 中控系统 |  |  |  |
| 1 | 多功能智慧IOT主机（含录播） | 台 | 1 | 1、▲设备接口应具备不低于：RS-232串口10路、HDMI 4K输入接口8路、HDMI 4K输出接口4路、HDMI 2K输出接口4路、3.5mm立体声输入接口4路、3.5mm立体声输出接口4路、RJ-45千兆网口8路； 2、具备≥10路RS-232控制端口，用于控制接入对应的摄像头、窗帘、功放、PLC、灯控等设备，同时支持≥1路RS-485、1路RS-422全功能接口； 3、支持≥1个38K载波的红外接收器，直接学习红外并且从≥4路38K的红外IR接口进行发码控制红外设备； 4、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制； 5、兼容分布式系统输入输出节点混接入，可使用自带≥8口交换机进行便捷快速拓展； 6、支持≥四路4K@30Hz、四路1080@60Hz YUV4:4:4视频同时输出，分辨率和帧率向下兼容标准分辨率； 7、具备无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制，最高可同时支持8路网络接入功能； 8、支持定制化开发中央控制界面，支持对灯光、窗帘、投影机、投影幕、摄像头、会议设备、音频系统等周边环境设备进行实时控制管理及双向反馈； 9、支持标准的LCD、DLP、DID拼接功能，并支持任意分辨率的LED拼接且进行LED同步，支持无需额外增加拼控或者第三方设备即可进行上屏操作； 10、平均无故障运行时间不少于100000小时。 11、▲前面板具备一个≥5寸显示屏，可同步显示合并录播画面；支持重点部分进行马赛克及变声处理，防止出现视频资料外泄；需至少具备矩阵、拼接、交换机、中控、4G物联、多画面录播等功能； 12、▲支持多种开源大模型接入，兼容14B、32B参数量模型，同时支持业务语言与AI能力的无缝对接，实现专业领域深度理解； 13、▲支持设备深度管控和数据采集能力，包括设备控制、设备参数监测、设备参数调试等功能，支持内置视频质量评估引擎，可自动检测模糊、灰暗、遮挡等不少于20种画面质量问题； |
| 2 | 分布式输入节点（含软件） | 台 | 8 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI环出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输入接口、≥1路3.5音频接口、≥1个KVM USB接口、≥1个USB 3.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； 3、坐席系统支持全域扩展，系统可以通过专线、专网、广域网有效扩展，规模无上限； ▲4、支持KVM座席管理功能，不少于全面控制、仅可观看、及不可访问和控制三种权限； 5、信号源编码延时≤0.002ms； 6、KVM功能具备0SD菜单支持快速接管方式，支持可视化预览信号源画面及信息； 7、操作终端可支持国产操作系统； ▲8、支持4K@60Hz、YUV4:4:4\RGB888视频的输入，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； 9、支持中控功能，满足控制接口不少于：2路继电器RELAY接口、4路电平I/O接口、2个RS-232串口、1个RS-485串口、4路红外IR接口； 10、具备远程KVM控制，支持多屏间跨屏、漫游，支持多屏间放大缩小，支持多权限管理，支持坐席信号源任意投到大屏上显示。 ▲11保证物理隔离，从物理接口上防止不同密集电脑之间因USB设备发生数据泄露，同时避免U盘、USB摄像头、UKey、USB打印机等设备的连接； ▲12、支持同屏镜像功能，无需对辅屏进行控制，只需控制主屏，主屏的任意动作都完全同步至副屏显示； |
| 3 | 分布式4K输出节点（含软件） | 台 | 8 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输出接口、≥1个USB 3.0接口、≥2个USB 2.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； ▲3、信号源解码延时≤0.002ms； 4、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能； 5、支持1套鼠标键盘控制多个不同业务平台系统，实现跨网段、跨系统极速编辑操作； 6、支持单台显示器同时查看并跨屏操控不少于128个不同业务系统的画面，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行KVM控制； ▲7、端到端无缝传输延时为≤8ms，信号切换、开窗响应、预案调取的间隔时间为≤8ms； 8、实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 9、支持信号协同推送，支持用户通过快捷键，将本地信号进行画面推送至其他席位，也可将当前接管画面直接推送到大屏幕上； 10、支持4K@60Hz、YUV4:4:4视频输出，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； ▲11、节点采用双芯片架构，包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片，可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题； ▲12、满足在1 条千兆网线上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流（即单路1080P@60 编码后码率≤20Mbps），或者不低于20路4K@30视频流，或者不低于10路4K@60视频流； |
| 4 | 综合交互管理主机 | 台 | 1 | 1、采用机架式设计，采用B/S架构，支持内嵌服务器软件及web管理系统，支持通过浏览器管理整个分布式系统； ▲2、具备≥48路RJ-45千兆网口、≥4路万兆光纤接口，≥1路USB AF2.0接口、≥1路RJ45接口console配置接口、≥1路DC 24V电源适配器接口； 3、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个数据传输指示灯、1路恢复出厂设置按键； 4、需支持双机热备功能，当主管理主机宕机后，马上切换至备用管理主机进行工作，任何一台主/备设备的故障均不影响管理整体平台的正常工作； 5、内置分布式节点管理模块，支持对节点、用户等信息的增、删、查、改； 6、具备≥1万个用户帐号权限管理控制功能，支持设置每个账号的操作控制权限，包括对信号调取、鼠标、键盘操作、大屏控制、U盘操作、U盘屏蔽等权限控制； ▲7、支持基于上下级的级联权限管理功能，支持上级平台用户无需下级平台用户配合的情况下，即可一键把下级平台的视频源上本地大屏显示； ▲8、无须额外增加配置服务器硬件，本主机即可实现分布式系统的管控，实现交互平台即是服务器； 9、支持≥4路万兆光纤接口，支持SFP+，单模、多模光模块，可用于网络组网的上联接口； 10、支持划VLAN功能，支持BGPEVPN、分布式Anycast网关和VLAN的自动化部署；同时支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3等功能； ▲11、支持≥5寸LCD显示，支持预览分布式信号及网络接口信息占用详情，实现对主机内部运行情况的监测，实时掌握网络运行状态； ▲12、内置向量数据库，可实现千万级文档片段的高效检索，检索延迟低于100毫秒； |
| 5 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1、T-BUS，串口，网络控制； 2、最多可以同时使用8路； 3、T-BUS总线控制，可以通过ID拨码设定ID。 |
| 6 | 无线触摸屏 | 台 | 1 | 1、≥10英寸 2、≥6G内存，≥128GB存储 |
| 7 | 嵌墙式控制终端(含软件) | 台 | 3 | 1、≥10.1寸高分辨率全视角显示、钢化防爆触摸玻璃，全铝型材外框；触摸方式：电容触摸；显示屏：IPS全视角1080P高清显示； 3、CPU:≥ 6核，主频：≥1.8GHz;内存：≥4G 存储：≥16G;千M网口； 4、可显示设备控制、环境参数、环境控制、录播控制、二维码（微信扫码开设备、报修、预约、资产查询管理）； 5、AI智能神经元深度学习功能，自动调节灯光照度、空调温度、功放音响话筒的音量大小； 6、支持触控屏操作界面自定义设计:风格自定义，按键样式自定义，logo自定义等； 7、支持实时接收系统下发的通知公告信息并自动弹窗显示通知内容； 8、内置高清人脸识别摄像机；人脸识别认证；语音视频广播； 9、内置麦克风，集成可视化IP对讲模块； 10、语音识别智能控制； 11、支持RS232串口/IO控制； 12、USB文件读取 13、支持对录播系统录制、暂停、停止等操作的控制，支持实时预览录制的画面并可查看相关录制信息； |
| 8 | 系统编程调试 | 项 | 1 | 1，现场技术人员编程调试； 2，售后培训 |
| 9 | 无线路由器 | 台 | 3 | 1.Wan口数量（无线路由）≥ 1个 2.Lan口数量（无线路由）≥ 4个 |
| G | 辅材辅料 |  |  |  |
| 1 | 8路电源时序器 | 台 | 2 | 1、配备≥3.5寸彩色TFT-LCD可触控显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态； 2、≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）； 3、每通道可以独立设置开启/关闭； 4、每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流; 5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 6、欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 7、配置RS232/485接口，支持级联、中央设备控制； 8、额定输出总电流≥40A，单路输出电流≥20A。 |
| 2 | 信号机柜 | 台 | 2 | 1、42U高、600mm*600mm*2000mm；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门。配置不低于：2条垂直束线槽/1块固定层板/1条标准10A五插电源插座/2把220V交流散热风扇/50套M6安装套件。 2、全模块化快捷组装结构，框架与顶、底部加固，配搭六折加强型横梁，整体提升机柜载重能力；机柜底部应配置地平调整支架脚及万向活动轮。 3、前门应为钢制嵌边式玻璃门，采用≥5.0mm高强度钢化玻璃，全通透视窗。 4、机柜层板材料厚度≥1.2mm，单层承重140KG以上 5、机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃或不燃材料，阻燃特性应符合 UL94-VO标准 6、承重要求：机柜直接落地加载重量≥1200kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏。同时机柜底部安装调节支撑脚和滑动轮加载重量≥1050kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏 |
| 3 | 多媒体信息插盒 | 批 | 1 | 多媒体信息插盒 |
| 4 | 设备接插头 | 批 | 1 | 设备接插头 |
| 5 | 其它辅材 | 批 | 1 | 其它辅材 |
| 科研2F 会议室（100㎡）AVC设备清单 |  |  |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩柱式扬声器 | 只 | 2 | 1、不低于四单元三分频倒相式音箱； 2、不低于：2个6.5″钕磁低音单元，1个6.5″钕磁中音单元，1个1.4″钕磁高音单元； 3、连续功率≥250W； 4、频率响应：80Hz—20KHz（-6dB）； 5、灵敏度≥98dB； 6、最大声压级：≥122dB连续，≥128dB峰值；阻抗：4Ω，指向特性：≥100°× 40°。 |
| 2 | 天花吸顶扬声器 | 只 | 6 | 1、低频部分：不低于6.5” 2、高频部分：不低于1〞高音，采用可变角度高音设计 3、频率响应：80-20kHz/-10dB 4、灵敏度≥88dB/m/w±3db 5、阻抗≥8Ω 6、功率≥50W@8Ω 7、覆盖角度（H × V）≥90°× 90° 8、最大声压级：≥108dB 连续，≥114dB峰值 |
| 4 | 四通道数字功率放大器 | 台 | 2 | 1、四通道；额定功率：不低于4×2Ω：1301W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×4Ω：765W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×8Ω：450W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）； 2、总谐波失真<0.01%；频率响应：20Hz – 20 kHz； 3、输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K； 4、串扰抑制：>90 dB； 5、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；DDT™/削波，信号指示，状态指示灯； |
| B | 数字信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 1、不低于16路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，不低于16路本地平衡输出； 2、可扩展不低于32x32Dante音频通道（前16路Dante/模拟二选一，后16路为Dante）；不低于一个内部混音通道； 3、不低于24bit AD/DA转换，96KHz采样频率；RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口； 4、DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由； 5、输入通道处理部分包含低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能；输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元； 6、AUTOMIX通道具有自动混音处理功能，≥12个用户预设。频率响应：20Hz-20kHz,-0.3dB 7、动态范围≥110dBu；失真度：< 0.005% at 1kHz 0dBu；串音：>70dBu，20Hz-20kHz；共模抑制比：>75dBu 1KHz； |
| C | 音源 |  |  |  |
| 1 | 无线数字会议系统主机 | 台 | 1 | 1、 载波频段：UHF603-630MHz 2、信号功率：≥18dB 3、调制方式：FM 4、工作有效距离：≥60米 5、频带宽度：≥30MHz 6、综合S/N比：≥105dB |
| 2 | 无线主席单元 | 台 | 1 | 1、载波频段 ：UHF603-630MHz 2、谐波幅射 ：≤-65dBm 3、最大偏移度 ：±45KHz 4、话筒输入：电容式，心形指向 5、充电：YTPE-C 5V充电 |
| 1 | 无线代表单元 | 台 | 11 | 1、载波频段 ：UHF603-630MHz 2、谐波幅射 ：≤-65dBm 3、最大偏移度 ：±45KHz 4、话筒输入：电容式，心形指向 5、充电：YTPE-C 5V充电 |
| 2 | 双通道无线手持话筒套装 | 套 | 1 | 1、不低于15MHz开关带宽 2、自带频率扫描功能，自动选择及锁定无干扰频率 3、 红外数据自动同步功能（SYNC），一键红外自动对频 4、采用超宽频不低于120MHz， 5、载波频段：602-699MHz，超宽频段设计，可自动变频设计，内置≥2400个可调频段； 6、 谐波辐射：≤-65dBm 7、动圈式, 心型指向性 |
| 1 | DI盒 | 台 | 1 | 1.降低设备间的地线环流干扰 2.非平衡转平衡设计 3.不少于两组立体声输入 |
| D | 视频系统 |  |  |  |
| 1 | 高清激光投影机 | 套 | 1 | 1.投影方式：不低于0.64 英寸LCD×3 2.标准亮度：≥6200流明,中心亮度：≥6800流明 3.标准分辨率：1920*1200 4.激光光源，寿命≥20000小时 5.对比度：≥3000000：1 6.镜头位移 水平：±29%，垂直：0%-+60%，镜头变焦比≥1.6倍 8.工作噪音：≥27dB 9.色温精准调校：支持大范围的色温调校，可以100K为单位再介于5000K到10500K之间进行精准调整 |
| 2 | 投影机吊架 | 台 | 1 | 根据层高和投影机重量定制 |
| 3 | 150寸电动投影幕 | 套 | 1 | 1、采用静噪音电机。 2、幕面有效可视角度≥80度，增益≥2.8。 3、外置遥控控制系统，由发射器和外置接收器组成。外置接收器位于银幕的电源线上。 4、产品规格150寸，16:10 |
| 4 | 高清会议摄像机 | 台 | 2 | 1、采用全新不低于1/1.8 英寸、 ≥840 万像素 CMOS 传感器 , 最大可输出 4KP60超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2、采用≥4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 3、支持3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 4、支持不低于HDMI2.0 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 ≥150 米（1080p30）。HDMI或3G-SDI、USB3.0、LAN 三路可同时输出 ≥3 路高清数字信号。 5、内置重力传感器，支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用 6、云台转动范围，水平不低于±162.5°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.8° ~ 800°/s，垂直1.5° ~ 49°/s 7、支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P、NDI® PTZ多种协议的对摄像机进行控制。 8、可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 |
| 5 | 摄像机墙壁安装架 | 套 | 2 | 摄像机墙壁安装架 |
| 6 | 智能会议终端 | 台 | 1 | 1、最高支持4K/60FPS视频编解码，兼容多种等操作系统； 2、支持多种等原生投屏协议； 3、最多可支持 4 台设备同时投屏与协作； 4、支持注释、白板、反向控制等互动协作功能； 5、支持PoE 供电和防盗锁孔； 6、支持通过云端对设备进行远程管理和远程诊断； 7、支持AES 128 位数据加密； 8、支持超声波频段通信； |
| E | 视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 台 | 1 | 1、采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，采用标准机架尺寸设计； 2、编解码器会议速率至少支持6Mb/s； 3、支持H.323和SIP等通信协议； 4、▲支持国产自主芯片/模块/模组：音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片、电源模块、PCB主板； 5、支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议； 6、支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等音频编解码协议； 7、支持不少于2个RCA线性输入接口，2个RCA线性输出接口； 8、整套支持不少于3路HDMI输出接口，不少于2路HDMI输入接口； 9、整套终端支持不少于1个1000M带屏蔽RJ45网口，支持不少于2个1000M带屏蔽RJ45作为扩展接口； 10、视频会议主流最大支持4K@30fps，辅流4K@15fps； 11、终端支持通过自带RJ45网口扩展辅流接口盒、麦克风、扬声器、控制设备终端； 12、支持基本的通话统计功能，包括音视频编解码、带宽、丢包率； 13、支持外接视频会议话机，视频会议话机支持全向至少6米拾音距离，集成不少于5英寸电容触摸屏； 14、支持噪声抑制、智能消噪，支持智能识别出非人声，并可完全消除高达90分贝的噪声； 15、支持对接会议阵列麦克风，单个麦克风拾音范围不少于3米，支持不少于4个会议阵列麦克风； 16、▲原生支持多会议平台，包含ZOOM、腾讯会议、钉钉会议等会议，各会议平台之间切换时设备无需重启。 |
| 2 | 有线辅流盒子 | 台 | 1 | 1、支持4Kp30/1080p60的投屏质量 2、支持USB-C和HDMI视频输入 3、不低于1个USB2.0接口 |
| F | 中控系统 |  |  |  |
| 1 | 多功能智慧IOT主机（含录播） | 台 | 1 | 1、▲设备接口应具备不低于：RS-232串口10路、HDMI 4K输入接口8路、HDMI 4K输出接口4路、HDMI 2K输出接口4路、3.5mm立体声输入接口4路、3.5mm立体声输出接口4路、RJ-45千兆网口8路； 2、具备≥10路RS-232控制端口，用于控制接入对应的摄像头、窗帘、功放、PLC、灯控等设备，同时支持≥1路RS-485、1路RS-422全功能接口； 3、支持≥1个38K载波的红外接收器，直接学习红外并且从≥4路38K的红外IR接口进行发码控制红外设备； 4、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制； 5、兼容分布式系统输入输出节点混接入，可使用自带≥8口交换机进行便捷快速拓展； 6、支持≥四路4K@30Hz、四路1080@60Hz YUV4:4:4视频同时输出，分辨率和帧率向下兼容标准分辨率； 7、具备无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制，最高可同时支持8路网络接入功能； 8、支持定制化开发中央控制界面，支持对灯光、窗帘、投影机、投影幕、摄像头、会议设备、音频系统等周边环境设备进行实时控制管理及双向反馈； 9、支持标准的LCD、DLP、DID拼接功能，并支持任意分辨率的LED拼接且进行LED同步，支持无需额外增加拼控或者第三方设备即可进行上屏操作； 10、平均无故障运行时间不少于100000小时。 11、▲前面板具备一个≥5寸显示屏，可同步显示合并录播画面；支持重点部分进行马赛克及变声处理，防止出现视频资料外泄；需至少具备矩阵、拼接、交换机、中控、4G物联、多画面录播等功能； 12、▲支持多种开源大模型接入，兼容14B、32B参数量模型，同时支持业务语言与AI能力的无缝对接，实现专业领域深度理解； 13、▲支持设备深度管控和数据采集能力，包括设备控制、设备参数监测、设备参数调试等功能，支持内置视频质量评估引擎，可自动检测模糊、灰暗、遮挡等不少于20种画面质量问题； |
| 2 | 分布式输入节点（含软件） | 台 | 2 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI环出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输入接口、≥1路3.5音频接口、≥1个KVM USB接口、≥1个USB 3.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； 3、坐席系统支持全域扩展，系统可以通过专线、专网、广域网有效扩展，规模无上限； ▲4、支持KVM座席管理功能，不少于全面控制、仅可观看、及不可访问和控制三种权限； 5、信号源编码延时≤0.002ms； 6、KVM功能具备0SD菜单支持快速接管方式，支持可视化预览信号源画面及信息； 7、操作终端可支持国产操作系统； ▲8、支持4K@60Hz、YUV4:4:4\RGB888视频的输入，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； 9、支持中控功能，满足控制接口不少于：2路继电器RELAY接口、4路电平I/O接口、2个RS-232串口、1个RS-485串口、4路红外IR接口； 10、具备远程KVM控制，支持多屏间跨屏、漫游，支持多屏间放大缩小，支持多权限管理，支持坐席信号源任意投到大屏上显示。 ▲11、保证物理隔离，从物理接口上防止不同密集电脑之间因USB设备发生数据泄露，同时避免U盘、USB摄像头、UKey、USB打印机等设备的连接； ▲12、支持同屏镜像功能，无需对辅屏进行控制，只需控制主屏，主屏的任意动作都完全同步至副屏显示； |
| 3 | 分布式4K输出节点（含软件） | 台 | 2 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输出接口、≥1个USB 3.0接口、≥2个USB 2.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； ▲3、信号源解码延时≤0.002ms； 4、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能； 5、支持1套鼠标键盘控制多个不同业务平台系统，实现跨网段、跨系统极速编辑操作； 6、支持单台显示器同时查看并跨屏操控不少于128个不同业务系统的画面，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行KVM控制； ▲7、端到端无缝传输延时为≤8ms，信号切换、开窗响应、预案调取的间隔时间为≤8ms； 8、实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 9、支持信号协同推送，支持用户通过快捷键，将本地信号进行画面推送至其他席位，也可将当前接管画面直接推送到大屏幕上； 10、支持4K@60Hz、YUV4:4:4视频输出，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； ▲11、节点采用双芯片架构，包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片，可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题； ▲12、满足在1 条千兆网线上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流（即单路1080P@60 编码后码率≤20Mbps），或者不低于20路4K@30视频流，或者不低于10路4K@60视频流； |
| 4 | 综合交互管理主机 | 台 | 1 | 1、采用机架式设计，采用B/S架构，支持内嵌服务器软件及web管理系统，支持通过浏览器管理整个分布式系统； ▲2、具备≥48路RJ-45千兆网口、≥4路万兆光纤接口，≥1路USB AF2.0接口、≥1路RJ45接口console配置接口、≥1路DC 24V电源适配器接口； 3、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个数据传输指示灯、1路恢复出厂设置按键； 4、需支持双机热备功能，当主管理主机宕机后，马上切换至备用管理主机进行工作，任何一台主/备设备的故障均不影响管理整体平台的正常工作； 5、内置分布式节点管理模块，支持对节点、用户等信息的增、删、查、改； 6、具备≥1万个用户帐号权限管理控制功能，支持设置每个账号的操作控制权限，包括对信号调取、鼠标、键盘操作、大屏控制、U盘操作、U盘屏蔽等权限控制； ▲7、支持基于上下级的级联权限管理功能，支持上级平台用户无需下级平台用户配合的情况下，即可一键把下级平台的视频源上本地大屏显示； ▲8、无须额外增加配置服务器硬件，本主机即可实现分布式系统的管控，实现交互平台即是服务器； 9、支持≥4路万兆光纤接口，支持SFP+，单模、多模光模块，可用于网络组网的上联接口； 10、支持划VLAN功能，支持BGPEVPN、分布式Anycast网关和VLAN的自动化部署；同时支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3等功能； ▲11、支持≥5寸LCD显示，支持预览分布式信号及网络接口信息占用详情，实现对主机内部运行情况的监测，实时掌握网络运行状态； ▲12、内置向量数据库，可实现千万级文档片段的高效检索，检索延迟低于100毫秒； |
| 5 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1、T-BUS，串口，网络控制； 2、最多可以同时使用8路； 3、T-BUS总线控制，可以通过ID拨码设定ID。 |
| 6 | 无线触摸屏 | 台 | 1 | 1、≥10.0英寸 2、≥6G内存，128GB存储 |
| 7 | 嵌墙式控制终端(含软件) | 台 | 3 | 1、≥10.1寸高分辨率全视角显示、钢化防爆触摸玻璃，全铝型材外框；触摸方式：电容触摸；显示屏：IPS全视角1080P高清显示； 3、CPU:≥ 6核，主频：≥1.8GHz;内存：≥4G 存储：≥16G;千M网口； 4、可显示设备控制、环境参数、环境控制、录播控制、二维码（微信扫码开设备、报修、预约、资产查询管理）； 5、AI智能神经元深度学习功能，自动调节灯光照度、空调温度、功放音响话筒的音量大小； 6、支持触控屏操作界面自定义设计:风格自定义，按键样式自定义，logo自定义等； 7、支持实时接收系统下发的通知公告信息并自动弹窗显示通知内容； 8、内置高清人脸识别摄像机；人脸识别认证；语音视频广播； 9、内置麦克风，集成可视化IP对讲模块； 10、语音识别智能控制； 11、支持RS232串口/IO控制； 12、USB文件读取 13、支持对录播系统录制、暂停、停止等操作的控制，支持实时预览录制的画面并可查看相关录制信息； |
| 8 | 系统编程调试 | 项 | 1 | 1，现场技术人员编程调试； 2，售后培训 |
| 9 | 无线路由器 | 台 | 3 | 1.Wan口数量（无线路由）≥ 1个 2.Lan口数量（无线路由）≥ 4个 |
| G | 辅材辅料 |  |  |  |
| 1 | 8路电源时序器 | 台 | 1 | 1、配备≥3.5寸彩色TFT-LCD可触控显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态； 2、≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）； 3、每通道可以独立设置开启/关闭； 4、每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流; 5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 6、欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 7、配置RS232/485接口，支持级联、中央设备控制； 8、额定输出总电流≥40A，单路输出电流≥20A。 |
| 2 | 信号机柜 | 台 | 1 | 1、42U高、600mm*600mm*2000mm；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门。配置不低于：2条垂直束线槽/1块固定层板/1条标准10A五插电源插座/2把220V交流散热风扇/50套M6安装套件。 2、全模块化快捷组装结构，框架与顶、底部加固，配搭六折加强型横梁，整体提升机柜载重能力；机柜底部应配置地平调整支架脚及万向活动轮。 3、前门应为钢制嵌边式玻璃门，采用≥5.0mm高强度钢化玻璃，全通透视窗。 4、机柜层板材料厚度≥1.2mm，单层承重140KG以上 5、机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃或不燃材料，阻燃特性应符合 UL94-VO标准 6、承重要求：机柜直接落地加载重量≥1200kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏。同时机柜底部安装调节支撑脚和滑动轮加载重量≥1050kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏 |
| 3 | 多媒体信息插盒 | 批 | 1 | 多媒体信息插盒 |
| 6 | 设备接插头 | 批 | 1 | 设备接插头 |
| 7 | 其它辅材 | 批 | 1 | 其它辅材 |
| 科研3F 会议室（53㎡）AVC设备清单 |  |  |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩柱式扬声器 | 只 | 2 | 1、不低于8单元全频倒相式音箱； 2、不低于8个3″全频扬声器 ； 3、连续功率≥125W； 4、频率响应：100Hz—20KHz（±3dB）； 5、灵敏度≥99dB； 6、最大声压级：≥119.9dB连续，≥125.9dB峰值；阻抗：4Ω，指向特性：≥90°× 10°。 |
| 2 | 天花吸顶扬声器 | 只 | 4 | 1、低频部分：不低于6.5” 2、高频部分：不低于1〞高音，采用可变角度高音设计 3、频率响应：80-20kHz/-10dB 4、灵敏度≥88dB/m/w±3db 5、阻抗≥8Ω 6、功率≥50W@8Ω 7、覆盖角度（H × V）≥90°× 90° 8、最大声压级：≥108dB 连续，≥114dB峰值 |
| 3 | 四通道数字功率放大器 | 台 | 1 | 1、四通道；额定功率：不低于4×2Ω：1301W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×4Ω：765W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×8Ω：450W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）； 2、总谐波失真<0.01%；频率响应：20Hz – 20 kHz； 3、输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K； 4、串扰抑制：>90 dB； 5、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；DDT™/削波，信号指示，状态指示灯； |
| B | 数字信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器(含Dante卡） | 台 | 1 | 1、不低于16路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，不低于16路本地平衡输出； 2、可扩展≥32x32Dante音频通道（前16路Dante/模拟二选一，后16路为Dante）；不低于一个内部混音通道； 3、不低于24bit AD/DA转换，96KHz采样频率；RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口； 4、DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由； 5、输入通道处理部分包含低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能；输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元； 6、AUTOMIX通道具有自动混音处理功能，不低于12个用户预设。频率响应：20Hz-20kHz,-0.3dB 7、动态范围≥110dBu；失真度：< 0.005% at 1kHz 0dBu；串音：>70dBu，20Hz-20kHz；共模抑制比：>75dBu 1KHz； 8、带Dante卡 |
| C | 音源 |  |  |  |
| 1 | 天花阵列麦 | 台 | 1 | 1、不低于127个阵列麦克风 2、支持不低于：1个Dante Ethernet口，1个Analog Out口 3、支持不低于6m的优质拾音半径 4、支持POE供电 |
| 2 | 双通道无线手持话筒套装 | 套 | 1 | 1、不低于15MHz开关带宽 2、自带频率扫描功能，自动选择及锁定无干扰频率 3、 红外数据自动同步功能（SYNC），一键红外自动对频 4、采用超宽频不低于120MHz， 5、载波频段：602-699MHz，超宽频段设计，可自动变频设计，内置≥2400个可调频段； 6、 谐波辐射：≤-65dBm 7、动圈式, 心型指向性 |
| 3 | DI盒 | 台 | 1 | 1.降低设备间的地线环流干扰 2.非平衡转平衡设计 3.不少于两组立体声输入 |
| D | 视频系统 |  |  |  |
| 1 | 110寸会议一体机 | 套 | 1 | - 尺寸≥110英寸，超窄边金属质感外观 2、分辨率≥3840(H)×2160(V)，画面比例16:9 4、色域 NTSC≥90%，对比度≥1200：1 5、顶部≥2.2 超强环绕声道 扬声器：≥2×7W+2×18W； 操作系统支持Android 12.0及以上，支持软硬件投屏、视频会议、信息发布，支持BYOM功能，电脑设备可以调用商显屏摄像头以及麦克风 6、前置 USB Type C 以及不低于2 路前置 USB2.0 7、支持网络唤醒功能 ，支持串口指令 8、CPU≥四核 、内存以及存储≥6G+64G ▲9、整机屏幕需采用≥110英寸IPS液晶屏，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，整机屏占比≥92%，整机最薄处≤25mm，屏亮度≥400cd/㎡，对比度≥1200:1，色域≥93%NTSC 10、传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等） 11、手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码 ▲12、内置功能强大欢迎界面，内置多种模板，并支持手机编辑欢迎界面，内置应用商城，提供多种应用软件供客户选择，支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件 ▲13、支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行截屏，并最终保存到手机、电脑上会议结束后，支持将文件保存至客户端，或者本地扫码保存带走 |
| 2 | 会议一体机挂架 | 套 | 1 | 适配110英寸及以上 |
| 3 | 高清会议摄像机 | 台 | 1 | 1、采用全新不低于1/1.8 英寸、 ≥840 万像素 CMOS 传感器 , 最大可输出 4KP60超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2、采用≥4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 3、支持3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 4、支持不低于HDMI2.0 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 ≥150 米（1080p30）。HDMI或3G-SDI、USB3.0、LAN 三路可同时输出 ≥3 路高清数字信号。 5、内置重力传感器，支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用 6、云台转动范围，水平不低于±162.5°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.8° ~ 800°/s，垂直1.5° ~ 49°/s 7、支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P、NDI® PTZ多种协议的对摄像机进行控制。 8、可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 |
| 4 | 摄像机墙壁安装架 | 套 | 1 | 摄像机墙壁安装架 |
| 5 | 智能会议终端 | 台 | 1 | 1、最高支持4K/60FPS视频编解码； 2、支持Miracast、AirPlay、Google Cast等原生投屏协议； 3、最多可支持 4 台设备同时投屏与协作； 4、支持注释、白板、反向控制等互动协作功能； 5、支持PoE 供电和防盗锁孔； 6、支持通过云端对设备进行远程管理和远程诊断； 7、支持AES 128 位数据加密； 8、支持超声波频段通信； |
| E | 视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 台 | 1 | 1、采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，采用标准机架尺寸设计； 2、编解码器会议速率至少支持6Mb/s； 3、支持H.323和SIP等通信协议； 4、▲支持国产自主芯片/模块/模组：音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片、电源模块、PCB主板； 5、支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议； 6、支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等音频编解码协议； 7、支持不少于2个RCA线性输入接口，2个RCA线性输出接口； 8、整套支持不少于3路HDMI输出接口，不少于2路HDMI输入接口； 9、整套终端支持不少于1个1000M带屏蔽RJ45网口，支持不少于2个1000M带屏蔽RJ45作为扩展接口； 10、视频会议主流最大支持4K@30fps，辅流4K@15fps； 11、终端支持通过自带RJ45网口扩展辅流接口盒、麦克风、扬声器、控制设备终端； 12、支持基本的通话统计功能，包括音视频编解码、带宽、丢包率； 13、支持外接视频会议话机，视频会议话机支持全向至少6米拾音距离，集成不少于5英寸电容触摸屏； 14、支持噪声抑制、智能消噪，支持智能识别出非人声，并可完全消除高达90分贝的噪声； 15、支持对接会议阵列麦克风，单个麦克风拾音范围不少于3米，支持不少于4个会议阵列麦克风； 16、▲原生支持多会议平台，包含ZOOM、腾讯会议、钉钉会议等会议，各会议平台之间切换时设备无需重启。 |
| 2 | 有线辅流盒子 | 台 | 1 | 1、支持4Kp30/1080p60的投屏质量 2、支持USB-C和HDMI视频输入 3、不低于1个USB2.0接口 |
| F | 中控系统 |  |  |  |
| 1 | 多功能智慧IOT主机（含录播） | 台 | 1 | 1、▲设备接口应具备不低于：RS-232串口10路、HDMI 4K输入接口8路、HDMI 4K输出接口4路、HDMI 2K输出接口4路、3.5mm立体声输入接口4路、3.5mm立体声输出接口4路、RJ-45千兆网口8路； 2、具备≥10路RS-232控制端口，用于控制接入对应的摄像头、窗帘、功放、PLC、灯控等设备，同时支持≥1路RS-485、1路RS-422全功能接口； 3、支持≥1个38K载波的红外接收器，直接学习红外并且从≥4路38K的红外IR接口进行发码控制红外设备； 4、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制； 5、兼容分布式系统输入输出节点混接入，可使用自带≥8口交换机进行便捷快速拓展； 6、支持≥四路4K@30Hz、四路1080@60Hz YUV4:4:4视频同时输出，分辨率和帧率向下兼容标准分辨率； 7、具备无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制，最高可同时支持8路网络接入功能； 8、支持定制化开发中央控制界面，支持对灯光、窗帘、投影机、投影幕、摄像头、会议设备、音频系统等周边环境设备进行实时控制管理及双向反馈； 9、支持标准的LCD、DLP、DID拼接功能，并支持任意分辨率的LED拼接且进行LED同步，支持无需额外增加拼控或者第三方设备即可进行上屏操作； 10、平均无故障运行时间不少于100000小时。 11、▲前面板具备一个≥5寸显示屏，可同步显示合并录播画面；支持重点部分进行马赛克及变声处理，防止出现视频资料外泄；需至少具备矩阵、拼接、交换机、中控、4G物联、多画面录播等功能； 12、▲支持多种开源大模型接入，兼容14B、32B参数量模型，同时支持业务语言与AI能力的无缝对接，实现专业领域深度理解； 13、▲支持设备深度管控和数据采集能力，包括设备控制、设备参数监测、设备参数调试等功能，支持内置视频质量评估引擎，可自动检测模糊、灰暗、遮挡等不少于20种画面质量问题； |
| 2 | 分布式输入节点（含软件） | 台 | 2 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI环出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输入接口、≥1路3.5音频接口、≥1个KVM USB接口、≥1个USB 3.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； 3、坐席系统支持全域扩展，系统可以通过专线、专网、广域网有效扩展，规模无上限； ▲4、支持KVM座席管理功能，不少于全面控制、仅可观看、及不可访问和控制三种权限； 5、信号源编码延时≤0.002ms； 6、KVM功能具备0SD菜单支持快速接管方式，支持可视化预览信号源画面及信息； 7、操作终端可支持国产操作系统； ▲8、支持4K@60Hz、YUV4:4:4\RGB888视频的输入，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； 9、支持中控功能，满足控制接口不少于：2路继电器RELAY接口、4路电平I/O接口、2个RS-232串口、1个RS-485串口、4路红外IR接口； 10、具备远程KVM控制，支持多屏间跨屏、漫游，支持多屏间放大缩小，支持多权限管理，支持坐席信号源任意投到大屏上显示。 ▲11、保证物理隔离，从物理接口上防止不同密集电脑之间因USB设备发生数据泄露，同时避免U盘、USB摄像头、UKey、USB打印机等设备的连接； ▲12、支持同屏镜像功能，无需对辅屏进行控制，只需控制主屏，主屏的任意动作都完全同步至副屏显示； |
| 3 | 分布式4K输出节点（含软件） | 台 | 2 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输出接口、≥1个USB 3.0接口、≥2个USB 2.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； ▲3、信号源解码延时≤0.002ms； 4、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能； 5、支持1套鼠标键盘控制多个不同业务平台系统，实现跨网段、跨系统极速编辑操作； 6、支持单台显示器同时查看并跨屏操控不少于128个不同业务系统的画面，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行KVM控制； ▲7、端到端无缝传输延时为≤8ms，信号切换、开窗响应、预案调取的间隔时间为≤8ms； 8、实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 9、支持信号协同推送，支持用户通过快捷键，将本地信号进行画面推送至其他席位，也可将当前接管画面直接推送到大屏幕上； 10、支持4K@60Hz、YUV4:4:4视频输出，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； ▲11、节点采用双芯片架构，包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片，可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题； ▲12、满足在1 条千兆网线上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流（即单路1080P@60 编码后码率≤20Mbps），或者不低于20路4K@30视频流，或者不低于10路4K@60视频流； |
| 4 | 综合交互管理主机 | 台 | 1 | 1、采用机架式设计，采用B/S架构，支持内嵌服务器软件及web管理系统，支持通过浏览器管理整个分布式系统； ▲2、具备≥48路RJ-45千兆网口、≥4路万兆光纤接口，≥1路USB AF2.0接口、≥1路RJ45接口console配置接口、≥1路DC 24V电源适配器接口； 3、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个数据传输指示灯、1路恢复出厂设置按键； 4、需支持双机热备功能，当主管理主机宕机后，马上切换至备用管理主机进行工作，任何一台主/备设备的故障均不影响管理整体平台的正常工作； 5、内置分布式节点管理模块，支持对节点、用户等信息的增、删、查、改； 6、具备≥1万个用户帐号权限管理控制功能，支持设置每个账号的操作控制权限，包括对信号调取、鼠标、键盘操作、大屏控制、U盘操作、U盘屏蔽等权限控制； ▲7、支持基于上下级的级联权限管理功能，支持上级平台用户无需下级平台用户配合的情况下，即可一键把下级平台的视频源上本地大屏显示； ▲8、无须额外增加配置服务器硬件，本主机即可实现分布式系统的管控，实现交互平台即是服务器； 9、支持≥4路万兆光纤接口，支持SFP+，单模、多模光模块，可用于网络组网的上联接口； 10、支持划VLAN功能，支持BGPEVPN、分布式Anycast网关和VLAN的自动化部署；同时支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3等功能； ▲11、支持≥5寸LCD显示，支持预览分布式信号及网络接口信息占用详情，实现对主机内部运行情况的监测，实时掌握网络运行状态； ▲12、内置向量数据库，可实现千万级文档片段的高效检索，检索延迟低于100毫秒； |
| 5 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1、T-BUS，串口，网络控制； 2、最多可以同时使用8路； 3、T-BUS总线控制，可以通过ID拨码设定ID。 |
| 6 | 无线触摸屏 | 台 | 1 | 1、≥10.0英寸 2、≥6G内存，128GB存储 |
| 7 | 嵌墙式控制终端(含软件) | 台 | 1 | 1、≥10.1寸高分辨率全视角显示、钢化防爆触摸玻璃，全铝型材外框；触摸方式：电容触摸；显示屏：IPS全视角1080P高清显示； 3、CPU:≥ 6核，主频：≥1.8GHz;内存：≥4G 存储：≥16G;千M网口； 4、可显示设备控制、环境参数、环境控制、录播控制、二维码（微信扫码开设备、报修、预约、资产查询管理）； 5、AI智能神经元深度学习功能，自动调节灯光照度、空调温度、功放音响话筒的音量大小； 6、支持触控屏操作界面自定义设计:风格自定义，按键样式自定义，logo自定义等； 7、支持实时接收系统下发的通知公告信息并自动弹窗显示通知内容； 8、内置高清人脸识别摄像机；人脸识别认证；语音视频广播； 9、内置麦克风，集成可视化IP对讲模块； 10、语音识别智能控制； 11、支持RS232串口/IO控制； 12、USB文件读取 13、支持对录播系统录制、暂停、停止等操作的控制，支持实时预览录制的画面并可查看相关录制信息； |
| 8 | 系统编程调试 | 项 | 1 | 1，现场技术人员编程调试； 2，售后培训 |
| 9 | 无线路由器 | 台 | 3 | 1.Wan口数量（无线路由）≥ 1个 2.Lan口数量（无线路由）≥ 4个 |
| G | 辅材辅料 |  |  |  |
| 1 | 8路电源时序器 | 台 | 1 | 1、配备≥3.5寸彩色TFT-LCD可触控显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态； 2、≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）； 3、每通道可以独立设置开启/关闭； 4、每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流; 5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 6、欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 7、配置RS232/485接口，支持级联、中央设备控制； 8、额定输出总电流≥40A，单路输出电流≥20A。 |
| 2 | 信号机柜 | 台 | 1 | 1、42U高、600mm*600mm*2000mm；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门。配置不低于：2条垂直束线槽/1块固定层板/1条标准10A五插电源插座/2把220V交流散热风扇/50套M6安装套件。 2、全模块化快捷组装结构，框架与顶、底部加固，配搭六折加强型横梁，整体提升机柜载重能力；机柜底部应配置地平调整支架脚及万向活动轮。 3、前门应为钢制嵌边式玻璃门，采用≥5.0mm高强度钢化玻璃，全通透视窗。 4、机柜层板材料厚度≥1.2mm，单层承重140KG以上 5、机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃或不燃材料，阻燃特性应符合 UL94-VO标准 6、承重要求：机柜直接落地加载重量≥1200kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏。同时机柜底部安装调节支撑脚和滑动轮加载重量≥1050kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏 |
| 3 | 多媒体信息插盒 | 批 | 1 | 多媒体信息插盒 |
| 6 | 设备接插头 | 批 | 1 | 设备接插头 |
| 7 | 其它辅材 | 批 | 1 | 其它辅材 |
| 科研9F 大会议室（159㎡）AVC设备清单 |  |  |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩柱式扬声器 | 只 | 2 | 1、不低于四单元三分频倒相式音箱； 2、不低于：2个6.5″钕磁低音单元，1个6.5″钕磁中音单元，1个1.4″钕磁高音单元； 3、连续功率≥250W； 4、频率响应：80Hz—20KHz（-6dB）； 5、灵敏度≥98dB； 6、最大声压级：≥122dB连续，≥128dB峰值；阻抗：4Ω，指向特性：≥100°× 40°。 |
| 2 | 水平可调墙面安装支架 | 套 | 2 | 1.主扩扬声器水平可调墙面安装支架 |
| 3 | 天花吸顶扬声器 | 只 | 12 | 1、低频部分：不低于6.5” 2、高频部分：不低于1〞高音，采用可变角度高音设计 3、频率响应：80-20kHz/-10dB 4、灵敏度≥88dB/m/w±3db 5、阻抗≥8Ω 6、功率≥50W@8Ω 7、覆盖角度（H × V）≥90°× 90° 8、最大声压级：≥108dB 连续，≥114dB峰值 |
| 4 | 双通道数字功率放大器 | 台 | 1 | 1、双通道，DDT压缩/抗削波，额定功率：不低于2×2Ω：560W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动），2×4Ω：375W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动），2×8Ω：250W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动）； 2、频率响应: 20Hz - 20 kHz；THD+N：<0.05%；阻尼系数：>1000； 3、信噪比：> -102dB； 4、LED显示：DDT™/削波，信号指示，状态指示灯、限幅指示； 5、保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； |
| 5 | 四通道数字功率放大器 | 台 | 3 | 1、四通道；额定功率：不低于4×2Ω：1301W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×4Ω：765W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×8Ω：450W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）； 2、总谐波失真<0.01%；频率响应：20Hz – 20 kHz； 3、输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K； 4、串扰抑制：>90 dB； 5、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；DDT™/削波，信号指示，状态指示灯； |
| B | 数字信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 1、不低于16路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，不低于16路本地平衡输出； 2、可扩展不低于32x32Dante音频通道（前16路Dante/模拟二选一，后16路为Dante）；不低于一个内部混音通道； 3、不低于24bit AD/DA转换，96KHz采样频率；RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口； 4、DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由； 5、输入通道处理部分包含低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能；输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元； 6、AUTOMIX通道具有自动混音处理功能，≥12个用户预设。频率响应：20Hz-20kHz,-0.3dB 7、动态范围≥110dBu；失真度：< 0.005% at 1kHz 0dBu；串音：>70dBu，20Hz-20kHz；共模抑制比：>75dBu 1KHz； |
| C | 音源 |  |  |  |
| 1 | 鹅颈话筒 | 支 | 1 | 1、背驻极体电容麦克风； 2、心形拾音模式； 3、频率响应：52Hz-20kHz；灵敏度：≥-67dB； 4、9至52V幻象电源供电； |
| 3 | 双通道无线手持话筒套装 | 套 | 1 | 1、不低于15MHz开关带宽 2、自带频率扫描功能，自动选择及锁定无干扰频率 3、 红外数据自动同步功能（SYNC），一键红外自动对频 4、采用超宽频不低于120MHz， 5、载波频段：602-699MHz，超宽频段设计，可自动变频设计，内置≥2400个可调频段； 6、 谐波辐射：≤-65dBm 7、动圈式, 心型指向性 |
| 4 | 双通道头戴无线话筒套装 | 套 | 1 | 1、不低于15MHz开关带宽 2、自带频率扫描功能，自动选择及锁定无干扰频率 3、 红外数据自动同步功能（SYNC），一键红外自动对频 4、采用超宽频120MHz， 5、载波频段：602-699MHz，超宽频段设计，可自动变频设计，内置不少于2400个可调频段； 6、 谐波辐射：≤-65dBm 7、动圈式, 心型指向性 |
| 6 | 天放系统（含天线） | 套 | 1 | 1、宽频带、低噪声及低互调失真设计，提供多频道接收系统同时使用时排除混频干扰； 2、四个带有隔离的独立输出直流电源（DC12V/1A）可供给4台接收机同时使用； 3、UHF 频段发射及接收两用的定向天线； 4、附带天线信号放大器，可以弥补长距离的电缆对信号造成的损耗 5、输出增益可调，避免过高的增益造成接收机的内调失真 |
| 8 | DI盒 | 台 | 1 | 1.降低设备间的地线环流干扰 2.非平衡转平衡设计 3.不少于两组立体声输入 |
| D | 视频系统 |  |  |  |
| 1 | 高清会议摄像机 | 台 | 2 | 1、采用全新不低于1/1.8 英寸、 ≥840 万像素 CMOS 传感器 , 最大可输出 4KP60超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2、采用≥4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 3、支持3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 4、支持不低于HDMI2.0 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 ≥150 米（1080p30）。HDMI或3G-SDI、USB3.0、LAN 三路可同时输出 ≥3 路高清数字信号。 5、内置重力传感器，支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用 6、云台转动范围，水平不低于±162.5°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.8° ~ 800°/s，垂直1.5° ~ 49°/s 7、支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P、NDI® PTZ多种协议的对摄像机进行控制。 8、可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 |
| 2 | 摄像机墙壁安装架 | 套 | 1 | 摄像机墙壁安装架 |
| 3 | 摄像机伸缩支架 | 套 | 1 | 1.摄像机伸缩支架 |
| 4 | 智能会议终端 | 台 | 1 | 1、最高支持4K/60FPS视频编解码； 2、支持Miracast、AirPlay、Google Cast等原生投屏协议； 3、最多可支持 4 台设备同时投屏与协作； 4、支持注释、白板、反向控制等互动协作功能； 5、支持PoE 供电和防盗锁孔； 6、支持通过云端对设备进行远程管理和远程诊断； 7、支持AES 128 位数据加密； 8、支持超声波频段通信； |
| E | 视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 台 | 1 | 1、采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，采用标准机架尺寸设计； 2、编解码器会议速率至少支持6Mb/s； 3、支持H.323和SIP等通信协议； 4、▲支持国产自主芯片/模块/模组：音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片、电源模块、PCB主板； 5、支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议； 6、支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等音频编解码协议； 7、支持不少于2个RCA线性输入接口，2个RCA线性输出接口； 8、整套支持不少于3路HDMI输出接口，不少于2路HDMI输入接口； 9、整套终端支持不少于1个1000M带屏蔽RJ45网口，支持不少于2个1000M带屏蔽RJ45作为扩展接口； 10、视频会议主流最大支持4K@30fps，辅流4K@15fps； 11、终端支持通过自带RJ45网口扩展辅流接口盒、麦克风、扬声器、控制设备终端； 12、支持基本的通话统计功能，包括音视频编解码、带宽、丢包率； 13、支持外接视频会议话机，视频会议话机支持全向至少6米拾音距离，集成不少于5英寸电容触摸屏； 14、支持噪声抑制、智能消噪，支持智能识别出非人声，并可完全消除高达90分贝的噪声； 15、支持对接会议阵列麦克风，单个麦克风拾音范围不少于3米，支持不少于4个会议阵列麦克风； 16、▲原生支持多会议平台，包含ZOOM、腾讯会议、钉钉会议等会议，各会议平台之间切换时设备无需重启。 |
| 2 | 有线辅流盒子 | 台 | 1 | 1、支持4Kp30/1080p60的投屏质量 2、支持USB-C和HDMI视频输入 3、不低于1个USB2.0接口 |
| G | 中控系统 |  |  |  |
| 1 | 多功能智慧IOT主机（含录播） | 台 | 1 | 1、▲设备接口应具备不低于：RS-232串口10路、HDMI 4K输入接口8路、HDMI 4K输出接口4路、HDMI 2K输出接口4路、3.5mm立体声输入接口4路、3.5mm立体声输出接口4路、RJ-45千兆网口8路； 2、具备≥10路RS-232控制端口，用于控制接入对应的摄像头、窗帘、功放、PLC、灯控等设备，同时支持≥1路RS-485、1路RS-422全功能接口； 3、支持≥1个38K载波的红外接收器，直接学习红外并且从≥4路38K的红外IR接口进行发码控制红外设备； 4、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制； 5、兼容分布式系统输入输出节点混接入，可使用自带≥8口交换机进行便捷快速拓展； 6、支持≥四路4K@30Hz、四路1080@60Hz YUV4:4:4视频同时输出，分辨率和帧率向下兼容标准分辨率； 7、具备无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制，最高可同时支持8路网络接入功能； 8、支持定制化开发中央控制界面，支持对灯光、窗帘、投影机、投影幕、摄像头、会议设备、音频系统等周边环境设备进行实时控制管理及双向反馈； 9、支持标准的LCD、DLP、DID拼接功能，并支持任意分辨率的LED拼接且进行LED同步，支持无需额外增加拼控或者第三方设备即可进行上屏操作； 10、平均无故障运行时间不少于100000小时。 11、▲前面板具备一个≥5寸显示屏，可同步显示合并录播画面；支持重点部分进行马赛克及变声处理，防止出现视频资料外泄；需至少具备矩阵、拼接、交换机、中控、4G物联、多画面录播等功能； 12、▲支持多种开源大模型接入，兼容14B、32B参数量模型，同时支持业务语言与AI能力的无缝对接，实现专业领域深度理解； 13、▲支持设备深度管控和数据采集能力，包括设备控制、设备参数监测、设备参数调试等功能，支持内置视频质量评估引擎，可自动检测模糊、灰暗、遮挡等不少于20种画面质量问题； |
| 2 | 分布式输入节点（含软件） | 台 | 8 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI环出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输入接口、≥1路3.5音频接口、≥1个KVM USB接口、≥1个USB 3.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； 3、坐席系统支持全域扩展，系统可以通过专线、专网、广域网有效扩展，规模无上限； ▲4、支持KVM座席管理功能，不少于全面控制、仅可观看、及不可访问和控制三种权限； 5、信号源编码延时≤0.002ms； 6、KVM功能具备0SD菜单支持快速接管方式，支持可视化预览信号源画面及信息； 7、操作终端可支持国产操作系统； ▲8、支持4K@60Hz、YUV4:4:4\RGB888视频的输入，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； 9、支持中控功能，满足控制接口不少于：2路继电器RELAY接口、4路电平I/O接口、2个RS-232串口、1个RS-485串口、4路红外IR接口； 10、具备远程KVM控制，支持多屏间跨屏、漫游，支持多屏间放大缩小，支持多权限管理，支持坐席信号源任意投到大屏上显示。 ▲11、保证物理隔离，从物理接口上防止不同密集电脑之间因USB设备发生数据泄露，同时避免U盘、USB摄像头、UKey、USB打印机等设备的连接； ▲12、支持同屏镜像功能，无需对辅屏进行控制，只需控制主屏，主屏的任意动作都完全同步至副屏显示； |
| 3 | 分布式4K输出节点（含软件） | 台 | 8 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输出接口、≥1个USB 3.0接口、≥2个USB 2.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； ▲3、信号源解码延时≤0.002ms； 4、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能； 5、支持1套鼠标键盘控制多个不同业务平台系统，实现跨网段、跨系统极速编辑操作； 6、支持单台显示器同时查看并跨屏操控不少于128个不同业务系统的画面，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行KVM控制； ▲7、端到端无缝传输延时为≤8ms，信号切换、开窗响应、预案调取的间隔时间为≤8ms； 8、实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 9、支持信号协同推送，支持用户通过快捷键，将本地信号进行画面推送至其他席位，也可将当前接管画面直接推送到大屏幕上； 10、支持4K@60Hz、YUV4:4:4视频输出，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； ▲11、节点采用双芯片架构，包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片，可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题； ▲12、满足在1 条千兆网线上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流（即单路1080P@60 编码后码率≤20Mbps），或者不低于20路4K@30视频流，或者不低于10路4K@60视频流； |
| 4 | 综合交互管理主机 | 台 | 1 | 1、采用机架式设计，采用B/S架构，支持内嵌服务器软件及web管理系统，支持通过浏览器管理整个分布式系统； ▲2、具备≥48路RJ-45千兆网口、≥4路万兆光纤接口，≥1路USB AF2.0接口、≥1路RJ45接口console配置接口、≥1路DC 24V电源适配器接口； 3、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个数据传输指示灯、1路恢复出厂设置按键； 4、需支持双机热备功能，当主管理主机宕机后，马上切换至备用管理主机进行工作，任何一台主/备设备的故障均不影响管理整体平台的正常工作； 5、内置分布式节点管理模块，支持对节点、用户等信息的增、删、查、改； 6、具备≥1万个用户帐号权限管理控制功能，支持设置每个账号的操作控制权限，包括对信号调取、鼠标、键盘操作、大屏控制、U盘操作、U盘屏蔽等权限控制； ▲7、支持基于上下级的级联权限管理功能，支持上级平台用户无需下级平台用户配合的情况下，即可一键把下级平台的视频源上本地大屏显示； ▲8、无须额外增加配置服务器硬件，本主机即可实现分布式系统的管控，实现交互平台即是服务器； 9、支持≥4路万兆光纤接口，支持SFP+，单模、多模光模块，可用于网络组网的上联接口； 10、支持划VLAN功能，支持BGPEVPN、分布式Anycast网关和VLAN的自动化部署；同时支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3等功能； ▲11、支持≥5寸LCD显示，支持预览分布式信号及网络接口信息占用详情，实现对主机内部运行情况的监测，实时掌握网络运行状态； ▲12、内置向量数据库，可实现千万级文档片段的高效检索，检索延迟低于100毫秒； |
| 5 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1、T-BUS，串口，网络控制； 2、最多可以同时使用8路； 3、T-BUS总线控制，可以通过ID拨码设定ID。 |
| 6 | 无线触摸屏 | 台 | 1 | 1、≥10.0英寸 2、≥6G内存，128GB存储 |
| 7 | 嵌墙式控制终端(含软件) | 台 | 1 | 1、≥10.1寸高分辨率全视角显示、钢化防爆触摸玻璃，全铝型材外框；触摸方式：电容触摸；显示屏：IPS全视角1080P高清显示； 3、CPU:≥ 6核，主频：≥1.8GHz;内存：≥4G 存储：≥16G;千M网口； 4、可显示设备控制、环境参数、环境控制、录播控制、二维码（微信扫码开设备、报修、预约、资产查询管理）； 5、AI智能神经元深度学习功能，自动调节灯光照度、空调温度、功放音响话筒的音量大小； 6、支持触控屏操作界面自定义设计:风格自定义，按键样式自定义，logo自定义等； 7、支持实时接收系统下发的通知公告信息并自动弹窗显示通知内容； 8、内置高清人脸识别摄像机；人脸识别认证；语音视频广播； 9、内置麦克风，集成可视化IP对讲模块； 10、语音识别智能控制； 11、支持RS232串口/IO控制； 12、USB文件读取 13、支持对录播系统录制、暂停、停止等操作的控制，支持实时预览录制的画面并可查看相关录制信息； |
| 8 | 系统编程调试 | 项 | 1 | 1，现场技术人员编程调试； 2，售后培训 |
| 9 | 无线路由器 | 台 | 1 | 1.Wan口数量（无线路由）≥ 1个 2.Lan口数量（无线路由）≥ 4个 |
| H | 辅材辅料 |  |  |  |
| 1 | 8路电源时序器 | 台 | 2 | 1、配备≥3.5寸彩色TFT-LCD可触控显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态； 2、≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）； 3、每通道可以独立设置开启/关闭； 4、每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流; 5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 6、欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 7、配置RS232/485接口，支持级联、中央设备控制； 8、额定输出总电流≥40A，单路输出电流≥20A。 |
| 2 | 信号机柜 | 批 | 1 | 1、42U高、600mm*600mm*2000mm；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门。配置不低于：2条垂直束线槽/1块固定层板/1条标准10A五插电源插座/2把220V交流散热风扇/50套M6安装套件。 2、全模块化快捷组装结构，框架与顶、底部加固，配搭六折加强型横梁，整体提升机柜载重能力；机柜底部应配置地平调整支架脚及万向活动轮。 3、前门应为钢制嵌边式玻璃门，采用≥5.0mm高强度钢化玻璃，全通透视窗。 4、机柜层板材料厚度≥1.2mm，单层承重140KG以上 5、机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃或不燃材料，阻燃特性应符合 UL94-VO标准 6、承重要求：机柜直接落地加载重量≥1200kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏。同时机柜底部安装调节支撑脚和滑动轮加载重量≥1050kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏 |
| 3 | 多媒体信息插盒 | 批 | 1 | 多媒体信息插盒 |
| 6 | 设备接插头 | 批 | 1 | 设备接插头 |
| 7 | 其它辅材 | 批 | 1 | 其它辅材 |
| 康复2F 会议/示教兼远程会诊（41㎡）AVC设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸会议一体机 | 台 | 1 | 1.整机屏幕采用≥98英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率3840*2160，刷新频率≥60Hz，≥256级灰阶显示，色彩度≥1.07B（10bit），可视角度≥178°，动态对比度≥5000：1，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤8ms，全高清4K图标显示 2.色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3种图像模式，提供≥6种色彩空间模式，在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5，液晶屏幕前内置≤3.2mm防眩光玻璃，硬度≥9H，玻璃雾度5%±2，屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光，达到护眼效果 3.▲整机正面上居中内置单颗≥5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面，支持手动取景模式，在此模式下支持设置摄像头预设位，支持预设≥9个机位 4.内置≥8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米，内置≥4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透，支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向 5.无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏。 6、带OPS：内存不低于16GB；硬盘采用M.2固态硬盘不低于256GB 7、含红外智能笔 8、支持标准的H.323/SIP协议 9.▲用户电脑支持通过无线传屏器，或者软件客户端，调用大屏的麦克风/摄像头/扬声器，作为电脑上视频会议软件的外设接入视频会议中，投屏前支持二次确认，通过输入验证码等方式，避免投错屏。 10.▲支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。 |
| 2 | 98寸电视机 | 台 | 1 | ≥98寸 4K电视 |
| 3 | 98寸一体机安装支架 | 套 | 1 | 可放置≥98会议平板 |
| 4 | 98寸电视机安装支架 | 台 | 1 | ≥98寸适用 |
| 5 | 分布式输入节点（含软件） | 台 | 8 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI环出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输入接口、≥1路3.5音频接口、≥1个KVM USB接口、≥1个USB 3.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； 3、坐席系统支持全域扩展，系统可以通过专线、专网、广域网有效扩展，规模无上限； ▲4、支持KVM座席管理功能，不少于全面控制、仅可观看、及不可访问和控制三种权限； 5、信号源编码延时≤0.002ms； 6、KVM功能具备0SD菜单支持快速接管方式，支持可视化预览信号源画面及信息； 7、操作终端可支持国产操作系统； ▲8、支持4K@60Hz、YUV4:4:4\RGB888视频的输入，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； 9、支持中控功能，满足控制接口不少于：2路继电器RELAY接口、4路电平I/O接口、2个RS-232串口、1个RS-485串口、4路红外IR接口； 10、具备远程KVM控制，支持多屏间跨屏、漫游，支持多屏间放大缩小，支持多权限管理，支持坐席信号源任意投到大屏上显示。 ▲11、保证物理隔离，从物理接口上防止不同密集电脑之间因USB设备发生数据泄露，同时避免U盘、USB摄像头、UKey、USB打印机等设备的连接； ▲12、支持同屏镜像功能，无需对辅屏进行控制，只需控制主屏，主屏的任意动作都完全同步至副屏显示； |
| 6 | 分布式4K输出节点（含软件） | 台 | 2 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输出接口、≥1个USB 3.0接口、≥2个USB 2.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； ▲3、信号源解码延时≤0.002ms； 4、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能； 5、支持1套鼠标键盘控制多个不同业务平台系统，实现跨网段、跨系统极速编辑操作； 6、支持单台显示器同时查看并跨屏操控不少于128个不同业务系统的画面，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行KVM控制； ▲7、端到端无缝传输延时为≤8ms，信号切换、开窗响应、预案调取的间隔时间为≤8ms； 8、实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 9、支持信号协同推送，支持用户通过快捷键，将本地信号进行画面推送至其他席位，也可将当前接管画面直接推送到大屏幕上； 10、支持4K@60Hz、YUV4:4:4视频输出，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； ▲11、节点采用双芯片架构，包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片，可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题； ▲12、满足在1 条千兆网线上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流（即单路1080P@60 编码后码率≤20Mbps），或者不低于20路4K@30视频流，或者不低于10路4K@60视频流； |
| 7 | 综合交互管理主机 | 台 | 1 | 1、采用机架式设计，采用B/S架构，支持内嵌服务器软件及web管理系统，支持通过浏览器管理整个分布式系统； ▲2、具备≥48路RJ-45千兆网口、≥4路万兆光纤接口，≥1路USB AF2.0接口、≥1路RJ45接口console配置接口、≥1路DC 24V电源适配器接口； 3、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个数据传输指示灯、1路恢复出厂设置按键； 4、需支持双机热备功能，当主管理主机宕机后，马上切换至备用管理主机进行工作，任何一台主/备设备的故障均不影响管理整体平台的正常工作； 5、内置分布式节点管理模块，支持对节点、用户等信息的增、删、查、改； 6、具备≥1万个用户帐号权限管理控制功能，支持设置每个账号的操作控制权限，包括对信号调取、鼠标、键盘操作、大屏控制、U盘操作、U盘屏蔽等权限控制； ▲7、支持基于上下级的级联权限管理功能，支持上级平台用户无需下级平台用户配合的情况下，即可一键把下级平台的视频源上本地大屏显示； ▲8、无须额外增加配置服务器硬件，本主机即可实现分布式系统的管控，实现交互平台即是服务器； 9、支持≥4路万兆光纤接口，支持SFP+，单模、多模光模块，可用于网络组网的上联接口； 10、支持划VLAN功能，支持BGPEVPN、分布式Anycast网关和VLAN的自动化部署；同时支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3等功能； ▲11、支持≥5寸LCD显示，支持预览分布式信号及网络接口信息占用详情，实现对主机内部运行情况的监测，实时掌握网络运行状态； ▲12、内置向量数据库，可实现千万级文档片段的高效检索，检索延迟低于100毫秒； |
| 8 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1、T-BUS，串口，网络控制； 2、最多可以同时使用8路； 3、T-BUS总线控制，可以通过ID拨码设定ID。 |
| 9 | 无线触摸屏 | 台 | 1 | 1、≥10.0英寸 2、≥6G内存，128GB存储 |
| 10 | 系统编程调试 | 项 | 1 | 1，现场技术人员编程调试； 2，售后培训 |
| 11 | 无线路由器 | 台 | 1 | 1.Wan口数量（无线路由）≥ 1个 2.Lan口数量（无线路由）≥ 4个 |
| 12 | 多媒体信息插盒 | 批 | 1 | 多媒体信息插盒 |
| 15 | 设备接插头 | 批 | 1 | 设备接插头 |
| 16 | 其它辅材 | 批 | 1 | 其它辅材 |
| 康复3F 导管室、仪器室、讲解区域 |  |  |  |  |
| A | 讲解区域扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩柱式扬声器 | 只 | 2 | 1、不低于四单元三分频倒相式音箱； 2、不低于：2个6.5″钕磁低音单元，1个6.5″钕磁中音单元，1个1.4″钕磁高音单元； 3、连续功率≥250W； 4、频率响应：80Hz—20KHz（-6dB）； 5、灵敏度≥98dB； 6、最大声压级：≥122dB连续，≥128dB峰值；阻抗：4Ω，指向特性：≥100°× 40°。 |
| 2 | 天花吸顶扬声器 | 只 | 4 | 1、低频部分：不低于6.5” 2、高频部分：不低于1〞高音，采用可变角度高音设计 3、频率响应：80-20kHz/-10dB 4、灵敏度≥88dB/m/w±3db 5、阻抗≥8Ω 6、功率≥50W@8Ω 7、覆盖角度（H × V）≥90°× 90° 8、最大声压级：≥108dB 连续，≥114dB峰值 |
| 3 | 双通道数字功率放大器 | 台 | 1 | 1、双通道，DDT压缩/抗削波，额定功率：不低于2×2Ω：560W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动），2×4Ω：375W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动），2×8Ω：250W（@ 1 kHz <1% T.H.D.两通道驱动）； 2、频率响应: 20Hz - 20 kHz；THD+N：<0.05%；阻尼系数：>1000； 3、信噪比：> -102dB； 4、LED显示：DDT™/削波，信号指示，状态指示灯、限幅指示； 5、保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； |
| 4 | 四通道数字功率放大器 | 台 | 1 | 1、四通道；额定功率：不低于4×2Ω：1301W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×4Ω：765W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）；4×8Ω：450W（@ 1 kHz <1% T.H.D.四通道驱动）； 2、总谐波失真<0.01%；频率响应：20Hz – 20 kHz； 3、输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K； 4、串扰抑制：>90 dB； 5、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；DDT™/削波，信号指示，状态指示灯； |
| B | 讲解区域数字信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 1、不低于16路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，不低于16路本地平衡输出； 2、可扩展不低于32x32Dante音频通道（前16路Dante/模拟二选一，后16路为Dante）；不低于一个内部混音通道； 3、不低于24bit AD/DA转换，96KHz采样频率；RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口； 4、DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由； 5、输入通道处理部分包含低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能；输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元； 6、AUTOMIX通道具有自动混音处理功能，≥12个用户预设。频率响应：20Hz-20kHz,-0.3dB 7、动态范围≥110dBu；失真度：< 0.005% at 1kHz 0dBu；串音：>70dBu，20Hz-20kHz；共模抑制比：>75dBu 1KHz； |
| C | 讲解区域音源 |  |  |  |
| 1 | 双通道无线手持话筒套装 | 套 | 1 | 1、不低于15MHz开关带宽 2、自带频率扫描功能，自动选择及锁定无干扰频率 3、 红外数据自动同步功能（SYNC），一键红外自动对频 4、采用超宽频不低于120MHz， 5、载波频段：602-699MHz，超宽频段设计，可自动变频设计，内置≥2400个可调频段； 6、 谐波辐射：≤-65dBm 7、动圈式, 心型指向性 |
| 2 | 天放系统（含天线） | 套 | 1 | 1、宽频带、低噪声及低互调失真设计，提供多频道接收系统同时使用时排除混频干扰； 2、四个带有隔离的独立输出直流电源（DC12V/1A）可供给4台接收机同时使用； 3、UHF 频段发射及接收两用的定向天线； 4、附带天线信号放大器，可以弥补长距离的电缆对信号造成的损耗 5、输出增益可调，避免过高的增益造成接收机的内调失真 |
| 3 | DI盒 | 台 | 1 | 1.降低设备间的地线环流干扰 2.非平衡转平衡设计 3.不少于两组立体声输入 |
| D | 讲解区域视频系统 |  |  |  |
| 1 | 高清会议摄像机 | 台 | 1 | 1、采用全新不低于1/1.8 英寸、 ≥840 万像素 CMOS 传感器 , 最大可输出 4KP60超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2、采用≥4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 3、支持3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 4、支持不低于HDMI2.0 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 ≥150 米（1080p30）。HDMI或3G-SDI、USB3.0、LAN 三路可同时输出 ≥3 路高清数字信号。 5、内置重力传感器，支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用 6、云台转动范围，水平不低于±162.5°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.8° ~ 800°/s，垂直1.5° ~ 49°/s 7、支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P、NDI® PTZ多种协议的对摄像机进行控制。 8、可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 |
| 2 | 摄像机伸缩支架 | 套 | 1 | 摄像机伸缩支架 |
| F | 中控系统 |  |  |  |
| 1 | 多功能智慧IOT主机（含录播） | 台 | 1 | 1、▲设备接口应具备不低于：RS-232串口10路、HDMI 4K输入接口8路、HDMI 4K输出接口4路、HDMI 2K输出接口4路、3.5mm立体声输入接口4路、3.5mm立体声输出接口4路、RJ-45千兆网口8路； 2、具备≥10路RS-232控制端口，用于控制接入对应的摄像头、窗帘、功放、PLC、灯控等设备，同时支持≥1路RS-485、1路RS-422全功能接口； 3、支持≥1个38K载波的红外接收器，直接学习红外并且从≥4路38K的红外IR接口进行发码控制红外设备； 4、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制； 5、兼容分布式系统输入输出节点混接入，可使用自带≥8口交换机进行便捷快速拓展； 6、支持≥四路4K@30Hz、四路1080@60Hz YUV4:4:4视频同时输出，分辨率和帧率向下兼容标准分辨率； 7、具备无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制，最高可同时支持8路网络接入功能； 8、支持定制化开发中央控制界面，支持对灯光、窗帘、投影机、投影幕、摄像头、会议设备、音频系统等周边环境设备进行实时控制管理及双向反馈； 9、支持标准的LCD、DLP、DID拼接功能，并支持任意分辨率的LED拼接且进行LED同步，支持无需额外增加拼控或者第三方设备即可进行上屏操作； 10、平均无故障运行时间不少于100000小时。 11、▲前面板具备一个≥5寸显示屏，可同步显示合并录播画面；支持重点部分进行马赛克及变声处理，防止出现视频资料外泄；需至少具备矩阵、拼接、交换机、中控、4G物联、多画面录播等功能； 12、▲支持多种开源大模型接入，兼容14B、32B参数量模型，同时支持业务语言与AI能力的无缝对接，实现专业领域深度理解； 13、▲支持设备深度管控和数据采集能力，包括设备控制、设备参数监测、设备参数调试等功能，支持内置视频质量评估引擎，可自动检测模糊、灰暗、遮挡等不少于20种画面质量问题； |
| 2 | 分布式输入节点（含软件） | 台 | 2 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI环出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输入接口、≥1路3.5音频接口、≥1个KVM USB接口、≥1个USB 3.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； 3、坐席系统支持全域扩展，系统可以通过专线、专网、广域网有效扩展，规模无上限； ▲4、支持KVM座席管理功能，不少于全面控制、仅可观看、及不可访问和控制三种权限； 5、信号源编码延时≤0.002ms； 6、KVM功能具备0SD菜单支持快速接管方式，支持可视化预览信号源画面及信息； 7、操作终端可支持国产操作系统； ▲8、支持4K@60Hz、YUV4:4:4\RGB888视频的输入，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； 9、支持中控功能，满足控制接口不少于：2路继电器RELAY接口、4路电平I/O接口、2个RS-232串口、1个RS-485串口、4路红外IR接口； 10、具备远程KVM控制，支持多屏间跨屏、漫游，支持多屏间放大缩小，支持多权限管理，支持坐席信号源任意投到大屏上显示。 ▲11、保证物理隔离，从物理接口上防止不同密集电脑之间因USB设备发生数据泄露，同时避免U盘、USB摄像头、UKey、USB打印机等设备的连接； ▲12、支持同屏镜像功能，无需对辅屏进行控制，只需控制主屏，主屏的任意动作都完全同步至副屏显示； |
| 3 | 分布式4K输出节点（含软件） | 台 | 2 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输出接口、≥1个USB 3.0接口、≥2个USB 2.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； ▲3、信号源解码延时≤0.002ms； 4、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能； 5、支持1套鼠标键盘控制多个不同业务平台系统，实现跨网段、跨系统极速编辑操作； 6、支持单台显示器同时查看并跨屏操控不少于128个不同业务系统的画面，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行KVM控制； ▲7、端到端无缝传输延时为≤8ms，信号切换、开窗响应、预案调取的间隔时间为≤8ms； 8、实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 9、支持信号协同推送，支持用户通过快捷键，将本地信号进行画面推送至其他席位，也可将当前接管画面直接推送到大屏幕上； 10、支持4K@60Hz、YUV4:4:4视频输出，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； ▲11、节点采用双芯片架构，包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片，可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题； ▲12、满足在1 条千兆网线上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流（即单路1080P@60 编码后码率≤20Mbps），或者不低于20路4K@30视频流，或者不低于10路4K@60视频流； |
| 4 | 综合交互管理主机 | 台 | 1 | 1、采用机架式设计，采用B/S架构，支持内嵌服务器软件及web管理系统，支持通过浏览器管理整个分布式系统； ▲2、具备≥48路RJ-45千兆网口、≥4路万兆光纤接口，≥1路USB AF2.0接口、≥1路RJ45接口console配置接口、≥1路DC 24V电源适配器接口； 3、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个数据传输指示灯、1路恢复出厂设置按键； 4、需支持双机热备功能，当主管理主机宕机后，马上切换至备用管理主机进行工作，任何一台主/备设备的故障均不影响管理整体平台的正常工作； 5、内置分布式节点管理模块，支持对节点、用户等信息的增、删、查、改； 6、具备≥1万个用户帐号权限管理控制功能，支持设置每个账号的操作控制权限，包括对信号调取、鼠标、键盘操作、大屏控制、U盘操作、U盘屏蔽等权限控制； ▲7、支持基于上下级的级联权限管理功能，支持上级平台用户无需下级平台用户配合的情况下，即可一键把下级平台的视频源上本地大屏显示； ▲8、无须额外增加配置服务器硬件，本主机即可实现分布式系统的管控，实现交互平台即是服务器； 9、支持≥4路万兆光纤接口，支持SFP+，单模、多模光模块，可用于网络组网的上联接口； 10、支持划VLAN功能，支持BGPEVPN、分布式Anycast网关和VLAN的自动化部署；同时支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3等功能； ▲11、支持≥5寸LCD显示，支持预览分布式信号及网络接口信息占用详情，实现对主机内部运行情况的监测，实时掌握网络运行状态； ▲12、内置向量数据库，可实现千万级文档片段的高效检索，检索延迟低于100毫秒； |
| 5 | 矩阵 | 台 | 6 | - 1、支持≥8路输入，≥8路输出，无缝快速切换； - 2、输入输出支持HDMI1.4，最高分辨率≥3840x2160@30Hz； - 3、每路输出有独立音频解嵌； - 4、支持TCP/IP RS232，前面板等多种控制方式； - 5、带液晶屏显示切换状态； - 6、输入输出色彩空间支持RGB4:4:4, YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2等； - 7、输入、输出信号格式兼容DVI 、 HDMI信号； - 8、支持断电记忆功能； |
| 6 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1、T-BUS，串口，网络控制； 2、最多可以同时使用8路； 3、T-BUS总线控制，可以通过ID拨码设定ID。 |
| 7 | 无线触摸屏 | 台 | 1 | 1、≥10.0英寸 2、≥6G内存，128GB存储 |
| 8 | 系统编程调试 | 项 | 1 | 1，现场技术人员编程调试； 2，售后培训 |
| 9 | 无线路由器 | 台 | 1 | 1.Wan口数量（无线路由）≥ 1个 2.Lan口数量（无线路由）≥ 4个 |
| G | 辅材辅料 |  |  |  |
| 1 | 8路电源时序器 | 台 | 1 | 1、配备≥3.5寸彩色TFT-LCD可触控显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态； 2、≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）； 3、每通道可以独立设置开启/关闭； 4、每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流; 5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 6、欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 7、配置RS232/485接口，支持级联、中央设备控制； 8、额定输出总电流≥40A，单路输出电流≥20A。 |
| 2 | 信号机柜 | 批 | 1 | 1、42U高、600mm*600mm*2000mm；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门。配置不低于：2条垂直束线槽/1块固定层板/1条标准10A五插电源插座/2把220V交流散热风扇/50套M6安装套件。 2、全模块化快捷组装结构，框架与顶、底部加固，配搭六折加强型横梁，整体提升机柜载重能力；机柜底部应配置地平调整支架脚及万向活动轮。 3、前门应为钢制嵌边式玻璃门，采用≥5.0mm高强度钢化玻璃，全通透视窗。 4、机柜层板材料厚度≥1.2mm，单层承重140KG以上 5、机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃或不燃材料，阻燃特性应符合 UL94-VO标准 6、承重要求：机柜直接落地加载重量≥1200kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏。同时机柜底部安装调节支撑脚和滑动轮加载重量≥1050kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏 |
| 3 | 多媒体信息插盒 | 批 | 1 | 多媒体信息插盒 |
| 4 | 设备接插头 | 批 | 1 | 设备接插头 |
| 5 | 其它辅材 | 批 | 1 | 其它辅材 |
| 科研楼及康复楼其他科室（≤40㎡）AVC设备清单——8间 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸会议一体机 | 台 | 8 | 1.不低于4K高清显示，满足会议室清晰观看需求；高精度红外触控技术+白板软件，可支持对书写内容“一指书写，两指缩放，多指移动、手势擦除” 2.无线传屏，无需任何连线，即可将电脑内容一键投屏至会议平板上，支持反向触控，操作简单；支持四分屏，满足方案对比场景需要；同时支持手机、平板、电脑软投屏方式； 3.≥5000W像素*3摄像头，≥16阵列麦克风，≥15m拾音距离，高性能喇叭 4.OPS：≥16+256G配置，能够安装运行市场主流软件；支持HDMI采集功能，满足丰富视频会议场景；支持集控管理平台，满足大批量管理需求 5.无线投屏、红外智能笔支持标准的H.323/SIP协议 6.支持AI降噪，能够过滤常见的空调声、桌椅移动、键盘打字、开关门、桌子上移动杯子、高跟鞋走路、装修等噪音，有效去除300种常见的会议噪音，支持通过POE连接同品牌会议全向麦，最高支持给3个全向麦POE供电，实现1+3的多个麦克风之间互相协同拾音，能够根据发言人位置智能选择最佳的麦克风进行拾音，，最高支持连接8个全向麦，采用2.1声道，2*≥10W（中高音）+≥20W（低音），缝隙发声扬声器，频响范围80Hz-20KHz。 7.支持 SIP/H. 323，支持硬编解码能力，最高支持 4K30fps 主流+4K30fps 辅流，可以与常见的思科、华为、宝利通等主流视频会议平台的终端和MCU 互通，且主辅流清晰度不低于1080P@30fps 。 8.手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WiFi账号密码，用户电脑快速发现附近大屏，无需连接同一网络，无需输入连接码，即可选择设备并投屏，用户电脑与大屏无需连接在同一网络，可通过建立WiFi P2P点对点链路，快速传屏。 |
| 2 | 安装支架 | 套 | 8 | 可放置≥86会议平板， |
| 3 | 多媒体信息插盒 | 批 | 8 | 多媒体信息插盒 |
| 6 | 设备接插头 | 批 | 8 | 设备接插头 |
| 7 | 其它辅材 | 批 | 8 | 其它辅材 |
| 科研楼及康复楼其他科室（40m²~60㎡）AVC设备清单——18间(含健身房1间） |  |  |  |  |
| 1 | 98寸会议一体机 | 台 | 18 | 1.整机屏幕采用≥98英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率3840*2160，刷新频率≥60Hz，≥256级灰阶显示，色彩度≥1.07B（10bit），可视角度≥178°，动态对比度≥5000：1，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤8ms，全高清4K图标显示 2.色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3种图像模式，提供≥6种色彩空间模式，在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5，液晶屏幕前内置≤3.2mm防眩光玻璃，硬度≥9H，玻璃雾度5%±2，屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光，达到护眼效果 3.▲整机正面上居中内置单颗≥5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面，支持手动取景模式，在此模式下支持设置摄像头预设位，支持预设≥9个机位 4.内置≥8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米，内置≥4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透，支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向 5.无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏。 6、带OPS：内存不低于16GB；硬盘采用M.2固态硬盘不低于256GB 7、含红外智能笔 8、支持标准的H.323/SIP协议 9.▲用户电脑支持通过无线传屏器，或者传屏软件客户端，调用大屏的麦克风/摄像头/扬声器，作为电脑上视频会议软件的外设接入视频会议中，投屏前支持二次确认，通过输入验证码等方式，避免投错屏。 10.▲支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。 |
| 2 | 安装支架 | 套 | 18 | 可放置≥98寸会议平板 |
| 3 | 多媒体信息插盒 | 批 | 18 | 多媒体信息插盒 |
| 6 | 设备接插头 | 批 | 18 | 设备接插头 |
| 7 | 其它辅材 | 批 | 18 | 其它辅材 |
| 科研综合楼1F(227㎡) |  |  |  |  |
| A | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 只 | 2 | 1、不低于单12”低音,可现场更换扬声器组件；带高音； 2、采用对称磁路低音，拥有低失真，高声压输出；高音单元为耐高温的复合膜片； 3、磁体类型：双钕磁 3、频率响应：72Hz—20KHz（±6dB）； 4、功率≥400W连续功率；指向角度：≥100°×90°；阻抗：8Ω；灵敏度：≥97dB；最大声压级：≥123dB连续，≥129dB峰值 |
| 2 | 主扩音箱功放 | 台 | 1 | 1、双通道；带扬声器保护系统； 2、额定功率：不低于2×4Ω：800W（20ms重复工作）； 2×8Ω：600W（20ms重复工作）； 总谐波失真(1kHz，-10dB/4Ω)<0.02%； 3、频率响应：10Hz-20kHz（±1dB）；输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K； 4、具备短路保护，断路保护，过载保护，高温保护。 |
| 3 | 延时音箱 | 只 | 2 | 1、不低于10”低音,可现场更换扬声器组件；不低于1.4"高音； 2、采用对称磁路低音，拥有低失真，高声压输出；高音单元为耐高温的复合膜片； 3、磁体类型：双钕磁，轻量化的双钕磁单元， 4、频率响应：67Hz—20KHz（±6dB）；功率：≥300W连续功率；指向角度：≥100°×90°；阻抗：8Ω；灵敏度：≥96dB；最大声压级：≥121dB连续，≥127dB峰值； |
| 4 | 延时音箱功放 | 台 | 1 | 1、双通道；带扬声器保护系统； 2、额定功率：不低于2×4Ω：750W（20ms重复工作）； 2×8Ω：450W（20ms重复工作）； 总谐波失真(1kHz，-10dB/4Ω)<0.02%；频率响应：10Hz-20kHz（±1dB）；输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K 3、具备短路保护，断路保护，过载保护，高温保护。 |
| 5 | 模拟调音台 | 台 | 1 | 1、≥16种效果的专业DSP效果器； 2、≥10个MIC/LINE单声道输入，≥4个立体声输入，每路话筒输入都具有48V幻象电源；9/10和11/12立体声输入（双1/4”TRS接口），≥3段均衡；13/14立体声输入（双1/4”TRS接口及双RCA接口），≥3段均衡，带蓝牙播放及USB-A MP3播放；15/16立体声输入（双1/4”TRS接口及双RCA接口），≥3段均衡，USB-B输入； 3、≥10总线输出设计，其中2路为主输出、4路为编组输出、4路为辅助输出 |
| 6 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 1、不低于17x16处理器； 2、不低于：8路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，8路本地平衡输出；可扩展8x8Dante音频通道；一个内部混音通道；24bit AD/DA转换，96KHz采样频率；RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口；DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由； 3、输入通道处理部分包含低切，独立反馈抑制，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能；输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元；AUTOMIX通道具有自动混音处理功能，≥12个用户预设。 4、频率响应：20Hz-20kHz,-0.3dB；动态范围：110dBu；失真度：< 0.005% at 1kHz 0dBu；串音：>70dBu，20Hz-20kHz；共模抑制比：>75dBu 1KHz； |
| 7 | 8路电源时序器 | 台 | 1 | 1、配备≥3.5寸彩色TFT-LCD可触控显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态； 2、≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）； 3、每通道可以独立设置开启/关闭； 4、每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流; 5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 6、欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 7、配置RS232/485接口，支持级联、中央设备控制； 8、额定输出总电流≥40A，单路输出电流≥20A。 |
| 8 | 有源监听音箱 | 套 | 1 | 1、单只音箱单元组成：不低于1”高音单元，5.25”低音单元； 2、包含1只主音箱及1只副音箱； 3、支持蓝牙功能；支持高低音增益调节功能及限幅功能； 4、频率响应：50Hz-20KHz；最大声压级：≥107dB；分频点：2000Hz；输入阻抗：5KΩ；平衡输入接口：XLR、TRS；非平衡输入接口：RCA；输入灵敏度（-6dB/0dB）：+4dBu/-2dBu；最大峰值输入电平（-6dB）：+16dBu；信噪比：≥95dB；总功率（Class D放大器）：100W； |
| B | 音源发言部分 |  |  |  |
| 1 | 会议鹅颈麦克风 | 支 | 1 | 1、背驻极体电容麦克风；心形拾音模式； 2、频率响应：52Hz-20kHz；9至52V幻象电源供电；电源指示灯； 3、压力倾斜变频器带双层镀金膜；黑白可选。 |
| 2 | 一拖二无线手持麦克风 | 套 | 2 | 1、接收机：载波频段：602-699 MHz，灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB，频率响应：45Hz～18KHz （± 3dB） 2、发射机：载波频段：602-699MHz，超宽频段设计，可自动变频设计，内置≥2400个可调频段； |
| 3 | 天放系统 | 套 | 1 | 1、宽频带、低噪声及低互调失真设计，提供多频道接收系统同时使用时排除混频干扰； 2、四个带有隔离的独立输出直流电源（DC12V/1A）可供给4台接收机同时使用； 3、UHF 频段发射及接收两用的定向天线； 4、附带天线信号放大器，可以弥补长距离的电缆对信号造成的损耗 5、输出增益可调，避免过高的增益造成接收机的内调失真 |
| C | 智能控制系统 |  |  |  |
| 1 | 多功能智慧IOT主机（含录播） | 台 | 1 | 1、▲设备接口应具备不低于：RS-232串口10路、HDMI 4K输入接口8路、HDMI 4K输出接口4路、HDMI 2K输出接口4路、3.5mm立体声输入接口4路、3.5mm立体声输出接口4路、RJ-45千兆网口8路； 2、具备≥10路RS-232控制端口，用于控制接入对应的摄像头、窗帘、功放、PLC、灯控等设备，同时支持≥1路RS-485、1路RS-422全功能接口； 3、支持≥1个38K载波的红外接收器，直接学习红外并且从≥4路38K的红外IR接口进行发码控制红外设备； 4、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制； 5、兼容分布式系统输入输出节点混接入，可使用自带≥8口交换机进行便捷快速拓展； 6、支持≥四路4K@30Hz、四路1080@60Hz YUV4:4:4视频同时输出，分辨率和帧率向下兼容标准分辨率； 7、具备无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制，最高可同时支持8路网络接入功能； 8、支持定制化开发中央控制界面，支持对灯光、窗帘、投影机、投影幕、摄像头、会议设备、音频系统等周边环境设备进行实时控制管理及双向反馈； 9、支持标准的LCD、DLP、DID拼接功能，并支持任意分辨率的LED拼接且进行LED同步，支持无需额外增加拼控或者第三方设备即可进行上屏操作； 10、平均无故障运行时间不少于100000小时。 11、▲前面板具备一个≥5寸显示屏，可同步显示合并录播画面；支持重点部分进行马赛克及变声处理，防止出现视频资料外泄；需至少具备矩阵、拼接、交换机、中控、4G物联、多画面录播等功能； 12、▲支持多种开源大模型接入，兼容14B、32B参数量模型，同时支持业务语言与AI能力的无缝对接，实现专业领域深度理解； 13、▲支持设备深度管控和数据采集能力，包括设备控制、设备参数监测、设备参数调试等功能，支持内置视频质量评估引擎，可自动检测模糊、灰暗、遮挡等不少于20种画面质量问题； |
| 2 | 分布式输入节点（含软件） | 台 | 3 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI环出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输入接口、≥1路3.5音频接口、≥1个KVM USB接口、≥1个USB 3.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； 3、坐席系统支持全域扩展，系统可以通过专线、专网、广域网有效扩展，规模无上限； ▲4、支持KVM座席管理功能，不少于全面控制、仅可观看、及不可访问和控制三种权限； 5、信号源编码延时≤0.002ms； 6、KVM功能具备0SD菜单支持快速接管方式，支持可视化预览信号源画面及信息； 7、操作终端可支持国产操作系统； ▲8、支持4K@60Hz、YUV4:4:4\RGB888视频的输入，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； 9、支持中控功能，满足控制接口不少于：2路继电器RELAY接口、4路电平I/O接口、2个RS-232串口、1个RS-485串口、4路红外IR接口； 10、具备远程KVM控制，支持多屏间跨屏、漫游，支持多屏间放大缩小，支持多权限管理，支持坐席信号源任意投到大屏上显示。 ▲11、保证物理隔离，从物理接口上防止不同密集电脑之间因USB设备发生数据泄露，同时避免U盘、USB摄像头、UKey、USB打印机等设备的连接； ▲12、支持同屏镜像功能，无需对辅屏进行控制，只需控制主屏，主屏的任意动作都完全同步至副屏显示； |
| 3 | 分布式4K输出节点（含软件） | 台 | 3 | ▲1、具备≥1路HDMI视频输出接口、≥1路5针凤凰端子平衡立体声输出接口、≥1个USB 3.0接口、≥2个USB 2.0接口、≥1个RJ-45千兆网口、≥1个SFP fiber接口； 2、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个视频信号指示灯、≥1个网络状态及信号信号状态灯、≥1个恢复出厂设置按键； ▲3、信号源解码延时≤0.002ms； 4、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能； 5、支持1套鼠标键盘控制多个不同业务平台系统，实现跨网段、跨系统极速编辑操作； 6、支持单台显示器同时查看并跨屏操控不少于128个不同业务系统的画面，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行KVM控制； ▲7、端到端无缝传输延时为≤8ms，信号切换、开窗响应、预案调取的间隔时间为≤8ms； 8、实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 9、支持信号协同推送，支持用户通过快捷键，将本地信号进行画面推送至其他席位，也可将当前接管画面直接推送到大屏幕上； 10、支持4K@60Hz、YUV4:4:4视频输出，支持最高120帧实时编解码处理，分辨率和帧率向下兼容； ▲11、节点采用双芯片架构，包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片，可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题； ▲12、满足在1 条千兆网线上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流（即单路1080P@60 编码后码率≤20Mbps），或者不低于20路4K@30视频流，或者不低于10路4K@60视频流； |
| 4 | 综合交互管理主机 | 台 | 1 | 1、采用机架式设计，采用B/S架构，支持内嵌服务器软件及web管理系统，支持通过浏览器管理整个分布式系统； ▲2、具备≥48路RJ-45千兆网口、≥4路万兆光纤接口，≥1路USB AF2.0接口、≥1路RJ45接口console配置接口、≥1路DC 24V电源适配器接口； 3、前面板具备≥1个电源指示灯、≥1个数据传输指示灯、1路恢复出厂设置按键； 4、需支持双机热备功能，当主管理主机宕机后，马上切换至备用管理主机进行工作，任何一台主/备设备的故障均不影响管理整体平台的正常工作； 5、内置分布式节点管理模块，支持对节点、用户等信息的增、删、查、改； 6、具备≥1万个用户帐号权限管理控制功能，支持设置每个账号的操作控制权限，包括对信号调取、鼠标、键盘操作、大屏控制、U盘操作、U盘屏蔽等权限控制； ▲7、支持基于上下级的级联权限管理功能，支持上级平台用户无需下级平台用户配合的情况下，即可一键把下级平台的视频源上本地大屏显示； ▲8、无须额外增加配置服务器硬件，本主机即可实现分布式系统的管控，实现交互平台即是服务器； 9、支持≥4路万兆光纤接口，支持SFP+，单模、多模光模块，可用于网络组网的上联接口； 10、支持划VLAN功能，支持BGPEVPN、分布式Anycast网关和VLAN的自动化部署；同时支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3等功能； ▲11、支持≥5寸LCD显示，支持预览分布式信号及网络接口信息占用详情，实现对主机内部运行情况的监测，实时掌握网络运行状态； ▲12、内置向量数据库，可实现千万级文档片段的高效检索，检索延迟低于100毫秒； |
| 5 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1、T-BUS，串口，网络控制； 2、最多可以同时使用8路； 3、T-BUS总线控制，可以通过ID拨码设定ID。 |
| 6 | 无线触摸屏 | 台 | 1 | 1、≥10.0英寸 2、≥6G内存，128GB存储 |
| 7 | 嵌墙式控制终端(含软件) | 台 | 1 | 1、≥10.1寸高分辨率全视角显示、钢化防爆触摸玻璃，全铝型材外框；触摸方式：电容触摸；显示屏：IPS全视角1080P高清显示； 3、CPU:≥ 6核，主频：≥1.8GHz;内存：≥4G 存储：≥16G;千M网口； 4、可显示设备控制、环境参数、环境控制、录播控制、二维码（微信扫码开设备、报修、预约、资产查询管理）； 5、AI智能神经元深度学习功能，自动调节灯光照度、空调温度、功放音响话筒的音量大小； 6、支持触控屏操作界面自定义设计:风格自定义，按键样式自定义，logo自定义等； 7、支持实时接收系统下发的通知公告信息并自动弹窗显示通知内容； 8、内置高清人脸识别摄像机；人脸识别认证；语音视频广播； 9、内置麦克风，集成可视化IP对讲模块； 10、语音识别智能控制； 11、支持RS232串口/IO控制； 12、USB文件读取 13、支持对录播系统录制、暂停、停止等操作的控制，支持实时预览录制的画面并可查看相关录制信息； |
| 8 | 系统编程调试 | 项 | 1 | 1，现场技术人员编程调试； 2，售后培训 |
| 9 | 无线路由器 | 台 | 1 | 1.Wan口数量（无线路由）≥ 1个 2.Lan口数量（无线路由）≥ 4个 |
| D | 辅材辅料 |  |  |  |
| 1 | 信号机柜 | 台 | 1 | 1、42U高、600mm*600mm*2000mm；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门。配置不低于：2条垂直束线槽/1块固定层板/1条标准10A五插电源插座/2把220V交流散热风扇/50套M6安装套件。 2、全模块化快捷组装结构，框架与顶、底部加固，配搭六折加强型横梁，整体提升机柜载重能力；机柜底部应配置地平调整支架脚及万向活动轮。 3、前门应为钢制嵌边式玻璃门，采用≥5.0mm高强度钢化玻璃，全通透视窗。 4、机柜层板材料厚度≥1.2mm，单层承重140KG以上 5、机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃或不燃材料，阻燃特性应符合 UL94-VO标准 6、承重要求：机柜直接落地加载重量≥1200kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏。同时机柜底部安装调节支撑脚和滑动轮加载重量≥1050kg，静置48h,卸去载重后机柜无松动，无破坏 |
| 2 | 多媒体信息插盒 | 批 | 1 | 多媒体信息插盒 |
| 5 | 设备接插头 | 批 | 1 | 设备接插头 |
| 6 | 其它辅材 | 批 | 1 | 音箱挂架等 |
| 预约及运维平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧会议预约管理系统 | 套 | 1 | 1.支持在手机、平板、电脑等各种终端上进行空间预约，包括：大中小会议室、培训室、多功能厅、功能室、教室等，支持快速预约和标准预约、预约信息查看、展示个人日程日历、空间空闲一览表等； 2.支持网页访问，可集成至独立应用、微信公众号、即时通讯工具（如钉钉、企业微信、飞书、华为WeLink等）的标准工作台； 3.支持预约会议室同时预约远程视频会议，包括云视频会议和硬件视频会议，如腾讯会议、华为云会议、钉钉会议、ZOOM、小鱼易连、华为硬件视频会议、思科硬件视频会议、Poly硬件视频会议等； 4.支持参会人预约冲突检测，并在预约界面上进行提示； 5.支持周期性预约，比如每周一下午16点-18点项目例会； 6.支持批量会议预约，可一次性预约多场会议，提升预约效率，如预约第一天9~10点会议及第二天14~15点两场会议； 7.支持会议室白名单预约，可对会议室、楼层进行白名单设置，白名单之外员工不可预约； 8.支持会议室预约时间间隔设置，如重要会议室，需在会议结束后进行会场整理，间隔期内不可被预约； 9.支持预约私密会议，在预约端仅参会人可查看预约详情，其他用户无权限查看； 10.支持预约时选择会场服务，如茶水、果盘、午餐等，且服务项目支持自定义配置及资费配置，不同服务可适用于不同的会议室； 11.支持通用的ICS日历标准接口 12.支持会议室收藏和常用会议室，系统可自动识别出用户常用的会议室，并将收藏会议室和常用会议室置顶； 13.支持与会议信息屏对接，实时发布即将召开的会议、当日会议及未来预约的会议，会议信息包括：会议主题、会议时间、预约人员、预约人联系方式、参会人数、会议状态、会议室有人无人状态、会议室容量、会议室设备情况等 14.-支持对接多种门禁设备（包括485接口、继电器、干节点类门锁等），签到验证成功后，自动下发开锁指令； 15.-采用物联网技术，支持边缘计算能力，可缓存重要会议室的设备状态和操作数据，支持MQTT协议与集控系统通讯，降低数据丢失风险； |
| 2 | 智慧会议集中控制管理系统 | 套 | 1 | 1.支持通过设备链路状态图实时、直观的查看设备状态、告警状态、连接状态等，可将会议室控制平板界面集成至集控系统，且界面同步跳转； 2.远程控制和监测：包括音频设备监控；视频设备监控； 3、视频会议设备的监控，包括硬件视频会议的连接、挂断、摄像头控制、静音控制、会议状态监测、网络质量监测等；环境设备监控； 4.支持设备保活机制，包括：最小控制指令间隔自定义、自动指令排队、指令优先级设置、网络风暴黑名单等。当控制指令下发并执行后，才能进行下次控制，以免多次控制导致设备死机，且系统可根据不同设备能力、响应时间不同做好加载控制，设备反馈时间可自由配置，采集周期最小间隔可达100ms； 5.支持设备真值反馈，集控系统设备状态与会议室内设备状态保持一致，同步时间可根据设备类型手动调整； 6.系统具备良好的设备兼容性，不限品牌及型号，只要设备开放协议，均可接入集控系统； 7.支持重要会议室安全控制，在会中，必须经过本地控制平板授权，才可远程控制和协助； 8.支持查看设备详细信息，包括设备名称，在线状态、设备型号、IP地址、MAC地址、资产编号、序列号、软硬件版本以及设备所属的会议室等； 9.支持设备自定义属性可视化配置，无需定制开发即可实现设备属性的添加、修改和删除，实现设备属性灵活扩展； 10.支持会议守护工作台功能。用户使用该功能可实时查看会议室内多路摄像头的画面（需硬件配合）、设备故障预警和告警情况、用户操作日志等。同时，能够远程调用会议场景、实时查看音频、视频、环境等设备的状态，如传感器状态、音量、视频会议网络状态等，并对设备进行远程运维，如：调整摄像头预设位、麦克风静音和取消静音、视频拨号等； 11.面向会议运维工作人员提供专业运维工作台，支持快捷的告警、联检、巡检，可实时查看会议室视频流等； 12.支持仪表盘大屏展示，数据包括会议室数量、告警会议室、当前会议数量、各种类型会议统计、会议时长排行、部门会议时长排行、设备故障排行等，可在地图、3D建筑上展示各区域会议室数量和告警状态； 13.统计报表支持区域筛选，时间维度筛选，支持饼图、柱状图等多展示形式，便捷查看日、周、月时间维度下的统计数据； 14.支持告警规则自定义和配置，无需定制开发即可将设备的状态和触发条件配置成告警，如：当在会议中且处理器手持话筒通道电平持续100%输出，则触发告警。系统至少支持100种以上的状态告警； |
| 3 | 软件定制开发 | 人/天 | 20 | 1.定制开发项包括但不限于：OA流程审批对接、会议室/会议信息自动同步、人脸库集成、工卡卡号集成、信息屏界面定制开发 |
| 4 | 软件系统加密狗 | 个 | 1 | 1.软件系统加密狗 |
| 5 | 软件交付U盘 | 个 | 1 | 1.U盘中包含了项目的软件安装包、软件操作手册和软件清单文档 |
| 6 | 集控服务器 | 台 | 1 | 1.机架式服务器 2.≥一颗CPU，≥6核12线程，主频≥2.9GHz 3.不低于16G内存、128G SSD硬盘、1TB SATA 7200RPM企业级硬盘 4.不低于8个内存插槽，最大支持512G 2400MHz DDR4 5.不低于2个LAN接口、4个USB3.0接口、2个USB2.0接口 6.采用全国产操作系统 7.完全兼容集控系统 |
| 7 | 智慧信息屏 | 台 | 11 | 1.不低于安卓Android 9操作系统 2.不低于4核处理器、2GB RAM、16GB内存 3.不低于10寸LED屏幕 4.以太网口≥1个，10M/100M 自适应 5.USB3.0≥1个 6.支持PoE供电，支持IEEE802.3at/af 7.同时支持WiFi 802.11b/g/n、蓝牙4.1 8.支持RS485接口≥1个，可对接门禁 9.摄像头：双目宽动态不低于200W 10.具备可变色状态灯条，可与会议状态一致，通过不同颜色表示门牌的不同使用状态 11.刷卡模块：支持非接触式IC卡读取，支持Mifare1/TypeA/14443A/S50/S70协议 12.带红外摄像头，提供暗环境下的人脸识别 13.支持签到后自动开锁； 14.支持夜间省电，定时关启设备 15.支持远程静默升级设备APP |
| 8 | 智慧信息屏 | 台 | 3 | 1、前置钢化玻璃、铝型材边框、多媒体音响功放，内部构件防锈、防磁、防静电； 2、尺寸 ≥15英寸；物理分辨率 ≥1920*1080，≥300亮度，屏幕比例16：9 3、可视角度 全视角；亮度 ≥250cd/m2 及以上；显示色彩 16、7M；对比度 ≥800:1 4、CPU≥四核、≥1、8GHz，运行内存：≥2G；内置存储器：≥8G，带WiFi，带蓝牙 5、内置IC读卡器；内置不低于200万像素摄像头； 内置高清麦克风 6、电容G+G10点触摸。 7、系统版本：≥Android 9 8、内置≥三色呼吸灯，有红,蓝、绿三色，可软件控制，显示房间占用，空闲状态； 9、内置门禁控制器，支持人脸识别开门，手机扫码开门，密码开门，刷卡等开门方式； |
| 9 | 人脸识别SDK应用 | 套 | 14 | 1.人脸识别应用SDK授权，配合智慧会议指引屏软件，提供人脸识别功能 |
| 10 | 智慧信息屏软件 | 套 | 14 | 1.支持会议室预约信息展示，信息包含会议室名称、房间号、Logo、日期时间、最近3天的预约信息、医院文化图片和宣传视频等，支持会务人员临时发布会议信息和日程； 2.支持以不可见的形式展示涉密会议，用户只能看到某时段****会议，无法查看会议详情； 3.支持当前会议状态和会议室占用状态展示，如：空闲、会议中、违规占用等，能够与空间占用感应器（如：红外超声波双鉴传感器）联动，显示会议室内有人、无人状态，并通过屏幕颜色区分会议状态； 4.支持展示领导办公室相关信息，包括办公室名称、房号、Logo、日期时间、领导个人忙、闲、勿打扰状态； 5.支持会议室内座位排座和签到状态显示，用户签到后，高亮闪烁提示用户就坐方位，支持多人同时提示； 6.支持多种签到方式，包括：二维码扫码签到、多人人脸签到、RFID刷卡签到； 7.支持签到二维码一码多用，空闲时扫码为会议快速预约，会议中或即将开始时为会议签到； 8.支持人脸识别本地化识别，使用中无需连接互联网，支持多人同时人脸签到（不少于4人）、戴口罩识别等，支持本地6万张人脸库，识别速度不高于1秒（光线良好，硬件规格为4核2G内存16G闪存500W摄像头像素）； 9.支持会议临时变更或取消，会议预约人、主持人或会务人员可进行操作； 10.支持会议室门锁控制，会议参会人或指定人员（如会务人员、清洁人员、运维人员等）可通过扫码、人脸识别、刷卡、密码等多种方式开锁； 11.支持会议费用即时结算，通过人脸识别或刷卡等方式确认用户身份，有结算权限的用户，将提示本次会议的费用，包括会议室预算费用、会议室实际使用费用、会务服务费等； 12.支持监控总线，实现零编码功能配置； 13.支持与集控系统远程监控模块对接，支持设备状态监控、故障告警、日志上传、应用批量升级等； 14.支持夜间省电功能，定时开启、关闭系统； 15.支持应用远程静默升级； |
| 11 | 网络交换机 | 台 | 1 | 1.产品类型 :POE交换机 2.不低于24口千兆以太网交换机，4个千兆光口 3.传输速率 不低于10/100/1000Mbps 4.背板带宽 不低于336Gbps/3.024Tbps 5.包转发率不低于51Mbps/126Mbps |
| 科研1F 大报告厅 |  |  |  |  |
| （一） | 音频扩声系统 |  |  |  |
| A | 扬声器、功放 |  |  |  |
| 1 | 主扩远场线阵列全频扬声器 | 只 | 2 | 1.不少于3单元喇叭设计，需采用外置分频模式 2.需采用全钕磁设计， 3.≥1x14”或≥2x10”低音单元，≥6只x2英寸或更优中高音单元 4.灵敏度：≥98dB 5.声压级：≥141 dB（最大峰值） 6.频率范围不劣于55Hz—20kHz(-10dB) 7.阻抗不低于8Ω 8.额定功率：≥750W内置分频 ； 9.指向特性：水平覆盖角度60°±5°，垂直覆盖角度20°±5° 10.声压级：低频≥129 dB，高频≥135dB 11.额定功率:低频≥600W；高频 ≥100W； 12.▲防潮防尘等级≥IP55 13.▲具备与扬声器同品牌的3D声学模拟软件，提供产品官网内软件介绍截图佐证 ，软件模拟分析截图包括：直达声场分析图(Direct)、混响声场分析图(Direct+Reverb)、传输频率特性图(SPL)、语言清晰度分析图（STI/Speech）。 |
| 2 | 主扩近场线阵列全频扬声器 | 只 | 2 | 1.不少于3单元喇叭设计，需采用外置分频模式 2.需采用全钕磁设计， 3.≥1x14”或≥2x10”低音单元，≥6只x2英寸或更优中高音单元 4.灵敏度：≥98dB 5.声压级：≥141 dB（最大峰值） 6.频率范围不劣于55Hz—20kHz(-10dB) 7.阻抗不低于8Ω 8.额定功率：≥750W内置分频 ； 9.指向特性：水平覆盖角度100°±5°，垂直覆盖角度20°±5° 10.声压级：低频≥129 dB，高频≥135dB 11.额定功率:低频≥600W；高频 ≥100W； 12.▲防潮防尘等级≥IP55 13.▲具备与扬声器同品牌的3D声学模拟软件针对本报告厅的软件模拟分析截图及产品官网内软件介绍截图佐证，软件模拟分析截图包括：直达声场分析图(Direct)、混响声场分析图(Direct+Reverb)、传输频率特性图(SPL)、语言清晰度分析图（STI/Speech）。 |
| 3 | 线阵列超低频扬声器 | 只 | 2 | 1.需采用全钕磁设计，保证高响应效率及更好的细节还原能力； 2.不低于1个18"钕铁硼低音 3.灵敏度≥92dB 4.声压级≥129 dB 5.频率范围不劣于30Hz—300Hz 6.阻抗不低于8Ω 7.额定功率≥750w 8.与主扩远场/近场线阵列全频扬声器同一品牌 |
| 4 | 线阵列安装架 | 付 | 2 | 线阵列及超低扬声器吊装架，满足载重要求 |
| 5 | 拉声像扬声器 | 只 | 2 | 1.需采用钕磁体单元； 2.≥1个12"低音，≥1个3"高音，同轴二分频设计； 3.具备高音保护； 4.需具备内、外置分频两种使用模式，且具备一键式拨档设置开关； 5.频率响应不劣于60Hz—20KHz； 6.连续功率≥300W全频，≥300W低频，≥45W高频； 7.指向角度：110°±10°×60°±10°，可旋转号筒； 10.阻抗不低于8Ω； 11.11.灵敏度≥96dB全频，96dB低频，110dB高频； 12.最大声压级≥129dB全频，≥128dB低频，≥132dB高频； 13.紧凑便携，防护等级：≥IP43（防潮防尘等级） |
| 6 | 落地超低频扬声器 | 只 | 2 | 1.采用六阶带通式结构设计； 2.不少于1个18”超低频扬声器； 3.频率响应不劣于30Hz—300Hz； 4.额定功率≥750W； 5.阻抗不低于8Ω； 6.灵敏度≥92dB； 7.最大声压级≥129dB。 8.与主扩远场/近场线阵列全频扬声器同一品牌 |
| 7 | 舞台返听扬声器 | 只 | 4 | 1.采用同轴设计，且高低音单元都采用钕磁 2.不少于1个8"低音单元及1个1.7”钕磁高音单元； 3.高音采用压缩驱动器； 4.频率响应不劣于75–20kHz； 5.可用频率下限≤75 Hz； 6.额定功率≥150W； 7.指向角度：110°±10°×60°±10°，可旋转号角 ； 8.阻抗不低于8Ω； 9.灵敏度≥94dB； 10.最大声压级≥132dB（GB国家标准） 11.箱体外部具备倾斜角度调节装置，调节范围不低于0°-25° 12.轻量便携，防护等级：≥IP43（防潮防尘等级） |
| 8 | 左右环绕补声扬声器 | 只 | 6 | 1.≥2个6.5"低音喇叭，≥1个2"钕铁硼高音 2.需具备高音保护电路 3.连续功率≥300W； 4.频率响应不劣于80Hz-20KHz； 5.阻抗不低于8Ω； 6.灵敏度≥91dB； 7.最大声压级≥128dB。 8.辐射角度（H×V）:120°±10°×60°±5°。 9.半开放式音圈骨架 10.高频号角可旋转，以保证水平或垂直安装时都能提供相同的覆盖 11.≥IP55（防潮防尘等级）； 12.尺寸（宽×高×深）不大于（192×555×270毫米），满足现场安装条件 |
| 9 | 后顶环绕补声扬声器 | 只 | 4 | 1.≥2个6.5"低音喇叭，≥1个2"钕铁硼高音 2.需具备高音保护电路 3.连续功率≥300W； 4.频率响应不劣于80Hz-20KHz； 5.阻抗不低于8Ω； 6.灵敏度≥91dB； 7.最大声压级≥128dB。 8.辐射角度（H×V）:120°±10°×60°±5°。 9.半开放式音圈骨架 10.高频号角可旋转，以保证水平或垂直安装时都能提供相同的覆盖 11.≥IP55（防潮防尘等级）； 12.尺寸（宽×高×深）不大于（192×555×270毫米），满足现场安装条件 |
| 10 | 线阵数字功率放大器 | 台 | 2 | 1.不少于8路数字信号输入输出； 2.不少于2路模拟音频输入及2路功率输出； 3.具备2个及以上网络接口； 4.输入输出计量显示功能：可通过电平表显示监测设备输入、输出信号的电平； 5.具有自动待机功能，具有静音强切功能； 6.最小负载阻抗支持2Ω，并且支持4Ω、8Ω、16Ω桥接输出，支持定压输出； 7.8Ω负载输出功率≥1000W/通道*2；（不受负载限制的输出） 8.4Ω负载输出功率≥1000W/通道*2；（不受负载限制的输出） 9.设备总功率≥2000W; 10.频率响应优于20Hz–20 kHz； 11.需选用与扬声器同品牌的两通道数字功率放大器。 |
| 11 | 超低频数字功率放大器 | 台 | 4 | 1.不少于8路数字信号输入输出； 2.不少于2路模拟音频输入及2路功率输出； 3.具备2个及以上网络接口； 4.输入输出计量显示功能：可通过电平表显示监测设备输入、输出信号的电平； 5.具有自动待机功能，具有静音强切功能； 6.最小负载阻抗支持2Ω，并且支持4Ω、8Ω、16Ω桥接输出，支持定压输出； 7.8Ω负载输出功率≥1000W/通道*2；（不受负载限制的输出） 8.4Ω负载输出功率≥1000W/通道*2；（不受负载限制的输出） 9.设备总功率≥2000W; 10.频率响应优于20Hz–20 kHz； 11.需选用与扬声器同品牌的两通道数字功率放大器。 |
| 12 | 拉声像\返听数字功率放大器 | 台 | 3 | 1.不少于8路数字信号输入输出； 2.不少于2路模拟音频输入及2路功率输出； 3.具备2个及以上网络接口； 4.输入输出计量显示功能：可通过电平表显示监测设备输入、输出信号的电平； 5.具有自动待机功能，具有静音强切功能； 6.最小负载阻抗支持2Ω，并且支持4Ω、8Ω、16Ω桥接输出，支持定压输出； 7.8Ω负载输出功率≥600W/通道*2；（不受负载限制的输出） 8.4Ω负载输出功率≥600W/通道*2；（不受负载限制的输出） 9.设备总功率≥1200W; 10.频率响应优于20Hz–20 kHz； 11.需选用与扬声器同品牌的两通道数字功率放大器。 |
| 13 | 左右环绕\后环绕数字功率放大器 | 台 | 3 | 1.不少于8路数字信号输入输出； 2.不少于4路模拟音频输入及4路功率输出； 3.具备2个及以上网络接口； 4.输入输出计量显示功能：可通过电平表显示监测设备输入、输出信号的电平； 5.具有自动待机功能，具有静音强切功能； 6.最小负载阻抗支持2Ω，并且支持4Ω、8Ω、16Ω桥接输出，支持定压输出； 7.8Ω负载输出功率≥300W/通道*4； 8.4Ω负载输出功率≥300W/通道*4； 9.设备总功率≥1200W; 10.频率响应优于20Hz–20 kHz； 11.需选用与扬声器同品牌的四通道数字功率放大器。 |
| B | 数字化处理设备 |  |  |  |
| 14 | DANTE数字音频处理矩阵 | 台 | 1 | 1.不少于64路输入、64路输出； 2. ≥12路支持幻象供电的麦克风/线路输入，≥8路模拟输出，≥64X64Dante音频（Dante 双网口支持冗余模式），≥8路数字输出通道，Dante 双网口支持冗余模式； 3.不低于24bit AD/DA转换，96KHz采样频率； 4.RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口； 5.DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由； 6.输入通道处理部分包含：自动话筒混音器、可预测反馈抑制器、多段图示和参量均衡、扬声器库、信号发生器、路由器、混音器、AGC、音频强切、门限、压缩器、音源选择器、延时、房间组合器、duckers、AEC、分频器； 7.输出通道处理部分包含：自动话筒混音器、可预测反馈抑制器、多段图示和参量均衡、扬声器库、信号发生器、路由器、混音器、AGC、音频强切、门限、压缩器、音源选择器、延时、房间组合器、duckers、AEC、分频器； 8.AU T O M I X通道具有自动混音处理功能； 9.≥12个用户预设 10.与所有扬声器同一品牌，DANTE数字音频处理矩阵须内置有主扩远场线阵列全频扬声器、主扩近场线阵列全频扬声器、拉声像扬声器、舞台返听扬声器、左右环绕补声扬声器及后顶环绕补声扬声器的投标型号及该型号参数数值，便于系统调试； |
| 15 | 数字调音台 | 台 | 1 | 1.≥48全处理通道，96kHz采样率，≥24路本地话筒输入，2路1/4’立体声输入，1路3.5mm立体声输入。单组不少于支持48通道AMM自动混音 2.≥36路总线，12路立体声混音+主左右输出，PAFL 总线，16 路可分配的本地输出，AES数字输出。 3.不少于：8个静音编组，8个DCA编组，8个立体声FX，带专有FX返送，DEEP处理，RackFX效果套件。 4.不小于：7英寸彩色触摸屏，16个可分配软按键，4个自定义旋钮，24+1个推子，6层，144个可分配的通道条，24个背光式LCD通道条显示屏。 5.可用于直接至USB硬盘的立体声和多轨录音/播放，32x32通道USB传输至/从Mac /PC。 6．I/O 端口用于音频选项卡（包括第三方协议 —Dante/Waves 卡） |
| 16 | 24路接口箱 | 台 | 2 | 1.不低于24路麦克风前置放大器 2.不低于12个XLR线路输出 3.机架安装 4.兼容≥120米的CAT5e（或更高）电缆 5.监控端口，用于连接ME个人调音台 |
| 17 | 网络音频扩展卡 | 张 | 1 | 1.不低于128x128通道音频和控制 2.不低于96kHz或48kHz操作 3.兼容gigaACE (96kHz), DX (96kHz)和 dSnake (48kHz) 4.模式间智能切换 5.独立的SRC，让一个系统能使用两种不同协议 |
| 18 | 交换机 | 台 | 1 | 8口交换机 |
| 19 | 7.1声道解码器 | 台 | 1 | 1、信噪比：麦克风≥85dB，音乐≥100dB 2、失真度：麦克风 <0.01%，音乐<0. 01 %3、输入阻抗：麦克风10K（非平衡），音乐47K（非平衡） 4、输出阻抗不低于300Q (平衡)，1K(非平衡) 5、不低于5寸电容触摸液晶显示，菜单界面全触摸操作，中英文可选，简洁直观。 6、不低于4进2出HDMI 音视频接口，支持光纤、同轴两种音频数字输入。 7、视频格式支持：1080P 3D、4K。音频支持：ATMOS，杜比AC-3，DTS，HDDTS（5.1 7.1 全景声） 8、解码格式支持dolby AC-3. dolby digital 。dolby prologic. DTS. DTS96/24 10、全面支持DOLBY，DTS 7. 1声道影院解码功能，7. 1声道平衡输出。 11、不低于音乐16段参量均衡，麦克风AB路独立16段参量均衡。 |
| 20 | 播放器 | 台 | 1 | 1、4K芯片 2、支持无盘点歌 3、硬盘支持单盘 2~4T 4、可内置硬盘，支持4K UHD蓝光电影播放，支持蓝光ISO播放，支持4KHDR画质 5、支持全景声，DTSX源码输出，支持全景声音轨透传输出 6、正版在线5.1声道，音响影院，即点即播；本地歌库+云端歌库 |
| 21 | 多通道主备切换器 | 台 | 1 | 1.手动/自动切两种模式切换 2.每组带LED状态指示灯 3.A、B参考信号可以固定频率或者全频段信号，带电平指示灯 4.自动模式下A、B组参考信号智能比对功能，避免误判，提高稳定性 5.参考信号输入接口带信号隔离功能 6.信号恢复正常自动复位功能，无需要手动复位 7.A、B组双电源供电，带A、B电源状态指示灯 8.可通过串口连接实现多台级连同步切换 9.可通过串口连接实现远程有线控制或中控继电器箱控制 10.可通过 RJ45 接口连接以太网远程监视状况或控制 11.断电默认A组通道直通功能 12.带故障指示灯和故障蜂鸣提示功能 |
| 22 | 监听有源音箱 | 对 | 1 | 1.有源无源：有源 2.调节方式：旋纽，遥控 3.输出功率：≥50W |
| C | 拾音设备 |  |  |  |
| 23 | 无线手持话筒 | 套 | 6 | 1、不低于清晰的24位数字音频 2、不低于20 Hz至20 kHz频率范围（视话筒头而定） 3、不低于 44 MHz调谐带宽 4、不低于：每个频段32个可用通道 5、通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机，并可通过网络接口可为多套设备联网扫频 6、2节AA电池可持续使用≥8小时， 7、心形动圈话筒，频率响应：50Hz-15KHz，灵敏度 (dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa |
| 24 | 无线领夹话筒 | 套 | 4 | 全向微型领夹式麦克风、具有平滑的频率响应、受控的低频滚降 |
| 25 | 无线头戴话筒 | 套 | 4 | 1.不低于清晰的24位数字音频 2.不低于20 Hz至20 kHz频率范围（视话筒头而定） 3.不低于 44 MHz调谐带宽 4.不低于：每个频段32个可用通道 5.通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机，并可通过网络接口可为多套SLXD联网扫频 6.自动通道扫描 7.通过以太网端口连接多个接收器进行组扫描和固件更新 |
| 26 | 天线分配器 | 套 | 3 | 1.有源天线/功率分配系统,五路射频信号输出 2.前置式天线安装件,架置式安装件 3.不低于4个用于接收机的直流馈电端(15V,最大2.5A) 4.用于天线偏置的直流输出端(12V,最大300mA) 5.频段范围：470-960 MHz 6.连接器类型：BNC 7.阻抗≥50Ω 8.输出截距点≥21 dBm 9.输出连接器隔离≥30分贝 10.增益：输入到任何输出端口（未使用的端口以50Ω终止）：-1到+1 dB |
| 27 | 墙面安装式宽频天线 | 台 | 2 | 1.有源指向性天线；阻抗≥ 50 Ω；电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 2.接收模式(3 dB 波束宽度)≥ 70 角度 3.三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm 4.天线增益 (在轴)≥7.5 dBi；信号增益 ±1 dB: 5.可切换：Active: +12 dB, +6 dB；Passive: 0 dB, -6 dB |
| 28 | 双头有线鹅颈话筒 | 套 | 2 | ≥15英寸双心型鹅颈话筒，内附≥2个串联式前置放大器、≥20dB噪声隔离防震支架 传感器类型: 电容 拾音模式: 心形 频率响应自≥ 50 Hz 频率响应至≥ 17 KHz 灵敏度 (dBV/Pa) ≥-35 dBV/Pa; 灵敏度 (mV/Pa)≥ 18 mV/Pa; 等效自噪≥ 28 dB(A) 声压≥ 121 dB |
| 29 | 乐器拾音话筒 | 支 | 8 | 传感器类型: 电容 拾音模式: 心形 频率响应自: 20 Hz-20 KHz 灵敏度 (dBV/Pa)≥ -37 dBV/Pa;14.1 mv/Pa 等效自噪≥ 14 dB(A) 声压: 衰减开关位于0 dB≥ 139 dB 衰减开关位于-15 dB≥154 dB 衰减开关位于-25 dB≥ 164 dB |
| D | 桌面无线会议设备 |  |  |  |
| 30 | 无线会议主机 | 台 | 1 | 1.基于数字音频技术 2.集成音频、控制、高频传输于一体； 3.机载≥4.3英寸触摸屏，可查看和设置系统参数； 4.不少于10组预设通道及200个会议单元接入 5.支持话筒地址编辑功能、时间同步功能、噪声门、啸叫抑制功能、频率检测及频率自定义功能 6.不少于4组预设参数保存及调用，不少于4种发言模式； 7.同时发言人数可设置为1-4人； 8.支持讨论及摄像跟踪功能，并且具备发言限时功能； 9.不少于2种控制方式，包括面板控制及中控控制； 10.主机可控制所有话筒的电源及开关； 11.载波频段优于UHF605-630MHz 12.工作有效距离不低于60米 13.灵敏度>60dB 14.频带宽度不低于30MHz 15.信噪比>105dB 16.T.H.D：<0.7 %17.频率响应优于45Hz－18KHz |
| 31 | 无线会议单元 | 台 | 1 | 1.电容式心型指向性咪芯，带≥2寸彩屏，实时显示单元电量、时间、ID及信号强度； 2.采用主流方型咪杆，调节角度不低于42度； 3.支持不少于10级拾音灵敏度调节； 4.支持话筒地址设置； 5.采用标准可充电锂电池，支持充电； 6.主席单元具备优先功能，不受限制功能的限制； 7.载波频段UHF605-630MHz 8.谐波幅射 <-65dBm 9.供电： 2节18650电池，支持YTPE-C充电 |
| 32 | 无线会议单元 | 台 | 12 | 1.电容式心型指向性咪芯，带≥2寸彩屏，实时显示单元电量、时间、ID及信号强度； 2.采用主流方型咪杆，调节角度不低于42度； 3.支持不少于10级拾音灵敏度调节； 4.支持话筒地址设置； 5.采用标准可充电锂电池，支持充电； 6.载波频段UHF605-630MHz 7.谐波幅射 <-65dBm 8.供电： 2节18650电池，支持YTPE-C充电 |
| 33 | 采集器 | 台 | 1 | UHF频段发射及接收两用的全向天线 |
| 34 | 充电箱 | 台 | 1 | ≥10口USB无线充电箱 |
| 35 | 管理软件 | 套 | 1 | 1.软件管理双备份 2.摄像跟踪双备份 3.一键备份和系统恢复功能具备会场设计 4.话筒分区管理，话筒5段EQ，独立话筒手动/自动增益调节话筒低音切除，话筒噪声门设置 5.人员档案，座位管理，话筒控制，议程管理，会议录制，视频跟踪，屏幕信息，短消息等 |
| 36 | 电子桌牌 | 台 | 28 | 1.屏幕≥7.5 英寸三色电子墨水屏（黑白红） 2.分辨率≥800*480 3.内置≥1800mAH锂电池，Type-c充电，充电1次可待机1年以上 4.全视角180°，不反光，不刺眼，阳光下可视。 5.手机APP更新、电脑本地局域网内更新、电脑访问外网更新信息 6.多种更新信息方式：支持安卓、鸿蒙等操作系统，支持 NFC近场更新+ 蓝牙远程单个或批量更新 |
| E | 其他配套设备 |  |  |  |
| 37 | 布线机柜 | 个 | 2 | 规格：WDH/600mm×600mm×2000mm |
| 38 | 控制室监视器 | 台 | 5 | 不低于16寸 |
| 39 | 智能网关控制中心 | 台 | 3 | 1、控制数量及容量≥8路10A可控，1路直通； 2、LAN 以太网:≥10/100Mbps； 3、保护≥5KV 电磁隔离； 4、NPSC: RS232串口及RJ45网口； 5、串口速率: 波特率从110bps 到115200 bps可设置； 6、网络协议: ETHERNET、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP； 7、工具软件: PC工作模式配置软件、TCP/UDP 测试工具、串口调试软件； 8、配置方式:网络，UART； 9、电源: 交流220V |
| 40 | 舞台综合接口箱 | 个 | 4 | 1、内含网络口+3.5音频+卡侬口+多功能电源口 2、180度翻盖式嵌入工程使用；可随意踩踏，有效保护内部插座，踩到不会自动弹起； 3、不锈钢面板，面贴木饰面，与装修相融合。模块自由组合，防水防锈； |
| 41 | 墙面综合接口箱 | 个 | 6 | 1、内含网络口+3.5音频+卡侬口+多功能电源口 2、180度翻盖式嵌入工程使用；可随意踩踏，有效保护内部插座，踩到不会自动弹起； 3、不锈钢面板，面贴木饰面，与装修相融合。模块自由组合，防水防锈； |
| 42 | 流动话筒支架 | 支 | 10 | 流动话筒支架 |
| （二） | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 激光工程投影机 | 台 | 2 | 1、3DLP™芯片 2、分辨率：1920×1200 3、光源：激光光源光源寿命≥20000小时 4、亮度输出：≥26000流明 5、光轴移动：水平±40%，垂直±100%，电动。信号备份：支持DP与HDMI信号、双SDI信号之间备份。 |
| 2 | 两通道融合器 | 台 | 1 | 1.配置输入：≥4路HDMI，输出≥2路HDMI，输出具备投影融合功能，最大分辨率不低于19200*1200； 2.具有B样条几何校正技术，几何校正后融合画面边缘平滑，无锯齿；具有暗场补偿，在播放暗场画面时，画面无亮带产生，整个画面明暗一致；支持投影机颜色调整 |
| 3 | 定制投影幕 | 幅 | 1 | 下卷式电动卷筒幕。13000*4500mm有效画面 1.下轴卷动装置，保障银幕的平整性。外壳及金属零件均做防锈处理。采用大口径卷管，卷管水平弯度≤0.04％，保证电动幕的平整，满足电动幕做融合的要求。 2.传动系统：工程电机搭配减速器和定位装置以及变频器，运行平稳静音，重复定位精度小于10mm。 3.保护措施：葫芦起重，钢丝绳固定，带防坠器。 4.变频控制箱（管状电机无控制柜），主要元器件均选用3C认证品牌,带漏电保护断路器，箱体采用冷板制作，表面作静电喷塑处理，控制箱具备升降控制、紧急制动、紧急断电、升降启停变速等功能。 5.选用PVC白弹银幕，增益大于1.0倍（β≥1.0），160度以上宽视角（有效散射角2α≥160°）。幕面解像力不低于125线对/MM。幕布环保、高分辨率、彩色还原性好、幕表面物理参数稳定衰减小、防静电、防霉 、阻燃、可清洗。 6.采用拉线导向自绷紧系统设计，完全平衡幕布表面每一点阵的表面张力，保证幕面平整。 |
| 4 | 无线投屏协作系统 | 台 | 1 | - 无线投屏使用 ▲2、网络模式：需支持无线路由器、无线交换和网络终端三种网络模式。需支持远距离稳定流畅的无线投屏。投屏的最大传输距离不小于100m。 ▲3、移动端无线投屏应用：支持不少于16路终端设备同时接入终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。 |
| 5 | 提词返监显示 | 台 | 4 | 尺寸≥55寸 背光类型：DLED 物理分辨率≥1920*1080 视角≥178° 颜色≥16.7M 亮度：≤270cd/㎡ 响应时间≤4ms 对比度≥5000:1 |
| 6 | 提词返监显示支架 | 台 | 4 | 15-45度，角度可调 尺寸适应：50-70寸 静音脚轮，承重≥60KG |
| 7 | 移动推车 | 台 | 4 | 电视落地移动推车 适用尺寸55-90寸 |
| （三） | 智能控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络合并式控制主机 | 套 | 1 | 1.采用国产化自主可控平台，CPU、运行内存、存储内存、MCU、FPGA、网络芯片、网络交换芯片均采用国产化自主可控品牌产品 2.支持双网口，支持1000/100/10M网口;支持IPV4、IPV6;支持多种网络协议∶TCP、UDP、HTTP、SSH、telnet、HTTPS、SNMP； 3.具备不少于8个全功能双向串口，每个全功能串口都可以被设置为 RS-232/RS-422/RS-485 模式，每个全功能串口都支持流控；不少8个红外IR接口，每个红外接口可以被设置为单向输出RS-232串口模式;不少10个隔离低压弱电继电器（常开触点）;不少8个I/O 接口;不少2个USB接口； 4.支持全功能串口，支持串口流控功能，支持串口硬件和软件握手协议，RS-232/RS-422/RS-485接口速率可设置为∶2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200，支持设置校验位模式∶NONE、ODD、EVEN； 5.支持红外学习功能，支持对红外遥控器进行学习，支持对红外学习文件进行增加、学习、测试、删除、清空，支持对红外设备进行控制逻辑编辑;支持导入电器设备的红外控制代码库到主机； 6.支持ModBus、DMX512、KNX、CAN;支持DB-NET 和 DB-link，DB-NET 和 DB-link 分别支持添加 299 个设备;支持用户自定义编程设置控制协议； 7.支持添加和管控多种设备，支持视频设备、分布式设备、控制网关、音频设备、环境设备管理、IPC、IP电源控制器，对设备进行统一集中管控∶支持拼接器叠加、漫游、开窗、切换、场景调用控制;可视化音频控制，可以控制音量大小、切换静音模式、音频通道切换、实时声压大小展示、预案保存与调用;支持对设备电源进行控制，如灯光、风扇控制。 8.支持视频可视化预监，支持音频音量可视化显示，支持环境状态参数可视化显示，支持数据信息可视化显示，支持外接设备状态可视化显示 |
| 2 | 有线控制终端 | 台 | 1 | 1.专用安卓电容触控终端，支持桌面安装（配合桌面托架），铝合金后壳; 2.≥10寸触摸屏幕，分辨率≥1280(RGB)×800 3.Android 11 系统，主频≥1.5Ghz ，≥8GB Emmc Flash、≥2GB DDR4 RAM 4.≥1个千兆网口，支持POE网口供电，支持24V直流供电； 5.功耗：≤6W |
| 3 | 无线控制平板 | 台 | 2 | 高刷全面屏，不低于8+128GB ，分辨率：≥2200*1440 |
| 4 | 放装AP | 台 | 2 | 1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡； 2、整机最大无线速率≥2.97Gbps； 3、支持防盗锁孔； 4、至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口； 5、支持内置蓝牙5.1； 6、整机功耗≤12.95W； 7、整机最大接入用户数≥1024； |
| 5 | AC | 台 | 1 | 1、整机尺寸≤200mm*110mm*25mm便于安装在弱电箱； 2、支持不低于5口千兆，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口； 3、支持不低4G扩展槽； 4、支持全网通4G，用于WAN口链路的备份以增加网络可靠性，WAN口故障可自动切换4G； 5、支持≥1个USB扩展槽； |
| 6 | POE交换机 | 台 | 1 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个； |
| 7 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1.采用通用网络，RS-485控制方式，支持独立控制开关； 2.外置不低于12-36V电源供电或内部220v接线端子供电，支持跟中控主机配合提供24V电源； 3.旋钮地址拨码，内置≥八路高性能30A大功率继电器模块，单路功率可达≥6000W，总承载≥48KW; 4、具备电源及状态指示灯； 5、电源接口有常开、常闭端； 6、支持壁挂、机柜上架安装 |
| 8 | 界面制作、软件编程 | 项 | 1 | 根据现场设备及环境定制化软件编程， 并通过合理编程达到保护系统设备的目的； 可以联网，实现集中智能控制； |
| （四） | 接口信号管理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵模块化机箱 | 台 | 1 | 1.支持不低于36进36出的无缝混合插卡 2.配置不低于：4路4K@60Hz 4:4:4 HDMI输入、8路4K@60Hz 4:4:4 HDBaseT输入（含2路面板混合信号发送盒、6路发送盒）、4路SDI输入、8路4K@60Hz 4:4:4 HDMI输出、8路4K@60Hz 4:4:4 HDBaseT输出（含接收盒）；4K、2K HDMI/DVI/SDI/VGA/复合视频/分量视频/HDBaseT/光纤等多种类板卡混插混用； 3.支持多种不同分辨率输出，以满足不同类型的显示设备需要； |
| 2 | 4路 HDMI2.0输入卡 | 张 | 1 | 不低于4 路 HDMI2.0 4K 信号输入，兼容 DVI 不低于4 路模拟立体声音频输入 分辨率最高支持 4K@60Hz RGB 和 YPbPr 4:4:4，兼容 HDCP2.2，支持 HDCP 转换 支持 PCM2 通道内嵌音频透传 支持模拟立体声 + DVI 转换为 HDMI 信号 可使用模拟音频信号替换现有 HDMI 内嵌音频 支持信号内部转换 |
| 3 | 4路 4K@60Hz 4:4:4 HDBaseT输入卡 | 张 | 2 | 不低于4 路标准 4K 双绞线信号输入 不低于4 模拟音频输入+4路双向RS232接口，可嵌入双绞线同步传输 支持4K≥120米，1080P≥150 米传输距离 分辨率最高 4K60 4:4:4， 兼容 HDCP2.2，支持 HDCP 转换 支持 PCM2 通道内嵌音频透传 支持信号内部转换 支持PoC电源插入，为发送器远程供电； |
| 4 | 4路 3G-SDI输入卡 | 张 | 1 | 不低于4 路 3G SDI 信号输入，自适应 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI 不低于4 路模拟音频输入 分辨率最高支持 1080P@60Hz ≥300米 传输距离(SD-SDI) 支持信号内部转换 |
| 5 | 扩展电源 | 只 | 2 | 110~240V AC 输入，可更换国标通用转接插头 直流24V/2.7A 供电输出 |
| 6 | 结构化控制卡 | 张 | 1 | 运行嵌入式Linux系统，可对视频系统进行管理、控制、数据交互等； 内嵌控制服务器软件及web管理系统，采用C/S架构，支持电脑、手机、安卓等终端进行管理和操作； 提供不低于：4路RS232、2路IR、2路Relay以及2路IO用于环境控制，支持TCP、UDP、HTTP、HTTPS、WebSocket控制； 提供≥3口10/100Mb 自适应以太网交换； 操作界面主机备份，更换操作终端仅需设置连接信息，终端自动同步更新界面，无需手动上传； 提供非遗失性内部存储，存储的内容不受主机通断电影响，重新上传程序可选择是否保留存储的数据； 操作界面支持实时流媒体预览，拖拽式信号路由； |
| 7 | 4路 HDMI2.0 输出卡 | 张 | 2 | 不低于4 路 HDMI2.0 4K 信号输出，兼容 DVI 不低于4 路模拟立体声音频输出 视频最高 4K@60Hz RGB/YPbPr 4:4:4，兼容 HDCP2.2，支持 HDCP 转换 支持分辨率转换输出、无缝切换和多屏拼接 支持 PCM2 通道内嵌音频透传 HDMI 内嵌音频可通过模拟立体音频口解嵌输出 |
| 8 | 4路 4K@60Hz 4:4:4 HDBaseT输出卡 | 张 | 2 | 不低于4 路标准 4K 双绞线信号输出 不低于4 路模拟音频输出+4路双向RS232接口，可嵌入双绞线同步传输 支持4K信号≥120米，1080P信号≥150 米传输 分辨率最高 2160P，兼容 HDCP2.2，支持 HDCP 转换 支持 PCM2 通道内嵌音频透传 支持分辨率转换输出、无缝切换和多屏拼接 |
| 9 | 150米HDBaseT 发送面板 | 台 | 2 | 支持 4KP60 信号 ≥120 米传输，1080P60 信号 ≥150米 传输 支持 HDMI2.0b，HDCP2.2/1.4 和 DVI1.0 标准 支持HDMI、TypeC信号输入，插入线缆自动切换或按钮手动切换 支持视频格式 4K@60Hz 8bit RGB/YCbCr4:4:4, 4K@60Hz 12bit YCbCr4:2:0 支持 HDR10+、Dolby Vision、HLG 和 3D 支持最高 7.1 通道的 HDMI 常用格式音频数据，如 PCM、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、Dolby Atmos 等 支持 4K 视频、内嵌音频、双向IR、双向RS232 同步传输 支持本地 DC 24V 或 PoC 远程受电，带PoC供电拨码开关 国标 86 型面板，可固定在标准86底盒上 |
| 10 | 150米发送器（HDMI2.0） | 台 | 6 | 支持 4K 信号 ≥120 米传输，1080P 信号 ≥150米 传输 支持 HDMI2.0b，HDCP2.2/1.4 和 DVI1.0 标准 发送端带 HDMI 环路输出 支持视频格式 4K@60Hz 8bit RGB/YCbCr4:4:4, 4K@60Hz 12bit YCbCr4:2:0 支持 HDR10+、Dolby Vision、HLG 和 3D 支持最高 7.1 通道的 HDMI 常用格式音频数据，如 PCM、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、Dolby Atmos 等 支持将 HDMI 内嵌立体声音频解嵌为立体声 支持 4K 视频、内嵌音频、双向IR、RS232 同步传输 带锁扣的分体式电源或远程供电 |
| 11 | 150米接收器（HDMI2.0） | 台 | 8 | 支持 4K 信号≥ 120 米传输，1080P 信号 ≥150米 传输 支持 HDMI2.0b，HDCP2.2/1.4 和 DVI1.0 标准 发送端带 HDMI 环路输出 支持视频格式 4K@60Hz 8bit RGB/YCbCr4:4:4, 4K@60Hz 12bit YCbCr4:2:0 支持 HDR10+、Dolby Vision、HLG 和 3D 支持最高 7.1 通道的 HDMI 常用格式音频数据，如 PCM、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、Dolby Atmos 等 支持将 HDMI 内嵌立体声音频解嵌为立体声 支持 4K 视频、内嵌音频、双向IR、RS232 同步传输 带锁扣的分体式电源或远程供电 |
| （五） | 会议视频采集录制 |  |  |  |
| 1 | 4K录播一体机 | 台 | 1 | 1.▲4K超高清记录：支持≥8路HDMI 4K@30超高分辨率输入及≥5画面合成录制，实现会议超高清记录。支持对输入信号进行自定义名称，方便信号辨别； 2.嵌入式芯片：内置嵌入式 Linux 操作系统，支持7*24小时连续运行。 3.系统集录制、直播点播导播、存储、管理、音视频编码等功能于一体。 4.支持标准流网络直播发布。 5.编码：H.265、H.264 6.接入分辨率：3840*2160，1920*1080 7.录制分辨率：4K@30 、4K@25、1080P@30、1080P@25 8.录制模式：合成/电影模式录制 9.直播点播：Web直播点播；RTMP、RTSP、HTTP等标准流直播 10.输出：本地导播输出、网路输出 11.音频接口不少于：Line in*2、Mic in*1、Line out *2；USB接口*5 12.存储：≥2T 13.网路协议：IPV4、IPV6 |
| 2 | 4K录播一体机软件 | 套 | 1 | 支持web访问，支持导播客户端软件，兼容国产操作系统，支持直播推流，文件管理等应用 |
| 3 | 4K云台摄像机 | 台 | 3 | 1、传感器≥1/2.5英寸Exmor R CMOS 2、有效像素≥850万 3、光学变倍≥20倍，倍率镜模式，HD可达到40倍变焦（不损失图像质量），同时打开SRZ功能，4K可实现30倍变焦，HD可达80倍变焦。 4、最大水平视角：≥70度 5、支持正装、吊顶安装（图像翻转）功能 6、预置：≥255个，具备预置位静止功能 7、云台参数：水平±170度转动、垂直：+90度 to -30度 8、视频格式支持：2160P/29.97、2160P/25、1080P59.94、1080P50、1080i59.94、1080i50、720P59.94、720P50 9、视频输出接口：1路3G-SDI,1路HDMI,1路IP编码输出,且具备 HDBaseT 输出 10、网络编码支持 H.264/H.265（高达4K/30），且支持RTSP,RTMP,SRT网络协议 11、支持POE+（符合IEEE802.3at）供电，HDBaseT POH供电 12、控制协议支持VISCA ，PELCO（RJ45),VISCA OVER IP,ONVIF(RJ45) 13、控制接口及方式：RS422,RS232,RS485,IP(RJ45),HDBaseT |
| 4 | 控制键盘 | 台 | 1 | 1、控制接口不少于：1路RS232，2组RS422（兼容RS485)，1路IP（RJ45)， 2、控制协议至少支持Pelco P/D ,VISCA,VISCA over IP，Onvif，且支持跨协议混合控制 3、串行控制数量不低于RS232:7(VISCA)，RS422:14个(VISCA)，RS485:255(Pelco P/D)，IP：255个 4、快捷图像调整功能：通过专用旋钮及按钮，包括自动曝光等级、白平衡、聚焦等可直调节 5、四维摇杆调节平移和俯仰，以及通过手柄或单独的 Seesaw 控制杆控制变焦，可轻松实现专业视频制作，专用旋钮和控制按钮可简化对常用摄像机功能的直接访问，而无需使用摄像机菜单 |
| 5 | 视频采集器 | 个 | 1 | 多接口-USB采集卡 支持HDMI、DVI、VGA、YPbPr、AV和SDI的视频输入采集 支持输入接口自动识别 支持分辨率480i~1920×1200格式视频采集 支持AV、YPbPr、VGA和DVI口外部模拟音频输入 兼容USB3.0接口，传输速率达到300~350MB/s 兼容OBS, VLC, XSPLIT和AMCAP等采集软件 可自动识别输入视频格式，可调节输出尺寸和帧速率等 无需按装驱动，即插即用 |
| 6 | USB音频采集器 | 台 | 1 | 1、能使用USB连接到台式电脑和便携电脑 2、低噪声的完全平衡的XLR和1/4英寸TRS复合输入插座 3、大于48dB 的清晰增益和提供低噪声内置的幻象电源 4、监听混音控制和电平控制 5、独立通道的增益控制 6、不低于1/4英寸 TRS平衡监听和 1/8英寸耳机监听输出 7、灵活的不低于3种供电方式：USB供电、外部电源适配器或9V电池 |
| 7 | USB3.0延长器 | 台 | 1 | 100米单网线转RJ45网络传输usb 输出接口≥网口*1(RX) 输入接口≥网口*1(TX) USB接口≥USB3.0*4(TX) 输入端口≥Type-C*1(RX) 电源≥12V/2A |
| （六） | 辅材及配件 |  |  |  |
| 22 | 系统集成服务 | 项 | 1 | 各类辅材及接插件：卡侬，6.5插、音箱插、莲花头、排插、BNC头等辅助材料 全系统设备安装及调试 |
| 14、信息发布引导系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 中心设备 |  |  |  |
| 1 | 管理终端 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频2.8GHz 2、配置≥16GB DDR4 UDIMM内存； 3、配置1块1T SATA硬盘； 4、显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 5、接口：≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI； 6、配置≥22寸液晶显示器；配置USB键盘鼠标； |
| 2 | 智能信息发布软件 | 套 | 1 | 信息发布系统软件需求 播放功能要求 1、可播放各种格式的图片、文档、FLASH、网页及音视频。支持同时叠加多个元素同时播放。 2、立体声、双声道，支持MP3,AAC,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。 3、图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。 发布和播放要求 1、可以指定终端空闲时间下载，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 2、可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。 3、播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。 4、显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。 5、系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。 6、可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整。 7、具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 8、可以在主控端控制和调节各个显示终端的声音大小。 管理控制软件指标要求 1、系统满足支持一机多用的设置，根据要求，随时改变其功能，点播、直播、信息发布功能随意切换，一屏多用，节省资源。 2、支持各种多媒体档案格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式； 3、系统支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，可对素材进行预览； 4、支持提供常规节目模板库；管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板； 5、便于编辑和自动生成播放列表；一个节目可以排在一个时段、或连续多个时段播出，或全天播出同一节目。节目表一次可设定31天的播放内容； 6、对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等； 7、对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护。 8、播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核不通过的进行打回，通过站内消息通知操作员。 9、实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等； 10、支持远程设置终端的定时播放/音量/重启功能，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置； 11、★为保证智能信息发布软件正常、稳定运行，投标人所投的智能信息发布软件及设备需与一期建设的智能信息发布软件无缝对接，统一管理及发布信息 |
| 3 | 数据对接接口 | 项 | 1 | 与一期系统对接实现统一播放，开放接口对接第三方系统 |
| B | LCD显示设备 |  |  |  |
| 4 | 32寸液晶播放一体机 | 台 | 27 | 1、显示屏尺寸：≥32英寸 2、处理器：不低于四核 3、内存：≥1GB 4、外存储：≥8GB 5、操作系统：≥Android 9.0 6、分辨率：≥1920*1080 7、亮度：≥350cd/m² 8、屏幕厚度：≤30mm 9、音频格式：需支持MP3/WMA/AAC格式文件 10、视频格式：需支持RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4格式文件 11、具备分屏显示功能，可以将模版画面分屏显示，可划分多个区域,每个区域内都可以混合播放不同类型的素材； |
| 5 | 55寸宣教屏 | 台 | 6 | 1、显示屏尺寸：≥55英寸 2、处理器：不低于八核 3、内存：≥2GB 4、外存储：≥32GB 5、操作系统：≥Android 12.0 6、分辨率：≥3840*2160 7、亮度：≥350cd/m² 8、音频格式：需支持MP3/WMA/AAC/OGG格式文件 9、视频格式：需支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web M格式文件 10、数据接口：需具备USB、RJ45接口 11、安装方式：需支持壁挂安装 12、工作电压：AC220V 50HZ 13、 要求设备支持多种素材播放，具有图片、视频、幻灯片、静态文本等多种媒体样式的素材管理和播放； |
| 6 | 55寸手术术程显示屏 | 台 | 2 | 1、显示屏尺寸：≥55英寸 2、处理器：不低于八核 3、内存：≥2GB 4、外存储：≥32GB 5、操作系统：≥Android 12.0 6、分辨率：≥3840*2160 7、亮度：≥350cd/m² 8、音频格式：需支持MP3/WMA/AAC/OGG格式文件 9、视频格式：需支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web M格式文件 10、数据接口：需具备USB、RJ45接口 11、安装方式：需支持壁挂安装 12、工作电压：AC220V 50HZ |
| 7 | 65寸液晶播放一体机（竖屏） | 台 | 6 | 1、显示屏尺寸：≥65英寸 2、处理器：不低于八核 3、内存：≥2GB 4、外存储：≥32GB 5、操作系统：≥Android 12.0 6、分辨率：≥3840*2160 7、亮度：≥350cd/m² 8、音频格式：需支持MP3/WMA/AAC/OGG格式文件 9、视频格式：需支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web M格式文件 10、数据接口：需具备USB、RJ45接口 |
| 8 | 75工作量显示屏 | 台 | 1 | 1、显示屏尺寸：≥75英寸 2、处理器：不低于八核 3、内存：≥2GB 4、外存储：≥32GB 5、操作系统：≥Android 12.0 6、分辨率：≥3840*2160 7、亮度：≥350cd/m² 8、音频格式：需支持MP3/WMA/AAC/OGG格式文件 9、视频格式：需支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web M格式文件 10、数据接口：需具备USB、RJ45接口 |
| 9 | 42寸液晶播放一体机 | 台 | 2 | 1、显示屏尺寸：≥42英寸 2、处理器：不低于4核 3、内存：≥2GB 4、外存储：≥32GB 5、操作系统：≥Android 12.0 6、分辨率：≥1920*1080 7、亮度：≥250cd/m² 8、音频格式：需支持MP3/WMA/AAC/OGG格式文件 9、视频格式：需支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web M格式文件 10、数据接口：需具备HDMI、USB、RJ45接口 |
| 10 | 75寸智慧电视 | 台 | 8 | 1、显示屏尺寸：≥75英寸 2、处理器：不低于4核 3、内存：≥2GB 4、外存储：≥32GB 5、操作系统：≥Android 12.0 6、分辨率：≥3840*2160 7、亮度：≥250cd/m² 8、音频格式：需支持MP3/WMA/AAC/OGG格式文件 9、视频格式：需支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web M格式文件 10、数据接口：需具备HDMI、USB、RJ45接口 |
| 11 | 75寸电子白板 | 台 | 9 | 1 显示屏尺寸：75英寸 2 处理器要求：不低于八核 3 内存要求：≥16GB 4 外存储：≥128GB 5 操作系统：≥Android12，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 6 分辨率≥3840*2160 7 亮度≥350 cd/m² 8 音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG 9 高清视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 10 触摸： 红外触摸，响应速度≤10ms，触摸精度≤±1mm 11 视频接口：HDMI IN*2 12 工作电压要求：220V 50Hz 13 安装方式要求：壁挂/吊挂安装 |
| 12 | 75寸中央监护屏 | 台 | 1 | 1 显示屏尺寸：75英寸 2 处理器要求：不低于八核 3 内存要求：≥16GB 4 外存储：≥128GB 5 操作系统：≥Android12，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 6 分辨率≥3840*2160 7 亮度≥350 cd/m² 8 音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG 9 高清视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 10 触摸： 红外触摸，响应速度≤10ms，触摸精度≤±1mm 11 视频接口：HDMI IN*2 12 工作电压要求：220V 50Hz 13 安装方式要求：壁挂/吊挂安装 |
| 13 | 播放器 | 台 | 14 | 1、材质：金属外壳 2、处理器要求：不低于四核 3、内存要求：≥2GB 4、外存储：≥8GB 5、操作系统：≥Android 9.0 6、视频接口：HDMI/AV 7、音频接口：3.5 接口 8、数据接口：USB2.0/USB3.0 9、通信接口：10/100Mbps 10、音频解码器: MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE 11、视频解码器:VP9/H.265/AVS2 up to 4Kx2K@60fps,H.264 4K @30fps, AVS+/VC-1/MPEG1-4 1080P @60fps 12、图片格式：HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF 13、工作电压：DC 5V 2A |
| 14 | 终端设备数字证书软件 | 个 | 56 | 终端设备软件使用权限授予，便于对设备进行统一管理等。 |
| 15 | 显示屏液压支架 | 套 | 25 | 适用于55寸~75寸显示屏 |
| 16 | 显示屏液压支架 | 套 | 27 | 适用于32寸显示屏 |
| 17 | 智慧电视支架 | 套 | 10 | 根据电视尺寸配置 |
| 18 | 1米工作区跳线 | 条 | 52 | RJ45-RJ45 |
| 19 | HDMI跳线 | 条 | 24 | 1米HDMI跳线 |
| C | CCU患者头顶疗愈屏 |  |  |  |
| 20 | 55寸CCU宣教屏 | 台 | 28 | 1、显示屏尺寸：≥55英寸 2、处理器：不低于八核 3、内存：≥2GB 4、外存储：≥32GB 5、操作系统：≥Android 12.0 6、分辨率：≥3840*2160 7、亮度：≥350cd/m² 8、音频格式：需支持MP3/WMA/AAC/OGG格式文件 9、视频格式：需支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web M格式文件 10、数据接口：需具备USB、RJ45接口 11、安装方式：需支持壁挂安装 12、工作电压：AC220V 50HZ |
| 21 | 定制支架 | 台 | 28 | 定制支架，满足现在屏幕倾斜安装需求 |
| 22 | IPTV软件 | 套 | 1 | 开机播放患者须知（图片、视频），对接医院HIS/CIS/HRP系统，提供专家介绍，护士介绍，患者提醒（服药、检查、缴费查询等），辅助康复（康复知识、饮食健康等医院自行添加），预留接口对接第三方系统。 |
| E | LED全彩显示设备 |  |  |  |
| （一） | 康复楼体检大厅 |  |  |  |
| 23 | LED高清大屏 | ㎡ | 5.06 | 1、点间距： ≤1.25mm；物理像素密度≥640000pixels /m²，采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊接在PCB上，无焊线；LED面板设计按共阴原理设计；发光面光泽度≤20GU； 2、显示屏净显示尺寸：宽≥3m；高≥1.6875m； 3、白平衡亮度：≥600cd/㎡； 4、箱体尺寸：600mm×337.5mm，箱体分辨率：480×270； 5、维护方式：完全前维护设计； 6、防护等级：≥IP50； 7、箱体平整度：≤0.1mm； 8、灰度等级：≥18bit； 9、色温：2000K 到 9500K 可调； 10、对比度：≥10000：1； 11、刷新率：≥3840Hz； 12、峰值功耗：≤260w/㎡；平均功耗：≤145w/㎡； 13、▲箱体测试功能：箱体后背自带测试按钮，可实现红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体带信号指示灯，可以通过指示灯来监控箱体运行状态； 14、采用多层光学处理技术，超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹； 15、模组与 HUB 卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件接触区域镀金≥3μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定箱体间连接无外露线材，简洁美观；灯板背面和 HUB板均喷涂三防漆，增加产品可靠性； 16、箱体材质：压铸铝； 17、 ▲散热效能：模组背部采用精密敷铜边框； |
| 24 | 二合一拼接处理器 | 台 | 1 | 1.带载能力：≥720万像素，输出：≥12路网口； 2.信号输入接口：≥3路HDMI； 3.支持单机或双机冗余备份； 4.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 6、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |
| 25 | 配电箱 | 套 | 1 | 1、▲应用功能：支持PLC远程同步联机控制，PLC远程异步脱机自动控制；支持各通道逐级延时上电，断电；支持紧急一键断电；支持各通道分别设置独立定时开关电时间、远程单独控制、近端面板独立控制；支持远程实时监测环境温度数据、环境湿度数据、各通道上电状态、PLC通讯状态；预置多个预案，可根据检测到的温度、湿度等环境数据自动执行各类突发状况预案；支持RS232、RS485、以太网通讯；支持上位机软件、移动终端App、第三方平台、中控系统、工业触摸屏图形终端控制； 2、保护功能：支持超温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、浪涌保护； 3、▲兼容性：支持B/S构架，电脑或平板无需连接外网，浏览器直接访问配电箱IP地址进行控制；完全兼容统信、银河等国产电脑操作系统。 |
| 26 | 吸顶音箱 | 个 | 2 | 1.驱动单元：≥6.5寸低音，≥1寸高音 2.频率响应：65Hz-20kHz 3.指向角度：115°±10°锥形 4.灵敏度：≥94dB 5.最大声压级：≥118dB |
| 27 | 功放 | 个 | 1 | 1.功率：≥2x150W/8Ω 2.频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB） 3.每个通道支持定压、定阻驱动 |
| 28 | 包装、运输费 | 项 | 1 | 材料运输费（普通陆运） |
| 29 | 室内LED显示屏结构 | 套 | 1 | 主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。外装饰采用黑钛金装饰包边,框架及结构采用镀锌管制作成。 |
| 30 | 安装费 | ㎡ | 5.06 | 显示屏安装与屏体内部线材安装 |
| 31 | 调试费 | ㎡ | 5.06 | 显示屏调试试运行 |
| 32 | 备品 | 项 | 1 | 同批次3%备品模组、接收卡、开关电源 |
| （二） | 康复楼住院大厅 |  |  |  |
| 33 | LED高清大屏 | ㎡ | 9.92 | 1、点间距： ≤1.25mm；物理像素密度≥640000pixels /m²，采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊接在PCB上，无焊线；LED面板设计按共阴原理设计；发光面光泽度≤20GU； 2、显示屏净显示尺寸：宽≥4.2m；高≥2.3625m； 3、白平衡亮度：≥600cd/㎡； 4、箱体尺寸：600mm×337.5mm，箱体分辨率：480×270； 5、维护方式：完全前维护设计； 6、防护等级：≥IP50； 7、箱体平整度：≤0.1mm； 8、灰度等级：≥18bit； 9、色温：2000K 到 9500K 可调； 10、对比度：≥10000：1； 11、刷新率：≥3840Hz； 12、峰值功耗：≤260w/㎡；平均功耗：≤145w/㎡； 13、▲箱体测试功能：箱体后背自带测试按钮，可实现红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体带信号指示灯，可以通过指示灯来监控箱体运行状态； 14、采用多层光学处理技术，超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹； 15、模组与 HUB 卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件接触区域镀金≥3μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定箱体间连接无外露线材，简洁美观；灯板背面和 HUB板均喷涂三防漆，增加产品可靠性； 16、箱体材质：压铸铝； 17、 ▲散热效能：模组背部采用精密敷铜边框； |
| 34 | 二合一拼接处理器 | 台 | 1 | 1.带载能力：≥1040万像素，输出：≥16路网口； 2.信号输入接口：≥1路HDMI2.0，≥2路HDMI； 3.支持单机或双机冗余备份； 4.支持≥6画面显示，位置、大小可自由调节支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 6、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |
| 35 | 配电箱 | 套 | 1 | 1、▲应用功能：支持PLC远程同步联机控制，PLC远程异步脱机自动控制；支持各通道逐级延时上电，断电；支持紧急一键断电；支持各通道分别设置独立定时开关电时间、远程单独控制、近端面板独立控制；支持远程实时监测环境温度数据、环境湿度数据、各通道上电状态、PLC通讯状态；预置多个预案，可根据检测到的温度、湿度等环境数据自动执行各类突发状况预案；支持RS232、RS485、以太网通讯；支持上位机软件、移动终端App、第三方平台、中控系统、工业触摸屏图形终端控制； 2、保护功能：支持超温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、浪涌保护； 3、▲兼容性：支持B/S构架，电脑或平板无需连接外网，浏览器直接访问配电箱IP地址进行控制；完全兼容统信、银河等国产电脑操作系统。 |
| 36 | 吸顶音箱 | 个 | 4 | 1.驱动单元：≥6.5寸低音，≥1寸高音 2.频率响应：65Hz-20kHz 3.指向角度：115°±10°锥形 4.灵敏度：≥94dB 5.最大声压级：≥118dB |
| 37 | 功放 | 个 | 1 | 1.功率：≥2x150W/8Ω 2.频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB） 3.每个通道支持定压、定阻驱动 |
| 38 | 包装、运输费 | 项 | 1 | 材料运输费（普通陆运） |
| 39 | 室内LED显示屏结构 | 套 | 1 | 主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。外装饰采用黑钛金装饰包边,框架及结构采用镀锌管制作成。 |
| 40 | 安装费 | ㎡ | 9.92 | 显示屏安装与屏体内部线材安装 |
| 41 | 调试费 | ㎡ | 9.92 | 显示屏调试试运行 |
| 42 | 备品 | 项 | 1 | 同批次3%备品模组、接收卡、开关电源 |
| （三） | 康复楼三层参观走道 |  |  |  |
| 43 | LED高清大屏 | ㎡ | 19.44 | 1、点间距：≤0.9375mm，物理像素密度≥1137777pixels /m²，采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊接在PCB上，无焊线；LED面板设计按共阴原理设计；发光面光泽度≤20GU； 2、显示屏净显示尺寸：：宽≥7.2m；高≥2.7m； 3、白平衡亮度：≥600cd/㎡； 4、箱体尺寸：600mm×337.5mm，箱体分辨率：640×480； 5、维护方式：完全前维护设计； 6、防护等级：≥IP50； 7、箱体平整度：≤0.1mm； 8、灰度等级：≥18bit； 9、色温：2000K 到 9500K 可调； 10、对比度：≥10000：1； 11、刷新率：≥3840Hz； 12、峰值功耗：≤300w/㎡；平均功耗：≤210w/㎡； 13、▲箱体测试功能：箱体后背自带测试按钮，可实现红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体带信号指示灯，可以通过指示灯来监控箱体运行状态； 14、采用多层光学处理技术，超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹； 15、模组与 HUB 卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件接触区域镀金≥3μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定箱体间连接无外露线材，简洁美观；灯板背面和 HUB板均喷涂三防漆，增加产品可靠性； 16、箱体材质：压铸铝； 17、▲散热效能：模组背部采用精密敷铜边框； |
| 44 | 二合一拼接处理器 | 台 | 1 | 1、视频拼接器采用模块化设计，并运用强大的纯硬件FPGA架构，不仅具有稳定高效的视频处理能力，能提供卓越的画质显示和强大视频处理功能，还能保证系统长时间稳定运行、不受病毒影响 2、支持市面常见的HDMI、DP、SDI、DVI、VGA、CVBS输入接口 3、输入：≥4路HDMI2.0：输出：≥60路网口； 4.支持单机或双机冗余备份； 5.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 6.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 7、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 7、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限。 8、支持热插拔输入板卡、输出板卡、预监板卡功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后可恢复之前图层数据，画面可正常播放 |
| 45 | 配电箱 | 套 | 1 | 1、▲应用功能：支持PLC远程同步联机控制，PLC远程异步脱机自动控制；支持各通道逐级延时上电，断电；支持紧急一键断电；支持各通道分别设置独立定时开关电时间、远程单独控制、近端面板独立控制；支持远程实时监测环境温度数据、环境湿度数据、各通道上电状态、PLC通讯状态；预置多个预案，可根据检测到的温度、湿度等环境数据自动执行各类突发状况预案；支持RS232、RS485、以太网通讯；支持上位机软件、移动终端App、第三方平台、中控系统、工业触摸屏图形终端控制； 2、保护功能：支持超温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、浪涌保护； 3、▲兼容性：支持B/S构架，电脑或平板无需连接外网，浏览器直接访问配电箱IP地址进行控制；完全兼容统信、银河等国产电脑操作系统。 |
| 46 | 吸顶音箱 | 个 | 4 | 1.驱动单元：≥6.5寸低音，≥1寸高音 2.频率响应：65Hz-20kHz 3.指向角度：115°±10°锥形 4.灵敏度：≥94dB 5.最大声压级：≥118dB |
| 47 | 功放 | 个 | 1 | 1.功率：≥2x150W/8Ω 2.频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB） 3.每个通道支持定压、定阻驱动 |
| 48 | 包装、运输费 | 项 | 1 | 材料运输费（普通陆运） |
| 49 | 室内LED显示屏结构 | 套 | 1 | 主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。外装饰采用黑钛金装饰包边,框架及结构采用镀锌管制作成。 |
| 50 | 安装费 | ㎡ | 19.44 | 显示屏安装与屏体内部线材安装 |
| 51 | 调试费 | ㎡ | 19.44 | 显示屏调试试运行 |
| 52 | 备品 | 项 | 1 | 同批次3%备品模组、接收卡、开关电源 |
| （四） | 科研楼一层大厅 |  |  |  |
| 53 | LED高清大屏 | ㎡ | 17.82 | 1、点间距： ≤1.25mm；物理像素密度≥640000pixels /m²，点间距： ≤1.25m；物理像素密度≥640000pixels /m²，采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊接在PCB上，无焊线；LED面板设计按共阴原理设计；发光面光泽度≤20GU； 2、显示屏净显示尺寸：宽≥4.8m；高≥3.7125m； 3、白平衡亮度：≥600cd/㎡； 4、箱体尺寸：600mm×337.5mm，箱体分辨率：480×270； 5、维护方式：完全前维护设计； 6、防护等级：≥IP50； 7、箱体平整度：≤0.1mm； 8、灰度等级：≥18bit； 9、色温：2000K 到 9500K 可调； 10、对比度：≥10000：1； 11、刷新率：≥3840Hz； 12、峰值功耗：≤260w/㎡；平均功耗：≤145w/㎡； 13、▲箱体测试功能：箱体后背自带测试按钮，可实现红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体带信号指示灯，可以通过指示灯来监控箱体运行状态； 14、采用多层光学处理技术，超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹； 15、模组与 HUB 卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件接触区域镀金≥3μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定箱体间连接无外露线材，简洁美观；灯板背面和 HUB板均喷涂三防漆，增加产品可靠性； 16、箱体材质：压铸铝； 17、 ▲散热效能：模组背部采用精密敷铜边框； |
| 54 | 二合一拼接处理器 | 台 | 1 | 1.带载能力：≥1700万像素，输出：≥26路千兆网口； 2.信号输入接口：≥1路HDMI2.0，≥2路HDMI，≥1路DP1.2； 3.支持单机或双机冗余备份； 4.支持≥6画面显示，位置、大小可自由调节支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 6、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |
| 55 | 配电箱 | 套 | 1 | 1、▲应用功能：支持PLC远程同步联机控制，PLC远程异步脱机自动控制；支持各通道逐级延时上电，断电；支持紧急一键断电；支持各通道分别设置独立定时开关电时间、远程单独控制、近端面板独立控制；支持远程实时监测环境温度数据、环境湿度数据、各通道上电状态、PLC通讯状态；预置多个预案，可根据检测到的温度、湿度等环境数据自动执行各类突发状况预案；支持RS232、RS485、以太网通讯；支持上位机软件、移动终端App、第三方平台、中控系统、工业触摸屏图形终端控制； 2、保护功能：支持超温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、浪涌保护； 3、▲兼容性：支持B/S构架，电脑或平板无需连接外网，浏览器直接访问配电箱IP地址进行控制；完全兼容统信、银河等国产电脑操作系统。 |
| 56 | 吸顶音箱 | 个 | 4 | 1.驱动单元：≥6.5寸低音，≥1寸高音 2.频率响应：65Hz-20kHz 3.指向角度：115°±10°锥形 4.灵敏度：≥94dB 5.最大声压级：≥118dB |
| 57 | 功放 | 个 | 1 | 1.功率：≥2x150W/8Ω 2.频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB） 3.每个通道支持定压、定阻驱动 |
| 58 | 包装、运输费 | 项 | 1 | 材料运输费（普通陆运） |
| 59 | 室内LED显示屏结构 | 套 | 1 | 主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。外装饰采用黑钛金装饰包边,框架及结构采用镀锌管制作成。 |
| 60 | 安装费 | ㎡ | 17.82 | 显示屏安装与屏体内部线材安装 |
| 61 | 调试费 | ㎡ | 17.82 | 显示屏调试试运行 |
| 62 | 备品 | 项 | 1 | 同批次3%备品模组、接收卡、开关电源 |
| （五） | 科研楼一层大会议室 |  |  |  |
| 63 | LED高清大屏 | ㎡ | 19.44 | 1、点间距： ≤1.25mm；物理像素密度≥640000pixels /m²，采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊接在PCB上，无焊线；LED面板设计按共阴原理设计；发光面光泽度≤20GU； 2、显示屏净显示尺寸：宽≥7.2m；高≥2.7； 3、白平衡亮度：≥600cd/㎡； 4、箱体尺寸：600mm×337.5mm，箱体分辨率：480×270； 5、维护方式：完全前维护设计； 6、防护等级：≥IP50； 7、箱体平整度：≤0.1mm； 8、灰度等级：≥18bit； 9、色温：2000K 到 9500K 可调； 10、对比度：≥10000：1； 11、刷新率：≥3840Hz； 12、峰值功耗：≤260w/㎡；平均功耗：≤145w/㎡； 13、▲箱体测试功能：箱体后背自带测试按钮，可实现红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体带信号指示灯，可以通过指示灯来监控箱体运行状态； 14、采用多层光学处理技术，超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹； 15、模组与 HUB 卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件接触区域镀金≥3μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定箱体间连接无外露线材，简洁美观；灯板背面和 HUB板均喷涂三防漆，增加产品可靠性； 16、箱体材质：压铸铝； 17、▲散热效能：模组背部采用精密敷铜边框； |
| 64 | 二合一拼接处理器 | 台 | 1 | 1.带载能力：≥1700万像素，输出：≥26路千兆网口； 2.信号输入接口：≥1路HDMI2.0，≥2路HDMI，≥1路DP1.2； 3.支持单机或双机冗余备份； 4.支持≥6画面显示，位置、大小可自由调节支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 6、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |
| 65 | 配电箱 | 套 | 1 | 1、▲应用功能：支持PLC远程同步联机控制，PLC远程异步脱机自动控制；支持各通道逐级延时上电，断电；支持紧急一键断电；支持各通道分别设置独立定时开关电时间、远程单独控制、近端面板独立控制；支持远程实时监测环境温度数据、环境湿度数据、各通道上电状态、PLC通讯状态；预置多个预案，可根据检测到的温度、湿度等环境数据自动执行各类突发状况预案；支持RS232、RS485、以太网通讯；支持上位机软件、移动终端App、第三方平台、中控系统、工业触摸屏图形终端控制； 2、保护功能：支持超温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、浪涌保护； 3、▲兼容性：支持B/S构架，电脑或平板无需连接外网，浏览器直接访问配电箱IP地址进行控制；完全兼容统信、银河等国产电脑操作系统。 |
| 66 | 包装、运输费 | 项 | 1 | 材料运输费（普通陆运） |
| 67 | 室内LED显示屏结构 | 套 | 1 | 主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。外装饰采用黑钛金装饰包边,框架及结构采用镀锌管制作成。 |
| 68 | 安装费 | ㎡ | 19.44 | 显示屏安装与屏体内部线材安装 |
| 69 | 调试费 | ㎡ | 19.44 | 显示屏调试试运行 |
| 70 | 备品 | 项 | 1 | 同批次3%备品模组、接收卡、开关电源 |
| 71 | 智慧融合控制台 | 台 | 1 | 1、主板采用嵌入式融合控制操作系统 2、固定220V 10A智能插座输出口：≥8路防脱落新国标五孔插座；市电旁路输出非智能插座：≥1路防脱落新国标五孔插座；输入电能数据采集、可设定延时开关机时间、每个端口带智能保护功能；≥8路智能插座输出口每路独立无线（遥控）控制开关，集成电源时序功能，支持全开全关功能；≥8路智能插座独立采集输出电流、电压及功率等用电数据；整机输出功率≥3.5KW。 3、▲输入电压监测：电压、电流、功率总阀值设置≥8个智能插座电压、电流、功率的独立阀值设置; ≥8个智能插座端口阀值联动管理：电压、电流、功率阀值触发联动空调、智能断路器、智能照明控制系统的启停功能; 可查询接入设备运行日志功能、实时查询设备的用电情况：可以选择年月日时的电压、电流、功率及电能使用情况。 4、设备主机需集成智慧电能管理系统，支持电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护，可实时本机查询各端口用电实时数据。 5、设备集成网络物联部分要求：≥8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、≥1个SFP插槽、≥1路独立RJ45（用于485通讯）、≥1路TYPE-C接口、物联网IO口 ≥2个，可外接空调红外控制模块。可外接温度、湿度的采集模块，可外接智能插座红外遥控器控制。 6、可自定义每路输出电路端口的名称，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 7、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况等。 8、设备带有≥1.5寸 OLED显示屏，屏幕监视工作状态，可查询设备联网信息，对设备工作情况及负载情况进行精确判断，包括功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示。 9、▲端口固定集成要求：最新国标 220V 10A 防脱落智能电源输出≥9个(输出插座口≥8 路，旁路输出插座 ≥1 路)；千兆 RJ45 网络接口≥8 个、 RJ45 类型的 485 接口≥1 个、RJ45 管理口≥1 个、SFP插槽≥1个、TYPE-C接口≥1个、物联网I/O≥2个等须全部集成固定在此设备上，设备为标准19 英寸1U机架式安装。 |
| （六） | 科研楼四层康复区 |  |  |  |
| 72 | LED高清大屏 | ㎡ | 5.06 | 1、点间距： ≤1.25mm；物理像素密度≥640000pixels /m²，采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊接在PCB上，无焊线；LED面板设计按共阴原理设计；发光面光泽度≤20GU； 2、显示屏净显示尺寸：宽≥3m；高≥1.6875m； 3、白平衡亮度：≥600cd/㎡； 4、箱体尺寸：600mm×337.5mm，箱体分辨率：480×270； 5、维护方式：完全前维护设计； 6、防护等级：≥IP50； 7、箱体平整度：≤0.1mm； 8、灰度等级：≥18bit； 9、色温：2000K 到 9500K 可调； 10、对比度：≥10000：1； 11、刷新率：≥3840Hz； 12、峰值功耗：≤260w/㎡；平均功耗：≤145w/㎡； 13、▲箱体测试功能：箱体后背自带测试按钮，可实现红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体带信号指示灯，可以通过指示灯来监控箱体运行状态； 14、采用多层光学处理技术，超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹； 15、模组与 HUB 卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件接触区域镀金≥3μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定箱体间连接无外露线材，简洁美观；灯板背面和 HUB板均喷涂三防漆，增加产品可靠性； 16、箱体材质：压铸铝； 17、▲ 散热效能：模组背部采用精密敷铜边框； |
| 73 | 二合一拼接处理器 | 台 | 1 | 1.带载能力：≥720万像素，输出：≥12路网口； 2.信号输入接口：≥3路HDMI； 3.支持单机或双机冗余备份； 4.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 6、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |
| 74 | 配电箱 | 套 | 1 | 1、▲应用功能：支持PLC远程同步联机控制，PLC远程异步脱机自动控制；支持各通道逐级延时上电，断电；支持紧急一键断电；支持各通道分别设置独立定时开关电时间、远程单独控制、近端面板独立控制；支持远程实时监测环境温度数据、环境湿度数据、各通道上电状态、PLC通讯状态；预置多个预案，可根据检测到的温度、湿度等环境数据自动执行各类突发状况预案；支持RS232、RS485、以太网通讯；支持上位机软件、移动终端App、第三方平台、中控系统、工业触摸屏图形终端控制； 2、保护功能：支持超温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、浪涌保护； 3、▲兼容性：支持B/S构架，电脑或平板无需连接外网，浏览器直接访问配电箱IP地址进行控制；完全兼容统信、银河等国产电脑操作系统。 |
| 75 | 吸顶音箱 | 个 | 4 | 1.驱动单元：≥6.5寸低音，≥1寸高音 2.频率响应：65Hz-20kHz 3.指向角度：115°±10°锥形 4.灵敏度：≥94dB 5.最大声压级：≥118dB |
| 76 | 功放 | 个 | 1 | 1.功率：≥2x150W/8Ω 2.频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB） 3.每个通道支持定压、定阻驱动 |
| 77 | 包装、运输费 | 项 | 1 | 材料运输费（普通陆运） |
| 78 | 室内LED显示屏结构 | 套 | 1 | 主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。外装饰采用黑钛金装饰包边,框架及结构采用镀锌管制作成。 |
| 79 | 安装费 | ㎡ | 5.06 | 显示屏安装与屏体内部线材安装 |
| 80 | 调试费 | ㎡ | 5.06 | 显示屏调试试运行 |
| 81 | 备品 | 项 | 1 | 同批次3%备品模组、接收卡、开关电源 |
| （七） | 科研楼7层心研所 |  |  |  |
| 82 | LED高清大屏 | ㎡ | 9.92 | 1、点间距： ≤1.25mm；物理像素密度≥640000pixels /m²，采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊接在PCB上，无焊线；LED面板设计按共阴原理设计；发光面光泽度≤20GU； 2、显示屏净显示尺寸：宽≥4.2m；高≥2.3625m； 3、白平衡亮度：≥600cd/㎡； 4、箱体尺寸：600mm×337.5mm，箱体分辨率：480×270； 5、维护方式：完全前维护设计； 6、防护等级：≥IP50； 7、箱体平整度：≤0.1mm； 8、灰度等级：≥18bit； 9、色温：2000K 到 9500K 可调； 10、对比度：≥10000：1； 11、刷新率：≥3840Hz； 12、峰值功耗：≤260w/㎡；平均功耗：≤145w/㎡； 13、▲箱体测试功能：箱体后背自带测试按钮，可实现红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体带信号指示灯，可以通过指示灯来监控箱体运行状态； 14、采用多层光学处理技术，超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹； 15、模组与 HUB 卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件接触区域镀金≥3μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定箱体间连接无外露线材，简洁美观；灯板背面和 HUB板均喷涂三防漆，增加产品可靠性； 16、箱体材质：压铸铝； 17、 ▲散热效能：模组背部采用精密敷铜边框； |
| 83 | 二合一拼接处理器 | 台 | 1 | 1.带载能力：≥1040万像素，输出：≥16路网口； 2.信号输入接口：≥1路HDMI2.0，≥2路HDMI； 3.支持单机或双机冗余备份； 4.支持≥6画面显示，位置、大小可自由调节支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 6.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |
| 84 | 配电箱 | 套 | 1 | 1、▲应用功能：支持PLC远程同步联机控制，PLC远程异步脱机自动控制；支持各通道逐级延时上电，断电；支持紧急一键断电；支持各通道分别设置独立定时开关电时间、远程单独控制、近端面板独立控制；支持远程实时监测环境温度数据、环境湿度数据、各通道上电状态、PLC通讯状态；预置多个预案，可根据检测到的温度、湿度等环境数据自动执行各类突发状况预案；支持RS232、RS485、以太网通讯；支持上位机软件、移动终端App、第三方平台、中控系统、工业触摸屏图形终端控制； 2、保护功能：支持超温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、浪涌保护； 3、▲兼容性：支持B/S构架，电脑或平板无需连接外网，浏览器直接访问配电箱IP地址进行控制；完全兼容统信、银河等国产电脑操作系统。 |
| 85 | 吸顶音箱 | 个 | 4 | 1.驱动单元：≥6.5寸低音，≥1寸高音 2.频率响应：65Hz-20kHz 3.指向角度：115°±10°锥形 4.灵敏度：≥94dB 5.最大声压级：≥118dB |
| 86 | 功放 | 个 | 1 | 1.功率：≥2x150W/8Ω 2.频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB） 3.每个通道支持定压、定阻驱动 |
| 87 | 包装、运输费 | 项 | 1 | 材料运输费（普通陆运） |
| 88 | 室内LED显示屏结构 | 套 | 1 | 主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。外装饰采用黑钛金装饰包边,框架及结构采用镀锌管制作成。 |
| 89 | 安装费 | ㎡ | 9.92 | 显示屏安装与屏体内部线材安装 |
| 90 | 调试费 | ㎡ | 9.92 | 显示屏调试试运行 |
| 91 | 备品 | 项 | 1 | 同批次3%备品模组、接收卡、开关电源 |
| （八） | 科研楼9层超大会议室 |  |  |  |
| 92 | LED高清大屏 | ㎡ | 9.72 | 1、点间距： ≤1.25mm；物理像素密度≥640000pixels /m²，采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊接在PCB上，无焊线；LED面板设计按共阴原理设计；发光面光泽度≤20GU； 2、显示屏净显示尺寸：宽≥4.8m；高≥2.025m； 3、白平衡亮度：≥600cd/㎡； 4、箱体尺寸：600mm×337.5mm，箱体分辨率：480×270； 5、维护方式：完全前维护设计； 6、防护等级：≥IP50； 7、箱体平整度：≤0.1mm； 8、灰度等级：≥18bit； 9、色温：2000K 到 9500K 可调； 10、对比度：≥10000：1； 11、刷新率：≥3840Hz； 12、峰值功耗：≤260w/㎡；平均功耗：≤145w/㎡； 13、▲箱体测试功能：箱体后背自带测试按钮，可实现红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体带信号指示灯，可以通过指示灯来监控箱体运行状态； 14、采用多层光学处理技术，超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹； 15、模组与 HUB 卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件接触区域镀金≥3μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定箱体间连接无外露线材，简洁美观；灯板背面和 HUB板均喷涂三防漆，增加产品可靠性； 16、箱体材质：压铸铝； 17、 ▲散热效能：模组背部采用精密敷铜边框； |
| 93 | 二合一拼接处理器 | 台 | 1 | 1.带载能力：≥1300万像素，输出：≥20路千兆网口； 2.信号输入接口：≥1路HDMI2.0，≥2路HDMI，≥1路DP1.2； 3.支持单机或双机冗余备份； 4.支持≥6画面显示，位置、大小可自由调节支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 6、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |
| 94 | 配电箱 | 套 | 1 | 1、▲应用功能：支持PLC远程同步联机控制，PLC远程异步脱机自动控制；支持各通道逐级延时上电，断电；支持紧急一键断电；支持各通道分别设置独立定时开关电时间、远程单独控制、近端面板独立控制；支持远程实时监测环境温度数据、环境湿度数据、各通道上电状态、PLC通讯状态；预置多个预案，可根据检测到的温度、湿度等环境数据自动执行各类突发状况预案；支持RS232、RS485、以太网通讯；支持上位机软件、移动终端App、第三方平台、中控系统、工业触摸屏图形终端控制； 2、保护功能：支持超温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、浪涌保护； 3、▲兼容性：支持B/S构架，电脑或平板无需连接外网，浏览器直接访问配电箱IP地址进行控制；完全兼容统信、银河等国产电脑操作系统。 |
| 95 | 包装、运输费 | 项 | 1 | 材料运输费（普通陆运） |
| 96 | 室内LED显示屏结构 | 套 | 1 | 主框架采用:角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。外装饰采用黑钛金装饰包边,框架及结构采用镀锌管制作成。 |
| 97 | 安装费 | ㎡ | 9.72 | 显示屏安装与屏体内部线材安装 |
| 98 | 调试费 | ㎡ | 9.72 | 显示屏调试试运行 |
| 99 | 备品 | 项 | 1 | 同批次3%备品模组、接收卡、开关电源 |
| （九） | 门诊大厅L型叫号屏 |  |  |  |
| 100 | LED高清大屏 | ㎡ | 4.71 | 1、像素封装：SMD1010，像素间距：1.25mm，像素点密度≥640000dot/㎡； 2、单面显示屏净显示尺寸：7360mm*320mm； 3、模组要求：模组分辨率为256点×128点，模组尺寸为320mm×160mm； 4、白平衡亮度：≥600cd/㎡； 5、色温：3000K-10000K可调； 6、视角（水平/垂直°）：≥160°/140°； 7、亮度/色度均匀性：≥97%； 8、平均功耗：≤130W/㎡；最大功耗：≤430W/㎡； 9、供电要求：AC90～132V/AC186～264V，频率47-63（Hz）； 10、刷新频率：≥3840Hz； 11、超灵活：可弯曲弧度≤145°柔性LED显示屏的安装可以是任意曲面，适合艺术造型； 12、超轻薄：采用特殊材料和先进技术，超薄超轻； 13、无箱体：减少了LED屏幕重量，降低成本，可根据客户需求设计任何形状； 14、安装方便：采用强磁吸附式安装，直接吸附； 15、屏幕自带播放系统软件 16、系统支持通过移动设备、PC、网页等客户端对系统进行可视化管理，包括资源一键上屏、场景管理、方案管理、信号切换、屏幕分区、窗口布局；调用系统资源，包括信号源、视频、图片、文档、音频、网页、网络流、字幕条幅、时钟、计时器等一键上屏，大屏同步输出对应的画面及声音。所有客户端均支持整屏回显，可以远程实时掌控屏上动态。 17、要求系统支持开机自启动功能，服务状态监测；核心服务有看门狗管理，遇到异常自动恢复。支持服务远程管理，可通过远程处理恢复正常使用。 |
| 101 | 接收卡 | 项 | 1 | 24张，单卡带载≥256×1024像素，支持≥32组并行数据。 |
| 102 | 定制弧形结构 | 项 | 1 | 定制弧形双面箱体 |
| 103 | 二合一拼接处理器 | 台 | 2 | 1.带载能力：≥720万像素，输出：≥12路网口； 2.信号输入接口：≥3路HDMI； 3.支持单机或双机冗余备份； 4.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 6、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |
| 104 | 配电箱 | 台 | 1 | 配电柜配有微电脑时间控制器、继电器、延时开关。 |
| 105 | 室内LED显示屏箱体固定 | 套 | 1 | 定制弧形箱体固定制作 |
| 106 | 安装费 | ㎡ | 4.71 | 显示屏安装与屏体内部线材安装 |
| 107 | 调试费 | ㎡ | 4.71 | 显示屏调试试运行 |
| 108 | 备品 | 项 | 1 | 同批次3%备品模组、接收卡、开关电源 |
| F | 分布式播控设备 |  |  |  |
| 109 | 2进2出播控器 | 台 | 8 | 1、一体化集成设备，集成播放器、处理器功能；不低于2HDMI1.2输入,1HDMI1.2输出,1HDMI2.0输出,USB2.0x2,USB3.0x1,以太网口x1,3.5音频输出，3.5MIC输入 。 2、▲支持多视频窗口同步解码播放，支持mp4、mov、3gp、mkv、avi、wmv、mpg、mpeg视频格式硬件解码，支持4K视频，支持≥4个全高清视频窗口同步流畅播放不卡顿。视频解码支持4KVP9and4K10bitsH265/H264视频解码。支持多图片窗口播放，图片格式支持jpg、bmp、gif、jpeg、png。支持视频图片混播，支持图片播放时长设定。 3、支持LED分辨率设置，通过手势拖放，即可将画面锁定在LED显示区域，即使没有处理器也能够实现画面点对点播放。支持通过平板中控快速定位屏幕，可实现多屏在局域网集中管控，走到哪控到哪。支持通过手机、平板控制播放，暂停，停止操作。支持通过平板拖拉调节音量。支持素材快速拖拽上屏播放，极致操控体验，画面拖曳上屏播放。支持U盘中的视频、图片无需上传，直接可以拖拽上屏播放。专属简洁会议系统首页设计，可触摸、可遥控交互体验，让会议应用更加简单，让使用者摆脱技术障碍，快速上手使用。 4、支持预设节目任意自定义，投屏、视频、图片、字幕、时钟、L0G0、输入信号、流媒体、网页任意组合叠加，满足各种显示场景需求，如双路输入信号同时显示，投屏加输入信号同时显示，输入信号加本地视频同时显示，投屏加本地视频同时显示，各种窗口可以任意调整位置和大小。 5、支持专属蓝牙遥控器控制,一键呼出菜单，可开关屏，节目切换，音量调节，画面铺满和自适应屏幕播放。 6、自带路由功能，控制端直接连接播控器热点可实现登陆连接和控制。支持热点与以太网口桥接实现联网。支持连接无线WiFi,WiFi连接自动记忆，开机重启自动回连。支持局域网使用，客户端智能寻机。 7、▲支持开关屏设置两种模式可选：待机模式、开关电源模式。专用大屏状态指示灯，红色状态表示大屏关闭电源状态，绿色表示大屏电源开启状态。 |
| 110 | 控制平板 | 台 | 8 | 控制器，≥11寸触控面板，配置≥8G+128G 带中控软件 |
| G | 信息内容安全管控设备 |  |  |  |
| 111 | 内容安全智能视频过滤器 | 台 | 11 | 1、▲防护设备支持不低于 4K@60Hz 范围内标准与非标准分辨率的视频、图片的输入检测，包括但不限于 3840x2160、1920x1080、1600x900、1024x768 等，支持输入视频接口的信号状态、分辨率等检测和显示。设备视频输出接口的分辨率应自动与视频输入接口的分辨率保持一致。 2、支持自定义分辨率。 3、支持如下不良内容的合规性检测：不良画面特征检测：包括色情、涉政、暴恐、违禁、游行集会、不雅手势等不少于10个分类的画面特征；不良文字内容检测：包括色情、涉政、暴恐、违禁、低俗辱骂、赌博等不少于10个分类的不良文字分类；敏感人脸检测：包括落马官员、劣迹艺人等人脸头像检测。 4、▲防护设备应具备识别色情视频或图像的能力，包括不同肤色人种、不同风格卡通动画视频或图像中出现的色情场景。不良视频图片的检出率应≥99.8%，正常视频图像的判断准确率应≥99.9%（即误判率≤0.1%）。 5、支持自定义不良文字敏感词和敏感人脸。 6、防护设备支持本地边缘计算，在单机离线/断网状态下，应支持实时检测不良内容并阻断不良内容播放。 7、▲防护设备应具备延迟播放能力，避免违规信息播放出去。当出现违规视频、图像、文本信息时，防护反应时间应小于延迟播放时间，延迟时间范围为 0~10 秒（时间可调）。防护设备应具备音量调节功能，要求设备具备音量调节按钮，同时也应支持在设备自带的 Web 配置界面进行音量调节操作。 8、防护设备不应提供对数据进行添加、修改、删除的功能或接口，以防止审计记录及日志被篡改。 9、▲防护设备应具备三级防护功能，从一级到三级，防护力度趋严。当视频流一直为正常健康视频流时，设备处于一级防护等级，按照一级防护等级的参数进行防护；当设备监测到一段时间内出现一定数量的不良视频画面时，将会把防护等级升级为较为严厉的二级防护等级；如果持续监测到更多的不良视频画面，防护等级会最终升级到最严厉的三级防护等级。当视频流恢复正常的健康视频流时，防护等级会由三级逐渐恢复为一级。 10、硬件配置要求为：硬件主控芯片使用国产化芯片，内存≥8GB，存储≥32GB。 11、视频接口：≥1路HDMI输入、≥1路HDMI输出，HDMI 2.0标准 （支持DVI、DP、VGA等扩展转换接口）。 12、 网络接口：≥1个100/1000Mbps自适应以太网接口。 13、设备应具备以下按钮：1个停机按钮，1个直通按钮，1个复位按钮，1个开机按钮。 |
| 112 | 内容安全运维服务器 | 台 | 1 | 1、支持设备节点状态数据、报警数据、日志信息的存储。 2、支持历史数据存储≥12个月。 3、支持按权限进行数据查询。 4、管理能力：≥200个节点。 5、▲管理平台应支持多节点终端接入，支持多类别多型号的电子屏防护终端的接入，至少包括 LED 全彩屏、LED 文字屏、智能一体屏等，对接入的终端所检测到的不良内容信息进行集中汇总管理与处置。平台首页应支持查看接入设备总数、在线/离线设备数、告警信息、告警统计、告警类型、趋势统计等内容。 6、▲管理平台支持查看告警列表，列表应可显示边缘防护设备 IP 地址、告警类型、告警时间、告警图片、告警描述等内容。 7、管理平台支持对多台设备进行集中升级，以降低运维工作量。 8、管理平台支持敏感人物库管理功能，应支持对人物库进行分组管理，支持手动新增敏感人物图像，支持对同一人物的多张照片进行管理。 9、管理平台应支持对终端设备进行三级防护策略的统一配置。从一级到三级，防护力度趋严。当视频流一直为正常健康视频流时，设备处于一级防护等级，按照一级防护等级的参数进行防护；当设备监测到一段时间内出现一定数量的不良视频画面时，将会把防护等级升级为较为严厉的二级防护等级；如果持续监测到更多的不良视频画面，防护等级会最终升级到最严厉的三级防护等级。当视频流恢复正常的健康视频流时，防护等级会由三级逐渐恢复为一级。 10、▲管理平台支持查看边缘防护设备故障列表，展示节点名、节点 IP 及端口号、设备问题类型、问题发生时间，支持通过关键属性进行内容筛选。 11、内存≥16G内存，硬盘≥480G*2（raid）+2TB硬盘。 12、网络接口：≥1个100/1000Mbps以太网接口。 |
| 15、楼宇自控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 中心设备 |  |  |  |
| 1 | BAS系统服务器 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，每颗CPU物理核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，支持超线程技术； 2、配置≥32G DDR4 RDIMM内存； 3、配置≥1块256G SSD硬盘；≥1块2TB SATA硬盘；支持≥4个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘； 4、配置≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI接口；板载双口千兆网卡； |
| 2 | BAS系统管理终端 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz 2、配置≥16GB DDR4 UDIMM内存； 3、配置≥1块1T SATA硬盘； 4、显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 5、接口：≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI； 6、配置≥22寸液晶显示器；配置USB键盘鼠标； |
| 3 | 管理数据输出终端 | 台 | 1 | 大小A4，黑白激光双面 |
| 4 | BAS系统图文控制软件 | 个 | 1 | 1、可用于物联网的软件平台，提供工程组态工具和图形化的用户界面； 2、支持无限数量的用户通过互联网/ 局域网使用标准Web 浏览器访问； 3、先进的警报处理和路由功能，包括电子邮件警报确认； 4、使用标准的Web 浏览器访问警报、日志、图形、时间表和配置数据； 5、系统软件配置包含服务器版本、所有客户端版本、编程工具软件、组态软件、报警软件等，并满足整个项目I/O点位及控制器数量需求； 6、软件需支持BACNET、KNX、OPC、Modbus等协议的接入； |
| 5 | OPC接口 | 套 | 1 | OPC接口，支持对接第三方系统 |
| B | 网关及第三方接口 |  |  |  |
| 6 | 污水处理通讯接口 | 个 | 1 | 通过预留MODBUS、BACnet、TCP/IP协议实现与BA对接 |
| 7 | 电梯系统通讯接口 | 个 | 1 | 通过预留MODBUS、BACnet、TCP/IP协议实现与BA对接 |
| 8 | 变配电通讯接口 | 个 | 1 | 通过预留MODBUS、BACnet、TCP/IP协议实现与BA对接 |
| 9 | 柴油发电机通讯接口 | 个 | 1 | 通过预留MODBUS、BACnet、TCP/IP协议实现与BA对接 |
| 10 | 冷源群控系统接口 | 个 | 1 | 通过预留MODBUS、BACnet、TCP/IP协议实现与BA对接 |
| 11 | VRV系统通信接口 | 个 | 1 | 通过预留MODBUS、BACnet、TCP/IP协议实现与BA对接 |
| 12 | 净化空调监控系统 | 个 | 1 | 通过预留MODBUS、BACnet、TCP/IP协议实现与BA对接 |
| 13 | 联网风机盘管网关 | 个 | 54 | 通过预留MODBUS、BACnet、TCP/IP协议实现与BA对接 |
| 14 | 空气质量传感器通讯接口 | 个 | 10 | 通过预留MODBUS、BACnet、TCP/IP协议实现与BA对接 |
| 15 | UPS通讯接口 | 个 | 3 | 通过预留MODBUS、BACnet、TCP/IP协议实现与BA对接 |
| 16 | 漏水监测通讯接口 | 个 | 12 | 通过预留MODBUS、BACnet、TCP/IP协议实现与BA对接 |
| C | 现场控制器 |  |  |  |
| 17 | DDC-B2-1 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位111DI,4DO,7AI,AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 18 | DDC-B2-2 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位42DI,2DO,16AI,AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 19 | DDC-B2-3 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位63DI,7DO,4AI,AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 20 | DDC-B2-4 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位171DI,17DO,7AI,2AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 21 | DDC-B2-5 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位57DI,5DO,3AI,AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 22 | DDC-B2-6 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位84DI,6DO,3AI,AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 23 | DDC-B2-LY | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位15DI,2DO,0AI,0AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 24 | DDC-B1-1 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位27DI,4DO,3AI,AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 25 | DDC-B1-2 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位36DI,9DO,6AI,AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 26 | DDC-B1-3 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位69DI,11DO,25AI,2AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 27 | DDC-B1-4 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位12DI,4DO,0AI,AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 28 | DDC-B1-5 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位36DI,12DO,19AI,6AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 29 | DDC-B1-6 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位24DI,8DO,10AI,4AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 30 | DDC-KF1F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位30DI,10DO,10AI,4AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 31 | DDC-KF1F-02 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位27DI,9DO,10AI,4AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 32 | DDC-KF2F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位36DI,12DO,22AI,8AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 33 | DDC-KF2F-02 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位15DI,5DO,19AI,2AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 34 | DDC-KF2F-03 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位9DI,3DO,0AI,AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 35 | DDC-KF3F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位27DI,9DO,16AI,4AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 36 | DDC-KF3F-02 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位30DI,10DO,27AI,2AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 37 | DDC-KF4F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位25DI,7DO,19AI,6AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 38 | DDC-KF5F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位12DI,4DO,16AI,4AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 39 | DDC-KF6F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位12DI,4DO,16AI,4AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 40 | DDC-KF7F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位12DI,4DO,16AI,4AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 41 | DDC-KF8F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位12DI,4DO,16AI,4AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 42 | DDC-KF9F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位12DI,4DO,16AI,4AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 43 | DDC-KF10F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位12DI,4DO,16AI,4AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 44 | DDC-KF11F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位12DI,4DO,14AI,4AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 45 | DDC-KFRF-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位90DI,20DO,0AI,0AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 46 | DDC-KY1F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位33DI,11DO,0AI,0AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 47 | DDC-KY1F-02 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位15DI,5DO,12AI,6AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 48 | DDC-KY2F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位14DI,4DO,12AI,5AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 49 | DDC-KY2F-02 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位30DI,10DO,12AI,6AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 50 | DDC-KY3F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位18DI,6DO,12AI,6AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 51 | DDC-KY4F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位30DI,10DO,12AI,6AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 52 | DDC-KY5F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位12DI,4DO,6AI,3AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 53 | DDC-KY6F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位12DI,4DO,14AI,3AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 54 | DDC-KY7F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位21DI,7DO,10AI,3AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| 55 | DDC-KY9F-01 | 套 | 1 | 1、采用不低于32位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计，工作频率不低于500MHz，BACnet IP，DDC控制器具有BTL认证且每个箱子需带有一个B-BC级别的控制器 2、DDC控制箱，BACnet IP，含自由编程DDC控制器、箱体、继电器等相应组件，实际点位21DI,7DO,6AI,3AO，需预留不低于实际点位10%的点 |
| D | 末端设备 |  |  |  |
| 56 | 滤网压差开关 | 个 | 100 | 滤网压差开关，200-1000Pa |
| 57 | 液位开关 | 个 | 165 | 浮球液位开关,5米线长 |
| 58 | 调节型风阀驱动器 | 个 | 49 | 风门驱动器，≥10NM，0~10V调节型 |
| 59 | 风管温度传感器 | 个 | 50 | 风管式温度传感器，NTC20K |
| 60 | 风管温湿度传感器 | 个 | 51 | 风管式温湿度传感器，温度NTC20K，湿度0-10VDC,≤5%湿度精度 |
| 61 | 一氧化碳传感器 | 个 | 32 | CO浓度探测器，墙装式 |
| 62 | 温湿度传感器（室内） | 个 | 67 | 壁挂式温湿度传感器，NTC20K温度输出，≤5%湿度精度，0~10V |
| 63 | 环境质量检测传感器 | 个 | 50 | 6合1传感器,温湿度，CO2，PM2.5/1.0/10，甲醛，TVOC，不带显示,RS485接口 |
| 64 | BA系统接线 | 个 | 4422 | BA系统接线 |
| E | 漏水监测系统 |  |  |  |
| 65 | 不定位漏水控制器 | 个 | 123.00 | 1、检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出。 2、RS485 串口输出 |
| 66 | 不定位漏水感应线 | 条 | 30.00 | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长3米 |
| 67 | 不定位漏水感应线 | 条 | 49.00 | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长5米 |
| 68 | 不定位漏水感应线 | 条 | 23.00 | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长8米 |
| 69 | 不定位漏水感应线 | 条 | 7.00 | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长15米 |
| 70 | 不定位漏水感应线 | 条 | 14.00 | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长25米 |
| F | 调试费 |  |  |  |
| 71 | 调试费 | 项 | 1 | 调试费 |
| 16、能源管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| 1 | 建筑能效监测管理软件 | 套 | 1 | 1、该软件应能实现中低压配电系统的统一监控管理；应能全面集中的监视配电系统运行工况并清晰的区分系统运行模式和回路带电状态；应能及时捕捉配电系统运行异常以全面提升配电系统的可用性和可靠性；应能自动获取关键配电设备的运行状态信息并结合设备的特性有效分析设备运行效能和寿命；应具备完善的用电能耗和能效数据采集、分析、可视化、分析和报告工具。 2、软件应包括基于WEB的交互式图文一体数据看板，提供自动刷新的数据看板，应同时支持电能及其他主要能源的分析和可视化，包含水、电等不同能源类型，以及历史数据趋势、电能质量绩效数据、图像以及来自任何可访问URL地址的内容。 3、应能够只需使用浏览器创建、修改、查看和共享数据看板（包括图形、标签、缩放比例、测量、日期范围等）。 4、软件必须支持数据看板的多页面轮播显示，使其在无人值守模式下运行，可配置轮播页面和滚动的时间间隔，以循环显示。可创建与配置任意数量的轮播页面组合，以便在局域网内任一计算机通过WEB浏览器进行访问。 数据看板盘必须提供多种标准图形化组件，包括条形图、饼形图、趋势图、信息轮播图和嵌入式WEB页面。仪表盘应用必须提供专门的能源使用图形化组件，包括不同周期比较、直方图、热力图和桑基图。 |
| 2 | 能耗分析模块 | 套 | 1 | 1、数据采集自动存储于数据库。采用图形化显示方式，在监测、统计、分析时可选择饼形图、柱状图以及折线图等方式直观显示结果； 2、数据以供后期查询、分析、统计。存储的时间及参数可根据用户需要设置； |
| 3 | 系统集成接口 | 项 | 1 | 对接第三方系统，提供相应的软硬件连接及通信 |
| 4 | 系统管理工作站 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz 2、配置≥16GB DDR4 UDIMM内存； 3、配置≥1块1T SATA硬盘； 4、显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 5、接口：≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI； 6、配置≥22寸液晶显示器；配置USB键盘鼠标； |
| 5 | 管理服务器 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，每颗CPU物理核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，支持超线程技术； 2、配置≥32G DDR4 RDIMM内存； 3、配置≥1块256G SSD硬盘；≥1块2TB SATA硬盘；支持4个≥3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘； 4、配置≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI接口；板载双口千兆网卡； |
| 6 | 能耗采集器(4通道) | 台 | 9 | 1、智能仪表通讯采集器，DC18-30V，10M/100M自适应网口； 2、≥4通道串口输入, RS232/RS485/RS422； 3、下行支持ModbusRTU，DLT645，188规约等主流仪表通讯协议； 4、上行支持ModbusTCP，OPC等协议； 5、支持本地数据存储，掉电保存； 6、标准DIN35导轨安装。 |
| 7 | 能耗管理器箱 | 台 | 9 | 500mm*400mm*150mm,内置电源 |
| 8 | 能耗表具接线 | 个 | 1000 | 能耗表具接线 |
| 9 | 系统调试 | 项 | 1 | 系统调试 |
| 17、智能照明系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 电源模块 | 个 | 4 | 1、每个设备可向总线输出总线电流，内置总线电流扼流器，可以把电源和总线隔离 2、设备自带运行状态指示灯，DIN导轨安装 |
| 2 | 智能照明网关 | 个 | 4 | 1、采用TCP/IP组网方式实现系统主干组网 2、模块内置CPU及存储器，自带运行状态指示灯。DIN导轨安装。 |
| 3 | 4路16A开关模块 | 个 | 25 | 1、KNX通讯协议，内置CPU及存储器 2、开关驱动器，4路，16A； 3、设备自带运行状态指示灯，带手动拨钮，标准导轨安装 4、模块不带主从功能，每个模块设备独立运行。 |
| 4 | 8路16A开关模块 | 个 | 54 | 1、KNX通讯协议，内置CPU及存储器 2、开关驱动器，8路，16A 3、设备自带运行状态指示灯，带手动拨钮，标准导轨安装 4、模块不带主从功能，每个模块设备独立运行。 |
| 5 | 12路16A开关模块 | 个 | 30 | 1、KNX通讯协议，内置CPU及存储器 2、开关驱动器，12路，16A 3、设备自带运行状态指示灯，带手动拨钮，标准导轨安装 4、模块不带主从功能，每个模块设备独立运行。 |
| 6 | 6键智能控制面板 | 个 | 42 | 1、KNX通讯协议，场景面板，通信链路供电。 2、玻璃面板，机械按键。 3、每个按键支持长按、短按功能，均可实现开光、调光、场景控制。 4、86底盒安装。 |
| 7 | 照度传感器 | 个 | 8 | 1、内含一个温度传感器和一个光照度传感器。 2、≥3通道单独控制或逻辑控制。可任意设定照度门限值及温度门限值。 3、亮度测量范围：1 to 100,000 lux（±20% 或 ±5 lux）防护等级：IP54。 |
| 8 | 8通道年定时器 | 台 | 1 | 1、8通道KNX年定时器采用天文日志程序。定时器可以连接DCF或者GPS天线。 2、≥800个定时开关时间 3、定时器可手动在设备上编程设置或者也可以通过PC电脑使用软件设置。 |
| 9 | 模块线缆接线 | 条 | 880 | 每回路3根BV1.5,配电箱断路器连接开关模块，50CM每根，牛鼻子制作，接线 |
| B | 中心设备 |  |  |  |
| 10 | 系统软件 | 套 | 1 | 1、对智能照明各个系统进行进行监视、控制、测量与记录 2、平面导航图或设备列表对所需区域设备进行实时监控 3、查询各个报警信号的实时记录及历史纪录，可选弹出式报警 4、授权中心：管理员及密码管理，可安人员的类别设置不同的登陆用户名进行登陆，查询及操作不同的区域 5、集中控制，分散管理 |
| 11 | 系统集成接口 | 项 | 1 | 对接IBMS系统，提供相应的软硬件连接及通信 |
| 12 | 工作站 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥2.8GHz 2、配置≥16GB DDR4 UDIMM内存； 3、配置≥1块1T SATA硬盘； 4、显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 5、接口：≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI； 6、配置≥22寸液晶显示器；配置USB键盘鼠标； |
| 13 | 管理服务器 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥16核，CPU主频≥2.5GHz，支持超线程技术； 2、配置≥32G DDR4 RDIMM内存； 3、配置≥1块256G SSD硬盘；≥1块2TB SATA硬盘；支持≥4个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘； 4、配置≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI接口；板载双口千兆网卡； |
| 18、综合智慧管理平台（含BIM）(详细技术要求详见附件2) |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 平台硬件 |  |  |  |
| 1 | 中屏端服务器 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥16核，CPU主频≥2.5GHz，支持超线程技术； 2、配置≥32G DDR4 RDIMM内存； 3、配置≥1块256G SSD硬盘；≥1块2TB SATA硬盘；支持≥4个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘； 4、配置≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI接口；板载双口千兆网卡； |
| 2 | 物联网平台服务器 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥16核，CPU主频≥2.5GHz，支持超线程技术； 2、配置≥32G DDR4 RDIMM内存； 3、配置≥1块256G SSD硬盘；≥1块2TB SATA硬盘；支持≥4个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘； 4、配置≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI接口；板载双口千兆网卡； |
| 3 | 大屏端服务器 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥24核，CPU主频≥3.2GHz，支持超线程技术； 2、配置≥32G DDR5 RDIMM内存； 3、配置≥1块1T SSD硬盘；≥1块1TB HDD硬盘；支持≥4个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘； 4、配置≥1块24GB显存显卡； 5、电源≥1000W |
| 4 | 管理工作站 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥2.8GHz 2、配置≥64GB DDR4 UDIMM内存； 3、配置≥1块1T SATA硬盘； 4、显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 5、接口：≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI； 6、配置≥22寸液晶显示器；配置USB键盘鼠标； |
| B | 数字孪生一体化指挥决策中心（大屏端） |  |  |  |
| 5 | 数智可视一体化指挥驾驶舱 | 项 | 1 | 1、以一张大图的方式展示医院的总览数据，以可视化的形式展示医院外观，支持在医院模型两边提供可视化的关键指标展示，可视化系统支持展示丰富的医院运维数据指标，能够为医院提供所有运维数据的统计及呈现，操作人员可以查看所有子系统数据总览及详细数据，实现对建筑运行态势的感知，辅助做出决策。 2、支持设备故障报警总览，对暖通、给排水、强电、弱电、安防、消防系统设备进行设备数量统计和报警信息统计，显示各个系统当前在线设备数量和故障个数。 3、支持环境质量分析，显示医院内各区域环境参数，包括温湿度等。 4、平台支持医院设备统计分析，统计医院设备总数、各类设备数等。 5、平台支持医院资产统计，统计医院资产总数、各类资产数等。 |
| C | 可视化机电运维中心（大屏端） |  |  |  |
| 6 | 可视化机电运维中心 | 项 | 1 | 以直观形象的图形、图标等方式展示设备综合运行情况数据，包含故障报警情况监控、能耗监控等。综合分析各类品牌设备的生命周期数据，包含各系统健康状态、各地块评分排名、类型分布等。 |
| 7 | 新风空调系统 | 项 | 1 | 1、在建筑三维空间模型中，支持设备信息查询和设备运行参数实时查看，如设备信息、运行状态、手自动状态、故障状态、运行时间、送风温度、回风温度、回风 CO2 浓度，并实现对设备开关状态的集中控制功能。 2、在三维模型中，实现对空调新风系统设备定位。 |
| 8 | 送排风系统 | 项 | 1 | 在平台中中显示各终端设备的运行状态及参数的查询及设置，如设备点位信息、开关机状态、运行模式、运行档位、空气质量参数、运行故障信息等。 |
| 9 | 给排水系统 | 项 | 1 | 1、在平台中实现对给排水系统设备定位。 2、支持设备信息查询和设备运行参数实时查看，如该设备的运行状态集水井：泵运行状态、泵故障状态、运行时间、高液位报警、低液位报警数据；供水泵组：补水箱的高液位报警、补水箱的低液位报警，泵组内所有给水泵的运行状态、故障状态、频率、运行时间。 |
| 10 | 风机盘管联网系统 | 项 | 1 | 在三维空间展示设备的分布位置，并实时采集风机盘管的运行状态，包括风机启停状态、制冷 / 制热模式、风速档位（高、中、低）、阀门开闭状态等，确保平台能够及时获取设备运行情况。 |
| 11 | 空气质量监测系统 | 项 | 1 | 在三维空间展示设备分布位置，并采集温湿度，CO2，PM2.5/1.0/10，甲醛，TVOC等空气质量数据，支持策略联动新风空调系统。 |
| 12 | 纯水系统 | 项 | 1 | 实时监测各终端设备的运行状态，如设备点位信息、运行状态、水箱水位、流量、电阻率、电导率、运行故障信息等。 |
| 13 | 冷热源系统 | 项 | 1 | 在三维空间内展示设备的分布位置，并支持设备实时运行状态监测，如设备点位信息、运行状态、运行时间、供回水温度、供回水压力、流量、阀门状态、运行故障信息等。 |
| 14 | 电梯系统 | 项 | 1 | 在三维空间展现电梯的分布及数量，支持电梯的运行状态监测，如平均运行速度、平均运行时间、告警信息、电梯数量、上行/下行数量、即将到达楼层等。 |
| 15 | 变配电监控系统 | 项 | 1 | 支持对机房内配电线路的电压、电流等参数进行实时监测。 |
| 16 | 智能照明系统 | 项 | 1 | 1、在三维空间展示照明设备分布情况，并支持设备定位功能，可实现设备信息及运行状态监测。 2、支持设备控制，可对照明回路状态进行远程控制。 |
| 17 | 净化空调监控系统 | 项 | 1 | 在三维空间内展示设备的分布位置，并支持设备实时运行状态监测，如设备点位信息、开关机状态、运行模式、运行档位、设置温度、当前温度、设置湿度、当前湿度、洁净度、运行故障信息等。 |
| 18 | 实验室空调系统 | 项 | 1 | 在三维空间内展示设备的分布位置，并支持设备实时运行状态监测，如设备点位信息、开关机状态、运行模式、运行档位、设置温度、当前温度、设置湿度、当前湿度、洁净度、运行故障信息等。 |
| 19 | 智能物流管理系统 | 项 | 1 | 在三维空间内直观展示物流轨道走向，并支持设备实时运行状态监测，支持查看物流系统视频监控画面；按年/月/日统计主发站日发货量排行，当日已发箱数、已到箱数、在途箱数，当日输送箱号，实时流量趋势图等数据。 |
| 20 | 医用气体管理系统 | 项 | 1 | 在三维空间内直观展示医院液氧站、汇流排间、负压泵房、压缩空气泵房等设备分布，以及气体管道走向。显示各设备运行状态、气体流量、气体压力、氧气消耗值、氧气浓度与故障报警状态等参数；支持液氧站、负压泵房、压缩空气泵房三维漫游巡检，查看设备实时运行数据、设备台账、检修报修记录、日常巡检记录、维护保养记录、实时视频监控画面；统计今日、本月、全年的氧气总量；按年/月/日统计氧气使用趋势图；统计本月、全年的科室氧气用量及排名。 |
| 21 | 机房漏水监测系统 | 项 | 1 | 在三维空间展示机房分布位置，点击机房模型可查看机房的漏水监测绳的位置及报警状态。 |
| 22 | 机房UPS监测系统 | 项 | 1 | 在三维空间展示机房分布位置，点击机房模型可查看机房的UPS的运行状态（如输入输出电压、电流、负载率等） |
| D | 可视化能源管理中心（大屏端） |  |  |  |
| 23 | 建筑能效监管系统 | 项 | 1 | 1、在三维空间展示能耗设备分布位置，并支持设备定位功能，实现用能数据监测功能。 2、用能总览：整体展示全院能源资源消耗情况，根据水、电等不同能源资源，可按日、月、年不同时间以图表形式展示综合能耗、分类分项能耗等。 3、能耗监测：对系统所有建筑及区域的各类能源（水、电等）进行实时监测，能够展示医院建筑/区域的用能数据。 4、能耗报警功能：实时监测用能情况，根据预设的能耗报警条件对用能超限区域进行报警。 5、综合报表：报表内容包括能耗分区统计、用能类型统计，并支持数据之间的依赖计算；支持报告的在线预览，支持按照日、月、年等筛选导出报表。 |
| E | 可视化安全管理中心（大屏端） |  |  |  |
| 24 | 报警管理子系统 | 项 | 1 | 提供实时报警记录展示，并提供多维度的报警图标分析等。实时记录入侵报警系统运行态势。 |
| 25 | 视频监控系统 | 项 | 1 | 1、在三维空间展示设备分布位置，支持设备运行状态及设备信息监测，如设备运行态势、实时监控画面、设备信息明细等。 2、支持与门禁、电梯、入侵报警、火灾报警发生联动。 3、支持对各种安全事件主动预警，如行为分析、人数统计、人脸识别等进行自动分析判断报警，产生报警信号进行相关联动。 4、通过数据结构化应用，对海量视图的实时结构化提取，对人、车、物识别分离，实现视频数据浓缩，对车辆进行二次分析，提取有效结构化数据，实时甄别医院内的高危人员、高危车辆，实现轨迹还原等功能。 |
| 26 | 门禁管理子系统 | 项 | 1 | 1、在三维空间展示门禁设备分布位置，并支持设备定位功能，实时监测门禁设备运行状态及设备信息，如开状态，关状态，故障状态，报警状态，在线状态。 2、支持联动配置功能，支持根据消防、安防、告警等执行联动控制，支持控制门禁开关状态及控制该区域监控执行监控抓拍或录像。 3、当设备出现告警信息时，可在三维模型中显示告警设备空间位置信息。 |
| 27 | 消防子系统 | 项 | 1 | 1、在三维空间展示消防设备分布位置，并支持设备定位功能，实时监测监测温感、烟感的运行状态、联网状、报警状态监测火灾各类报警器的运行状态、联网状态、报警状态。 2、如有报警及动作信息，立即在三维电子地图上显示报警及动作信号的位置并以声音方式发出报警信息。 3、与背景音乐系统、视频监控系统、空调系统等联动，配合消防人员对火灾报警信息进行处理。 4、当消防设备发生异常响应时，支持在三维空间模型中快速定位事件发生位置。 |
| 28 | 停车管理系统 | 项 | 1 | 在三维空间展示车位分布情况，实时监测道闸运行态势并支持道闸运城开关控制，支持停车信息及停车相关数据展示。 |
| 29 | 电子巡查系统 | 项 | 1 | 1、在三维空间中实时展现各终端设备的运行状态及参数，如巡检棒位置信息、路径轨迹等。 2、系统支持预先设置巡检点、巡检路径、巡检人员、巡检时间，并自动生成巡检单，提前下发任务至巡检人员手机APP。 |
| 30 | 人脸识别系统 | 项 | 1 | 1、对接人脸识别系统，将人员数据进行录入，当人员通过人脸识别系统进入该区域后，系统后台将会自动录入，显示该人员进入时间与离开时间。 2、在三维空间中，通过查看人脸识别设备的详细信息，可查看人脸识别设备的空间位置信息以及显示人脸识别系统所识别到的区域位置信息。 |
| 31 | 应急预案管理 | 项 | 1 | 火灾应急预案、配电故障应急预案、突发停水漏水应急预案、医用气体应急预案、电梯故障应急预案、其他后勤应急预案。平台支持对建筑内现有应急预案信息进行整理归纳录入到系统中，在系统中可以查看应急预案的详细信息，同时系统支持新增应急预案的操作，添加完相应信息保存后，该条新增应急预案信息进入现有预案信息中。 可在建筑三维模型中定位查看建筑内的应急物资，并通过分类列表显示，支持避难场所进行定位查看，可详细查看建筑内避难场所的面积、可容纳人数、避难属性等信息；同时系统支持查看应急人员的详细信息，当出现险情时方便管理人员对应急物资、避难场所、消防救援人员进行沟通协调、人员疏散及调度。 |
| F | 平台看板（中屏端） |  |  |  |
| 32 | 全院区数据展示 | 项 | 1 | 平台看板支持将全院的设备运维数据信息在同一平台进行呈现，通过对日常维护过程中关心及关注的信息的维护，对整个医院建筑的相关三维模型信息、相关报警信息、重要的统计分析信息及其他数据信息等进行集中的展现。 |
| 33 | 设备统计数据展示 | 项 | 1 | 平台看板支持展示设备的数据统计情况，包含设备总数、在线设备数量、开机数、关机数、正常数、故障报警数等。需支持按不同的专业和设备类型，查看对应的设备分项统计数据。 |
| 34 | 能耗统计数据展示 | 项 | 1 | 平台看板支持展示能耗的数据统计情况，包含对水表、电表的管理和统计，需支持展示今日用电/水量、本周用电/水量、本月用电/水量、本年度用电/水量，并需支持与昨日、上周、上月、上年度的数据进行对比。 |
| 35 | 报警提示数据展示 | 项 | 1 | 平台支持对医院建筑的当前报警情况进行提示，并需支持进行实时推送，便于管理者快速地了解报警详情，并及时响应。同时需支持对报警的情况进行数据统计和展示，包含当前待处理报警数量、今日已处理报警数量、今日报警总数等，并需支持通过时间范围的选择，查看报警数量的变化趋势。 |
| 36 | 工单进度数据展示 | 项 | 1 | 平台看板支持对工单的完成进度情况进行展示，包含工单总数、当前未完成工单总数、已超期工单总数、已完成工单总数等；并需支持根据工单的不同类型和状态查看分项数据和占比等。工单类型包含维修、巡检、保养工单；工单状态包含待接受、处理中、已超期、待验收、已完成、未通过、已取消、已退回。 |
| 37 | 自定义看板展示数据 | 项 | 1 | 平台支持按照角色或用户，自定义配置看板数据显示内容。 |
| G | 设备管理（中屏端） |  |  |  |
| 38 | 设备类别 | 项 | 1 | 用于编辑添加、删除项目上设备的相关类别名称等信息。 将设备进行分类，添加信息并根据设备具体相关信息进行分类管理，内容包括类别名称、类别代码。 |
| 39 | 品牌信息 | 项 | 1 | 用于编辑设备品牌名称、代码等相关信息。 可对所添加设备的品牌名称、品牌代码进行查看、添加、修改。 |
| 40 | 厂商信息 | 项 | 1 | 用于编辑与设备供应厂家类型、名称等相关信息。 可对所添加的设备的厂商名称、厂商类型、联系电话、地址及备注进行查看、添加、修改。 |
| 41 | 设备联系人信息 | 项 | 1 | 用于编辑与设备相关联系人的信息。 新增、修改设备联系人的姓名、电话、邮箱地址。 |
| 42 | 设备型号 | 项 | 1 | 可对添加设备的型号名称、型号代码、所属品牌、模型属性进行查看、新增、修改。 |
| 43 | 设备台账 | 项 | 1 | 用于掌握项目设备资产状况，反映项目各种类型的设备拥有量、设备分布及其变动情况。 按设备组进行管理，可以设备名称/编号，设备型号、安装楼层进行查询，查看设备归类、使用状态等等信息。可编辑对设备寿命进行设置，并关联视频导入。可新增设备/设备组，也可导出二维码。 |
| H | 运营管理（中屏端） |  |  |  |
| 44 | 逻辑编组 | 项 | 1 | 用于对单个子系统内对多个设备进行编组设置，供业务联动、控制调用。 将设备进行人为编组，可按一定规则对设备进行排序、拟定编组名称、设置系统类别、设备类别、添加设备品牌、型号，设备编组后将方便后续的报警、策略、情景模式使用。同时可查看编组设备所在楼栋、楼层、及编号。 |
| 45 | 二维平面电子地图 | 项 | 1 | 电子地图显示各个子系统及其所监控设备的信息，操作界面简单、友好。用于实现日常设备二维平面管理和运维；在平台内的各子系统间应用，通过二维平面电子地图显示各区域、楼层的设备位置，地图支持等比放大或缩小、平移等操作利用CAD图转化成二维平面图，实现日常设备二维平面管理和运维。 |
| 46 | 情景模式 | 项 | 1 | 用于配置日常办公、生活应用设置多个子系统运作调用的配置功能。 新增并设置情景模式，包括情景模式的名称及模式内容描述，在不同情景模式下添加相关设备并设置启用状态，可设置多个系统联动控制设备的指令集合。可对不同情景模式进行启用或关闭。 |
| 47 | 联动中心 | 项 | 1 | 平台能够调度建筑内各个智能化系统的协调运作完成一系列复杂的业务功能，这主要是通过跨系同联动机制实现的。 依据管理流程和系统布防来设置跨子系统的互操作和联动控制。可新增模板，含模板名称、模板描述、匹配的设备，并对联动进行描述；编辑联动模板，根据不同应用场景设置触发条件，匹配相应的联动设备。编辑联动模板，当系统内的联动触发条件满足时，系统自动将控制信号按照联动方案发送出去，控制相关的设备。 |
| 48 | 策略中心 | 项 | 1 | 平台支持定时任务即模式化设备运行管理，预先定义设备运行模式，实际操作过程中，只需要一键切换运行模式，所有设备都可以按照本模式来运行。可依据策略名称、系统类别和设备类别进行策略查询。可新增策略信息，根据不同系统、不同场景、不同周期，制定设备运行任务计划，包括执行时间、执行间隔，并跟踪策略执行情况，查看日历分布。 |
| I | 能耗管理（中屏端） |  |  |  |
| 49 | 综合总览 | 项 | 1 | 了解建筑能耗概况信息，如本年/月/日能耗量及同环比、本年/月/日费用及同环比、分类能耗排名等。系统支持指标能源折算，将用能指标转换成等效标煤。 |
| 50 | 基础配置 | 项 | 1 | 1、空间管理：能够新增、修改各种能源类别的空间数据，其中参数包括空间名称，空间代码，父级空间，空间级别，能源类型，关注重点。可选择参数进行查询。可以删除空间具体数据 2、能源分项：能够新增、修改各种能源分项。参数包括类别名称，分项代码，父级分项，能源类型，分项级别； 3、能源分类：能够新增修改能源分类，参数包括能源分类名称、能源分类代码，关联仪表类型。 4、仪表管理：能够新增修改仪表设备，参数包括设备名称、仪表编号、能源类型、仪表类别、分项节点、安装位置，计量位置；能够对表单进行导入，导出，同步到物联网平台。 5、参数配置：能够依据时间段进行设置参数，显示用电尖峰平谷、能源使用价格，通过不同分段时间进行参数配置。 |
| 51 | 空间分析 | 项 | 1 | 1、空间总览：能够对今日/本月/本年的用电、供冷、用水、用气分类能耗排名及分类费用排名，能源趋势分析 2、分区分析：能够对电、供冷、水、燃气的当前数据/历史对比 按照 分区的形式进行 年月日时的查询出用量趋势和费用趋势。 |
| 52 | 能源分析 | 项 | 1 | 系统按照能耗不同类别统计至少以下指标内容：建筑总用电、总用水、总用气、总供冷、各类总费用等，包括按日、月、年不同时段统计能耗报告、能耗排名分析，不同时间范围、不同能耗区域的用量比较等，让用户对建筑能源消耗情况一目了然，并能帮助用户合理分配能源使用结构，达到节能减排、提高能源使用效率的目的。 |
| 53 | 用电模块 | 项 | 1 | 1、用电总览：展示今日/本月/本年的用电概览，分项用能总览，分项用能占比，分项用能趋势，分项费用趋势，分段用能历史分项，单位建筑面积用量； 2、分项分析：从当前数据和历史对比两个维度，可根据勾选的用电分项节点，选择的不同时间粒度下时间范围、勾选的分项节点对应的交集空间参数来组合查询并以图表的形式展示用电趋势和费用趋势。 3、远程抄表: 实时监测各类仪表连接情况，统计各类能源的日、月、年等不同时间维度的用能情况，并做同环比分析。 4、配电抄表：可进行抄表监测、抄表结果、和用量统计。监测不同空间节点处各仪表的电流、电压、功率及电量值。结果显示配电统计结果，用量及费用。可根据仪表名称或时间粒度查看仪表名称、编号。 |
| 54 | 用水模块 | 项 | 1 | 1、用水总览：展示今日/本月/本年的用水概览，分项用能总览，分项用能占比，分项用能趋势，分项费用趋势，分段用能历史分项，单位建筑面积用量 2、分项分析：能够对用水当前数据/历史对比 按照 用水分类的形式进行 年月日时的查询出用量趋势和费用趋势； 3、远程抄表: 实时监测各类仪表连接情况，统计各类能源的日、月、年等不同时间维度的用能情况，并做同环比分析。 |
| 55 | 用气模块 | 项 | 1 | 1、用气总览：展示今日/本月/本年的用气概览，分项用能总览，分项用能占比，分项用能趋势，分项费用趋势，分段用能历史分项，单位建筑面积用量； 2、分项分析：能够对用气当前数据/历史对比 按照 用气分类的形式进行 年月日时的查询出用量趋势和费用趋势； 3、远程抄表: 实时监测各类仪表连接情况，统计各类能源的日、月、年等不同时间维度的用能情况，并做同环比分析。 |
| 56 | 供冷模块 | 项 | 1 | 1、供冷总览：展示今日/本月/本年的供冷概览，分项用能总览，分项用能占比，分项用能趋势，分项费用趋势，分段用能历史分项，单位建筑面积用量； 2、分项分析：能够对供冷当前数据/历史对比 按照 供冷分类的形式进行 年月日时的查询出用量趋势和费用趋势； 3、远程抄表: 实时监测各类仪表连接情况，统计各类能源的日、月、年等不同时间维度的用能情况，并做同环比分析。 |
| J | 报警管理（中屏端） |  |  |  |
| 57 | 过程管理 | 项 | 1 | 对报警产生的信息进行分级别，再推送设置处理。 支持自定义报警级别以及报警产生的逻辑、提示方式、处理方式、并支持报警移动端派单处理。 |
| 58 | 报警类别 | 项 | 1 | 设置报警类别、报警规则、报警提示、报警处理规则。 |
| 59 | 报警日志 | 项 | 1 | 可以在日志中查看报警描述、报警级别、报警时间及报警持续时间。 |
| 60 | 报警分析 | 项 | 1 | 可查看报警统计、报警系统统计、报警类型占比、报警等级占比及报警趋势分析（包括日、月、年） |
| K | 工单管理（中屏端） |  |  |  |
| 61 | 工单中心 | 项 | 1 | 用于对不同业务应用工单信息进行统一查看管理。 可进行工单指派。可对工单进行查询，查询条件为工单编号、工单类型、工单来源、工单状态及分配状态。统计内容包括工单编号、工单内容、工单类型、工单来源、创建时间、处理人、状态等。工单超时设置中可对工单未指派超时、指派未处理超时、处理未完成超时进行是否启用、缺省超时阈值和缺省通知对象等规则进行设置。同时，以移动端应用为支撑，实现工单的实时抢单、派单。 |
| 62 | 工单分析 | 项 | 1 | 针对工单的数据进行工单分析，包含工单实时统计、工单类型统计、工单来源统计、工单总量统计、新增工单趋势、响应时长占比、处理时长占比等。 |
| L | 巡检管理（中屏端） |  |  |  |
| 63 | 巡检计划 | 项 | 1 | 用于编辑制定巡检的计划路线以及规则，结合电子巡查系统使用。 可依据计划名称、计划来源、巡检类型和循环周期进行查询。制定巡检计划，计划内容包括工单命名规则、计划来源、顺序方式、巡检类型、巡检路线、主/次巡检人及巡检部门，重复规则。同步对接的电子巡查系统的巡检计划。 |
| 64 | 巡检手册 | 项 | 1 | 用于编辑制定不同巡检计划的指导说明，辅助巡检执行人更好的执行巡检任务。 用于制定不同巡检路线的巡检规则手册，依据手册标题进行相应巡检标准的查询。 |
| 65 | 巡检工单 | 项 | 1 | 当巡检计划执行时平台推送生成对应的巡检工单给到对应的执行人，与平台同步执行处理情况。 依据工单名称和工单状态进行巡检工单的查询。查询巡检工单的处理进度详情。记录所有巡检工单的执行情况，可查询巡检明细，包括工单编号、工单名称、顺序方式、巡检类型、巡检路线、计划和实际巡检时间，依据设计的巡检路线，显示实际巡检结果（已签到/未签到/设备异常/跳过） |
| 66 | 巡检点管理 | 项 | 1 | 用于编辑管理巡检的点位，对巡检点位进行命名描述、分类等设置。 可通过巡检点名称、巡检点来源、巡检点类别、巡检点状态进行巡检点查询；可以新增设备点或巡更点；能够对巡检点修改和删除。能够将巡检点内容导出。 |
| 67 | 巡检路线管理 | 项 | 1 | 用于编辑管理巡检的路线设置，对巡检路线进行命名描述、分类、设计等设置。 可新增自定义巡检路线，可依据路线名称、路线来源、巡检类型进行查询。支持巡检路线设计，支持修改、删除巡检路线；支持巡检点自定义排序。 |
| 68 | 巡检工作报表 | 项 | 1 | 将巡检工作以报表数据从多个维度分析的方式进行呈现。 工作报表可按巡检人员或时间范围（年、月、周、日）进行查询，内容包括任务数、总数、漏检数、异常数，维修数量、完成率。可查看巡检任务数据统计。在任务列表中可查看工单来源、工单编号、工单名称、顺序方式、巡检类型、巡检路线、计划和实际的巡检时间、工单状态及主巡检人等。 |
| M | 保养管理（中屏端） |  |  |  |
| 69 | 保养计划 | 项 | 1 | 对需要保养的设备，建立相应的保养计划设置。 可依据计划名称、系统类别、设备类别或循环周期进行查询。定制保养计划，内容包括计划名称、工单命名规则、系统类别、设备类别、设备品牌、设备型号、所属部门、计划保养时间、保养设备、维保商；可进行保养计划启用或停止。 |
| 70 | 保养工单 | 项 | 1 | 保养计划启动后，系统就会与工单系统进行关联，按照计划预设生成保养工单。 保养工单的查询，内容包括保养工单的执行情况，保养明细，涉及的字段有序号、工单编号、工单名称、系统类别、设备类别、设备品牌、型号、维保商、计划保养时间、实际保养时间、工单状态；能够进行保养记录填写，即输入维保人员、实际保养时间以及上传图片。 |
| N | 系统设置（中屏端） |  |  |  |
| 71 | 菜单管理 | 项 | 1 | 用于管理菜单列表中显示的功能内容，系统支持对列表中显示的功能内容进行个性化配置，降低开发难度。 支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括单名称、英文、类型、父级菜单、菜单映射、所属平台、状态（启用/停用）。 |
| 72 | 功能管理 | 项 | 1 | 对不同功能进行有序分类，使各功能工作职能明确、工作结构稳定。 支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括功能英文、名称、类型、所属菜单、状态。 |
| 73 | 部门管理 | 项 | 1 | 借助树级菜单对公司的组织架构进行垂直管理。能清晰的呈现各部门之间的联系。 支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括名称、编码、负责人、联系电话、上级、状态（启用/停用）。 |
| 74 | 用户管理 | 项 | 1 | 平台可实现多级系统管理员设置，根据不同用户的姓名、操作密码进行多级的权限设置，根据需要灵活划分人员操作级别和控制权限，以客户实现多区域、多级管理的需要。 支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括用户名称、登录账号、部门、角色、手机号、状态（启用/停用）。 |
| 75 | 角色管理 | 项 | 1 | 平台通过角色定义的方式将用户分为一般用户和管理员用户。平台中的所有服务器与工作站都通过用户密码安全机制来登录。管理员可对每类用户自由配置不同授权内容； 支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括角色名称、 角色编码、状态（启用/停用）、是否系统内置。 |
| 76 | 常用配置 | 项 | 1 | 用于配置平台应用服务访问地址路径等信息。 支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括参数英文、参数名称、参数类别、参数内容、是否系统内置、状态（启用/停用）。 |
| 77 | 代码类别 | 项 | 1 | 用于管理平台的数据字典中代码类别应用使用。 支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括类别英文、类别名称、状态（启用/停用）、是否系统内置、排序。 |
| 78 | 代码库 | 项 | 1 | 用于管理平台的数据字典中代码编码、名称应用使用。 支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括代码编码、代码名称、状态（启用/停用）、是否系统内置、排序。 |
| 79 | 数据权限 | 项 | 1 | 根据角色管理的设置进行数据级权限设置，为不同角色进行记录权限和字段权限的分配。 支持对项目集成平台的基本信息进行新增、修改、删除，内容包括含权限名称、所属菜单、命名空间、条件。 |
| O | 移动端APP（小屏端） |  |  |  |
| 80 | 员工通行证 | 项 | 1 | 以二维码、员工卡作为员工通行证，方便员工进出相关场所，如门禁、电梯等。 |
| 81 | 员工通行记录 | 项 | 1 | 结合员工通行证的使用，支持查看员工个人通行记录。 |
| 82 | 考勤记录 | 项 | 1 | 对接考勤系统展示员工考勤记录，辅助员工及时了解考勤异常并处理。 |
| 83 | 停车缴费 | 项 | 1 | 支持在移动端进行停车缴费/新能源车充电缴费/月卡充值等功能。 |
| 84 | 车辆通行记录 | 项 | 1 | 支持查看员工关联的车辆通行记录，如车辆进出时间等。 |
| 85 | 照明系统 | 项 | 1 | 根据管理权限，以列表的形式展示权限范围内的照明设备，支持远程开关控制。 |
| 86 | 空调系统 | 项 | 1 | 根据管理权限，以列表的形式展示权限范围内的空调设备，支持远程开关控制。 |
| 87 | 会议预约 | 项 | 1 | 支持会议室的在线预约，填写相关会议信息（会议主题、会议时间等）后提交申请，预约成功后可将消息回传至申请人，提醒准时参会。 |
| 88 | 访客邀请 | 项 | 1 | 支持通过移动端发送访客邀请，分为个人和团队两种形式。 |
| 89 | 在线预约 | 项 | 1 | 访客在接收到邀请链接后，可在线填写相关信息，如访客姓名、到访时间、车辆信息等，即可实现访客快速预约。 |
| 90 | 访客权限 | 项 | 1 | 访客预约成功后，可获取相应区域的通行权限，如门禁、停车场、电梯等，方便访客的出行。 |
| 91 | 事件上报 | 项 | 1 | 支持以文字、图片、拍照等形式进行事件的上报，如设备异常、事件投诉、改善建议等，上报完成后可生成相应的工单。 |
| 92 | 工单管理 | 项 | 1 | 通过与PC端的联动，移动端可实现工单派单、工单查询、结果查询、信息反馈、工单申请等内容，根据权限划分进行工单指派与接收工作，及时处理设备异常、投诉等工单。 |
| 93 | 保养管理 | 项 | 1 | 支持保养计划安排的查看，同时可查看详细的保养计划信息，如保养负责人、保养时间、设备名称等。 |
| 94 | 巡检管理 | 项 | 1 | 支持巡检计划安排的查看，可查看详细的巡检计划信息，如巡检路线、巡检人员、巡检时间等。 |
| P | 物联网平台 |  |  |  |
| 95 | 设备分类 | 项 | 1 | 以树状结构呈现系统中所有设备分类和分类层级。支持新增或删除设备分类名称、分类编码和备注信息等。方便用户查看设备信息，提高设备的管理效率。 |
| 96 | 设备品牌 | 项 | 1 | 可以根据设备品牌名称查询，支持模糊查询。支持新增、编辑和删除品牌详细信息，包括品牌名称和备注信息。 方便用户管理和查询设备品牌。 |
| 97 | 设备型号 | 项 | 1 | 通过创建设备型号数据与设备品牌关联。可以新增、编辑与删除设备型号，选择品牌（品牌数据来自于设备品牌菜单）、设置型号和备注信息。支持基于品牌和型号两个查询条件组合查询，型号条件支持模糊查询。方便用户利用型号查找设备。 |
| 98 | 设备模型库 | 项 | 1 | 为设备模型设置提供基础数据，在此模块为设备分类配置模型属性值，在设备模型中再与具体的设备进行关联绑定，实现从实体设备到虚拟设备的转换。使用户方便地利用模型库中各种模型。 |
| 99 | 设备模型 | 项 | 1 | 为设备型号关联具体属性。支持新增、编辑和删除属性数据，设置属性名称、选择数据类型，属性类型，是否默认属性，选项类型等信息。支持基于属性名称（中英文）查询条件组合查询与模糊查询。方便用户对设备模型的信息更改和查询。 |
| 100 | 点位导入 | 项 | 1 | 用于对设备点位的管理，支持批量导入实际对接设备的点位信息，可通过模板导入、导出点位信息，支持按条件查询点位数据，可查看点位调试的日志。实现用户对点位信息的单项或批量管理。 |
| 101 | 协议管理 | 项 | 1 | 实现对特定分类、特定品牌下的某一设备型号配置对应的协议。设置分类、品牌（来自设备品牌菜单）型号、设置协议名称、协议编号、BeanID、协议状态（启停）及备注信息等。可供用户对各类设备对接协议的分类和管理。 |
| 102 | 设备信息 | 项 | 1 | 支持填写excel模板批量导入设备数据，支持新增、编辑与删除设备信息，信息包括分类（来自于设备分类菜单）品牌（来自于设备品牌菜单）型号（来自于设备型号菜单）设备状态（启停）设置设备名称、设备编号、外部编码、安装地址、关联接口协议（来自于协议管理菜单）备注信息等。实现用户对各类设备详细信息的分类和管理 |
| 103 | 服务管理 | 项 | 1 | 用于配置服务对应品牌和型号信息，调试成功的绑定点位对应的设备品牌必须在服务管理中的数据有配置。支持新增、编辑、配置服务数据，设置服务编号、服务名称和设备分类。支持服务编码、服务名称、设备分类组合查询和模糊查询。方便用户对服务对应的数据信息进行配置管理。 |
| 104 | 授权管理 | 项 | 1 | 用于配置外部应用访问物联网平台时调用的服务接口，配置完成后，外部应用如需请求数据，带上授权管理中配置的“应用授权码”调用物联网平台接口即可。能够增强平台的安全性。 |
| 105 | 事件回调 | 项 | 1 | 此功能主要用于配置物联网平台调用外部应用的接口，支持新增、编辑与删除回调数据，设置应用名称、回调地址、状态等信息，可配置所需要回调的设备类型服务接口，包括“设备分类”和“状态”信息，同时支持基于应用名称、状态、创建时间端组合查询和关键字模糊查询。实现用户对需回调设备管理操作。 |
| 106 | 服务日志 | 项 | 1 | 当外部有调用物联网平台的服务配置接口时会产生调用日志，支持提供IP、应用授权码、服务请求时间、响应时间、请求内容、响应结果和异常信息等。支持基于服务编号、状态码、设备分类、创建时间段组合查询和基于编号与状态的模糊查询。方便用户对以往调用信息的查看，做出及时处理 |
| 107 | 事件日志 | 项 | 1 | 记录历史操作事件，可调阅查看。使用户可以对记录的历史操作信息为系统进行排错，优化系统的性能，或者根据这些信息调整系统的行为。 |
| 108 | 历史数据 | 项 | 1 | 展现系统中所有调用服务的记录信息，支持基于设备名称、设备分类、采集起止时间查询条件组合查询和基于设备名称的模糊查询。方便用户查找调用足迹。 |
| 109 | 状态码配置 | 项 | 1 | 用于配置外部应用调用物联网平台接口失败的状态码和状态描述，可方便运维人员、部署及开发人员快速对系统对接进行调试，支持状态码配置查询、新增、编辑与删除。支持基于状态码、创建时间区间组合查询和关键字模糊查询。 |
| Q | 数字孪生三维可视化引擎 |  |  |  |
| 110 | 视图切换 | 项 | 1 | 3D展现平台支持进行三维模型及大场景的三维展示，支持轻量化模型在客户端、网页端和移动端流畅加载运行。 平台支持按照建筑、楼层和系统查看不同专业的模型视图，支持用户根据自己的需要加载相关专业的模型。 |
| 111 | 视角切换 | 项 | 1 | 平台支持通过模型骰子选择不同的视角查看模型，如俯视、正视、侧视等；也支持一键返回默认的主视角。 |
| 112 | 模型漫游 | 项 | 1 | 平台支持用户以第一人称视角在模型视图中进行漫游。漫游过程中，支持用户隐藏构件以查看隐蔽工程等。 |
| 113 | 查看设备 | 项 | 1 | 平台支持在模型中选中设备并查看设备的详情看板，可在弹窗界面查看该设备的运行状态和其他参数信息。 |
| 114 | 绑定设备 | 项 | 1 | 平台支持用户自定义将模型中的构件与设备进行绑定。进行设备绑定后，用户在查看设备详情或告警详情时，模型将自动跳转至该构件的主视图，便于快速了解该设备的实际位置信息。 |
| 115 | 模型标注 | 项 | 1 | 平台支持显示设备的标注和空间的标注信息；显示设备的标注信息时，支持同时显示设备的所属空间。支持选择不显示标注、仅显示当前选中构件的标注、或显示所有设备/空间的标注。当设备的监测状态为告警时，支持通过标注的颜色样式等进行区分和提示。 |
| 116 | 动态观察 | 项 | 1 | 平台支持通过动态观察功能，对模型进行旋转以查看不同的模型视角。 |
| 117 | 模型平移 | 项 | 1 | 平台支持通过平移功能，对模型进行移动；或直接通过鼠标右键对模型位置进行快速移动。 |
| 118 | 模型缩放 | 项 | 1 | 平台支持通过缩放功能，对模型的视图进行放大或缩小；或直接通过鼠标滚轮进行缩放的控制。 |
| 119 | 全屏浏览 | 项 | 1 | 当模型可操作区域较小时，点击“全屏显示”功能，即可全屏浏览三维模型。 |
| 120 | 相机交互 | 项 | 1 | 选中本功能，即可控制模型是否布满视图、控制焦距的长度、以及控制视角按中心轴点进行旋转。 |
| 121 | 模型测量 | 项 | 1 | 选中本功能，即选择测量距离、角度等模型数据。 |
| 122 | 分解模型 | 项 | 1 | 选中本功能，然后拖动滚动条，即可调整分解程度。 |
| 123 | 模型浏览器 | 项 | 1 | 平台支持用户查看模型浏览器，通过模型浏览器可快速查看该视图内的构件类型数量或房间名称汇总，以及快速切换构件的显隐状态等。 |
| 124 | 构件特性 | 项 | 1 | 选中某构件后，点击“特性”，即可查看该构件的完整模型信息。 |
| 125 | 模型设置 | 项 | 1 | 平台支持对模型的显示参数进行调整，如更换环境效果、选择是否需要显示隐藏对象的重影等。 |
| R | 模型搭建 |  |  |  |
| 126 | 项目周边场景建设 | 项 | 1 | 以项目为中心，对项目周边一公里内范围进行三维建模呈现，详细建设内容如下： 1.项目周边一公里内可选5栋建筑进行外立面精细建模，一公里范围内其余建筑以白模形式呈现，白模数量不限，构建大场景的基本地块形貌，呈现基本空间信息； 2.结合卫星地图或有关图纸材料，以基础模型还原项目周边一公里范围内主要交通路线的空间位置分布，呈现项目所处的地理位置信息及其周边的建设情况； 3、通过渲染还原大场景中一公里范围内主要绿化的空间分布，结合动态流线表示道路运行情况，并对周边的重点建筑或主干道进行标识展示。 |
| 127 | 模型渲染 | 项 | 1 | 1.主体建筑外立面渲染：根据需求对建筑外立面进行建筑材质、信息源、系统状态等维度的动态渲染，高度还原建筑外立面的外观与结构，对建筑的坐标、外立面、楼等硬件进行精细建模； 2.主体建筑内部空间渲染：对主体建筑的楼层结构、房间分布精细化建设，建筑内部空间达到毛坯效果。 3.支持不同建筑楼层的选择切换以及旋转、缩放等交互操作。 |
| 128 | 子系统模型建设 | 项 | 1 | 基于CAD实时图纸，以基础模型建设还原子系统设备模型在建筑内部三维空间的分布，支持子系统设备模型的旋转、缩放等交互操作。 |
| 129 | 室内建模 | 项 | 1 | 对项目建筑内部的楼层、房间等基础空间排布进行模型建设，以基础模型还原建筑室内的基本空间信息（楼层、房间分布、墙体、幕墙等），支持不同楼层室内建筑的切换展示，辅助后续的运维需求。 |
| S | 智能化接口及数据对接 |  |  |  |
| 130 | 能耗监测系统 | 项 | 1 | 监测智能仪表设备正常打开/关闭等工作状态，报警状态，抄表监测值，每月产生费用值。预设能耗范围值，监测用量并提供超量报警。 |
| 131 | 楼宇自控系统 | 项 | 1 | 对给排水、变配电、冷热源、空调及通风等系统进行监测、控制和科学的管理，以达到舒适、安全、高效、节能的目的。 |
| 132 | 变配电监控系统 | 项 | 1 | 实时监控变配电系统参数，报警等；供电回路电压、电流、功率因素等参数；进、出线电压、电流、频率、功率因素、总有功电能及视在电能参数，及高、低压柜的电力信息参数。 |
| 133 | 消防报警系统 | 项 | 1 | 以平面图的方式展现设备分布位置，实时监测消防设备或防区的报警信息，支持与视频联动，报警产生时获取现场画面。 |
| 134 | 智能照明系统 | 项 | 1 | 监测照明回路运行状态、设备报警状态，支持远程控制对各个照明回路或者照明区域，支持制定相应的照明模式，进行照明模式控制。 |
| 135 | 电梯监视系统 | 项 | 1 | 以图形化方式直观展示并监测电梯运行状态、报警状态、运行方向，并可调取电梯内的实时视频。 |
| 136 | 视频监控系统 | 项 | 1 | 实时监测视频设备运行状态，可同时查看多路摄像头实时画面，多画面同屏显示（可分割1/4/9/16等画面显示）；实时视频播放、抓拍，支持控制摄像头云台预设位；与入侵报警、消防、出入口控制等子系统之间实现联动控制，当子系统报警时，支持查看报警区域周围相应摄像头画面。 |
| 137 | 入侵报警系统 | 项 | 1 | 对接入侵报警系统，实时监测入侵报警设备，支持设备故障报警功能，当出现入侵事件，第一时间推送报警信息。 |
| 138 | 停车管理系统 | 项 | 1 | 监测停车场设备运行情况，监测车场车辆/车位情况，监测车辆的车辆入库、出库记录、收费情况等。对车辆进出数据、运营数据、收费数据等数据进行多维度的数据分析，并以图表方式展现于平台。 |
| 139 | 门禁管理系统 | 项 | 1 | 监测门禁开门、关门、未连接等运行状态，开门超时、消防、入侵、非法刷卡等报警状态，保留刷卡记录，支持远程控制单门状态。 |
| 140 | 电子巡查系统 | 项 | 1 | 以日历方式呈现每日巡更任务，并跟踪巡更任务执行情况。提供巡更信息的历史记录等数据，支持提供管理常用数据的（如巡查到位情况、巡查人员等）分析、统计、查询。 |
| 141 | 背景音乐系统 | 项 | 1 | 与背景音乐对接，通过二维电子地图显示公共走道、电梯厅、前台大厅等区域的扬声器位置，支持与消防系统联动，作为紧急广播使用，同时与报警中心联动，设备故障、离线等设备状态监控。 |
| 142 | 净化空调监控系统 | 项 | 1 | 对接净化空调监控系统，实时监测设备运行态势，支持故障报警推送功能。 |
| 143 | 实验室空调监控系统 | 项 | 1 | 对接实验室空调监控系统，实时监测设备运行态势，支持故障报警推送功能。 |
| 144 | 智能物流管理系统 | 项 | 1 | 对接智能物流管理系统，实现数据交互，实时展现系统运行情况。 |
| 145 | 医用气体管理系统 | 项 | 1 | 与气体探测报警系统联通，能在平台显示各类气体传感器的工作状态、实时监测数值。当气体浓度超过报警浓度设定值时,应由气体报警控制器发出报警信号,上传至工作站,在中心平台显示报警。 |
| 146 | 机房漏水监测系统 | 项 | 1 | 实时读取漏水检测系统并通过图表的方式展示数据；可对报警进行实时提醒，同时联动附件摄像头确认报警情况；可通过平台设置阈值报警，以及展示漏水检测的范围值。 |
| 147 | 机房UPS监测系统 | 项 | 1 | 实现从UPS系统中读取实时数据的功能。 集成管理系统可以根据UPS系统提供的设备信息（点表）在本系统直观的显示UPS系统运行的各类参数信息。 能提供UPS系统运行状态及常用电流、电压、负载等运行参数。 |
| T | 一通行平台 |  |  |  |
| 148 | 单位管理 | 项 | 1 | 对系统医院用户进行有效管理，可依据不同医院部门的工作范围和管辖区域进行相应授权，通过部门用户密码安全机制来登录，只有被授权的部门用户才能对预设定的对象进行操作。 |
| 149 | 部门管理 | 项 | 1 | 借助树级菜单对医院的组织架构进行垂直管理。可编辑部门名称、部门编码、部门负责人、联系电话、上级部门的具体信息。可选择状态启停。支持通过部门名称、部门编码、部门领导和状态的查询。 |
| 150 | 员工管理 | 项 | 1 | 对员工进行系统管理，支持将员工角色分为一般用户和管理员用户。一般用户具备权限范围内的使用权限，管理员用户可对一般用户及系统进行功能、权限等设置。平台中的所有服务器与工作站都通过用户密码安全机制来登录。管理员可对每类用户自由配置不同授权内容；所有物理的或逻辑的对象都可以安排在预设定的不同对象组中，每个对象组都可以预规定某些授权使用的用户个人密码。只有被授权的用户才能对预设定的对象组进行操作和处理。可以根据角色工作范围配置其管辖的区域范围。 |
| 151 | 意见反馈 | 项 | 1 | 平台可实现对用户反馈信息的收集，当用户提交问题反馈后，平台会将信息发送到预设好好的邮箱，通知管理人员处理；支持管理人员在项目运营平台上将处理结果记录反馈，完成交互 |
| 152 | 员工权限组 | 项 | 1 | 门禁：员工门禁系统通行、控制等不同权限可进行分组设置； 梯控：员工梯控系统通行、控制等不同权限可进行分组设置。 |
| 153 | 员工授权 | 项 | 1 | 人脸：员工人脸信息设置，支持门禁通行； 门禁：员工通行权限及通行方式（二维码、通行卡、人脸识别）授权设置； 梯控：员工电梯通行权限及通行方式授权设置。 |
| 154 | 员工卡片管理 | 项 | 1 | 设置不同类型通行卡，不同使用角色类型通行卡权限支持对应角色按需编辑更改。 |
| 155 | 员工门禁通行记录 | 项 | 1 | 员工通行门禁，留存记录，支持记录查看，可按不同时间点、不同门禁设备、不同员工等选项进行通行记录查询。 |
| 156 | 员工固定车管理 | 项 | 1 | 员工车辆管理，支持车位申请，对车辆及车位绑定管理，可查看车位及车辆信息明细及停车记录。 |
| 157 | 员工停车记录 | 项 | 1 | 员工停车明细支持汇总记录，根据停车区域、车辆信息、车主信息、停车时间等维度进行数据汇总，供管理人员查询管控。 |
| 158 | 考勤设置 | 项 | 1 | 对接考勤系统，支持考勤规则设置、考勤人员管理及人工修正考勤记录等。 |
| 159 | 员工考勤记录 | 项 | 1 | 支持员工考勤记录明细查看及数据下载。 |
| 160 | 系统功能模块 | 项 | 1 | 支持访客预约功能，分为个人邀请和临时登记两种预约模式。 个人邀请：员工可主动邀约访客，完成访客信息登记，生成邀请二维码或临时通行卡可通行权限范围内区域的门禁及电梯； 临时登记：支持访客主动拜访进行临时登记，完成访客信息登记及拜访人员信息，被拜访人员审核通过后，生成二维码或临时通行卡可通行权限范围内区域的门禁及电梯。 |
| 161 | 访客权限组 | 项 | 1 | 设置不同访客权限组别，对访客通行门禁及电梯区域设置管理。 |
| 162 | 访客临时登记 | 项 | 1 | 支持访客主动拜访进行临时登记，完成访客信息登记及拜访人员信息，被拜访人员审核通过后，生成二维码或临时通行卡可通行权限范围内区域的门禁及电梯。 |
| 163 | 访客卡片管理 | 项 | 1 | 访客使用临时通行卡通行院区，通行区域支持后台设置管理，保证访客通行顺畅及院区内部安全保障性。 |
| 164 | 访客门禁通行记录 | 项 | 1 | 访客通行门禁，留存记录，支持支持记录查看，可按不同时间点、不同门禁设备、不同访客等选项进行通行记录查询。 |
| 165 | 访客记录 | 项 | 1 | 支持个人邀请及临时登记两种预约模式的访客记录查看，包含总访客记录、已到访访客记录、未到访访客记录以及到访明细记录等。 |
| 166 | 访客权限组授权 | 项 | 1 | 支持院区内访客权限设置，按需设置通行门禁及电梯等权限。 |
| 167 | 员工访客组授权 | 项 | 1 | 默认员工自身权限组，也可默认一个通用访客权限组，也可使用院区的访客权限组（需逐个授权） |
| 19、排队叫号系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 硬件部分 |  |  |  |
| 1 | 候诊区显示屏 | 台 | 14 | 1、显示屏尺寸：≥55英寸 2、处理器：≥八核 3、内存：≥2GB 4、外存储：≥32GB 5、操作系统：≥Android 12.0 6、分辨率：≥3840*2160 7、亮度：≥350cd/m² 8、音频格式：需支持MP3/WMA/AAC/OGG格式文件 9、视频格式：需支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web M格式文件 10、数据接口：需具备USB、RJ45接口 11、安装方式：需支持壁挂安装 12、工作电压：AC220V 50HZ 13、为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计； 14、为便于管理，要求设备具有远程操作功能，设备可以通过网络控制终端设备执行远程开机、远程关机、远程重启、定时开关机、远程控制、远程截图、远程桌面、远程音量调节、远程日志抓取、下载查看、设备信息、状态统计、下载限速、终端音量、终端亮度、定时播放监控、定时刷新、自动截取所有设备当前播放画面等操作； |
| 2 | 诊室门口屏 | 台 | 55 | 1、显示屏尺寸：≥22英寸 2、处理器：≥四核 3、内存：≥1GB 4、外存储：≥8GB 5、操作系统：≥Android 9.0 6、分辨率：≥1920*1080 7、亮度：≥250cd/m² 8、屏幕厚度：≤25mm 9、音频格式：需支持MP3/WAV/FLV/AC3格式文件 10、视频格式：需支持RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4格式文件 11、数据接口：需具备USB、RJ45接口 12、安装方式：需支持壁挂安装 13、工作电压：AC220V 50HZ 14、兼容性：要求软硬件为同一厂家生产，保证系统运行的稳定性 15、要求设备安全防护的强度达到GB 4943.1-2022中P级判定； |
| 3 | 多媒体播放器盒 | 台 | 13 | 1、材质：金属外壳 2、处理器要求：≥四核 3、内存要求：≥2GB 4、外存储：≥8GB 5、操作系统：≥Android 9.0 6、视频接口：HDMI/AV 7、音频接口：3.5 接口 8、数据接口：USB2.0/USB3.0 9、通信接口：10/100Mbps 10、音频解码器: MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE 11、视频解码器:VP9/H.265/AVS2 up to 4Kx2K@60fps,H.264 4K @30fps, AVS+/VC-1/MPEG1-4 1080P @60fps 12、图片格式：HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF 13、工作电压：DC 5V 2A 14、具备分屏显示功能，可以将模版画面分屏显示，可划分多个区域,每个区域内都可以混合播放不同类型的素材； 15、 要求设备支持多种素材播放，具有图片、视频、幻灯片、静态文本等多种媒体样式的素材管理和播放； |
| 4 | 功放 | 台 | 13 | 1、≥两路话筒输入，≥两路线路输入； 2、其中一路话筒有优先功能，额定输出功率≥40W； 3、输出形式（一）定阻8-16Ω，（二）定压100V； 4、频率响应40±18KHz； 5、电源电压AC200-240V。 |
| 5 | 吸顶喇叭 | 台 | 31 | 1、喇叭单元≥6.5寸； 2、功率大小3-6W； 3、定压输入70-100v |
| 6 | 终端设备数字证书软件 | 套 | 82 | 终端设备软件使用权限授予，便于对设备进行统一管理等。 |
| 7 | 显示屏液压支架 | 套 | 14 | 适用于55寸显示屏 |
| 8 | 显示屏液压支架 | 套 | 55 | 适用于22寸显示屏 |
| 9 | 1米工作区跳线 | 条 | 69 | 1米 |
| B | 考站区域设备 |  |  |  |
| 10 | 考站门口屏（电子班牌） | 个 | 5 | 1、显示屏尺寸：≥22英寸 2、处理器：≥四核 3、内存：≥1GB 4、外存储：≥8GB 5、操作系统：≥Android 9.0 6、分辨率：≥1920*1080 7、亮度：≥250cd/m² 8、屏幕厚度：≤25mm 9、音频格式：需支持MP3/WAV/FLV/AC3格式文件 10、视频格式：需支持RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4格式文件 11、数据接口：需具备USB、RJ45接口 12、安装方式：需支持壁挂安装 13、工作电压：AC220V 50HZ |
| 11 | 55寸候诊区显示屏 | 台 | 1 | 1、显示屏尺寸：≥55英寸 2、处理器：≥八核 3、内存：≥2GB 4、外存储：≥32GB 5、操作系统：≥Android 12.0 6、分辨率：≥3840*2160 7、亮度：≥350cd/m² 8、音频格式：需支持MP3/WMA/AAC/OGG格式文件 9、视频格式：需支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web M格式文件 10、数据接口：需具备USB、RJ45接口 11、安装方式：需支持壁挂安装 12、工作电压：AC220V 50HZ |
| C | 软件部分 |  |  |  |
| 12 | 排队叫号系统 | 套 | 1 | 1、系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等； 2、患者多的时候，可以开启二级分诊模式。 3、系统支持对复诊、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规设定灵活简便。 4、系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 5、支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式； 6、支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式； 7、支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式； 8、支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。 9、中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。 |
| 13 | 排队叫号综合管理平台 | 套 | 1 | 1、技术结构：系统后台的管理端以B/S架构的方式呈现，医院局域网内的任何一台PC机均可通过浏览器进行访问，通过不同用户的管理权限，可对系统后台进行管理操作。能够在同一平台下实现分诊叫号、健康宣教、医疗信息发布等功能，各个功能模块可统一管理或独立运行。 2、提供的叫号软件能够与医院HIS、LIS、PACS系统进行数据对接。 ▲3、系统支持提供高可用容灾服务，支持主应用服务器故障时自动转移至备应用服务器。 4、系统配套的显示设备需采用网络播控终端与显示屏一体化的工业级设计，所有终端以网络进行连接终端设备具备一键恢复功能以提高系统稳定性。 5、系统软件可将视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各显示屏上，能够实现各种素材的同屏、混合播放；系统支持对有线电视节目、自办节目、网络流媒体等节目源的接入、管理和发布功能； 6、全系统内所有终端需具备多区域差异化定时多媒体内容播放功能，如午休时间，系统可自动切换到信息发布功能，叫号屏可自动播放电视节目、健康教育、医院公告等内容，可播放医院自己的宣教片。 7、诊室门口屏应具备智能显示功能，如诊室出诊医生为多人时，可根据本诊室医生端登入的医生数量，自动在诊室门口叫号屏显示对应的医师信息，无需人工干预进行诊室门口屏界面调整。各个诊区的叫号管理不分割，医师登陆任意工作站即可进行叫号。 ▲8、支持维护多音字发音，支持在后台以图形化界面为姓氏中常见多音字进行多音字替换发音维护，可自行对多音字进行增加或删除； ▲9、满足信息显示隐私保护，对面向公众的候诊屏显示，支持后台一键开启/关闭患者信息显示隐私保护功能，支持自定义隐私保护显示效果，如姓氏显示法，星号隐藏法等。 10、系统应具备数据统计分析功能，可实现当前等候人数、报到人次、过号人次、医生平均问诊时长、患者平均等候时长等数据展示功能，并在决策人员办公室通过曲线图、柱状图等形式展现。 11、系统须支持分诊叫号数据自动备份功能，可按日、按周、按月多种方式进行自动备份。同时支持数据保留时长自定义设置，数据源若超出自定义时长，将自动将数据移库，以增加平台空间。 ▲12、无缝接入旧院区叫号平台，实现统一平台管理。 |
| 14 | 门诊分诊台管理软件 | 套 | 19 | 1.支持查看当前诊区的每个医生叫号情况（如：排队队列名称、已叫号人数、过号人数、等候人数、诊结人数、排队时间、预约时间等） 2.支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；并支持对医生每天出诊情况进行手动调整； 3.支持通过手动录入人员信息选择队列进入排队，在录入时支持通过读卡/扫描/手动输入等方式输入人员基本信息，包括但不限于：人员姓名、性别、出生年月日、身份证号、就诊卡号、社保卡号、选择科室、选择医生等；） 4.支持在预检补录时录入跌倒评估状态，如：意识障碍、步态不稳、需人陪伴、协助行器、特殊术后、视力障碍等 5.系统应支持以即时聊天形式输入文字信息发送给检查室/诊室/窗口的工作人员，检查室/诊室/窗口工作人员可进行常用语的消息回复，并记录对话； 6.支持替呼功能，通过操作人员在诊台点击下一个或呼叫按钮，代替诊室/检查室/窗口工作人员呼叫下一位人员； 7.支持跨科室/跨诊区转诊功能； 8.支持鼠标右键快捷功能菜单（包括但不限于：呼叫、优先、回退、暂停、弃号等），同时支持右键菜单跟随鼠标即时展开方便操作； 9.支持诊区模式为急诊时，排队人员等级以不同颜色区分展示，同时展示排队候诊时长倒计时； 10.支持操作人员对排队人员赋予身份标识信息，包括但不限于：军人、老人、儿童等，且标识信息支持自定义添加； 11.支持操作人员通过图形化界面，对区域内业务终端进行重启、关机、截屏、清屏、开关机时间设置等操作； 12.支持对排队等候人员进行延迟排队操作，包括但不限于延迟5分钟再排队、10分钟再排队等； 13.分诊台需内置操作手册，方便护士操作过程中随时学习操作方法； 14.早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量； 15.在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊； 16.支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队； 17.分诊台须支持操作记录追溯功能，可按日期、按患者卡号等多种方式进行查询追溯；支持查看患者往期就诊记录，包括就诊队列、操作时间、工作人员等； 18.软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。 |
| 15 | 语音合成系统 | 套 | 1 | 安装在护士站的工作电脑或专用控制器终端上，每个护士分诊台一套 1、对语音控制台进行语音控制、合成，用于控制功放播报语音。 2、支持是否开启提示音、人声选择（包括但不限于普通话女声和普通话男声）；语音读法选择、语速选择（需含较慢、标准、和较快）等。 |
| 16 | 虚拟语音终端 | 套 | 13 | 安装在护士站的工作电脑或专用控制器终端上，每个护士分诊台一套 1、对语音控制台进行语音控制、合成，用于控制功放播报语音。 2、支持是否开启提示音、人声选择（包括但不限于普通话女声和普通话男声）；语音读法选择、语速选择（需含较慢、标准、和较快）等。 |
| 17 | 虚拟叫号器客户端 | 套 | 64 | 1.支持输入用户名验证身份登录； 2.支持呼叫快捷键设定； 3.支持呼叫业务操作功能，包括但不限于：顺呼、重呼、过号、完成、停诊等； 4.支持使用人员与分诊台发送文字聊天功能； 5.支持展示已签到排队人员列表，包括但不限于：等候人数、序号、姓名、性别、年龄、及预检补录信息中的血压、体温、候诊时长或检查项目注意事项等； 6.支持展示过号人员列表，具体内容包括但不限于：排队序号、姓名、性别、过号时间等； 7.支持在有新患者时语音及弹框提示； 8.支持跨诊区跨科室转诊功能，医生叫号后，如发现患者挂错科室，可直接为患者转诊至相应科室，减少患者多走路； 9.支持多队列混合排序展示列表； 10.支持停诊操作，点击停诊后停止呼叫诊区候诊人员，可呼叫门口等候人员； 11.支持文字转语音广播功能，通过输入文字选择业务终端发送广播； 12.支持双击各类列表内的任一人员姓名，执行即时呼叫动作； 13.支持顺呼模式、顺呼简洁模式、扫描呼叫模式、选呼模式； 14.须支持叫号器样式选择，支持常规叫号模式和大字体叫号模式； 15.可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用； |
| 18 | 数据对接软件-HIS | 套 | 1 | 数据对接平台，与医院HIS系统数据对接，完成病人信息、医生信息、科室信息、队列信息、等各类系统数据交互工作，并无缝接入旧院区叫号平台，实现统一管理 |
| 19 | 数据对接软件-PACS | 套 | 1 | 数据对接平台，与医院PACS系统数据对接，完成病人信息、医生信息、科室信息、队列信息、等各类系统数据交互工作 |
| 20 | 数据对接软件-LIS | 套 | 1 | 数据对接平台，与医院LIS系统数据对接，完成病人信息、医生信息、科室信息、队列信息、等各类系统数据交互工作 |
| 21 | 数据对接接口 | 项 | 1 | 开放接口对接第三方系统 |
| 20、病房呼叫系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 病房呼叫系统 |  |  |  |
| 1 | HIS对接 | 套 | 1 | 数据对接平台，与医院HIS系统数据对接，完成病人信息、医生信息、科室信息、队列信息、等各类系统数据交互工作 |
| 2 | 数据接口 | 套 | 1 | 开放接口对接第三方系统 |
| 3 | 医护患呼叫系统 | 套 | 1 | 1、系统支持房间床位管理：维护科室的病房、诊室、检查室、窗口、床位信息及对应关系，支持快捷批量创建房间与床位，并可对床位一览表的房间、床位显示顺序进行排序； 2、系统支持提供多套初始电子床头卡模版可供选择，支持对电子床头卡界面进行配置，选择所需的模版； 3、系统支持床位一览：展示病区床位一览界面，支持床位模式、房间模式、极简模式切换及统计信息显示，每个床位模块显示对应患者的床位信息、患者基本信息、护理标识信息等； 4、系统支持展示患者详情界面，业务字段可通过显示标签自定义完成； 5、系统支持通过自定义显示标签属性，可自动生成床位一览页与患者详情页的业务字段； 6、系统支持展示患者的费用信息，包括预交金、费用明细、费用汇总、结算信息； 7、系统支持展示患者的手术安排信息，包括项目名称、手术时间、麻醉方式、主刀医师、手术状态等信息； 8、系统支持展示检查报告信息，包括项目名称、申请医生、报告状态、报告内容等信息；展示检验结果信息，可查看报告状态及报告中各项内容，系统对检验项目自动生成趋势图； 9、系统支持对接HIS系统医嘱数据，查看患者长期、临时医嘱，展示包括医嘱名称、剂量、频次、用法等信息； 10、系统支持展示呼叫业务统计分析数据，包括科室、房间、床位对比图，日、时趋势图，响应对比图等。 |
| 4 | IP网络可视对讲主机 | 台 | 10 | 1、显示屏尺寸：不低于15英寸，电容屏，支持10点触控；显示屏分辨率不低于1920×1080；双MIC，双声道； 2、安卓操作系统，版本不低于Android 11.0；CPU不低于6核，CPU主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G；机身存储不低于32G； 3、读卡模块：支持IC卡；WIFI：支持WIFI6；蓝牙:5.0；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应 4、支持接口不低于HDMI 2.0*1、USB2.0*1、RJ45*1、3.5mm耳机插孔*1等接口； 5、支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式； 6、面板不低于6H硬度钢化玻璃。 7、宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。 8、呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式。 9、显示模式：床位信息卡支持常规模式和极简模式两种显示模式，用户可根据使用习惯自行切换。 10、回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。 |
| 5 | IP床位分机（带屏幕） | 台 | 348 | 1、显示屏尺寸：不低于10.0英寸IPS显示屏，显示屏分辨率不低于1280*800；电容触摸屏，防指纹，支持多点触控； 2、安卓操作系统，版本号不低于Android 11；CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G； 3、扬声器：双声道,采用下出音方式以防止灰尘、异物等进入扬声器，便于设备的消毒清洁； 4、支持WiFi：2.4G/5G双频；支持不低于蓝牙4.2；以太网：支持10/100Mbps自适应；支持：光感模块、IC卡读卡模块；支持息屏物理按键； 5、接口：USB2.0、RJ45转接口、呼叫开关接口≥2个、扬声器转接口；支持卫生间接口、门灯接口，可支持≥4个卫生间分机接入； 6、支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 7、支持向病区护士发起呼叫请求，提供音频呼叫；换药呼叫：支持直接发起换药呼叫请求，无需接通，快速响应；增援呼叫：护士可发起增援呼叫求助，方便护理人员迅速定位所需增援床位；呼叫转移：护士进入房间后，可使用该房间内床头分机接听其他房间患者床头分机的呼叫，并进行双向音频对讲。 8、支持床头分机发起呼叫时，可联动医护主机、医生助手、门口分机、值班室分机等终端设备联动，保障呼叫信息及时有效传递。 9、支持显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，支持样式定制； 10、支持系统根据患者诊断等信息，自动匹配展示与其相关宣教文章，内容全面支持文字、图片、音频、视频、word、PPT、PDF文档等形式，方便患者查看；具备自动朗读功能，宣教文字自动转音频。 |
| 6 | 床位分机（不带屏幕） | 台 | 9 | 1．▲物理按键：呼叫按键、取消按键、护理按键、增援按键 2．基于IP组网：基于IP组网方式，基于TCP/IP 网络协议传输对讲语音和 数据信息，支持POE供电 3．护理呼叫：支持向医护人员发起呼叫请求，可进行双向语音对讲。。 4．增援呼叫：医护人员可发起增援呼叫求助，其他医护人员可迅速定位所需增援床位。方便其他医护人员迅速定位所需增援床位。 5．呼叫指示灯：呼叫接通后，呼叫开关顶部环形指示灯常亮，床头分机呼叫按键同步指示。 6．播放广播：当主机发起话筒广播或音频广播时，可以播放主机发来的 广播内容。 7．音量调节：根据不同患者身体状况，单个设备提供支持三档音量调节的物理拨码。 8．在线升级：分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进 行功能升级。 9．通话质量提升：支持回音消除、噪音抑制，也可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升通话质量。 |
| 7 | 值班分机 | 台 | 1 | 1、显示屏尺寸：不低于10英寸电容屏，支持多点触控；显示屏分辨率不低于1280×800，可扩展视频通话；前置摄像头像素不低于800万； 2、安卓操作系统，版本不低于Android 11.0；CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G；具备刷卡模块，支持IC身份卡； 3、WIFI:2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac；蓝牙：4.2；以太网：10/100/1000Mbps支持：卫生间分机接口、光感、红外测距 4、支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 5、支持显示所在护理单元的床位一览表，点击具体床位后，对该床患者发起呼叫。 6、支持对本护理单元主机发起呼叫请求。 7、支持显示所在护理单元的医生办公室分机一览表，点击具体办公室后，对其发起呼叫请求。 8、支持处理本护理单元医护主机、其他值班室分机、床旁分机、床头分机发来的呼叫请求，处理本护理单元床旁分机、床头分机发来的增援呼叫请求。 9、点击静音按钮后，对接收的呼叫请求将不再进行播报，仅在页面进行提醒，再次点击后，恢复呼叫播报。 10、分机一段时间不操作后自动显示，显示内容为当前时间。 |
| 8 | IP门口机 | 个 | 136 | 1、显示屏尺寸：不低于10英寸，显示屏分辨率不低于1024*600；亮度：≥350cd/m²；电容屏触摸屏，防指纹，支持多点触控 ； 2、安卓操作系统，版本不低于Android 11.0；CPU不低于4核1.8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G； 3、具备一体式门灯，门灯颜色不小于7色；扬声器：前置发声。麦克风：支持，降噪防啸叫高清通话。 4、POE供电：支持，POE与独立供电自动识别； 5、支持支持IC卡模块；支持卫生间紧急按钮接入； 6、支持展示医院logo、该房间的房间号和包含床号以及病房内的各床位患者的基本信息、责任医护信息、科主任、护士长等； 7、支持展示一页科室风采内容以宣教文章方式展示，支持展示图片、文字、音频、视频格式的宣教内容； 8、支持向医护主机和床位发起普通呼叫、向医护主机发起增援呼叫，可与床头（旁）分机、护士站医护主机、值班室分机等通话； 9、显示病区内所有床头分机、卫生分机呼叫信息，呼叫时护理灯以护理级别颜色闪烁，显示呼叫的床位号，可清除床位呼叫。 10、作为广播机，能够接收本科室患者发来的呼叫请求，支持接听、挂断、忽略等操作； 11、能够播放主机发起的话筒广播与音频广播内容，多个门口分机间播放进度一致； 12、支持通过“护理”按键进入功能和刷卡触发进入该功能，联动其他设备显示护士进入该房间，再次点击按键或再次刷卡恢复常规状态； 13、当护士触发护士定位后，可接收、处理其他床位的呼叫信息； 14、可通过功能配置定时息屏； 15、可根据不同时间段配置不同的音量大小； |
| 9 | 防水报警按钮 | 个 | 291 | 1、≥IP68防护等级；呼叫按键占比大于25%；静电等级±15KV；具有专用取消按键，便于及时清除误操作，也支持在医护主机上取消报警 2、组网方式：两线制组网；防冲突撞码：保证由主机下发的每一个分机码都能被对应的卫生间分机收到，形成贯通的通讯机制。 3、支持：呼叫拉绳、蜂鸣器、灯光指示、呼叫取消按键，呼叫时有明显的声光报警提示，系统在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 |
| 10 | 门灯 | 个 | 8 | 1、组网方式:两线制组网； 2、标识灯颜色：不少于7色； 3、静电等级：±15Kv;群脉冲等级：1KV@2.5KHz 1KV@5KHz 1KV@100KHz； 4、终端设号:通过所连接的床头/床旁/门口分机进行设号，设号完成后，可以修改与删除。 5、呼叫响应:房间内的患者发起呼叫后，门灯可以根据呼叫类型与护理级别显示不同的颜色。 6、三段亮色:门灯具备三段样式，在呼叫响应时每一段可显示不同的颜色。 |
| 11 | 患者显示屏（CCU） | 台 | 28 | 1、显示屏尺寸不低于15.6英寸液晶屏，屏幕类型：IPS；显示屏分辨率不低于1920×1080；电容式触摸屏，支持10点触控,支持带手套操作； 2、具备前置摄像头，像素不低于1300万； 3、安卓操作系统，版本不低于Android11.0；CPU不低于6核，CPU主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G LPDDR4，机身存储不低于32G EMMC； 4、WIFI:支持2.4G/5G 802.11 b/g/n/ac，支持WIFI6；支持不低于蓝牙:5.0；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应；支持IC读卡模块。 5、可选配支持：NFC、3D重力加速度； 6、支持双MIC配置；支持2*2W双声道配置； 7、支持卫生间分机接口、呼叫手柄接口、硬件看门狗； 8、物理按键：息屏键*1，便于使用人员快速开关屏幕；复位键*1，便于设备异常时快速重启，物理按键为隐藏式设计，可有效避免误按情况发生； 10、支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 |
| 12 | 患者呼叫手柄（CCU） | 个 | 28 | 手柄支持拾音扩音，可与屏幕CCU屏幕分离设计，放置于床头，需确保床头可清晰地与护士站实现对讲。 |
| B | 考站考试呼叫系统 |  |  |  |
| 13 | IP网络可视对讲主机 | 台 | 1 | 1、显示屏尺寸：不低于15英寸，电容屏，、支持10点触控；显示屏分辨率不低于1920×1080；双MIC，双声道； 2、安卓操作系统，版本不低于Android 11.0；CPU不低于6核，CPU主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G；机身存储不低于32G； 3、读卡模块：支持IC卡；WIFI：支持WIFI6；蓝牙:5.0；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应 4、支持接口不低于HDMI 2.0*1、USB2.0*1、RJ45*1、3.5mm耳机插孔*1等接口； 5、支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式； 6、面板不低于6H硬度钢化玻璃。 7、宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。 8、呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式。 9、显示模式：床位信息卡支持常规模式和极简模式两种显示模式，用户可根据使用习惯自行切换。 10、回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。 |
| 14 | IP床位分机（带屏幕） | 台 | 5 | 1、显示屏尺寸：不低于10.0英寸IPS显示屏，显示屏分辨率不低于1280*800；电容触摸屏，防指纹，支持多点触控； 2、安卓操作系统，版本不低于Android 11；CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G； 3、扬声器：双声道,采用下出音方式以防止灰尘、异物等进入扬声器，便于设备的消毒清洁； 4、支持WiFi：2.4G/5G双频；支持不低于蓝牙4.2；以太网：支持10/100Mbps自适应；支持：光感模块、IC卡读卡模块；支持息屏物理按键； 5、接口：USB2.0、RJ45转接口、呼叫开关接口≥2个、扬声器转接口；支持卫生间接口、门灯接口，可支持≥4个卫生间分机接入； 6、支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 7、支持向病区护士发起呼叫请求，提供音频呼叫；换药呼叫：支持直接发起换药呼叫请求，无需接通，快速响应；增援呼叫：护士可发起增援呼叫求助，方便护理人员迅速定位所需增援床位；呼叫转移：护士进入房间后，可使用该房间内床头分机接听其他房间患者床头分机的呼叫，并进行双向音频对讲。 8、支持床头分机发起呼叫时，可联动医护主机、医生助手、门口分机、值班室分机等终端设备联动，保障呼叫信息及时有效传递。 9、支持显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，支持样式定制； 10、支持系统根据患者诊断等信息，自动匹配展示与其相关宣教文章，内容全面支持文字、图片、音频、视频、word、PPT、PDF文档等形式，方便患者查看；具备自动朗读功能，宣教文字自动转音频。 |
| 21、CCU探视系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | CCU探视系统 |  |  |  |
| 1 | CCU护士管理主机 | 套 | 1 | 1.显示屏尺寸≥15.6英寸，电容式触摸屏，分辨率≥1920*1080，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。 2.操作系统≥安卓11.0，CPU≥4核1.9GHz，NPU≥1.2Tops，RAM≥2GB，ROM≥32GB。 3.内置一体化≥200W高清摄像头，可手动调节摄像头角度，可调整摄像头角度≥45度，广角摄像头角度≥120度;自带一体化天鹅颈话筒杆，可以用于免提通话，广播喊话功能。 4.▲具有一键报警呼叫自定义物理按键，可以在紧急情况下一键快速发起呼叫报警。 5.手柄听筒采用磁吸式设计，放置时更方便，手柄也更加稳固和贴合。 6.支持听筒、免提两种对讲方式，对讲音频采样率16KHz~48KHz，音频模式16位立体声CD音质，支持回音消除功能。 7.独立电源键设计，支持直接开关机操作，方便医护人员灵活控制。 8.外部接口：独立电源插座、RJ45、USB2.0、HDMI输出、麦克风、耳机，报警输出、短路输入、音频输入、录音输出、RS485。 9.扬声器功率≥2W，整机功耗<18W。 10.▲内置一体化支架，支持两种桌面查看模式:竖立模式:展开一体化支架，面积占用更小，占用桌面空间更小。平面模式，收起一体化支架，方便观看内容，空间占用更少。屏幕调整角度≥45度。 11.支持探视管理：包括探视转接，探视监听，探视挂断，探视插话。 12.▲主机支持多端视频会话，屏幕可同步显示≥3画面（护士端、本地家属端、患者端），异地家属可移动端入会。同时支持CCU病房视频监控画面解码在主机预览，在保证CCU洁净环境的基础上全方面满足本地及异地家属探视需求。 |
| 2 | CCU家属探视主机 | 套 | 2 | 1.≥15.6英寸液晶显示屏，屏幕分辨率≥1920*1080。多点电容式触摸屏操作，内置高清摄像头，可视角度≥120度。 2.外部接口有RJ45、音频输入、录音输出、USB、HDMI接口、麦克风、耳机。 3.Android操作系统≥11.0，处理器≥6核，CPU≥四核，≥1.9GHz，NPU算力≥1.2TOPS，内存≥4GB、Flash≥ 32GB。 4.支持一键呼叫护士站主机，实现双向≥1080P高清可视全双工对讲。 5.支持与床旁终端分机双向1080P高清可视全双工对讲，对讲过程中可显示剩余探视时长，支持申请延长探视时间，护士站主机批准后，可延长探视时间。 6.支持HDMI接口输出，可外接大屏显示探视过程的画面。 7.音视频通话记录可实时传输到录音录像管理服务器进行存储，并支持查询、播放、下载功能。 8.支持POE供电（符合IEEE802.3at标准）、适配器供电、电源箱集中供电。支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围。 |
| 3 | 移动病床分机(无线WIFI传输) | 台 | 2 | 1.采用≥15.6英寸的液晶显示屏，面板采用≥1.8mm钢化触摸屏,亮度:≥300cd/m²，分辨率为1920*1080，多点电容触摸屏，内置高清像素摄像头，摄像头角度可调，调整角度≥45度。 2.操作系统≥安卓11.0，CPU≥4核2GHz，GPU≥2核800MHz，NPU≥1Tops，RAM≥4GB，ROM≥32GB。 3.内置Wi-Fi模块，兼容2.4G/5G频段，符合802.11 a/b/g/n/ac/ax标准。 4.内置蓝牙模块，支持BT/BLE双模蓝牙，兼容5.0/4.2/2.1协议。 5.内置光感/红外模块，用于屏幕亮度调节和自动亮屏。 6.内置刷卡模块，实现刷卡进入护理的功能。 7.采用多喇叭侧发音设计，发音宏亮确保通话声音清晰饱满，完美融合外观与效果。 8.支持回音消除，对讲音频采样率16KHz~48KHz，音频模式16位立体声CD音质。 9.独立电源键设计，支持直接开关机操作，方便用户灵活控制，更符合产品设计规范。 10.扬声器功率≥双声道2*1.5W，音频码流16Kb~192Kb，视频码流128Kb~2Mb，整机功耗<10W。 11.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作。 12.供电方式：支持POE供电(符合IEEE 802.3at标准)、集中供电、适配器供电。 基本功能： 15.支持获取HIS数据信息，显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识、防跌倒、防压疮等信息。 |
| 4 | CCU探视推车 | 台 | 2 | 1.支架整体长度：不低于780mm 2.工作台面高度：905mm ～ 1279mm 3.升降机行程：不低于370mm 4.显示屏调节角度：仰俯±90°，左右±90°，径向旋转360° 5.安装位置关节调节距离与角度：上下高度调节范围≥300mm，横向旋转360° 6.充电电源：输入110-220V，输出12V；输出功率≥70W； 7.内含电池及其充电控制电路； 8.360°万向刹车轮，可轻松地固定车体； 9.采用航空铝材、优质冷轧钢； 10.可自由升降高度，满足不同高度使用需求； 11.符合VESA标准安装孔位，可上下倾斜、左右摆动、360°水平旋转设备角度； 12.优质的航空级铝材支架，内置气弹簧，可配合拉升、旋转操作； 13.内含理线装置，可将线材隐藏式固定在支架臂内，整体外形美观； 14.优质的PMMA面板，具耐磨耐热、不易变形； |
| 5 | 视频探视服务器软件 | 套 | 1 | 1. 可设置探视通话时长及对已预约探视的申请进行提前或延后设置。 2. 可设置各病区的探视预约服务，并自定义设置预约时段和预约次数。 3. 支持标准的 SIP 终端注册，可管理注册的终端设备，并可查看设备的在线状态。 4. 支持控制音视频、邀请、删除、命名、视频轮巡、成员水印叠加显示等控制功能。 5. 支持管理当前正在进行的视频，查看各视频成员 RTP 通道、丢包量、码率、帧率。 6. 支持设置视频的画面布局方式，可设置等分布局和发言自动放大布局。支持G.711A、G.711U、G.722、iLBC、G.723、G.729、Speex、OPUS 等不同音频编码接入、多路混音。支持 MPEG-4、H.263、H.264 等编码标准。 7. 支持多方视频画面合成、分发，支持 1/2/4/6/8/9 视频画面显示，支持视频画面轮巡显示。 8. 支持通过服务器将音视频广播发送到其他成员。 9. 支持存储探视记录及录音录像文件，并可在线播放。 10. 支持系统信息显示、系统资源统计。 11. 支持对系统的用户账户管理，记录、导出系统操作日志。 |
| 6 | 探视系统管理软件 | 套 | 1 | 1. 可设置家属和患者的探视通话时长，也可对预约探视的时间进行提前或延后处理。可设置各病区的探视预约服务，并自定义预约时段和预约次数。 2. 通过根据病区管理需要，分类显示在护士站主机、护理白板、病房门口机、床位分机等设备上， 显示内容包括但不限于患者姓名、性别、年龄、紧急联系人、护理标识、医嘱信息、费用信息、检查检验结果、手术通知、医护人员姓名、照片等。 3. 支持展示血压仪、血氧仪、温度计等设备所获取到的患者体征数据，记录并存储在平台服务器中，支持在护士站主机和护理白板上进行调用和查看。 4. 护理项目统计和展示：支持对不同病区护理项目的床位数量统计和明细数据展示，如今日入院、今日出院、今日手术、护理等级、危重类型、防跌倒、防压疮等项目信息。 5. 支持显示和设置病区护士白班、晚班、夜班、行政班等详细排班情况，并可统计每个护理人员的班次、时长。 |
| 7 | 远程探视软件定制开发 | 套 | 1 | 1. 通过远程探视管理软件部署，实现家属通过远程探视 APP 和微信小程序和患者进行远程双向视频通话。； 2. 可开启和设置各病区的探视预约服务，并自定义预约时段和预约次数。 3. 可对家属发起的探视预约进行审批或拒绝。 4. 支持查看预约记录，审批记录，审批时间。 |
| 22、移动查房护理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| 1 | 移动查房车 | 台 | 18 | 1、整车材质：整车采用铝合金抗菌材料和ABS抗菌材质，抗菌耐腐蚀,持久耐用 2、台面设计：显示器支架不位于台面，不占用台面面积，保证台面实际使用面积最大化，台面使用部分为完整方形； 3、台面散热：台面内有电源控制板，保护电路，同时台面底部有散热孔，散热孔区域≥200*150mm，协助散热； 4、扩展台面：扩展台面内嵌于台面，采用无把手设计，支持按压弹出，优化台面操作空间； 5、把手设计：把手与台面为ABS材质，与台面压铸无缝一体成型，无螺丝固定，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为闭环式设计。 6、把手方向：把手向下弯曲，符合人体工程学设计，抽出键盘操作时，把手位于键盘托下方，不影响操作视线； 7、键盘托设计：键盘托完全隐藏嵌入台面内部，使用时可从台面内拉出,拉出后位于把手上方，不影响操作视线； 8、显示器固定支架：显示器支架支持升降，支持横竖屏转换，支持左右旋转 9、立柱结构：配置可升降立柱，支持台面升降，预留扩展位置，便于安装抽屉和配件； 10、脚轮：4个医用静音双面轮，四轮八面更平稳，其中2个带刹车锁定功能； 11、系统配置： 1）显示终端：尺寸≥23.8”，分辨率≥1920x1080，内置音箱； 2）CPU：配置国内品牌C86架构CPU 3）内存：≥8GB 内存、固态硬盘：容量≥256GB 4）、网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准 5）接口：≥4个USB，语音输入*1，语音输出*1 12、电池性能：支持≥8小时续航时间 13、电源线：采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电，固定在车体上，防盗失； |
| 2 | 移动护理车 | 台 | 53 | 1、整车材质：整车采用铝合金抗菌材料和ABS抗菌材质，抗菌耐腐蚀,持久耐用 2、台面设计：显示器不位于台面,不占用台面面积，保证台面实际使用面积最大化，台面使用部分为完整方形； 3、双把手：车体前后均带有圆弧形闭环式ABS把手，抗菌抗压、耐腐蚀，方便各角度推动； 4、前把手：前把手与台面为ABS压铸无缝一体成型，无螺丝固定，颜色及材质一致，前把手向下弯曲，抽出键盘托时，前把手位于键盘托下方，不影响操作视线； 5、后把手：后把手采用ABS塑料材质，且与台面颜色材质完全一致，后把手一体成型，不得用于支撑显示终端或显示器，方便推拉操作； 6、终端固定支架：终端固定支架支持升降，支持横竖屏转换，支持左右旋转 7、键盘托设计：键盘托完全隐藏嵌入台面内部，使用时可从台面内拉出,拉出后位于把手上方，不影响操作视线； 8、双立柱结构：采用高强度铝合金双立柱，立柱结构靠近前把手，便于安装柜体和配件，保障车体重心稳定平衡，不易发生后倾或侧翻； 9、抽屉：配置≥4层抽屉，抽屉规格≥2种，安装于双立柱上，确保车体的平衡性； 10、抽屉设计：抽屉内框架采用铝合金支撑，外表面采用抗菌ABS材质覆盖，车体轻便；抽屉采用全铝合金圆弧形闭环结构拉手，拉手抽拉方向与台面把手方向一致，方便抽拉抽屉操作； 11、底座：高强度铝合金材料经高压一体成型，无缝无组装设计，承重耐压性能强； 12、脚轮：4个医用静音双面轮，四轮八面更平稳，其中2个带刹车锁定功能； 13、可选配多种类型配件，满足临床使用需要：PVC台面垫*1，有线键鼠套装*1，鼠标盒*1，小置物盒*1，不小于6.5L垃圾桶*2，多功能置物盒*1，中置物盒*1 14、系统配置： 1）显示终端：尺寸≥23.8”，分辨率≥1920x1080，内置音箱； 2）CPU：配置国内品牌C86架构CPU 3）内存：≥8G、固态硬盘：容量≥256G 4）网卡：支持2.4G/5G Hz Wi-Fi网络，支持802.11 b/g/n/ac及以上标准 5）接口：USB接口*7，语音输入*1、语音输出*1 15、电池性能：支持≥8小时续航时间 16、电池使用安全 电池符合强制性产品认证实施规则，为保障电池使用安全，电池需通过CCC认证 17、电池材料安全：电池需具有CNAS或CMA标识的《材料安全数据表》 18、电池防水测试：电池需具有≥IPX4防液体侵入性能 |
| 3 | PDA | 台 | 68 | 1.处理器：≥8核处理器，频率≥2.0GHZ 2.内存容量：≥4GB RAM，≥64GB ROM 3. 续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥4800mAh；使用时间≥12小时 4.材质：一体化外壳设计无单独电池盖，可有效减少卫生死角、提升消毒效率并降低交叉感染风险；耐受酒精等各种医院常用消毒剂，可使用紫外线消毒采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。 5. 电池一体化：为防止反复拔插电池造成触点接触不良，电池采用一体化设计，不可拆卸 6. 按键：为提高护士操作效率，物理按键不超过4个，电源键*1，扫描键*2，手电筒*1，设备正面无按键设计。 7. 屏幕：≥6英寸LCD屏，支持湿手和手套触控，分辨率：≥1560*720 8. 摄像头：≥1300万像素，自动对焦摄像头 9. ▲隐蔽取证： 摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽。 10. 手电筒：双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制 11. 重量：≤235g 12. WIFI网络：支持wifi6；2.4GHz & 5GHz&6Ghz；802.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/w；支持无缝漫游，息屏漫游 13. 无线广域网：支持4G全网通 14. 蓝牙：≥Bluetooth 5.3 15. 条码扫描窗：为方便医护人员无需弯曲手腕即可完成扫描，扫描窗口采用斜切角设计。 16. 连续扫描：可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速。 17. 操作系统：Android14.0或以上医疗操作系统。 18. 个性化桌面：通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。 19. 固件升级：支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。 20. 超级用户：内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备。 21. 一键启动：设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动 22. 网络安全管理：不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。 23. 设备安全管理：提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。 24. ▲电池温度监测：配置充电温度智能检测模块，超出设定温度及时阻断充电，保证充电安全。 25. ▲电池膨胀监测：电池膨胀监测，超过膨胀预警值后将及时上报用户并中止充电提醒用户更换电池。 |
| 4 | PDA充电保管箱 | 台 | 11 | 1.功能：为PDA提供充电、保管、消毒功能 2.旋钮开关：可控制紫外灯消毒时间（0-30分钟） 3.密码锁：数字密码锁 4.充电位插槽：≥6个 |
| 23、时钟同步系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| 1 | GPS/北斗接收装置 | 套 | 1 | 1、授时精度：卫星信号锁定时优于±1×10-10秒； 2、卫星信号失锁2小时内优于±1×10-9秒； 3、频率稳定度：卫星信号锁定时优于10-10秒（24小时）； 4、卫星信号失锁时优于10-9秒（24小时） 5、MTBF：≥8万小时 |
| 2 | GPS天线馈线 | 米 | 50 | HCAAYZ-50-12 |
| 3 | 浪涌保护器 | 个 | 1 | 配套浪涌保护器 |
| 2 | 中心母钟（含主备模块） | 台 | 1 | 1、自动接收GPS（北斗）提供的标准时间信号 2、标准计时精度：≤± 1S/年 3、自身计时精度：≤±0.001S/天 4、同步误差：≤1~5ms 5、接口方式：标准RS-422/485/以太网NTP接口 6、100M/100M网络接口（支持TCP/IP协议）；接口数量：≥2个 |
| 3 | 母钟网络接口箱 | 台 | 1 | 1、信号传输距离：RS422信号≤1200m；网络信号：≤100米 2、接口方式：标准RS422\网络接口 3、供电电源：AC220V±15% 50HZ±5% |
| 4 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | 1、实现功能： 接收上游时间参考， 2、不少于4个独立IP地址的10/100M自适应以太网接口， 3、具有LCD显示窗口 4、采用高性能工业级主板，防震、无硬盘和风扇设计，稳定可靠，MTBF≥80000小时 |
| 5 | 单面数字子钟 | 台 | 16 | 1、工作电压：AC220V±20%，50Hz±10%； 2、独立计时精度：±0.1秒/天； 3、显示单元发光强度：≥200cd/m2（亮度可调） 4、 对比度≥10:1； 5、LED显示屏可视视角≥±65º； 6、环境要求：工作温度：-10～＋50℃； 7、平均无故障时间（MFBF）：≥8万小时 8、外壳一次注塑成型，颜色可选 10、采用网络校时 11、显示时分信息，不低于5英寸白色数码管； 12、具有子钟同步时间精确性检测装置 13、具有数码管自诊断修复系统及时间显示装置。 |
| 6 | 监控终端 | 台 | 1 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥2.8GHz 2、配置≥16GB DDR4 UDIMM内存； 3、配置≥1块1T SATA硬盘； 4、显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 5、接口：≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI； 6、配置≥22寸液晶显示器；配置USB键盘鼠标； |
| 7 | 监控软件 | 套 | 1 | 1、在控制中心设置时钟系统监测管理终端，具备自诊断功能，可进行故障管理、性能管理、配置管理、安全管理。 2、监控终端能够检测医院时钟系统主要设备的运行状态，对系统的工作状态、故障状态进行显示，并能够对全系统时钟进行点对点的控制，其主要监控及显示的内容包括： 1）标准信号接收单元的工作状态 2）信号处理单元的工作状态 3）每个子钟的工作状态 4）传输通道的工作状态 5）对全系统时钟系统的控制 6）基本故障排除原则等帮助信息 3、监控终端还能对故障状态及时间进行打印和存储记录。系统出现故障时能够发出声光报警，指示故障部位。同时，故障信息能够传输到集中告警系统，以便于医院通信系统的集中管理。 4、在时钟系统控制管理工作站上，能方便查看维护指南，在线帮助。 5、设有设备维修档案，记录每个故障发生的具体位置、时间、类型、维修情况等。当某个时钟工作不正常时，系统可调出它的档案，供维修人员参考。时钟系统应具有网络集中监控管理功能，应能监测标准时间信号接收单元、各级母钟和子钟的工作运行状态，应能显示处于故障状态下标准时间信号接收单元、各级母钟和子钟的位置及故障内容，并自动发出声光报警。投标方应详细描述维护管理监测及显示的内容和实现方式。 |
| 24、机房工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 楼层弱电间 |  |  |  |
| (一) | 机柜设备 |  |  |  |
| 1 | 12U标准机柜 | 套 | 8 | 12U机柜550*470*620mm |
| 2 | 42U标准机柜 | 套 | 64 | L600*W600*H2000(mm)，前后网孔门 |
| 3 | 机柜底座 | 套 | 64 | 现场制作 |
| 4 | 机柜PDU插座 | 个 | 72 | 输入16A接口满足GB1002标准,输出10个10A PDU |
| 5 | 航空插头 | 对 | 72 | 3芯16A连接插头，一对 |
| (二) | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 6 | 机柜接地端子铜排 | 个 | 77 | 机柜接地端子铜排 |
| 7 | 机柜接地线 BVR16.0/BYJR-16 | 米 | 1200 | BVR16.0/BYJR-16 |
| 8 | 箱体接地线 BVR6.0 | 米 | 3750 | BVR6.0 |
| 9 | 机柜内设备接地线 BVR2.5 | 米 | 9840 | BVR2.5 |
| B | 康复病房综合楼汇聚机房 |  |  |  |
| (一) | 机柜设备 |  |  |  |
| 10 | 42U设备储机柜 | 套 | 5 | L600*W800*H2000(mm)，前后网孔门 |
| 11 | 机柜底座 | 套 | 5 | 现场制作 |
| 12 | 机柜PDU插座 | 个 | 5 | 输入16A接口满足GB1002标准,输出10个10A PDU |
| 13 | 航空插头 | 对 | 5 | 3芯16A连接插头，一对 |
| (二) | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 14 | 等电位连接器 | 个 | 1 | 地电位均衡器 |
| 15 | 等电位端子箱 | 个 | 1 | 等电位端子箱 |
| 16 | 静电泄放铜带(等电位铜排) | 米 | 20 | 40*4 |
| 17 | 50*0.5mm散流网格 | 米 | 70 | 50*0.5 |
| 18 | 静电泄放铜线（母线） | 米 | 5 | BVR35 |
| 19 | 静电泄放铜线（分线） | 米 | 50 | BVR6 |
| C | 科研教学综合楼汇聚机房 |  |  |  |
| (一) | 机柜设备 |  |  |  |
| 20 | 42U设备储机柜 | 套 | 3 | L600*W800*H2000(mm)，，前后网孔门 |
| 21 | 机柜底座 | 套 | 3 | 现场制作 |
| 22 | 机柜PDU插座 | 个 | 3 | 输入16A接口满足GB1002标准,输出10个10A PDU |
| 23 | 航空插头 | 对 | 3 | 3芯16A连接插头，一对 |
| (二) | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 24 | 等电位连接器 | 个 | 1 | 地电位均衡器 |
| 25 | 等电位端子箱 | 个 | 1 | 等电位端子箱 |
| 26 | 静电泄放铜带(等电位铜排) | 米 | 20 | 40*4 |
| 27 | 50*0.5mm散流网格 | 米 | 50 | 50*0.5 |
| 28 | 静电泄放铜线（母线） | 米 | 5 | BVR35 |
| 29 | 静电泄放铜线（分线） | 米 | 50 | BVR6 |
| D | 科研楼一楼消防安保控制中心 |  |  |  |
| (一) | 机柜设备 |  |  |  |
| 30 | 42U存储机柜 | 套 | 7 | 600*W1000*H2000(mm)，，前后网孔门 |
| 31 | 42U设备机柜 | 套 | 5 | 600*W800*H2000(mm)，，前后网孔门 |
| 32 | 机柜底座 | 套 | 12 | 现场制作 |
| 33 | 机柜PDU插座 | 个 | 12 | 1、32A总输入； 2、不少于18个10A+6个16A插口，采用GB1002插口，PDU需要分左右方向 3、工业连接器； |
| 34 | 航空插头 | 对 | 12 | 3芯16A连接插头，一对 |
| (二) | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 35 | 等电位连接器 | 个 | 1 | 地电位均衡器 |
| 36 | 等电位端子箱 | 个 | 1 | 等电位端子箱 |
| 37 | 静电泄放铜带(等电位铜排) | 米 | 55 | 40*4 |
| 38 | 50*0.5mm散流网格 | 米 | 300 | 50*0.5 |
| 39 | 静电泄放铜线（母线） | 米 | 20 | BVR35 |
| 40 | 静电泄放铜线（分线） | 米 | 300 | BVR6 |
| E | 科研教学综合楼4层信息机房 |  |  |  |
| (一) | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 41 | 等电位连接器 | 个 | 3 | 地电位均衡器 |
| 42 | 等电位端子箱 | 个 | 3 | 等电位端子箱 |
| 43 | 静电泄放铜带(等电位铜排) | 米 | 100 | 40*4 |
| 44 | 50*0.5mm散流网格 | 米 | 650 | 50*0.5 |
| 45 | 静电泄放铜线（母线） | 米 | 10 | BVR70 |
| 46 | 静电泄放铜线（分线） | 米 | 500 | BVR6 |
| (二) | 冷通道系统 |  |  |  |
| 47 | 自动平移门 | 套 | 2.00 | 含前后端2个电动平移门，内部无框架。 标准配置有： 1、出门按钮； 2、门磁锁。 3、封闭冷通道组件两侧门应配备无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。钢化玻璃厚度不低于10mm。。 4、电动滑动门要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动。 5、通道门为隐藏式滑动门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。 6、封闭通道整体需通过8、9级烈度结构抗地震考核，满足YD5083-2005规范要求。 7、封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。 |
| 48 | 固定天窗 | 块 | 2.00 | 装在冷通道两端，预制有安装烟感、摄像头、照明系统人体感应开关 |
| 49 | 单翻活动天窗 | 块 | 24.00 | 600mm宽单开，≥5mm厚有防爆功能玻璃，标准配置有： 1、1个磁力锁； 2、具备翻转信号检测； 3、封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。 5、封闭冷通道的所有天窗必须全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启。 |
| 50 | L型封堵件 | 米 | 30.00 | 安装在冷通道顶部外围一圈，整齐美观，高度200mm，按冷通道长度计算 |
| 51 | 强电梯型桥架 | 米 | 40.00 | 1、宽度300mm，装在机柜顶部用于强电布线，含中间隔板；按冷通道长度计算，配套安装支架。 2、含3米强电桥架，用于顶部强电跨通道过线。 |
| 52 | 弱电梯型桥架 | 米 | 40.00 | 1、宽度150mm，装在机柜顶部，用于弱电布线；按冷通道长度计算，配套安装支架。 2、含1.5米弱电桥架，用于顶部弱电跨通道过线。 |
| 53 | LED照明灯 | 个 | 16.00 | 1、LED照明灯，220Vac； 2、支持人体感应开关控制。 3、长度1200mm。 |
| 54 | 冷通道显示屏幕 | 套 | 1.00 | 不低于43寸 |
| (三) | 机柜系统 |  |  |  |
| 55 | 精密配电柜 | 台 | 2 | 1、含2路250A/3P输入，64路32/1P输出。铜排预留UPS外置维修旁路接线开孔；带智能触摸屏监控主支路电参数、指示灯、防雷器、断路器采用同等品牌； |
| 56 | 600宽机柜 | 台 | 48.00 | 尺寸(宽*深*高)600*1200*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚，标准配置有： 1、配套螺钉螺母50套； 2、标配2个垂直理线板； 3、标配2套PDU安装板； 4、标配挡风板； 5、前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率需≥80％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。 6、▲机柜静态承重需不小于2600kg，动载测试满足带载不低于1500kg测试通过动载DL4振动冲击试验。 7、▲机柜所用材质应具备阻燃性，其燃烧性能应符合GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级要求。 8、机柜外露结构件表面应具备防腐、防湿效果，经喷涂处理后的机柜外表面质量应符合GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka：盐雾》要求。 |
| 57 | 42U侧板 | 块 | 4.00 | 机柜侧面封板，含上下两块 |
| 58 | IT机柜PDU | 条 | 80.00 | 1、32A总输入； 2、32A总输入，20位C13输出及4位C19输出。 |
| 59 | 服务器机柜PDU | 条 | 16.00 | 1、63A总输入； 2、63A总输入，20位C13输出及4位C19输出。 |
| 60 | 主机房冷通道承重（5#槽钢） | 个 | 50 | 槽钢 |
| (四) | 动环监控系统 |  |  |  |
| 61 | 烟雾传感器 | 个 | 4.00 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰 |
| 62 | 智能温湿度传感器 | 个 | 4.00 | 机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ,Modbus RTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持≥2路干接点采集。 |
| 63 | 氢气传感器 | 个 | 4.00 | 监测氢气，0~1000 ppm，检测进度±5% FS（满量程误差） |
| 64 | 5米不定位漏水感应线（含控制器） | 条 | 1.00 | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长5米，据微模块大小周长选配 |
| 65 | 10米不定位漏水感应线（含控制器） | 条 | 4.00 | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长10米，据微模块大小周长选配 |
| 66 | 400万红外半球型网络摄像机 | 个 | 9.00 | ≥1/2.8英寸CMOS，≥400万像素红外半球网络摄像机，POE供电 |
| 67 | 16路NVR网络硬盘录像机 | 台 | 1.00 | 2U机架式，≥8个盘位，支持≥16路IPC接入 |
| 68 | 硬盘(监控级) | 个 | 2.00 | 8TB监控专用硬盘 |
| 69 | 人脸识别一体机 | 个 | 6.00 | 人脸识别+二维码+IC读卡+密码 |
| 70 | 双门磁力锁 | 个 | 4.00 | 明双门磁力锁，≥280Kg，带门磁信号输出，用于机房门禁 |
| 71 | 出门按钮 | 个 | 4.00 | 白翘板式86型开关，用于机房门禁 |
| 72 | 吸顶探测器 | 个 | 4.00 | 三鉴，微波+红外+智能复核算法； 探测范围：≥12m/90°；抗白光等级：≥20000Lux，防宠 ≤25KG，含支架。 |
| 73 | 动环监控主机（含软件） | 台 | 1.00 | 1、硬件：机架式1U、服务器4核系列或更高性能处理器、内存≥16GB、功率500W,100V~240V交流自适应、硬盘≥2T 2、软件：系统具备基于B/S架构的WEB访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE）远程访问监控系统，内容要包括各模块实时状态、事件查询、告警管理，能耗管理等功能。支持门禁系统，视频系统监控。 |
| 74 | 内置4G短信模块 | 个 | 1.00 | 内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块 |
| 75 | 声光报警器 | 个 | 2.00 | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方 |
| (五) | 拼接显示大屏 |  |  |  |
| 76 | 55寸专业拼接监视器 | 台 | 9 | 1.LCD显示单元为： 55英寸，分辨率≥到1920×1080，物理拼缝双边相加≤1.8mm，亮度≥500cd/㎡，对比度应超过3000:1，具有VGA，CVBS，DVI，HDMI，RS232，RJ45，USB接口。 2.LCD显示单元亮度鉴别等级为≥11级。 3.LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角要求：水平≥160°，垂直≥160°。 |
| 77 | 拼接控制器 | 台 | 1 | 1. 支持不低于9路HDMI输入、9路HDMI输出 2. 支持双主控热备，当前主控异常后可以切换到备用主控工作，切换过程中电视墙画面无缝切换，无闪屏，无卡顿。 3. 输入板卡与输出板卡支持混插。 4. 输入视频分辨率支持4096*2160@30Hz、1920*1080@25Hz、1920*1080@30Hz、1920*1080@50Hz、1920*1080@60Hz、1920*1200@60Hz、3840*2160@30Hz、3840*2160@60Hz、4096*2160@30Hz、4096*2160@60Hz。 5. 信号从输入至输出延时≤10ms。 6. 支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/64画面分割显示。 7. 支持窗口叠加，支持调整叠加顺序，叠加窗口数≥32。支持设置窗口锁定，关闭所有窗口时，锁定窗口不关闭。 8. 支持电源备份，当一路电源模块出现异常时，系统可自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程中系统运行不受影响。 9. 支持图形化展示机箱状态、板卡在线状态、板卡信号接入状态。 10. 支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前状态。 11. 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 |
| 78 | 电视墙 | 套 | 1 | 定制，前维护液压支架，含包边 |
| 79 | 监控输出终端 | 台 | 3 | 1、配置≥1颗CPU，CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥2.8GHz 2、配置≥16GB DDR4 UDIMM内存； 3、标准机架式 4、配置≥1块500G 固态硬盘； 5、显卡：配置1张独立显卡；显存≥4GB；≥6个HDMI输出口； |
| 80 | HDMI跳线 | 条 | 9 | HDMI,40米 |
| 25、UPS配电系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 康复病房综合楼三层汇聚机房 |  |  |  |
| 1 | 三进三出 80KVA UPS主机 | 台 | 1 | 1、UPS由功率模块、旁路模块、监控模块及其它组件组成。 2、输入电压范围宽泛：342-440V（满载） 3、输出功率因数：1。 4、采用彩色触摸屏，具备UPS运行模拟图和中文显示，并具有LED状态显示。 5、标配防尘滤网，电路板采用防水、防尘、防静电的三防漆保护。 6、UPS主机要求内置维修旁路开关，可实现单机的电气隔离并满足日常维护工作时的安全性需求。 7、逆变器过载能力：过载110％支持≥60min运行，过载125％支持≥10min运行，过载150％支持≥60s运行。 8、双变换模式效率：30%负载下≥96.5%；50%负载下≥96.9%；100%负载下≥96.7%； 9、UPS运行在智能在线模式或E变化模式或动态在线模式时，在380V额定输入下，充电功率为零，带三相平衡阻性负载时的效率要求为：10%负载≥97%；30%负载≥98.5%；50%负载及以上≥99%。 10、UPS要求配置物联网卡，可在不接入医院内网，不使用VPN的条件下，接入数字化运维服务平台，随时随地对UPS进行远程监测，通过对机组健康状况数据7*24小时的实时监测，提供用户7*24 全天候智能报警和智能手机连接服务。 |
| 2 | 锂电池柜 | 台 | 2 | ▲1、锂电池系统要求与UPS同品牌，锂电池整柜五年保修，锂电池柜不接受OEM产品，投标人需提供承诺函。 2、锂电池电芯要求额定电压≥3.8V，电池容量≥65AH，单柜电池电压不小于480V。 3、本次采购的锂电池柜应采用钢制柜体，紧凑型设计。 4、锂电池柜中应包括：锂电池电芯和封装模组；模组壳体采用UL94-V0阻燃材料；电池模组之间软铜排连接；开关单元含电池直流断路器和主熔丝； 5、锂电池应能在0~45摄氏度环境温度下运行； 6、锂电池柜应采用全正面维护，所有的安装、接线和维护只需从柜体的正面进行，锂电池柜支持背靠背安装或直接靠墙安装。 7、锂电池柜支持电缆上走线； ▲8、锂电池系统应按照高安全保护等级进行设计，应当包含3级保护：电芯级、模组级、机柜级。锂电池电芯要求设计有微胶囊灭火剂，确保电芯在热失控前，微胶囊灭火剂可及时工作，抑制电芯的温升，确保使用安全。 |
| 3 | 锂电池柜调试服务 | 项 | 1 | 锂电池与UPS综合调试，UPS工程师服务 |
| 4 | 锂电池柜组装服务 | 项 | 1 | 锂电池模块测试和上架，UPS工程师服务 |
| 5 | UPS输出配电箱 | 套 | 1 | 含UPS输入、网络机柜输入及不同弱电系统配UPS电柜输入馈电；带智能仪表、C级防雷器、指示灯 |
| 6 | 底座 | 套 | 3 | UPS及电池用 |
| B | 科研二层汇聚机房 |  |  |  |
| 7 | 三进三出60KVA UPS主机 | 台 | 1 | 1、UPS由功率模块、旁路模块、监控模块及其它组件组成。 2、输入电压范围宽泛：342-440V（满载） 3、输出功率因数：1。 4、采用彩色触摸屏，具备UPS运行模拟图和中文显示，并具有LED状态显示。 5、标配防尘滤网，电路板采用防水、防尘、防静电的三防漆保护。 6、UPS主机要求内置维修旁路开关，可实现单机的电气隔离并满足日常维护工作时的安全性需求。 7、逆变器过载能力：过载110％支持≥60min运行，过载125％支持≥10min运行，过载150％支持≥60s运行。 8、UPS主机要求内置主输入开关、旁路输入开关、维修旁路开关、输出开关。 9、UPS要求具有数字化服务平台：配置物联网卡，可在不接入医院内网，不使用VPN的条件下，接入数字化运维服务平台，随时随地对UPS进行远程监测，通过对机组健康状况数据7*24小时的实时监测，提供用户7*24 全天候智能报警和智能手机连接服务。 |
| 8 | 锂电池柜 | 台 | 2 | ▲1、锂电池系统要求与UPS同品牌，锂电池整柜五年保修，电芯十年保修，锂电池柜不接受OEM产品，投标人需提供承诺函。 2、锂电池电芯要求额定电压≥3.8V，电池容量≥65AH，单柜电池电压不小于300V。； 3、本次采购的锂电池柜应采用钢制柜体，紧凑型设计。 4、锂电池柜中应包括：锂电池电芯和封装模组；模组壳体采用UL94-V0阻燃材料；电池模组之间软铜排连接；开关单元含电池直流断路器和主熔丝； 5、锂电池应能在0~45摄氏度环境温度下运行； 6、锂电池柜应采用全正面维护，所有的安装、接线和维护只需从柜体的正面进行，锂电池柜支持背靠背安装或直接靠墙安装。 7、锂电池柜支持电缆上走线； ▲8、锂电池系统应按照高安全保护等级进行设计，应当包含3级保护：电芯级、模组级、机柜级。锂电池电芯要求设计有微胶囊灭火剂，确保电芯在热失控前，微胶囊灭火剂可及时工作，抑制电芯的温升，确保使用安全。 |
| 9 | 锂电池柜调试服务 | 项 | 1 | 锂电池与UPS综合调试，UPS工程师服务 |
| 10 | 锂电池柜组装服务 | 项 | 1 | 锂电池模块测试和上架，UPS工程师服务 |
| 11 | 开关箱 | 套 | 1 | 开关箱 |
| 12 | UPS输出配电箱 | 套 | 1 | 含UPS输入、网络机柜输入及不同弱电系统配UPS电柜输入馈电；带智能仪表、C级防雷器、指示灯 |
| 13 | 底座 | 套 | 3 | UPS及电池用 |
| C | 前端配电箱 |  |  |  |
| 14 | UPS分区汇聚箱 | 套 | 9 | 元器件，含UPS输入、网络机柜输入及不同弱电系统配UPS电柜输入馈电；带智能仪表、C级防雷器、指示灯 |
| 15 | UPS楼层配电箱 | 套 | 28 | 元器件，含UPS输入、网络机柜输入及不同弱电系统配UPS电柜输入馈电；带智能仪表、C级防雷器、指示灯 |
| D | 消防控制室UPS |  |  |  |
| 16 | 三进三出60KVA UPS主机 | 台 | 1 | 1、UPS由功率模块、旁路模块、监控模块及其它组件组成。 2、输入电压范围宽泛：342-440V（满载） 3、输出功率因数：1。 4、采用彩色触摸屏，具备UPS运行模拟图和中文显示，并具有LED状态显示。 5、标配防尘滤网，电路板采用防水、防尘、防静电的三防漆保护。 6、UPS主机要求内置维修旁路开关，可实现单机的电气隔离并满足日常维护工作时的安全性需求。 7、逆变器过载能力：过载110％支持≥60min运行，过载125％支持≥10min运行，过载150％支持≥60s运行。 8、UPS主机要求内置主输入开关、旁路输入开关、维修旁路开关、输出开关。 9、UPS要求具有数字化服务平台：配置物联网卡，可在不接入医院内网，不使用VPN的条件下，接入数字化运维服务平台，随时随地对UPS进行远程监测，通过对机组健康状况数据7*24小时的实时监测，提供用户7*24 全天候智能报警和智能手机连接服务。 |
| 17 | 锂电池柜 | 台 | 2 | ▲1、锂电池系统要求与UPS同品牌，锂电池整柜五年保修，电芯十年保修，锂电池柜不接受OEM产品，投标人需提供承诺函。 2、锂电池电芯要求额定电压≥3.8V，电池容量≥65AH，单柜电池电压不小于300V。 3、本次采购的锂电池柜应采用钢制柜体，紧凑型设计。 4、锂电池柜中应包括：锂电池电芯和封装模组；模组壳体采用UL94-V0阻燃材料；电池模组之间软铜排连接；开关单元含电池直流断路器和主熔丝； 5、锂电池应能在0~45摄氏度环境温度下运行； 6、锂电池柜应采用全正面维护，所有的安装、接线和维护只需从柜体的正面进行，锂电池柜支持背靠背安装或直接靠墙安装。 7、锂电池柜支持电缆上走线； ▲8、锂电池系统应按照高安全保护等级进行设计，应当包含3级保护：电芯级、模组级、机柜级。锂电池电芯要求设计有微胶囊灭火剂，确保电芯在热失控前，微胶囊灭火剂可及时工作，抑制电芯的温升，确保使用安全。 |
| 18 | 锂电池柜调试服务 | 项 | 1 | 锂电池与UPS综合调试，UPS工程师服务 |
| 19 | 锂电池柜组装服务 | 项 | 1 | 锂电池模块测试和上架，UPS工程师服务 |
| 20 | 开关箱 | 套 | 1 | 开关箱 |
| 21 | UPS输出配电箱 | 套 | 1 | 含UPS输入、网络机柜输入及不同弱电系统配UPS电柜输入馈电；带智能仪表、C级防雷器、指示灯 |
| 22 | 底座 | 套 | 3 | UPS及电池用 |
| E | 信息机房UPS |  |  |  |
| 23 | 250KVA 模块化UPS | 台 | 2 | 1、UPS主机要求采用模块化设计，功率模块容量≥50kW，初期最少安装4个功率模块，UPS容量不低于200KVA，最大可安装6个功率模块，UPS至由少HMI模块、控制模块、功率模块和静态旁路模块组成，并且支持在线插拔更换，在线插拔时UPS无需转旁路，功率模块可以实现内部冗余功能，以提供高可用性。 2、UPS要求内置主输入、旁路输入、输出和维护旁路开关。 3、UPS操作显示面板配置彩色触摸液晶显示屏，屏幕尺寸不小于10英寸，方便操作维护。中文显示，具有事件记录，存储不少于5000条事件日志。 ▲4、UPS能够在0-50℃环境中运行，并要求0-40℃可满载长期运行，40-50℃在75%负载下运行。 5、电池系统采用无中线设计。 6、UPS主机标配RS485通讯口，支持Modbus(SCADA)通讯协议和SNMP网络管理卡，以方便远程管理UPS。 ▲7、为保护运维人员身体安全，保障绝对的安全，模块在线插拔需要满足IEC TR 61641:2014中规定的电弧等级，用于定义针对电弧故障提供的不同形式保护的等级1级； 8、UPS要求具有数字化服务平台：配置物联网卡，可在不接入医院内网，不使用VPN的条件下，接入数字化运维服务平台，随时随地对UPS进行远程监测，通过对机组健康状况数据7*24小时的实时监测，提供用户7*24 全天候智能报警和智能手机连接服务。 |
| 24 | 功率模块 | 台 | 8 | 50kW功率模块，支持在线插拔 |
| 25 | 锂电池柜 | 台 | 6 | ▲1、锂电池系统要求与UPS同品牌，锂电池整柜五年保修，锂电池柜不接受OEM产品，投标人需提供承诺函。 2、锂电池电芯要求额定电压≥3.8V，电池容量≥65AH，单柜电池电压不小于480V，。 3、本次采购的锂电池柜应采用钢制柜体，紧凑型设计。 4、锂电池柜中应包括：锂电池电芯和封装模组；模组壳体采用UL94-V0阻燃材料；电池模组之间软铜排连接；开关单元含电池直流断路器和主熔丝； 5、锂电池应能在0~45摄氏度环境温度下运行； 6、锂电池柜应采用全正面维护，所有的安装、接线和维护只需从柜体的正面进行，锂电池柜支持背靠背安装或直接靠墙安装。 7、锂电池柜支持电缆上走线； ▲8、锂电池系统应按照高安全保护等级进行设计，应当包含3级保护：电芯级、模组级、机柜级。锂电池电芯要求设计有微胶囊灭火剂，确保电芯在热失控前，微胶囊灭火剂可及时工作，抑制电芯的温升，确保使用安全。 |
| 26 | 锂电池柜调试服务 | 项 | 1 | 锂电池与UPS综合调试，UPS工程师服务 |
| 27 | 锂电池柜组装服务 | 项 | 1 | 锂电池模块测试和上架，UPS工程师服务 |
| 28 | 电池柜通道承重（16#工字钢） | 个 | 8 | 槽钢 |
| 29 | UPS承重（16#槽钢） | 个 | 2 | 槽钢 |
| 30 | UPS配电柜 | 套 | 2 | 含UPS输入、网络机柜输入及不同弱电系统配UPS电柜输入馈电；带智能仪表、C级防雷器、指示灯 |
| 26、计算机网络与安全 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 内网安全设备 |  |  |  |
| （一） | 出口防护区 |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙（含IPS） | 台 | 2 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1.5G，，IPS吞吐量≥1.5G，全威胁吞吐量≥1G，并发连接数≥300万，HTTP新建连接数≥9万，IPSec VPN 最大接入数≥1000，IPSec VPN吞吐量≥700M。 2、硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，配置不少于1个电源，风扇≥2个，接口配置：千兆电口≥8个（包含2对bypass口），万兆光口SFP+≥4个（含光模块），独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含基础防火墙、入侵防御、网关杀毒、应用管控等功能，包含5年规则库升级和维保服务。 4、支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，支持僵尸外联外联检测。 5、支持双机切换不丢包，双机部署下升级不断网。 6、支持针对入侵行为防御、内容安全、WEB应用防御的高危行为进行联动封锁，自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP；支持针对任意攻击行为进行联动封锁，对任意有攻击威胁的IP进行封堵；支持手动封锁攻击者IP，封锁时间可自定义。 7、支持与本次采购的的态势感知平台联动，将防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示；同时可以直接在态势感知上针对安全事件联动防火墙进行处置，如一键封锁恶意域名、IP等。 8、▲支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，且压缩层数支持15层及以上。 9、▲支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 10、▲内置漏洞攻击特征规则库数量不低于16000条，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 11、▲支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联100ms实时阻断，保护资产安全。支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。 |
| （二） | 核心交换区 |  |  |  |
| 2 | 流量检测探针 | 台 | 1 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥2Gbp。 2、硬件参数：内存大小≥16G，硬盘≥960G SSD，冗余电源（支持热插拔），接口配置：千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个（含光模块），可用扩展槽≥2个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库、威胁情报库升级和维保服务。 4、与态势感知平台搭配使用，通过镜像流量进行深度检测分析后，对接到平台进行进一步的关联分析和安全展示。 5、支持流量抓包分析。 6、支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志。 7、支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤。 8、支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、vxlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项，帮助安全工程师高效分析威胁。 |
| （三） | 服务器区 |  |  |  |
| 3 | WAF防火墙 | 台 | 2 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥80G，HTTP应用层吞吐量（WAF）≥10G，HTTP新建连接数≥60万，HTTP并发连接数≥2000万。 2、硬件参数：内存大小≥48G，硬盘配置≥1块128G SSD+1块960G SSD，冗余电源（支持热插拔），接口配置：千兆电口≥4个（2对bypass口），千兆光口≥4个，万兆光口SFP+≥8个（含光模块），可用扩展槽≥4个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含IPS、应用管控、WAF等功能，包含5年规则库升级和维保服务。 4、内置丰富的WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 5、支持服务器漏洞防扫描、支持cookie攻击防护。 6、支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 7、▲支持漏洞防扫描、HTTP方法过滤、SQL注入攻击防护、XSS跨站脚本攻击防护、操作系统注入攻击防护、目录遍历攻击防护、信息泄露攻击防护、Webshell上传攻击防护、HTTP错误信息隐藏、cookie攻击防护、C&C攻击防护、X-Forwarded-For防护、CSRF防护等安全防护功能，且内置Web应用防护识别特征库≥4800条。 8、▲内置漏洞攻击特征规则库数量不低于16000条，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 9、支持与医院本次采购的态势感知平台联动，将WAF防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示；同时可以直接在态势感知上针对安全事件联动WAF防火墙进行处置，如一键封锁恶意域名、IP等。 10、▲内置蜜罐诱捕服务，在WAF防火墙上部署一些作为诱饵的伪装业务，诱捕内外网的攻击行为，并联合云端分析技术溯源和反制，在设备界面可以看到攻击者列表，包含攻击者IP、危险等级、攻击源、地理位置、社交指纹、影响真实业务、攻击次数、最高攻击时间、最近攻击时间。 |
| 4 | 负载均衡 | 台 | 2 | 1、性能参数：4层吞吐量≥20G，四层并发连接数≥800万，4层新建连接数 CPS≥21万，7层新建请求数 RPS≥35万。 2、硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥480G SSD，冗余电源（支持热插拔），接口配置：千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个（含光模块），可用扩展槽≥2个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含服务器负载、SSL卸载、DNS调度等功能，包含5年规则库升级和维保服务。 4、支持主动探测与被动观测结合的服务器健康检查手段。 5、▲支持OceanBase、达梦和人大金仓数据库的负载均衡。 6、支持设备巡检功能，被检测设备无需访问互联网，实现离线巡检，并且可针对安全巡检、功能巡检以及健康巡检等多场景进行需要巡检的模块。 7、▲支持模拟健康监测功能，无需完成真实的业务配置即可提前采用icmp、http、https、tcp、ftp、MYSQL、LDAP以及dns等的健康检查方式模拟检查业务的健康状态。 8、▲支持标准的DNS服务，支持正向解析和反向解析功能，支持CAA的DNS记录类型；支持 DNS RPZ 防火墙功能，支持定义RPZ 规则来阻止访问受感染的站点。 9、▲支持通过Web页面进行智能DNS解析规则测试；HTTPS服务及HTTPS健康检查均支持TLS1.3及国密协议。 |
| （四） | 运维区 |  |  |  |
| 5 | 态势感知平台 | 台 | 1 | 1、性能参数：可用存储容量≥28.8T，每日接入日志量≥ 2.5亿条，EPS≥15000，支持对接本次配置的流量检测探针使用。 2、硬件参数：内存≥4块32GB，系统盘≥1块240G SSD，数据盘≥10块4T，标配盘位数≥12，冗余电源（支持热插拔），接口配置：千兆电口≥4个，万兆光口SFP+≥2个（含光模块），USB口≥4个，VGA接口≥1个，支持RAID1\RAID5\RAID10\RAID50，风扇数量≥4个（支持热插拔），配置滑动导轨，支持BMC功能。 3、支持对接防火墙等进行集中分析和展示，支持联动防火墙进行快速处置。 3、包含5年规则库升级和维保服务。 4、支持资产识别，资产扫描、弱口令检测、资产全生命周期管理。 5、支持SIEM日志接入分析，能够接入第三方日志进行日志管理分析和可视化。 6、支持对医院常见的威胁进行专项分析，如医院常见的勒索、挖矿、文件威胁等。 7、支持以PPT、doc、PDF等格式导出丰富的各个维度的安全风险报告。 8、支持跨三层取MAC地址，识别资产MAC地址，并能够解决不同资产IP冲突问题，以及DHCP场景IP变更的问题。 9、支持弱密码检测，可以高度自定义规则，包括规则名称、生效域名、长度规则、字符规则、字典序、web空密码、账号白名单、密码白名单、txt文件格式导入。 10、▲支持文件威胁分析，支持内置的恶意脚本分析引擎、智能引擎、智能分析引擎以及云端分析引擎组合进行综合研判；支持展示查杀数据统计、受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示文件威胁信息，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、威胁类型、攻击阶段、受害者IP、攻击次数等信息。 11、▲支持EBA实体行为分析功能，通过对对象进行持续的行为分析和行为画像构建、识别服务器异常，包括DGA解析请求、外联C&C服务器、异常协议利用、下载可疑文件、异常横向访问等。 12、▲具备实时告警分析能力，支持对外网服务器暴露面分析、内网服务器暴露面分析；支持实时告警分析和攻击者分析，支持全过程可视溯源分析。 |
| 6 | 内网准入系统 | 套 | 1 | 1、性能参数：准入终端数≥2000，包转发率≥90Kpps，每秒新建连接数≥10000，最大并发连接数≥500000。 2、硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD+960G SSD，电源≥单电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。 3、包含5年规则库升级和维保服务。 4、含配套万兆光模块 5、支持802.1X、Vlan隔离、Portal、ARP、DHCP、策略路由、端口镜像、透明网桥等多种准入技术，支持灵活复用。支持提供自动重定向入网引导页面，页面支持根据设备类型自定义风格颜色。 6、▲vlan映射配置采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，支持NAT穿越配置 7、▲支持终端入网前对杀毒软件安装情况、病毒库版本、软件版本进行安全检查，同时针对不符合安装情况、病毒库版本、软件版本终端选择定向修复方式，包括运行指定程序进行修复和打开网址进行引导修复。产品内置杀毒软件检查种类包括但不限于微软杀毒软件（MSE）、火绒安全、安天杀毒、天融信杀毒、赛门铁克、瑞星、卡巴斯基、金山毒霸、江民、NOD32、360杀毒、天擎、亚信安全、小红伞、可牛免费杀毒、Avast等 8、▲支持自定义设备指纹规则，根据设备类型可自定义的信息至少包括：IP地址、MAC地址、操作系统、网页标题、Telnet输出、FTP输出、SSH输出、对外端口、MAC厂商、网页内容、网页服务器、DHCP、HTTP-UserAgent。 9、▲需支持记录终端7天内的状态，内容包括但不限于终端上线时间、准入状态、IP地址、接入位置、认证时间、当前账户、安检结果、合规可访问域、离线时间等信息。同时支持在同一界面上集成基于web的ping、路由追踪、抓包、网络测试、获取日志等操作。 |
| 7 | 数据库审计 | 台 | 1 | 1、性能参数：最大硬件吞吐量≥5Gbps，最大纯数据库流量≥800Mb/s，数据库实例个数：无限制，SQL处理性能≥5万条SQL/s，日志检索性能≥120万条/秒。 2、硬件参数：内存大小≥16G，硬盘配置≥1块128GB SSD+1块4TB SATA ，冗余电源（支持热插拔），接口配置：千兆电口≥16个，万兆光口SFP+≥6个（含光模块），可用扩展槽≥2个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库升级和维保服务。 4、支持Oracle，MySQL，SQL Server，Sybase，PostgreSQL，DB2，informix，Gauss 8a，海量数据库，神通，人大金仓，达梦，HIVE，TiDB，瀚高（HIGHGO），MongoDB等数据库。 5、支持防统方，支持自定义防统方规则库。 6、支持MySQL、SQLServer等数据库的SSL/TSL加密链路审计。支持mysql5.7 和SQLserver2019两种数据库的加密审计，加密算法支持TLS1.0、 TLS1.1对称和TLS1.2对称算法。 7、内置包括个人信息安全规范标签库，内置敏感数据标签包含港澳居民来往内容通行证、性别、名族、统一社会信用代码、港澳通行证、IP地址、IPv6地址、MAC地址、IMEI、MEID、企业单位名称、电子邮箱、中文地址、固定电话、手机号、银行卡号、军官证号、社保证号、护照号、驾驶证、身份证号、中文姓名等22条敏感数据规则。 8、内置大量SQL安全规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等。 |
| 8 | 堡垒机 | 台 | 1 | 1、授权资产数≥1000个；并发字符连接最大数≥1000个；并发图形连接最大数≥300个；CPU≥4核4线程；内存≥16GB*1；硬盘≥2T*2（raid1）；1+1热插拔冗余电源（额定功率300W）；网络接口：千兆电管理口≥2，千兆业务电口≥4，千兆业务光口≥4（含2个千兆SFP多模光模块）；USB口：≥USB2.0*2；串口：≥RJ45口*1； 2、支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理；支持自定义用户权限。 3、具备自动化编排能力，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行，对于常见的运维工作，如升级、巡检等，均可通过此能力快速执行。 4、支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段。 5、▲支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且CAS、SAML2、OAuth2支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。 6、支持用户的批量导入/导出；用户列表支持显示用户状态；支持用户安全策略功能，如用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围、用户登录MAC限制等。 7、支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机；支持钉钉/企业微信扫码认证方式登录堡垒机；支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA、深圳CA、认证系统联动登录堡垒机；支持多个AD域认证源；支持自动同步AD/LDAP用户。 8、支持设置用户密码的长度、复杂度、相关度和检查历史密码；支持密码过期前告警；支持用户密码调整，对用户及来源IP进行锁定，防止暴力破解。 9、▲具备自动化编排能力，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行。 10、产品支持通过IE、谷歌或火狐浏览器代填应用发布（HTTP/HTTPS协议的web应用）的账号和密码。 |
| 9 | 日志审计 | 台 | 1 | 1、包含主机审计许可证书数量≥800，最大可扩展审计主机许可数≥1500，可用存储量≥8TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥6000。 2、硬件参数：内存大小≥64G，硬盘容量≥2块8T SATA，冗余电源（支持热插拔），接口配置：千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个（含光模块），可用扩展槽≥2个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库升级和维保服务。 4、支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志。 5、支持对单个或多个日志源批量转发，支持定时转发。 6、支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等（ 7、支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 8、支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。 9、支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则。 10、支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。 |
| （五） | 网络隔离 |  |  |  |
| 10 | 安全隔离网闸（与设备网） | 台 | 1 | 1、性能参数：吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥10W。提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、访问交换等功能模块。数据传输延时 ≤20ms，平均无故障时间（MTBF） ≥70000h，开关切换时间（数据在隔离板卡间的流转时间）≤10ns。 2、“双主机+隔离卡”架构，冗余电源，单主机硬件配置：内存≥16G，硬盘≥960G SSD，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口SFP+≥2个（含光模块），独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库升级和维保服务。 4、支持视频控制协议SIP、RTMP、GB28181等，支持音视频安全过滤。 5、支持日志审计和日志外发到第三方平台。 6、支持TCP、UDP协议以及IP、SMTP、POP3、IMAP、MULTICAST等。 7、支持音视频信令双向交换；支持音视频数据流单向传输；支持与市面常见的音视频信息系统厂商的对接，如海康、大华等。 8、支持对客户端IP、端口、访问时间、命令的检查过滤功能。 |
| 11 | GAP-网闸（与外网） | 台 | 2 | 1、性能参数：吞吐量≥5Gbps（可扩展），并发连接数≥20W。提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、访问交换等功能模块。数据传输延时 ≤10ms，平均无故障时间（MTBF） ≥70000h，开关切换时间（数据在隔离板卡间的流转时间）≤10ns。 2、“双主机+隔离卡”架构，冗余电源，单主机硬件配置：内存≥32G，硬盘≥960G SSD，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口SFP+≥2个（含光模块），独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库升级和维保服务。 4、支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2及国产人大金仓、达梦等主流同构或异构的数据库同步。 5、支持日志审计和日志外发到第三方平台。 6、支持基于FTP、NFS、SFTP、Samba等方式的文件同步；支持对文件及目录的同步，不限制目录层次和文件大小。（提供相关截图） 7、自带防病毒功能，能对来往应用数据进行病毒查杀，保护来往的数据、文件、音视频。 |
| B | 外网安全设备 |  |  |  |
| （一） | 出口防护区 |  |  |  |
| 12 | 链路负载均衡 | 台 | 2 | 1、性能参数：4层吞吐量≥20G，四层并发连接数≥800万，4层新建连接数 CPS≥21万，7层新建请求数 RPS≥35万。 2、硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥480G SSD，冗余电源（支持热插拔），接口配置：千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个（含光模块），可用扩展槽≥2个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库升级和维保服务。 4、支持IPv6改造。 5、支持基于URL的链路调度、基于应用协议的智能选路、基于域名的流量调度、支持DNS透明代理。 6、支持设备巡检功能，被检测设备无需访问互联网，实现离线巡检，并且可针对安全巡检、功能巡检以及健康巡检等多场景进行需要巡检的模块。 7、支持IPv6/IPV4双栈工作，为了能够适配医院互联网在IPV6逐步改造过程当中出现的天窗问题，系统需能解决IPV6天窗问题。 8、支持基于域名的智能选路，内置不少于10万条的国外域名库，通过Web页面进行智能选路的路由测试功能，并支持在Web页面配置实现基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度。 |
| 13 | 下一代防火墙（含IPS） | 台 | 2 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥35G，应用层吞吐量≥20G，防病毒吞吐量≥3.5G，IPS吞吐量≥3G，全威胁吞吐量≥2G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥18万。 2、硬件参数：内存大小≥16G，硬盘容量≥256G SSD，冗余电源（支持热插拔），接口配置：千兆电口≥16个（4对bypass口），万兆光口SFP+≥6个（含光模块），可用扩展槽≥2个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含IPS、杀毒、应用管控、云威胁情报等功能，包含5年规则库新和维保服务。 4、支持策略生命周期管理，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理。 5、支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 6、支持针对入侵行为防御、内容安全、WEB应用防御的高危行为进行联动封锁，自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP；支持针对任意攻击行为进行联动封锁，对任意有攻击威胁的IP进行封堵；支持手动封锁攻击者IP，封锁时间可自定义。 7、支持与本次采购的的态势感知平台联动，将防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示；同时可以直接在态势感知上针对安全事件联动防火墙进行处置，如一键封锁恶意域名、IP等。 8、▲支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，且压缩层数支持15层及以上。 9、▲支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 10、▲内置漏洞攻击特征规则库数量不低于16000条，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 11、▲支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联100ms实时阻断，保护资产安全。支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。 |
| 14 | 上网行为管理 | 台 | 2 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥10Gb，应用层吞吐量≥1.5Gb，带宽性能≥1Gb，支持用户数≥6000，包转发率≥132Kpps，每秒新建连接数≥14000，最大并发连接数≥600000。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘配置≥1块128G SSD+1块960G SSD，接口配置：千兆电口≥6个（2对bypass口），万兆光口SFP+≥4个（含光模块），可用扩展槽≥1个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库更新和维保服务。 4、支持上网认证、上网审计、流量管控、应用控制等功能。 5、支持SSL解密实现全面审计。 6、支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。 7、▲支持动态流量调整，在设置流量策略后根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略以提升带宽的高使用率，线路空闲值可自定义。支持P2P智能流控，通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。 8、▲支持SSL解密功能，包括中间人解密和准入客户端解密两种方式。支持加密邮件过滤，能够对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP的邮件进行关键字过滤。 9、▲支持非法代理管控功能，不允许使用外部HTTP代理，不允许使用外部SOCKS4/5代理，不允许在HTTP，SSL一些的标准端口上使用其他协议。 |
| （二） | 核心交换区 |  |  |  |
| 15 | 流量检测探针 | 台 | 1 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps。 2、硬件参数：硬盘容量≥480G SSD，冗余电源（支持热插拔），接口配置：千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个（含光模块），可用扩展槽≥2个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库更新和维保服务。 4、与态势感知平台搭配使用，通过镜像流量进行深度检测分析后，对接到平台进行进一步的关联分析和安全展示。 5、支持流量抓包分析。 6、支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志。 7、支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤。 8、支持敏感信息检测功能，内置身份证、MD5、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息，可基于IP统计和连接统计2种方式进行命中次数统计。 |
| （三） | 外网DMZ区 |  |  |  |
| 16 | 态势感知平台 | 台 | 1 | 1、性能参数：可用存储容量≥14.4T，日接入日志量≥1.2亿条/天，EPS≥5000条/秒，支持对接外网流量检测探针进行分析。 2、硬件参数：内存≥96GB，系统盘≥1块480G SSD，数据盘≥4块4TB，冗余电源，接口配置：千兆电口≥4个，万兆光口SFP+≥4个（含光模块），USB口≥2个，VGA接口≥1个，风扇数量≥4个（支持热插拔），配置滑动导轨，支持BMC功能。 3、支持联动防火墙、终端和主机安全等设备。 4、包含5年规则库更新和维保服务。 5、支持资产识别，资产扫描、弱口令检测、资产全生命周期管理。 6、支持SIEM日志接入分析，能够接入第三方日志进行日志管理分析和可视化。 7、支持对医院常见的威胁进行专项分析，如医院常见的勒索、挖矿、文件威胁等。 8、支持以PPT、doc、PDF等格式导出丰富的各个维度的安全风险报告。 9、支持跨三层取MAC地址，识别资产MAC地址，并能够解决不同资产IP冲突问题，以及DHCP场景IP变更的问题。 10、支持弱密码检测，可以高度自定义规则，包括规则名称、生效域名、长度规则、字符规则、字典序、web空密码、账号白名单、密码白名单、txt文件格式导入。 11、▲支持文件威胁分析，支持内置的恶意脚本分析引擎、智能引擎、智能分析引擎以及云端分析引擎组合进行综合研判；支持展示查杀数据统计、受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示文件威胁信息，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、威胁类型、攻击阶段、受害者IP、攻击次数等信息。 12、▲支持EBA实体行为分析功能，通过对对象进行持续的行为分析和行为画像构建、识别服务器异常，包括DGA解析请求、外联C&C服务器、异常协议利用、下载可疑文件、异常横向访问等。 13、▲具备实时告警分析能力，支持对外网服务器暴露面分析、内网服务器暴露面分析，支持实时告警分析和攻击者分析，支持全过程可视溯源分析 |
| 17 | 堡垒机 | 台 | 1 | 1、授权资产数≥500个；并发字符连接最大数≥500个；并发图形连接最大数≥100个；CPU≥4核4线程，内存≥8GB，硬盘≥2T*2（raid1），1+1热插拔冗余电源（额定功率300W），网络接口：千兆电管理口≥2，千兆业务电口≥4，千兆业务光口≥4（含2个千兆SFP多模光模块），USB口：USB2.0*2，串口：RJ45口*1； 2、支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理；支持自定义用户权限。 3、具备自动化编排能力，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行，对于常见的运维工作，如升级、巡检等，均可通过此能力快速执行。 4、▲支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段。 5、▲支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且CAS、SAML2、OAuth2支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。 6、支持用户的批量导入/导出；用户列表支持显示用户状态；支持用户安全策略功能，如用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围、用户登录MAC限制等。 7、支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机；支持钉钉/企业微信扫码认证方式登录堡垒机；支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA、深圳CA、认证系统等联动登录堡垒机；支持多个AD域认证源；支持自动同步AD/LDAP用户。 8、▲支持设置用户密码的长度、复杂度、相关度和检查历史密码；支持密码过期前告警；支持用户密码调整，对用户及来源IP进行锁定，防止暴力破解。 9、▲具备自动化编排能力，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行。 10、产品支持通过IE、谷歌或火狐浏览器代填应用发布（HTTP/HTTPS协议的web应用）的账号和密码。 |
| 18 | 终端和主机安全 | 套 | 1 | 1、包含1套管理端，配置≥600套PC授权（支持信创终端），≥200套服务器授权（支持信创系统）。 2、支持终端和服务器杀毒功能、终端与服务器之间访问控制功能、U盘管控功能。 3、5年的防护规则库和功能升级。 4、支持针对医院可能面临的勒索病毒提供事前、事中和事后的专项防护。 5、支持与态势感知对接联动，实现资产信息上报、安全事件联合举证和联动处置。 6、支持漏洞扫描，补丁修复、基线检查，资产盘点、轻补丁漏洞免疫、文件实时监控，无文件攻击防护，恶意文件检测，僵尸网络检测，暴力破解检测，WebShell检测等安全能力。 7、在安全威胁响应方面，支持资产隔离、域名隔离、进程阻断和文件隔离等维度。（需提供功能截图证明） 8、▲支持与下一代防火墙联动，实现安全风险精准定位和快速处置。需支持防火墙联动主机安全软件实现一键遏制：阻断通信(将回溯定位到的恶意进程、恶意域名、文件全部阻断)；一键根除：遏制后将主机安全软件定位到的恶意域名相关的文件、注册表全部根除，恶意程序无法再被运行；一键回滚：恢复遏制、根除删除的文件与注册表等，防止用户误操作。 9、支持将采集终端资产信息（包括操作系统、硬件、软件、账户、监听端口、运行进程等）上报本次采购的安全态势感知平台，并由安全态势感知平台统一组织主机资产的可视化呈现。 10、▲支持为安全态势感知平台提供溯源举证功能，即本产品检测到僵木蠕毒的恶意域名访问时，会共享事件信息给本次采购的安全态势感知，包含事件相关的文件、进程、域名连接、注册表修改操作等关键项，并且可以在态势感知侧进行威胁事件的溯源分析。支持对根据回溯出的风险项一键根除，清除后进程无法被创建、运行。（需提供功能截图证明） |
| 19 | 日志审计 | 台 | 1 | 1、性能参数：配置主机审计许可授权≥400，可用存储≥4TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥3500。 2、硬件参数：内存大小≥32G，硬盘容量≥2块4T SATA，配置不少于1个电源，接口配置：千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个（含光模块），可用扩展槽≥2个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库升级和维保服务。 4、支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志。 5、支持对单个或多个日志源批量转发，支持定时转发。 6、支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等 7、支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 8、支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。 9、支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则。 10、支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。 |
| 20 | VPN | 台 | 1 | 1、性能参数：最大理论加密流量≥300Mbps，最大理论并发用户数≥600个。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，冗余电源，接口配置：千兆电口≥6个，万兆光口SPF+≥2个（含光模块），独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、具备国家商用密码证书，符合密评要求，包含5年规则库升级和维保服务。 4、支持用户双因素认证、以及在异常环境下的增强认证，包括异常时间、异常地点、弱密码等情况下加强认证，确保访问身份安全。 5、▲为了保障VPN的高可用性，需与现有零信任VPN设备实现高可靠，实现授权共享和高可用，避免单点故障风险。6、在新组建的VPN集群中扩展200个安全接入授，同时需配合医院实现移动端OA业务访问提供安全接入、增强认证、暴露面收敛等能力，兼容Android、iOS、鸿蒙等终端设备。 7、支持为每个用户分配独立的虚拟IP，并将虚拟IP分配日志通过syslog的方式同步到本次采购的态势感知系统。支持将用户访问零信任系统的认证及策略类请求加密流量解密后镜像给本次采购的态势感知系统，以完善系统的用户行为审计溯源能力。 8、▲为保障设备的高可用性，需支持组建集群，集群下各节点的零信任授权数均可共享使用，集群的总接入授权数是各节点授权数总和；此外支持集群授权漂移功能，集群节点故障后剩余节点能够接管业务，本地集群支持授权漂移机制，集群中的单节点故障后，集群的总授权数和故障前保持一致。 9、▲零信任控制中心需支持单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权的用户无法扫描到服务端口；支持配置PC端和移动端通过安全码激活客户端为授权客户端，安全码支持共享码和一人一码两种模式，支持短信分发安全码；一人一码模式下，当实际登录用户跟分发SPA安全码绑定的用户不一致时，可以产生安全告警。 |
| （四） | DMZ区 |  |  |  |
| 21 | 负载均衡 | 台 | 2 | 1、性能参数：4层吞吐量≥5Gbps，四层并发连接数≥800万，4层新建连接数 CPS≥15万，7层新建请求数 RPS≥15万。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，冗余电源，接口配置：千兆电口≥6个，万兆光口SPF+≥2个（含光模块），可用扩展槽≥1个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库升级和维保服务。 4、含配套万兆光模块。 5、支持主动探测与被动观测结合的服务器健康检查手段。 7、▲支持OceanBase、达梦和人大金仓数据库的负载均衡。 8、▲支持模拟健康监测功能，无需完成真实的业务配置即可提前采用icmp、http、https、tcp、ftp、MYSQL、LDAP以及dns等的健康检查方式模拟检查业务的健康状态。 9、▲支持标准的DNS服务，支持正向解析和反向解析功能，支持CAA的DNS记录类型；支持 DNS RPZ 防火墙功能，支持定义RPZ 规则来阻止访问受感染的站点。 10、▲支持通过Web页面进行智能DNS解析规则测试；HTTPS服务及HTTPS健康检查均支持TLS1.3及国密协议。 |
| 22 | WAF防火墙 | 台 | 2 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥50G，HTTP应用层吞吐量（WAF）≥2.5G，HTTP新建连接数≥35万，HTTP并发连接数≥1000万。 2、硬件参数：内存大小≥32G，硬盘配置≥1块128G SSD+1块480G SSD，冗余电源（支持热插拔），接口配置：千兆电口≥16个（4对bypass口），万兆光口SFP+≥6个（含光模块），可用扩展槽≥2个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库升级和维保服务。 4、内置丰富的WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 5、支持服务器漏洞防扫描、支持cookie攻击防护。 6、支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 7、▲支持漏洞防扫描、HTTP方法过滤、SQL注入攻击防护、XSS跨站脚本攻击防护、操作系统注入攻击防护、目录遍历攻击防护、信息泄露攻击防护、Webshell上传攻击防护、HTTP错误信息隐藏、cookie攻击防护、C&C攻击防护、X-Forwarded-For防护、CSRF防护等安全防护功能，且内置Web应用防护识别特征库≥4800条。 8、▲内置漏洞攻击特征规则库数量不低于16000条，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。。 9、支持与医院本次采购的态势感知平台联动，将WAF防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示；同时可以直接在态势感知上针对安全事件联动WAF防火墙进行处置，如一键封锁恶意域名、IP等。 10、▲内置蜜罐诱捕服务，在WAF防火墙上部署一些作为诱饵的伪装业务，诱捕内外网的攻击行为，并联合云端分析技术溯源和反制，在设备界面可以看到攻击者列表，包含攻击者IP、危险等级、攻击源、地理位置、社交指纹、影响真实业务、攻击次数、最高攻击时间、最近攻击时间。 |
| C | 无线外网出口防护 |  |  |  |
| 23 | 下一代防火墙（含IPS） | 台 | 1 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥35G，应用层吞吐量≥20G，防病毒吞吐量≥3.5G，IPS吞吐量≥3G，全威胁吞吐量≥2G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥18万。 2、硬件参数：内存大小≥16G，硬盘容量≥256G SSD，冗余电源（支持热插拔），接口配置：千兆电口≥16个（4对bypass口），万兆光口SFP+≥6个（含光模块），可用扩展槽≥2个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含IPS、杀毒、应用管控、云威胁情报等功能，包含5年规则库新和维保服务。 4、为实现设备的冗余和高可靠，需与医院现有无线区防火墙组双机，实现HA高可靠。 5、支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 6、支持针对入侵行为防御、内容安全、WEB应用防御的高危行为进行联动封锁，自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP；支持针对任意攻击行为进行联动封锁，对任意有攻击威胁的IP进行封堵；支持手动封锁攻击者IP，封锁时间可自定义。 7、支持与本次采购的的态势感知平台联动，将防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示；同时可以直接在态势感知上针对安全事件联动防火墙进行处置，如一键封锁恶意域名、IP等。 8、▲支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，且压缩层数支持15层及以上。 9、▲支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 10、▲内置漏洞攻击特征规则库数量不低于16000条，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 11、▲支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联100ms实时阻断，保护资产安全。支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。 |
| 24 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥10Gb，应用层吞吐量≥1.5Gb，带宽性能≥1Gb，支持用户数≥6000，包转发率≥132Kpps，每秒新建连接数≥14000，最大并发连接数≥600000。 2、硬件参数：内存大小≥8G，配置不少于1个电源，硬盘配置≥1块128GB SSD+1块960G SSD，接口配置：千兆电口≥6个（2对bypass口），万兆光口SFP+≥4个（含光模块），可用扩展槽≥1个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含5年规则库更新和维保服务。 4、支持上网认证、上网审计、流量管控、应用控制等功能。 5、能够与本次采购的下一代防火墙实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录。 6、支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。 7、▲支持动态流量调整，在设置流量策略后根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略以提升带宽的高使用率，线路空闲值可自定义。支持P2P智能流控，通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。 8、▲支持SSL解密功能，包括中间人解密和准入客户端解密两种方式。支持加密邮件过滤，能够对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP的邮件进行关键字过滤。 9、▲支持非法代理管控功能，不允许使用外部HTTP代理，不允许使用外部SOCKS4/5代理，不允许在HTTP，SSL一些的标准端口上使用其他协议。 |
| D | 设备网出口防护 |  |  |  |
| 25 | 下一代防火墙（含IPS） | 台 | 1 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万，PSec VPN 最大接入数≥800，IPSec VPN吞吐量≥500M。 2、硬件参数：内存大小≥8G，配置不少于1个电源，硬盘配置≥1块128GB SSD，接口配置：千兆电口≥8个（2对bypass口），万兆光口SFP+≥2个（含光模块），可用扩展槽≥1个，独立管理口≥1个，串口（RJ45）≥1个，USB口≥2个。 3、包含基础防火墙、入侵防御、网关杀毒、应用管控等功能，包含5年规则库更新和维保服务。 4、支持安全策略有效性分析、支持策略生命周期管理。 5、支持对压缩病毒文件进行检测和拦截、支持勒索病毒防护、僵尸网络检测。 6、支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 7.支持针对入侵行为防御、内容安全、WEB应用防御的高危行为进行联动封锁，自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP；支持针对任意攻击行为进行联动封锁，对任意有攻击威胁的IP进行封堵；支持手动封锁攻击者IP，封锁时间可自定义。 8、▲支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，且压缩层数支持15层及以上。 9、▲支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 10、▲内置漏洞攻击特征规则库数量不低于16000条，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 11、▲支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联100ms实时阻断，保护资产安全。支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。 |
| 27、本地容灾硬件系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| A | 服务器 |  |  |  |
| 1 | Nvme全闪集群服务器配置 | 套 | 10 | 1.CPU实配数量≥2颗*C86架构CPU,单颗CPU≥48核，主频≥2.6GHz； 2.内存实配规格≥16*64GB内存； 3.实配硬盘≥2块480GB SSD硬盘，≥10块6.4TB PCIe*Gen4 NVMe SSD硬盘； 4.阵列控制器≥1个12Gb 2端口SAS RAID卡(带4GB缓存,支持8个SAS口)； 5.本次单台配置≥6端口万兆接口（含模块），≥2端口25G接口（含模块），≥双电源 6.扩展插槽≥10个PCIe 5.0可用插槽； 7.支持≥4块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡； 8.支持BMC记录BIOS POSTCODE并以明文方式展示POSTCODE状态码对应的信息； 9.服务器BMC软件支持联合管理功能。支持在BMC上以图形化的方式显示服务器的温度传感器信息和温度告警； 10.支持机箱入侵检测，TCM/TPM安全模块； |
| 2 | 混闪集群服务器配置 | 套 | 12 | 1.CPU实配数量≥2颗*C86架构CPU,单颗CPU≥48核，主频≥2.6GHz； 2.内存实配规格≥16*64GB内存； 3.实配硬盘≥2块480GB SSD硬盘，≥2块6.4TB PCIe*Gen4 NVMe SSD硬盘，≥7块12TB HDD 硬盘； 4.阵列控制器≥1个12Gb 2端口SAS RAID卡(带4GB缓存,支持8个SAS口)； 5.本次单台配置≥8端口万兆接口（含模块），≥双电源 6.扩展插槽≥10个PCIe 5.0可用插槽； 7.支持≥4块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡； 8.支持BMC记录BIOS POSTCODE并以明文方式展示POSTCODE状态码对应的信息； 9.服务器BMC软件支持联合管理功能。支持在BMC上以图形化的方式显示服务器的温度传感器信息和温度告警； 10.支持机箱入侵检测，TCM/TPM安全模块； |
| 3 | DMZ集群服务器配置 | 套 | 6 | 1.CPU实配数量≥2颗*C86架构CPU,单颗CPU≥48核，主频≥2.6GHz； 2.内存实配规格≥24*32GB内存； 3.实配硬盘≥2块480GB SSD硬盘，≥2块3.84TB PCIe*Gen4 NVMe SSD硬盘，≥6块8TB HDD 硬盘； 4.阵列控制器≥1个12Gb 2端口SAS RAID卡(带4GB缓存,支持8个SAS口)； 5.本次单台配置≥8端口万兆接口（含模块），≥双电源 6.扩展插槽≥10个PCIe 5.0可用插槽； 7.支持≥4块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡； 8.支持BMC记录BIOS POSTCODE并以明文方式展示POSTCODE状态码对应的信息； 9.服务器BMC软件支持联合管理功能。支持在BMC上以图形化的方式显示服务器的温度传感器信息和温度告警； 10.支持机箱入侵检测，TCM/TPM安全模块； |
| B | 虚拟化软件 |  |  |  |
| 4 | 内网虚拟化软件（22个节点） | 套 | 1 | 1、产品架构要求：所投产品采用符合超融合特性的分布式架构，计算和存储融合部署，而非分离部署，每个节点同时提供计算和存储服务，不外接存储设备。产品必须支持纯软件交付，与硬件松耦合，不绑定硬件厂商及型号。本次配置超融合软件永久许可，授权数量为22个服务器节点（2CPU）、22个双活节点；包含虚拟化计算、分布式块存储、双活集群系统、统一资源运维管理平台。 2、超融合平台支持多种虚拟机创建方式，包括但不限于以下内容： （1）通过挂载ISO镜像创建虚拟机； （2）通过平台虚拟机模板创建虚拟机； （3）支持通过集群平台UI界面导入QCOW2、RAW等格式的文件创建虚拟机。 3、超融合平台支持对安装主流操作系统的虚拟机CPU、内存、磁盘、网卡等配置进行在线热添加，热添加过程中不影响虚拟机运行。 4、 超融合平台支持对安装主流操作系统的虚拟机通过平台UI界面上直接编辑其主机名、默认用户密码、NTP、DNS、静态IP、网关、子网掩码等配置，并且无需重启虚拟机即可生效。 5、 超融合平台支持配置虚拟机重建优先级，可选项分为高、中、低三级，当虚拟机所在主机故障时，将会按照优先级从高到低的顺序自动在集群健康的主机上重建。 6、 超融合平台支持动态资源平衡（DRS ）功能，可支持虚拟机响应能力评分，可在管理界面显示虚拟机因资源争抢导致响应能力受损的程度评分，并可根据评分自动触发动态资源平衡操作。 7、提供 VMware 虚拟化平台的迁移工具，工具可支持 VMware vSphere 5.0、6.0、7.0、8.0 等多个版本的 VMware 虚拟机通过无代理的方式迁移到超融合平台之上，工具必须支持已使用 VMware 分布式交换机（VDS）的虚拟机的迁移。 8、超融合平台内置的分布式存储支持副本和纠删码数据冗余保护机制，以优化存储空间利用率，其中纠删码由数据块和校验块组成，支持 2+1、4+1、4+2、8+2等多种配比，磁盘空间利用率可达80%以上。 9、支持机架级别故障域隔离的功能，能在图形界面动态调整机架拓扑，实现副本的重新分布，单一机架的电源或网络故障不会造成数据丢失。 10、▲超融合支持存储副本 I/O 本地化功能，保证虚拟机计算和存储副本在相同节点，所有读I/O仅访问本地节点副本并降低虚拟机跨节点数据读取带来的网络延迟，以满足业务的性能需求，虚拟机发生迁移后，数据副本可在新目标主机重新形成本地化 11、超融合平台集群内置的分布式存储创建的虚拟磁盘支持设置副本数量、精简置备或者厚置备、条带数量和条带大小。 12、▲超融合平台内置的分布式存储支持2副本/3副本数据存储策略，支持针对虚拟磁盘维度设置不同的副本策略，支持用户通过平台UI界面在线调整虚拟磁盘副本数如从2副本提升至3副本，同时调整过程中虚拟机业务不受影响且虚拟磁盘中的数据保持完整。 13、支持UI管理界面一键启用常驻缓存的功能，在分层模式存储集群下，可支持以虚拟磁盘颗粒度启用常驻缓存功能，启用该功能后虚拟磁盘的数据可一直保留在缓存即高速硬盘中，不会被交换至低速硬盘。 14、超融合平台内置的分布式存储如果基于分层模式组成存储池，当任意一块缓存盘（SSD） 发生故障情况下，其影响范围仅限于故障的 SSD ，不会引起相关磁盘组的其它 HDD 掉线，同时不会引起存储可用容量减少。 15、超融合平台发生硬盘故障或者主机离线导致数据副本发生降级，在数据完全恢复前，所有 IO 写入系统会提供临时副本保护，可增强数据恢复期间的数据可靠性。 16、▲超融合平台集群在三节点两副本且集群故障一节点的特殊情况下依旧能够利用已有空间自动重建数据以恢复到正常副本数，虚拟机业务不受影响。 17、超融合平台内置的分布式存储在进行故障恢复时可动态感知上层业务压力，在不影响用户的业务 I/O 需求的前提下，自动化地智能调整集群的数据恢复／迁移速率。高负载时自动降低数据恢复速率，避免数据恢复对上层业务 I/O 产生影响，在低负载情况下自动提升数据恢复速率。 18、可通过扩展授权的方式启用超融合内置的 NAS 功能，至少支持 NFS 协议，在超融合界面中统一管理，并支持高可用。 19、超融合平台支持通过延伸集群的方式实现跨数据中心的数据双活，每个数据中心均保存完整的数据副本，数据同时写入到两个数据中心，任何一个数据中心故障，数据零丢失，业务分钟级别恢复。 20、提供资源优化功能，能识别僵尸虚拟机和长期未使用的虚拟机，也可以识别内存、CPU资源过剩或资源紧张的虚拟机，方便运维管理人员快速筛选出符合一定条件的虚拟机并进行针对性的调整，也可自定义资源优化规则 21、支持通过邮件或短信、WebHook等方式发送报警信息,其中Webhook方式包括企业微信、钉钉、飞书等 22、支持一键滚动升级功能， 可以通过web管理界面实现平台软件的在线升级，支持升级过程中数据不丢失、业务不中断，支持在管理界面展示升级版本历史信息展示以及多个集群的版本信息统计。 |
| 5 | 外网DMZ虚拟化软件（6个节点） | 套 | 1 | 1、产品架构要求：所投产品采用符合超融合特性的分布式架构，计算和存储融合部署，而非分离部署，每个节点同时提供计算和存储服务，不外接存储设备。产品必须支持纯软件交付，与硬件松耦合，不绑定硬件厂商及型号。本次配置超融合软件永久许可，授权数量为6个服务器节点（2CPU）、6个双活节点；包含虚拟化计算、分布式块存储、双活集群系统、统一资源运维管理平台。 2、超融合平台支持多种虚拟机创建方式，包括但不限于以下内容： （1）通过挂载ISO镜像创建虚拟机； （2）通过平台虚拟机模板创建虚拟机； （3）支持通过集群平台UI界面导入QCOW2、RAW等格式的文件创建虚拟机。 3、超融合平台支持对安装主流操作系统的虚拟机CPU、内存、磁盘、网卡等配置进行在线热添加，热添加过程中不影响虚拟机运行。 4、 超融合平台支持对安装主流操作系统的虚拟机通过平台UI界面上直接编辑其主机名、默认用户密码、NTP、DNS、静态IP、网关、子网掩码等配置，并且无需重启虚拟机即可生效。 5、 超融合平台支持配置虚拟机重建优先级，可选项分为高、中、低三级，当虚拟机所在主机故障时，将会按照优先级从高到低的顺序自动在集群健康的主机上重建。 6、 超融合平台支持动态资源平衡（DRS ）功能，可支持虚拟机响应能力评分，可在管理界面显示虚拟机因资源争抢导致响应能力受损的程度评分，并可根据评分自动触发动态资源平衡操作。 7、提供 VMware 虚拟化平台的迁移工具，工具可支持 VMware vSphere 5.0、6.0、7.0、8.0 等多个版本的 VMware 虚拟机通过无代理的方式迁移到超融合平台之上，工具必须支持已使用 VMware 分布式交换机（VDS）的虚拟机的迁移。 8、超融合平台内置的分布式存储支持副本和纠删码数据冗余保护机制，以优化存储空间利用率，其中纠删码由数据块和校验块组成，支持 2+1、4+1、4+2、8+2等多种配比，磁盘空间利用率可达80%以上。 9、支持机架级别故障域隔离的功能，能在图形界面动态调整机架拓扑，实现副本的重新分布，单一机架的电源或网络故障不会造成数据丢失。 10、▲超融合支持存储副本 I/O 本地化功能，保证虚拟机计算和存储副本在相同节点，所有读I/O仅访问本地节点副本并降低虚拟机跨节点数据读取带来的网络延迟，以满足业务的性能需求，虚拟机发生迁移后，数据副本可在新目标主机重新形成本地化 11、超融合平台集群内置的分布式存储创建的虚拟磁盘支持设置副本数量、精简置备或者厚置备、条带数量和条带大小。 12、▲超融合平台内置的分布式存储支持2副本/3副本数据存储策略，支持针对虚拟磁盘维度设置不同的副本策略，支持用户通过平台UI界面在线调整虚拟磁盘副本数如从2副本提升至3副本，同时调整过程中虚拟机业务不受影响且虚拟磁盘中的数据保持完整。 13、支持UI管理界面一键启用常驻缓存的功能，在分层模式存储集群下，可支持以虚拟磁盘颗粒度启用常驻缓存功能，启用该功能后虚拟磁盘的数据可一直保留在缓存即高速硬盘中，不会被交换至低速硬盘。 14、超融合平台内置的分布式存储如果基于分层模式组成存储池，当任意一块缓存盘（SSD） 发生故障情况下，其影响范围仅限于故障的 SSD ，不会引起相关磁盘组的其它 HDD 掉线，同时不会引起存储可用容量减少。 15、超融合平台发生硬盘故障或者主机离线导致数据副本发生降级，在数据完全恢复前，所有 IO 写入系统会提供临时副本保护，可增强数据恢复期间的数据可靠性。 16、▲超融合平台集群在三节点两副本且集群故障一节点的特殊情况下依旧能够利用已有空间自动重建数据以恢复到正常副本数，虚拟机业务不受影响。 17、超融合平台内置的分布式存储在进行故障恢复时可动态感知上层业务压力，在不影响用户的业务 I/O 需求的前提下，自动化地智能调整集群的数据恢复／迁移速率。高负载时自动降低数据恢复速率，避免数据恢复对上层业务 I/O 产生影响，在低负载情况下自动提升数据恢复速率。 18、可通过扩展授权的方式启用超融合内置的 NAS 功能，至少支持 NFS 协议，在超融合界面中统一管理，并支持高可用。 19、超融合平台支持通过延伸集群的方式实现跨数据中心的数据双活，每个数据中心均保存完整的数据副本，数据同时写入到两个数据中心，任何一个数据中心故障，数据零丢失，业务分钟级别恢复。 20、提供资源优化功能，能识别僵尸虚拟机和长期未使用的虚拟机，也可以识别内存、CPU资源过剩或资源紧张的虚拟机，方便运维管理人员快速筛选出符合一定条件的虚拟机并进行针对性的调整，也可自定义资源优化规则 21、支持通过邮件或短信、WebHook等方式发送报警信息,其中Webhook方式包括企业微信、钉钉、飞书等 22、支持一键滚动升级功能， 可以通过web管理界面实现平台软件的在线升级，支持升级过程中数据不丢失、业务不中断，支持在管理界面展示升级版本历史信息展示以及多个集群的版本信息统计。 |
| C | 分布式存储 |  |  |  |
| 6 | 业务科室分布式存储 | 套 | 1 | 1、★为保证影像存储正常、稳定运行，投标人所投的影像存储扩容应与现有影像存储实现统一管理，统一授权； 2、控制器：本次配置节点/控制器数量≥4个；单节点/控制器内存≥96GB，内存合计≥384GB；提供系统支持全局缓存，提高存储访问效率，系统支持最大节点/控制器数量≥250个； 3、节点互联：连接至现有节点间网络交换机剩余端口上，存储节点占用每台后端网络交换机≥4个端口； 4、前端主机接口：每个节点前端业务10Gb网络接口≥2个（含多模SFP模块）； 5、硬盘配置：每节点配置≥1块800GB SSD盘用于缓存加速；每个节点配置≥15块8TB硬盘用于数据存储； 6、数据保护：存储系统要求支持多副本及跨节点RAID技术，要求全局数据灵活多级别冗余设置数据保护，最大可达N+4保护级别或8倍副本镜像保护。可以根据数据重要性对存储系统中的不同目录(存储系统中的任意目录)灵活调节冗余度等功能； 7、存储数据服务：配置存储底层复制，后期可实现影像跨平台数据保护，要求支持一对一、一对多、多对多远程复制；配置存储访问负载均衡，支持针对节点轮询的均衡策略，客户端无需安装任何Agent或者其他调度管理的角色服务器；配置针对目录、子目录和用户、用户组的配额管理功能； 配置以策略为基准的数据保留服务，可防止意外删除；配置线内压缩和重复数据消除功能； 8、液晶面板管理：存储节点自带液晶面板，可通过存储节点的液晶面板直接操作扩容及日常运维管理，液晶面板功能包括显示状态和告警信息等； 9、▲网络协议：支持NFSv3、NFSv4、NFS Kerberized 会话（UDP或TCP）、SMB1 (CIFS)、SMB2、SMB3、SMB3-CA、多通道、HTTP、FTP、NDMP、SNMP、LDAP、HDFS、S3、ADS、NIS读/写； 10、备份管理：支持NDMP 2-way备份，支持LAN Free备份协议；且支持模块或引擎加速功能；可配置加速引擎，用于提升存储整体性能；加速引擎性能随着数量的增加而线性增加； 11、文件扩展名过滤：为了保证文件共享的安全性，存储系统的NFS和CIFS协议支持特定类型文件的扩展名过滤策略，如禁止写入exe扩展名的文件； 12、▲安全性：支持文件系统审核功能，可提高存储基础架构的安全和控制并满足法规遵从性要求； 13、防病毒支持：存储设备提供ICAP数据安全检测接口，供第三方杀毒软件直接进行数据的集中病毒检测和杀毒； 14、▲自动化存储分层：基于策略的自动分层选项，可优化存储资源和降低成本； 15. 提供五年介质保留服务，首次规划实施服务； |
| 7 | 临床归档分布式存储 | 套 | 1 | 1、全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响； 2、具备大规模横向扩展能力，单集群规模最大可扩展至≥4096节点； 3、单个集群支持配置多个独立的文件系统，每个文件系统支持1000亿以上文件；单目录支持的文件数不低于3000万； 4、支持命名空间（文件系统）级和子命名空间级配额， 支持容量和文件数配额，可基于用户和用户组设置配额； 5、支持业务在节点、硬盘、网口间的负载均衡；节点内磁盘间容量误差率不超2%，节点间容量误差不超0.2%； 6、支持多租户能力，可基于租户设置域控、协议类型、Qos，以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询； 7、支持QoS功能，多服务共享一份QoS资源，可基于租户、命名空间（文件系统/桶）、客户端、用户、目录维度进行配置，可限定带宽和IOPS上限； 8、支持修改BIOS、操作系统引导文件或存储软件后系统无法启动； 9、配置四节点分布式存储，集群整体提供884TB可用容量及对应容量分布式存储软件。每节点配置2颗国产化处理器，单处理器核数≥48核，主频≥2.6GHz，配置≥16*16GB DDR4内存，≥2*480GB SSD系统盘，≥24*16TB SATA HDD数据盘，≥2*3.2TB NVMe SSD缓存盘，≥8*25G ETH端口；≥2个2000W模块化白金电源； 10、提供五年介质保留服务，首次规划实施服务； 11、▲文件场景下，硬件设备包括保电内存、BBU、SSD 缓存、主存盘支持配置数据存储保护，NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/FTP/FTPS 等协议的文件数据在断电后数据能够继续保存， 12、▲支持对数字化病理、医疗PACS影像文件进行压缩，医疗PACS影像场景对比JPEG压缩率提升30%以上； 13、▲支持配置企业级 WORM，用户可以为文件设置保护期，在保护期内文件只能读取，不能修改或删除；WORM 保护策略支持时钟保护，修改系统时间后WORM 保护策略不失效； |
| 8 | 分布式存储后端通讯10/25G交换机 | 台 | 2 | - 配置不低于24个10/25GE SFP端口，2个40/100GE QSFP28端口。配置冗余电源和风扇。不少于24个多模光模块，1条100G堆叠线缆 |
| 9 | 交换机模块 | 个 | 8 | 核心交换机10GB多模光模块； |